谈判项目技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

采购包含网关、交换机、机柜、网络存储服务器、监控硬盘、光模块、网络摄像机、辅材辅料及改造等网络及监控设备一批，改善教学品质与能力提升，要求所有货物（产品）质量标准符合国家、省、市（行业）强制性标准及采购人要求的合格标准、安装调试到位、验收合格达到交钥匙条件。

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 883,000.00

采购包最高限价（元）: 883,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 | 是否实施本国产品政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络设备改造及监控新增 | 1.00 | 883,000.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 |

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：网络设备改造及监控新增

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.采购需求及要求 1.1采购需求清单：详见附件：网络设备改造及监控新增采购需求一览表。本项目核心产品为：网络存储服务器。 1.2质量标准：（1）所有货物（产品）、服务符合国家、省、市（行业）强制性标准及采购人要求的合格标准； （2）货物（产品）制造商、经销代理商应严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，确保提供的产品符合质量标准，达到合格产品的要求。可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准；未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。 （3）货物（产品）、服务执行的标准、规范：必须执行国家、行业强制性标准；没有国家、行业强制性标准的按①国家标准、规范→②行业标准、规范→③地方标准、规范→④团体标准、规范→⑤企业标准、规范类推顺序执行；凡涉及的相关规范，国家有最新标准的以最新标准为准，所有标准哪个标准高执行哪个标准。 1.3产品“三包”要求：货物（产品）属于国家规定的“三包产品”，产品制造商、经销代理商应遵守“三包”的规定，在产品发生质量问题时，及时对所提供产品实行“包退、包换、保修”服务。 1.4安全要求：认真贯彻执行国家及省、市有关安全文明生产的法律法规规章和强制性标准、安全操作规程等，所有设备(产品)应符合国家相关安全标准，所有货物（产品）能够承受频繁使用和可能的不当操作，结构稳定，不易损坏，无锐利边角、无毒无害、不易造成意外伤害，与实际使用场地相匹配；建立健全安装现场安全文明生产保证体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护职工身体健康和生命安全，以及社会公众安全，保持安装现场整齐有序。 1.5包装方式及运输：涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 1.6为保证货物（软件和硬件）质量功能的严谨性，中标（成交）后采购人有权要求成交供应商对其所提供的设备（产品）（包含软件和硬件）的功能进行逐一演示，如有功能与实际不相符，一律按虚假应标处理，由成交供应商承担因此产生的一切后果和责任。 1.7供应商应保证投标所提供第三方资料内容真实、完整、准确；如有相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标（成交），并严肃处理。 1.8售后服务要求：（1）成交供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面）。 （2）成交供应商负责货物(含软件)的现场安装、调试、测试和启动等。 （3）成交供应商负责货物(含软件)的安装、启动、运行及维护等对使用人员进行免费培训：培训主要内容为货物(含软件)的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、维护保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用方未使用过同类型货物(含软件)，成交供应商还需就货物(含软件)的功能对使用方人员进行相应的技术培训，培训地点为货物(含软件)安装现场或由采购人安排。 （4）质保期自采购人在质量验收单（终验）上签字之日起计算，质保费用计入总价。在最终验收后的质量保证期内，成交供应商应对货物(含软件)的设计、工艺或材料、功能等所有的缺陷而产生的故障负责。 （5）成交供应商负责对其提供的货物(含软件)整体进行维修和系统维护，质保期内应无偿负责现场技术巡检、维修和替换等工作；若遇到采购人重大活动需无条件提供现场技术支持服务且不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；超出质保期只收取维修所需原设备、材料成本费用；采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由成交供应商负责解决并承担全部责任。 （6）成交供应商负责对其所提供的设备、材料等备品配件供应，提供长期维修，并提供技术咨询等服务，所有维修记录交由采购人的现场技术人员一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项。对于存在质量问题或者短少的产品，成交供应商应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。 （7）所有货物(含软件)服务方式均为成交供应商上门服务，即由成交供应商派人到货物(含软件)使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担，对系统进行定期的检修、保养工作，并与用户进行沟通，定期开展技术交流活动，预防故障发生，保证系统的正常运行。 （8）在质保期内，对软件系统出现的质量问题，免费提供平台维护和技术保障、系统更新服务。4小时内对所提出的维护要求做出实质性反应，并提供应急响应策略。平台运行过程中如果出现技术故障（如硬件故障、软件故障、配置丢失等），在此期间按紧急预案处置，确保软件系统最大限度地不中断运行。 （9）质保期结束后的其他维修、维护等由双方协商再定。 2.其他要求或说明 2.1供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的直接费、间接费、利润、税金及其他相关的一切费用，包括但不限于：产品费、附件费、工具费、验收费、运输费、保险费、安装费、调试费、功能使用费、技术服务费（含售后）、招标代理费、税金、利润及不可预见费等全部费用；响应总报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。在提供项目实施过程中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。 2.2人员配置要求：供应商根据采购项目特性及要求，自行配置履行合同所必需的专业服务团队，自行组织实施与管理，相关人员经过严格培训，有相关工作经验，能够胜任项目工作，保证项目顺利实施。 2.3设施设备要求：供应商根据采购项目特性及要求，自行配置投入履行合同所必需的各类设施设备（不限于专业设备、辅助设备、工具、软件等），保证项目顺利实施。 2.4本项目采购标的所属行业为: 工业 （从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业）。 |

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：

自合同签订生效之日起30日内完成供货、安装、调试、验收

3.4.2交货地点和方式

采购包1：

西安市雁塔区第二小学(具体按采购人指定地点)

3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

3.4.4支付约定

采购包1：

1、 其他，所有货物交货完成，验收合格 (付款前成交供应商应出具等值发票交至采购人，采购人以银行转账方式支付；其他具体按拟签订采购合同相关条款执行后)，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的100.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项目验收的重要依据。采购人根据有关规范、规定及项目要求对成交供应商所供货物（产品）或服务进行检查或验收，成交供应商须无条件的接受采购人检查或验收；若验收不通过或质量不合格，成交供应商应在一定期限进行整改完善，以采购人要求的标准提供合格的货物（产品）或服务；若成交供应商在接受检查整改后，仍不能提供符合采购要求的合格货物（产品）或服务，采购人有权按违约予以撤项并要求承包人承担相应的法律责任和经济损失。具体按拟定合同相关条款执行。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

(一)本项目整体质保期≥12个月，供应商承诺超过采购文件要求的，按其承诺的质保期进行质保，质保期起始时间为终验合格之日。 (二)本项目合同履行期限为自合同签订之日起至质保期结束。中标人应保证在要求时间内完成全部供货、安装、调试、验收和培训工作(或其他伴随服务)等工作，并按其承诺的质量保修范围和内容(售后服务等)进行免费质保，且符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

3.4.8违约责任及解决争议的方法

采购包1：

具体按拟定合同相关条款执行。

3.5其他要求

采购包1：

(一)、谈判有效期 1.出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购代理机构或采购人可于谈判有效期满之前，以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商应予书面答复，同意延长的，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。 2.在谈判有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担响应文件和法律规定的责任。 3.成交供应商的谈判有效期自动延长至合同终止为止。 (二)、分公司独立参与谈判时，不能使用总公司的资质或业绩；总公司授权分公司或分支机构参与谈判，可以使用总公司的资质或业绩。总公司单独参与谈判时，可以使用分公司的业绩，在相关资质证书的管理要求和适用范围内可以使用分公司资质。 (三)、供应商的电子响应文件中的所有文字资料、图纸、数据、方案、证书、检测报告等响应内容应清晰可辨，表达意思统一，便于查找，供应商自行承担资料模糊不清、无法辨认的不利后果。 (四)、文件中签名是指：手写签名或加盖签名章（含电子章、印章、签名章），盖章是指加盖单位章（含电子章）。 (五)、恶意质疑、投诉的法律后果 1.对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为将予以严肃处理： 《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实或提供虚假材料或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。 2.对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用： （1）《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。 （2）《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 (六)、参与本项目的供应商应通过陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统在线实施报名、获取采购文件、响应、报价等操作，供应商无需现场提供纸质响应文件。但在中标（成交）后，中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书时需提供纸质响应文件两套用于备案，纸质响应文件应通过专用制作软件直接打印(自定单双面、黑白/彩色)，确保与项目电子化交易系统中的电子响应文件保持一致，不允许修改和补充。中标（成交）通知书领取地址：西安市雁塔区雁翔路111号赛格·中京坊6幢1（公寓A1）单元2层招标一部。

附件：

网络设备改造及监控新增采购需求一览表

| 一、网络设备换新 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 网关 | 1.★支持千兆电口≥8个，千兆光口≥2个，万兆光口≥2个。 2.支持带机终端≥1000台。 3.支持并发隧道数≥600，支持Web认证、本地服务器认证。 4.支持应用流控、支持整网管理应用会话抑制、应用流控、应用控制、URL阻断，支持应用路由、策略路由等多类型路由，支持MACC云平台与APP管理。 5.支持硬盘扩展 ，支持威胁情报库授权。 | 1 | 台 |
| 2 | 防火墙 | 1.产品千兆电口≥8个；千兆光口数量≥2个；万兆光口数量≥4个。 2.产品扩展槽≥2个；1U高度，电源数量≥1个。 3.支持扩展热插拔冗余电源。 4.支持扩展≥1T企业级硬盘。 5.支持MACC/APP远程云管理。 6.支持授权提供1年入侵防御、防病毒、应用识别特征库升级。 7.IPv4性能要求：万兆吞吐量≥3Gbps。 | 1 | 台 |
|  |  | 入侵防御、防病毒、应用识别特征库三合一授权，每个授权提供1年入侵防御、防病毒、应用识别特征库升级。 | 1 | 套 |
| 3 | 行为审计 | 1.整机支持≥6个千兆电口，≥2个千兆光口，≥2个万兆光口。 ★2.支持≥1TB的硬盘存储。 3.设备最大吞吐≥1Gbps，全功能开启适用审计带宽≥100Mbps，整机最大支持并发连接数≥50万，整机每秒新建连接数≥7000/秒。 4.支持自定义设置识别方式的可信度；支持再次违规，多倍惩罚；支持旁路防共享。 5.并支持指定静态ARP；支持Web管理IPv6邻居表查看，并支持指定静态。 | 1 | 台 |
|  |  | 应用识别特征库+URL库升级授权，每个授权提供≥1年库升级服务，授权到期后不能影响功能使用。 | 1 | 台 |
| 4 | 核心交换 | 配套业务线卡，48个千兆电口+2个万兆光口。 | 1 | 张 |
|  |  | 1.产品支持≥48个千兆电口，≥2个万兆光口。 2.支持实现以太网数据包的转发、过滤、交换等功能； ★3.整机独立板卡插槽≥3个； 4.配置的业务卡支持 1000Base-T 接口、1000Base-LX 接口和 10GBase-LR 接口。 5.支持端口镜像、端口聚合等功能，可以通过Web 等方式对设备进行管理。 6.支持用户访问控制、MAC 地址绑定功能；支持基于源 MAC、目的 MAC 的 ACL 功能，支持 SNMPv1/v2。 | 1 | 台 |
|  |  | 电源模块（交流，300W） | 2 | 台 |
| 5 | 吸顶AP | 1.支持接入终端数≥100台，适用高密环境。 2.支持双LAN口上联，内置天线。 3.支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议，支持Wi-Fi 6 160M频宽。 4.整机最大接入速率≥2900Mbps。 5.支持AP与路由两种工作模式，支持APP管理。 6.支持802.3at PoE标准供电。 | 32 | 台 |
| 6 | POE交换 | 1.支持交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps。 2.支持≥24个10/100/1000Mbps电口，且电口(支持POE/POE+，POE功率370W)，≥固化4个SFP千兆光口。 3.支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 4.支持APP和MACC云平台统一管理。 | 3 | 台 |
| 7 | 办公室接入交换机 | 1.实配固化千兆电接口数≥8个，最大可用端口≥8个 2.交换容量≥16Gbps，包转发率≥12Mpps 3.为了保证交换机使用寿命，防雷等级≥4kV 4.mac表项容量≥4K 5.工作温度0℃~40℃。 | 20 | 台 |
|  |  | 1.实配固化千兆电接口数≥5个，最大可用端口≥5个。 2.交换容量≥10Gbps，包转发率≥7.5Mpps。 3.mac表项容量≥2K。 4.防雷等级≥4kV。 5.工作温度0℃~40℃。 | 20 | 台 |
| 8 | 24口千兆交换 | 1.支持≥24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个1000Mbps上联SFP光口。 2.支持24个口PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率≥230W。 3.交换机容量≥52Gbps，包转发率≥39Mpps。 4.材质：金属外壳，支持6kV防雷，支持机架式安装。 | 5 | 台 |
| 9 | 16口千兆交换 | 1.支持≥16个10/100/1000Mbps自适应电口+1个10/100/1000Mbps上联电口+自适应上联电口+1个1000Mbps上联SFP光口。 2.支持16个口PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率180W。 3.交换机容量≥36Gbps，包转发率≥27Mpps。 4.材质：金属外壳，支持6kV防雷，支持机架式安装，支持桌面式安装。 | 5 | 台 |
| 10 | AP面板 | 1.支持1775M双频千兆，WAN/PoE上联端口≥1个 2.支持内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。 3.支持AP与路由两种工作模式，支持二层漫游。 4.支持一体化组网，支持APP管理。支持PoE供电。 | 20 | 台 |
| 11 | 6U机柜 | 机柜尺寸：高350mm*宽600mm*深450mm; 内容量：6U,保19英寸； 主要材质：优质冷扎钢板，，厚度：承重方孔条1.5mm；侧板0.8mm; 配置：隔板1块 ，方螺母螺钉10套，前门玻璃门，后门铁网门（前后门的玻璃门、钢板门、网孔门可更换），可以快速装卸框架结构，快开侧门，方便安装和维修；可关闭的上部和下部走线通道；落地安装；落地安装时可以选配支脚或脚轮；防护等级：IP20 | 20 | 台 |
| 12 | 网线 | 符合国标的六类网线，每箱305米。 | 30 | 箱 |
| 13 | 管材 | 符合国标和实际使用的39*18.mmA类材料 | 1600 | 米 |
| 14 | 辅材辅料 | 符合国标和实际使用轧带，水晶头，电胶带，自攻丝，胀管，膨胀螺丝，波纹软管，86底盒，网络模块等辅材辅料 | 1 | 项 |
| 15 | 技术服务 | 现场协调，安排工人，现场突发状况解决，现场安全保障，布线，原有网线拆除，设备安装，调试，整理线缆，机柜整理，线材标识等 | 1 | 项 |
| 二、监控新增及改造 |  |  |  |  |
| 1 | 4芯单模光纤 | 符合国标的4芯国标束状光缆 | 6600 | 米 |
| 2 | 网络存储服务器 | ★1.支持≥1个RS232串口/CONSOLE接口，≥1个VGA接口，≥2个USB2.0接口，支持可热插拔。 2.支持≥1颗64位8核处理器，标配≥8GB内存，内置EMMC系统盘和IOT企业级硬盘，硬盘数量可按需配置，最大可配置≥24块；最多支持≥2个风扇，可热插拔冗余温控调速风扇。 3.支持通过IE浏览器设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、VRAID模式，并支持RAID即建即用（RAID创建后拔掉任意一块硬盘都不影响数据读写）。 4.应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 5.RAID模式下，当RAID内某一块硬盘发生故障，更换该硬盘或热备盘替换时，可自动进行RAID重构。当RAID处于降级或重构状态下，不影响数据写入。且存储的数据不丢失。 6.支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC编码格式和分辨率为4096×2160的前端设备并存储录像文件。 7.可将接入样机的网络设备的IP地址、端口号等信息以excel形式进行导入导出。 8.应能预录报警触发前1-40min的视频录像。 9.当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像。 ★10.支持对存储硬盘进行SMART检测。 | 1 | 台 |
| 3 | 监控硬盘 | ≥8000G 5寸 监控专用。 ≥7200转速，≥256M缓存。 | 21 | 块 |
| 4 | 核心交换机 | 配套业务板卡，带24个千兆光口和2个万兆光口。 | 1 | 台 |
|  |  | 配套业务板卡，带24个千兆电口和2个万兆光口。 | 1 | 台 |
|  |  | 1.★交换容量≥758Gbps，包转发率≥252Mpps， 2.★整机独立业务板卡插槽≥2个。 3.系统电源槽位≥2个，在满配电源时支持1+1电源冗余。 4.符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤1U，设备深度≤600mm。 5.支持可将≥2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，并可实现跨设备链路聚合。 6.支持STP、 RSTP、 MSTP、端口聚合功能。 7.支持防环路检测，自动解决环路问题。 8.支持静态路由、RIPng、OSPFv2、OSPFv3。 9.设备防雷等级≥6kV。 10.支持对交换机、无线AP进行统一管理，管理的交换机、无线AP设备数量≥300台 。 | 1 | 台 |
|  |  | 配套电源（交流，150W） | 2 | 台 |
| 5 | 楼层汇聚交换机 | 1.★实配固化千兆电接口数≥24个，千兆SFP光口≥4个，最大可用端口≥28个 2.内存256MB，交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps 3.交换缓存≥4.1Mbit 4.荐整机待机终端≥300个或带≥200W像素IPC150个。 5.支持生成树 STP / RSTP； 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6.支持防环路检测，自动解决环路问题。 7.支持静态链路聚合。 8.支持端口镜像，多对一镜像。 9.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 10.支持防雷等级≥6KV 11.支持QoS(支持端口输出和输入流量限速) 12.支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL 13.支持CPU安全保护策略(硬件CPP) 14.支持交换机0配置上线,支持自组网。 | 16 | 台 |
| 6 | 光模块 | 千兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线 | 16 | 个 |
| 7 | 42U服务器机柜 | 1.符合国标和实际使用的42U机柜，≥19英寸。 2.机柜尺寸(约)：高2000mm*宽600mm*深800mm； 3.内容量：≥42U,≥19英寸。 4.主要材质：优质冷扎钢板，方孔条与安装梁是耐指纹镀铝锌板材，厚度：承重方孔条≥1.8mm；侧板≥1.0mm; 5.配置(不低于)：电源排插1套10A8位，风扇4只 ，地脚4只，重载脚轮4只 ，方螺母螺钉≥40套，前门玻璃门，后门铁网门（前后门的玻璃门、钢板门、网孔门可更换），支持快速装卸框架结构； 6.支持关闭的上部和下部走线通道；支持落地安装时可以选配支脚或脚轮。 7.防护等级：IP20。 | 3 | 台 |
| 8 | 电梯网络摄像机 | 1.设备内置GPU芯片、≥1个麦克风、≥1个扬声器，≥1颗红外补光灯，≥1颗白光闪光灯，≥1颗ToF传感器、≥1个温湿度和楼层传感器，≥1个报警输入接口，≥1个报警输出接口，≥1个SD卡卡槽。 2.设备在额定电源电压DC12V±25%范围内正常工作，且支持POE供电。 3.设备码流满足：主码流1920x1080、30fps，子码流704x576、25fps。 4.支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式。 5.设备水平视场角≥120°，垂直视场角≥75°。 6.支持视频遮挡检测功能，内置ToF传感器，可通过IE浏览器配置遮挡报警距离、时长及布防时间 ，支持在布防时间内检测到有物体距离摄像机距离低于设定阈值且达到设置遮挡时长时，支持在客户端给出报警提示并可联动声音报警、上传中心、录像、发送邮件及触发报警输出。 7.支持声光报警功能，当报警输入报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警或白光灯闪烁。 8.支持人数统计功能，支持多边形（最多允许10条边）人数检测区域，并可实时统计区域中的人员数量及位置，支持预览画面上实现显示统计的人数，支持将检测结果定时上传。 ★9.支持电瓶车入梯报警。 10.支持楼层显示功能，支持电梯运行状态检测，包括电梯所在楼层检测、上下行状态检测、电梯运行速度检测，可将检测结果实时叠加在预览画面上，并支持将检测结果实时上传服务器。 | 2 | 台 |
| 9 | 电梯网桥 | 1.无线速率≥300Mbps。 2.支持≥1个10/100Mbps自协商以太网口。 3.推荐桥接距离≤300 M。 4.整机功率≤5W。 5.支持12V DC和12V非标PoE供电。 6.支持端口防雷4kV（共模）。 7.支持工作温度-10℃~45℃。 8.支持APP、Eweb管理。 9.支持频谱分析，进行链路最佳信道推荐，估算链路流量，提供可携带的最多摄像头数量。 10.支持对准工具，提供链路实时信号，最佳信号，快速调节网桥最佳角度。 11.支持组播、广播风暴抑制，削弱监控之间的广播报文的干扰，提高监控画面的稳定性。 12.默认出厂配对，支持一键配对，快速设置网桥(录像机端/摄像头端)模式，进行录像机端和摄像头端的组网桥接。 13.支持高带宽/普通/抗干扰模式切换，适配不同干扰环境。 | 2 | 对 |
| 10 | 网络高清枪式摄像机 | 1.支持输出图像分辨率≥2560×1440。 ★2.靶面尺寸≤1/2.8英寸。 3.信噪比≥55dB。 4.支持红外补光、白光补光，有效补光距离≥30m 5.摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作。 6.内置≥1个麦克风，≥1个RJ45网络接口 7.需支持IP66防尘防水。 | 143 | 台 |
| 11 | 摄像机支架 | 1. 防尘防水，适合室内外壁装。 2. 兼容设计，支持壁装、抱杆和吊顶安装。 3. 承重≥1.0KG。 | 143 | 个 |
| 12 | 接入交换机 | 1.实配固化千兆电接口数≥6个，千兆SFP光口≥1个，最大可用端口≥7个。 2.交换容量≥96Gbps，包转发率≥10.5Mpps， 3.支持PoE/PoE+，整机最大PoE供电功率≥54W，单端口最大PoE供电功率≥30W。 4.支持端口防雷等级≥6kV，电源防雷等级≥6kV 5.支持自动防IP冲突、自动防环路、自动防私接。 6.支持端口镜像，多对一镜像，一对一镜像。 7.支持DHCP Snooping，避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患。 8.支持VLAN划分，提升网络的安全性、灵活性和管理效率。 | 45 | 台 |
| 13 | 光纤收发器 | ≥1个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口，≥1个1000Mbps SC光口，最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，支持可配合收发器机架使用。 | 43 | 对 |
| 14 | 监控网线 | 符合国标和实际使用的六类非屏蔽国标无氧铜 | 11320 | 米 |
| 15 | 监控电源线 | 符合国标和实际使用的RVV2*1.0国标无氧铜 | 7000 | 米 |
| 16 | 室外立杆 | 1.4m组合立杆，2m加2m。 2.规格:≥114mm变76mm，厚度:2.0mm±0.1，底部法兰对角205厚度8mm±0.1。 整体经静电喷塑烤漆处理，含枪机横臂，避雷针。 | 4 | 套 |
| 17 | 室外防水箱 | 规格:≥400*300*180mm，不锈钢201材质，带一块背板。 | 14 | 个 |
| 18 | 立杆部分 | 符合国标和实际使用的立杆基础开挖、回填、混凝土浇筑、防雷接地等施工及恢复 | 4 | 套 |
| 19 | 线缆部分 | 符合国标和实际使用的水泥地面切割恢复、光纤、网线、电源线套管桥架布置、校园绿化区域开挖恢复等 | 16000 | 米 |
| 20 | 摄像机部分 | 摄像机立杆+壁装+吊装+技术服务 | 138 | 台 |
| 21 | 机房部分 | 符合国标和实际使用的机房机柜安装、理线、线标注释、接电、监控系统新旧对接调试等 | 1 | 批 |
| 22 | 监控线路分离和组网 | 符合国标和实际使用的包含将原先的网络进行分离和整理并与所有的监控网络集成 | 1 | 批 |
| 23 | 辅材 | 符合国标和实际使用的水晶头、线管、跳线、地笼、沙石等 | 1 | 批 |
| 说明：1.需求清单中带“★”号的参数应以技术参数中要求的形式提供相应的证明材料，技术参数中要求无形式要求的可以提供不限于原厂印刷的产品说明书、制造商官方网站截图、质量证书、第三方机构检验报告、功能截图等任意形式证明材料。任意一条带“★”号的参数若未响应或者不满足，将按无效响应处理。 2.需求清单中的“支持..；具备..；配备..”等描述，为已具备的功能要求，且后期使用费用包含在投标报价中；成交后，成交供应商不允许以任何形式就以上已具备的功能向采购人收取费用，一律按虚假应标处理，由成交供应商承担因此产生的一切后果和责任。 |  |  |  |  |