工程量清单：

| 工程名称：城市中心公园综合配套建设工程（土建） |  |  |  |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  |  | 南北岸堤顶护栏安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 040303002001 |  | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 3.模板：钢模板 |  |  | m3 | 260.62 |
| 2 | 040901001001 |  | 构件钢筋 | 1.钢筋规格:φ18螺纹钢 |  |  | t | 57.02 |
| 3 | 040901007001 |  | 植筋 | 1.植筋钻孔：φ18 |  |  | 根 | 13786 |
| 4 | 011201001001 |  | 墙、柱面一般抹灰 | 1.20mm厚水泥砂浆抹面 |  |  | m2 | 1368.4 |
| 5 | 011404001001 |  | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙丙烯酸涂料 |  |  | m2 | 1368.4 |
| 6 | 040308008001 |  | 桥面排(泄)水管 | 1.泄水孔（Ø110PVC管） |  |  | m | 207 |
| 7 | 040308001002 |  | 金属栏杆 | 1.金属栏杆（见施工图） 2.环氧富锌底漆 3.调和漆两遍 |  |  | t | 48.5 |
|  |  |  | 水磨河南北护岸农灌渠接引 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 北岸管道 （K0+000~K0+140） |  |  |  |  |  |
| 8 | 040501001002 |  | 混凝土管(含砼基础） | 1.基础：C15砼 2.管道规格、等级:DN1200 3.连接形式:承插连接，胶圈接口 4.基础模板：钢模板 |  |  | m | 140 |
| 9 | 040305001001 |  | 垫层 | 1.级配碎石垫层 |  |  | m3 | 71.96 |
| 10 | 040504002004 |  | 现浇混凝土井 | 1.选用图集：国标20S515 40页 2.矩形直线混凝土雨水检查井(D=1200型) 3.防坠网 |  |  | 座 | 2 |
| 11 | 040504002005 |  | 现浇混凝土井 | 1.选用图集：《冲沙闸连接井结构图》 2.净尺寸：2*2*3.5m 3.材质C30 抗掺砼S6 |  |  | 座 | 1 |
|  |  |  | 南岸管道 （K0+000~K0+468） |  |  |  |  |  |
| 12 | 040501001003 |  | 混凝土管(含砼基础） | 1.基础：C15砼 2.管道规格、等级:DN1200 3.连接形式:承插连接，胶圈接口 4.基础模板：钢模板 |  |  | m | 468 |
| 13 | 040305001002 |  | 垫层 | 1.级配碎石垫层 |  |  | m3 | 240.55 |
| 14 | 040504002006 |  | 现浇混凝土井 | 1.选用图集：国标20S515 40页 2.矩形直线混凝土雨水检查井(D=1200型) 3.防坠网 |  |  | 座 | 7 |
| 15 | 040504002007 |  | 现浇混凝土井 | 1.选用图集：《冲沙闸连接井结构图》 2.净尺寸：2*2*3.5m 3.材质C30 抗掺砼S6 |  |  | 座 | 6 |
| 16 |  |  | 人工挖管道基础土方 北岸管道 |  |  |  | m3 | 977.00 |
| 17 |  |  | 人工回填土 北岸管道 |  |  |  | m3 | 1657.60 |
| 18 |  |  | 人工挖管道基础土方南岸管道 |  |  |  | m3 | 5002.00 |
| 19 |  |  | 人工回填土 南岸管道 |  |  |  | m3 | 5541.12 |
| 20 |  |  | 拆除防浪墙浆砌砼砌块 |  |  |  | m3 | 780.58 |
| 工程名称：城市中心公园综合配套建设工程（边坡沙地柏绿化） |  |  |  |  | 专业/标段：园林绿化工程 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 |  | 050103003001 | 片植灌木 | - 种类：沙地柏 2.灌高：H=0.4~0.6m 3.密度：25株/m2 4.养护费：一年 5.洒水：一年 - 6.成活率：≥95％（一年） |  |  | m2 | 4328.25 |
| 2 |  |  | 换填30cm厚种植土 |  |  |  | m3 | 1298.48 |