采购需求

本次采购项目为陕西神北益民岩熔水务有限公司新建库房工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

工程名称：神北益民岩溶水务有限公司新建库房（电气)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030412003001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5 | m | 720.87 |
| 2 | 030412003003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ-4 | m | 1002.01 |
| 3 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:DN20 | m | 436.68 |
| 4 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:DN25 | m | 77.12 |
| 5 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:T8单管LED防水防尘灯 2.规格:AC220V 1*28W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 39 |
| 6 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:T8双管LED防水防尘灯 2.规格:AC220V 2x28W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 3 |
| 7 | 030413012001 | 开关、按钮 | 1.名称:单联开关 2.规格:AC250V 10A 3.安装形式:距地1.3米安装 | 套 | 6 |
| 8 | 030413012002 | 开关、按钮 | 1.名称:三联开关 2.规格:AC250V 10A 3.安装形式:距地1.3米安装 | 套 | 2 |
| 9 | 030413012003 | 开关、按钮 | 1.名称:四联开关 2.规格:AC250V 10A 3.安装形式:距地1.3米安装 | 套 | 1 |
| 10 | 030413013001 | 插座 | 1.名称:普通插座 2.规格:AC250V 10A 3.安装形式:距地0.4米安装 | 套 | 29 |
| 11 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1AL1-3 2.规格:600*600*200 3.安装方式:距地1.6米安装 | 台 | 3 |
| 12 | 030402012002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱1ALE 2.规格:400*400*200 3.安装方式:距地1.6米安装 | 台 | 1 |
| 13 | 030503003001 | 控制箱 | 1.名称:电动卷帘门控制箱 2.规格:380V/2.5kW | 台 | 6 |
| 14 | 030701003001 | 通风机 | 1.名称:壁式轴流风机 | 台 | 6 |
| 15 | 030410005001 | 避雷网 | 1.材质:热镀锌圆钢 2.规格:φ10 | m | 198.12 |
| 16 | 030410003001 | 引下线 | 1.材质:利用建筑物柱内四根不小于(φ10)的主筋焊接作为引下线 | m | 37.4 |
| 17 | 030410002001 | 接地母线 | 1.材质:建筑基础内4根不小于10的主筋焊成环路。 | m | 163.63 |
| 18 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:MEB总等电位端子箱 2.安装高度:距地0.3米安装 | 台 | 1 |
| 19 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地电阻测试预埋板 2.安装高度:距地0.5米安装 | 块 | 2 |
| 20 | 030415027001 | 接地网测试 | 1.名称:接地网测试 | 系统 | 1 |

工程名称：神北益民岩溶水务有限公司新建库房（室外电气)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电气 |  |  |  |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土类别:综合土 | m3 | 664.09 |
| 2 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.填方来源:素土回填 | m3 | 664.09 |
| 3 | 040103002002 | 一般回填方 | 1.填方来源:管道基础砂石垫层 | m3 | 15.21 |
| 4 | 040103003001 | 挖弃土方 | 1.弃料品种:综合土 2.暂按5km | m3 | 67.1 |
| 5 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4*185+1*95 | m | 66 |
| 6 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*6 | m | 78.68 |
| 7 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:DN50 | m | 93.73 |
| 8 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:DN150 | m | 81.05 |
| 9 | 050306004001 | 电气控制柜 | 1.名称:现状配电柜迁移 | 台 | 3 |
| 10 | 050306004002 | 电气控制柜 | 1.名称:现状水泵配电柜迁移 | 台 | 1 |
| 11 | 040801004001 | 成套配电柜 | 1.名称:配电柜 2.规格:600*500*200 | 台 | 1 |
| 12 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:YJV-4*95+1*70 | m | 300 |
| 13 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:DN100 | m | 300 |
| 14 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.名称:中型砖砌电缆井 2.做法详图集 07SD101-8,第10~14页,h1=h2=300,H=2000 3.垫层100厚C10混凝土 4.底板200厚C30混凝土 5.井壁370厚MU10烧结普通砖 | 座 | 2 |
| 15 | 040504002003 | 现浇混凝土井 | 1.检修井(内尺寸深3米,长3米,宽2米) 2.做法参20S515第39、40页,D=2400mm 3.100厚C15混凝土垫层 4.200厚C30混凝土井壁 5.250厚C30混凝土井底 | 座 | 1 |

工程名称：神北益民岩溶水务有限公司新建库房（室外工程)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室外硬化 |  |  |  |
| 1 | 040202008001 | 砂砾石 | 1.石料规格:30cm碎石垫层 | m2 | 16 |
| 2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.厚度:22cm厚C30混凝土 | m2 | 16 |
|  |  | 破坏恢复 |  |  |  |
| 3 | 041001007001 | 破除旧铁艺围墙 | 1.结构形式:破除旧铁艺围墙 长64米，高2米 | m2 | 128 |
| 4 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.材质:人工破除旧路缘石 长60米 | m | 60 |
| 5 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土类别:挖路面土方 | m3 | 8.32 |
| 6 | 040202008002 | 砂砾石 | 1.石料规格:30cm碎石垫层 | m2 | 16 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。

## 工程名称：神北益民岩溶水务有限公司新建库房(土建)

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.1 | 土石方工程 |  |  |  |  |
| 1 | 010101001002 | 挖单独土方 | 1.土的类别:综合土 |  | m3 | 685.68 |
| 2 | 010102009002 | 回填方 | 1.材料品种:素土 |  | m3 | 685.68 |
| 3 | 010102009001 | 回填方 | 1.材料品种:1m水坠砂 |  | m3 | 533.04 |
| 4 | 010103002001 | 挖弃土方 | 1.土石类别:综合土 2.暂按5km |  | m3 | 1243.81 |
| 5 | 040202010001 | 碎石 | 1.石料规格:碎（砾）石垫层分层碾压回填一米（要求分层铺设厚度不大于0.30m、压实系数不小于0.97） |  | m2 | 577.58 |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |  |
| 6 | 010401001001 | 砖基础 | 1.基础类型:条形基础 |  | m3 | 27.62 |
| 7 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M7.5 |  | m3 | 57.5 |
| 8 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:370mm 3.砂浆强度等级:M7.5 |  | m3 | 116.87 |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 9 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.基础形式:条形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:商砼 4.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 21.58 |
| 10 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 86.17 |
| 11 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 20.76 |
| 12 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 37.59 |
| 13 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 4.46 |
| 14 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.模板类型:复合模板 |  | m2 | 25.42 |
| 15 | 010505002001 | 基础模板 | 1.模板类型:复合模板 |  | m2 | 249.12 |
| 16 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.模板形式:复合模板 |  | m2 | 117.43 |
| 17 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.模板形式:复合模板 |  | m2 | 229.71 |
| 18 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.模板形式:复合模板 |  | m2 | 44.4 |
| 19 | 010502025002 | 散水 | 1.50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2.150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4% 4.参见陕09J01散4 |  | m2 | 71 |
| 20 | 010502027001 | 坡道 | 1.50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3.100厚C15混凝土 4.300厚3 ： 7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） |  | m2 | 50.67 |
| 21 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 |  | t | 1.433 |
| 22 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 |  | t | 3.81 |
| 23 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 |  | t | 7.473 |
|  | A.6 | 金属结构工程 |  |  |  |  |
| 24 | 010602003001 | 钢桁架 | 1.钢材品种、规格:钢架梁上下弦口100*60*4 钢架梁腹杆：口60*40*3 2.钢构件表面除锈后用两道红丹打底 3.钢结构构件表面涂刷薄型防火涂料,满足不少于规范要求的相应耐火极限 |  | t | 2.457 |
| 25 | 010605003001 | 钢屋面板 | 1.钢材品种、规格:100厚彩钢岩棉复合板（彩钢板0.6+0.6） |  | m2 | 552 |
| 26 | 010607003001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:口100*50*3 Q235钢 2.构件类型:钢檩条 3.钢构件表面除锈后用两道红丹打底 4.钢结构构件表面涂刷薄型防火涂料,满足不少于规范要求的相应耐火极限 |  | t | 3.846 |
| 27 | 010607010001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:预埋板、螺栓 |  | t | 0.712 |
| 28 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.钢材品种、规格:倒刺防盗钢丝网（钢柱） |  | t | 0.55 |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 29 | 010802001001 | 金属门 | 1.名称:M1827 2.门洞口尺寸:1800*2700 3.门类型:断桥铝合金门窗 4.框、扇材质、规格:暂定为75系列,框料为棕色 5.玻璃品种、厚度:均为镀膜白玻璃 |  | 樘 | 5 |
| 30 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.名称:C2118 2.窗洞口尺寸:2100X1800 3.窗类型:单框双玻断桥铝合金窗（带纱）不锈钢防盗窗 |  | 樘 | 1 |
| 31 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.名称:C1815 2.窗洞口尺寸:1800X1500 3.窗类型:单框双玻断桥铝合金窗（带纱）不锈钢防盗窗 |  | 樘 | 11 |
| 32 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 1.名称:M4540 2.门洞口尺寸:4500X4000 3.门材质:电动卷帘门 |  | 樘 | 4 |
| 33 | 010803001002 | 金属卷帘(闸)门 | 1.名称:M3040 2.门洞口尺寸:3000X4000 3.门材质:电动卷帘门 |  | 樘 | 2 |
|  |  | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |
| 34 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外保温 2.保温隔热方式:50厚硬质聚氨酯泡沫塑料外保温层(燃烧性能为A级) 3.增强网及抗裂防水砂浆种类:耐碱网格布柔性腻子 |  | m2 | 509.33 |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |
| 35 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） 3.60厚C15混凝土垫层 4.150厚3:7灰土 5.参见陕09J01地4 |  | m2 | 389.42 |
| 36 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.150mm高6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2.5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3.8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4.水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序） |  | m | 208.37 |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |
| 37 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:外墙砌体基层 2.20厚砂浆 |  | m2 | 463.44 |
| 38 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.基层类型、部位:内墙 2.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 |  | m2 | 917.04 |
|  | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 39 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 |  | m2 | 463.64 |
| 40 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:内墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 |  | m2 | 917.04 |
|  |  | 其他工程 |  |  |  |  |
| 41 | 01B001 | 倒刺防盗钢丝网 | 1.倒刺防盗通电钢丝网 高2.0米 |  | m2 | 187.44 |
| 42 | 011802001001 | 脚手架 |  | 脚手架 | 项 | 1 |