府谷能源投资集团五一矿业有限公司

首采工作面综采成套装备总体配套

液压支架、工作面输送设备技术规格书

府谷能源投资集团五一矿业有限公司

二O二六年五月

目  录

一、总则	2

二、项目概况	3

三、液压支架主要技术参数及要求	4

3.1、ZFY12000/22/40D放顶煤中部液压支架	4

3.2、ZFG12000/24/40D过渡液压支架	7

3.3、ZQL2×5000/22/40D型端头液压支架	9

3.4、ZQL2×5000/22/40D运输巷超前支架	11

3.5、ZQL2×5000/22/40D回风巷超前支架	13

3.6、支架材质要求	14

3.7、液压支架液压阀组要求（以设计图纸为准）	15

3.8、其他要求	16

四、工作面输送装备技术参数及要求	18

4.1、SGZ900/1400前部刮板输送机	18

4.2、SGZ1000/1400后部刮板输送机	22

4.3、SZZ1000/525顺槽用刮板转载机	26

4.4、PLM3000顺槽用破碎机	30

4.5、MY800迈步自移系统	32

4.6、矿用油液质量在线监测装置	32

五、供货要求	34

5.1、供货范围	34

5.2、供货要求	35

5.3、图纸、文件交付要求	36

5.4、质量保证和售后服务	36

5.5、培训及安装调试	37

5.6、备件	37

一、总则

1、本技术规格书适用于府谷能源投资集团五一矿业8-1煤层与8-2煤层智能化综采工作面成套装备配套项目，提出了对该成套装备的功能设计结构、性能和安装等方面的技术要求。

2、需方在本技术规格书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，且未对一切技术细则做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供一套满足本规格书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

3、供方所提供的设备均应是没有使用过的、新的，采用先进、可靠的加工设备和制造工艺，具有良好的表面几何形状及合适的公差配合的设备；提供的所有零部件都具有良好的互换性，且便于安装、调整和维修；提供的所有零部件都必须能确保设备安全、持续、稳定地运行，保证向需方提供满意的产品。

4、所选设备要具有较高的可靠性，能够充分满足综采放顶煤工作面年产300万吨的要求。

5、优先选用国内外技术先进、性能优良的成熟装备，使综采放顶煤设备达到国际先进水平。

6、综采放顶煤工作面的配套设备必须适应与满足高产高效的需要，以工作面设备能力为基础，用设备协调性来保证工作面快速推进的需要。

7、根据8-1煤层与8-2煤层的地质构造情况，本次成套装备的选型设计需要兼顾两层煤开采技术。用于8-1煤层开采为中厚煤层单一煤层开采。用于8-2煤层开采为厚煤层放顶煤开采。用于8-2煤层放顶煤开采的中间架也可用于8-1煤层的单一煤层开采。

8、如果供方没有以书面形式对本规格书的条款提出异议，则意味着供方提供的设备（或系统）完全满足本规格书的要求。

9、供方须执行现行国家标准和行业标准。所有标准都会被修订，供需双方应探讨使用标准最新版本的可能性。有矛盾时，按现行的技术要求较高的标准执行。

10、本项目包含设计、供货、安装及调试等全部费用。

二、项目概况

针对府能集团五一矿业8-1和8-2两层煤开采设计选型综采工作面成套装备配套，选型配套装备用于8-1中厚煤层单一煤层开采和用于8-2厚煤层放顶煤开采。8-1煤层厚度0.96~4.47m，平均煤厚2.24m，煤层厚度变化较大，由东向西变薄。8-2煤层厚度2.00~13.45m，平均8.74m，煤层赋存稳定。

根据采区划分方案，12 采区为双翼采区，布置在8-2 煤层的三条大巷兼作采区巷道，辅助运输大巷布置在东侧，回风大巷布置在西侧，带式输送机大巷布置中间，回采工作面沿大巷条带式布置。三条大巷均选用矩形断面，锚喷支护，巷道间距40m。

12 采区首采煤层为8-1 煤层。回采工作面巷道均采用三巷式布置，一条回风巷、两条运输巷，其中一条运输巷铺设带式输送机，另一条运输巷用于辅助运输，在本工作面采完后，辅助运输巷作兼做下一个工作面的回风巷；采区内同煤层各工作面间采用后退式顺序开采，两条运输巷间距暂定为25m（即留有20m 的煤柱），生产中可根据工作面实际矿压情况对间距进行适当调整，尽量提高煤炭回收率。

工作面装备应在矿山压力及设备允许的范围内，应尽可能增大机采高度，以最大限度的提高工作面回采率。按有利于提高煤炭回收率、缩短循环放煤时间的原则，考虑综采放顶煤开采端面顶煤稳定性控制和设备稳定性、可靠性确定五一煤矿综采放顶煤工作面采高为2.2~3.8m，相应支架最大结构高度为4m。

首采工作面开采8-1煤，考虑到煤层压茬关系，首采工作面布置在大巷东侧。为使矿井初期工程量少及达产快，设计将综采放顶煤工作面布置柳林则村庄煤柱南侧，工作面长度165.75m，推进长度约2000m。

其他开采技术条件：采区煤层瓦斯含量低。煤尘均具有爆炸危险性。煤层属易自燃煤层。煤层顶底板稳定性好。

配套：

采煤机：MG500/1180-WD

三、液压支架主要技术参数及要求

3.1、ZFY12000/22/40D放顶煤中部液压支架

图 3-1 ZFY12000/22/40D两柱掩护放顶煤液压支架示意图

1、ZFY12000/22/40D两柱掩护放顶煤中部支架主要技术参数：

（1）架型：                             两柱掩护放顶煤液压支架

支架高度：                          2200～4000 mm

支架宽度：                          1680～1880 mm

支架中心距：                        1750 mm

初撑力：                            ≥8723kN（P=31.5MPa）

支架工作阻力：                      ≥12000 kN（P=43.3MPa）

支护强度：                          1.2～1.25MPa

移架步距：                          800mm

泵站压力：                          ≥31.5MPa

操纵方式：                          电液操纵

重    量：                          ~42.5±2% t/架

（2）立柱

型式：                              双伸缩（2根）

缸径：                              420/305mm

柱径：                              395/275mm

工作阻力：                          ≥3000kN（P=42.46MPa）

行程：                              1740mm

（3）推移千斤顶

型式：                              普通双作用（1根）

缸径：                              200mm

杆径：                              140mm

推溜力/拉架力                       ≥504/989kN

行程：                              900mm

（4）护帮千斤顶

型式：                              普通双作用（2根）

缸径：                              100mm

杆径：                              70mm

（5）伸缩千斤顶：                普通双作用（2个）

缸径/杆径：                 100/70mm

行    程：                 800mm

（6）侧推千斤顶

型式：                              普通双作用（3根）

缸径：                              100mm

杆径：                              70mm

推力/拉力：                         ≥247kN

收力：                              ≥126kN

行程：                              200mm

（7）尾梁千斤顶

型式：                              普通双作用（2根）

缸径：                              180mm

杆径：                              120mm

（8）插板千斤顶

型式：                              普通双作用（2根）

缸径：                              100mm

杆径：                              70mm

（9）抬底千斤顶

型式：                              普通双作用（1根）

缸径：                              140mm

杆径：                              105mm

（10）拉后溜千斤顶

型式：                              普通双作用（1根）

缸径：                              140mm

杆径：                              85mm

（11）平衡千斤顶

型式：                              普通双作用（1根）

缸径：                              250mm

杆径：                              160mm

2、ZFY12000/22/40D两柱掩护放顶煤中部支架结构特点

（1）工作面配套截深为800mm，为了保证截深和有效的移架步距，支架的推移千斤顶的行程定为900mm；

（2）支架在正常采高时，掩护梁水平投影小，即掩护梁较短，背角较大，便于顶煤的垮落，提高了放煤速度；

（3）支架的前后连杆采用双连杆，提高支架的抗扭能力；

（4）中部液压支架顶梁采用整体顶梁带伸缩梁和一级护帮板结构；

（5）支架底座为整体式刚性底座，底座前部用厚钢板过桥联接，后部用箱形结构联接，底座中部底板敞开，便于浮煤及碎石排出，底座前端为大圆弧结构，防止移架时啃底，前端设计抬底机构；

（6）顶梁和掩护梁设双侧活动侧护板，顶梁与掩护梁的铰接处具备防漏矸功能；

（7）底座中部为推移机构，推移千斤顶采用倒装形式，推移机构为长推杆机构；

（8）放煤机构为成熟的小尾梁-插板机构；

（9）各部件设计有起吊环（孔），特别在前梁、尾梁设有起吊输送机的起吊环；

（10）主要受力销孔采用Φ1mm配合间隙，且采用淬火销；

（11）立柱下柱窝空隙用可阻燃填充物充填；

（12）立柱配备可伸缩阻燃柔性伸缩防护罩，架间胶管配置红、黄、绿三色针织保护套。

3.2、ZFG12000/24/40D过渡液压支架

图 3-2 ZFG12000/24/40D过渡液压支架示意图

1、主要技术参数

（1）架型：                            正四连杆放顶煤过渡支架

支架结构高度：                      2400～4000 mm

支架宽度：                          1680～1880 mm

支架中心距：                        1750 mm

初撑力：                            ≥8906kN（P=31.5MPa）

支架工作阻力：                      ≥12000kN（P=42.5MPa）

支护强度：                          1.15~1.2MPa

移架步距                            800mm

泵站压力：                          ≥31.5MPa

操纵方式：                          电液控制

重    量（单架）                    ~46±2% t/架

（2）立柱

型式：                              双伸缩（4根）

缸径：                              300/275mm

柱径：                              210/185mm

工作阻力：                          ≥3000kN（P=42.5MPa）

行程：                              1600mm

（3）推移千斤顶（带行程传感器）

型式：                              普通双作用（1根）

缸径：                              200mm

杆径：                              140mm

拉架力/拉溜力：                     ≥504/989kN

行程：                              850mm

（4）护帮千斤顶

型式：                              普通双作用（2根）

缸径：                              125mm

杆径：                              90mm

（5）前梁千斤顶

型式：                              普通双作用（2根）

缸径：                              230mm

杆径：                              160mm

（6）伸缩千斤顶：               普通双作用（2个）

缸径/杆径：                 100/70mm

行    程：                  800mm

（7）侧推千斤顶

型式：                              普通双作用（3根）

缸径：                              100mm

杆径：                              70mm

推力/拉力：                         ≥247kN

收力：                              ≥126kN

行程：                              200mm

（8）尾梁千斤顶

型式：                              普通双作用（2根）

缸径：                              180mm

杆径：                              120mm

（9）摆梁千斤顶

型式：                              普通双作用（2根）

缸径：                              200mm

杆径：                              140mm

（10）插板千斤顶

型式：                              普通双作用（2根）

缸径：                              100mm

杆径：                              70mm

（11）拉后溜千斤顶

型式：                              普通双作用（1根）

缸径：                              140mm

杆径：                              85mm

2.2支架结构特点

（1）该支架为正四连杆放顶煤过渡支架。结构紧凑，可满足前、后运输机及采煤机配套要求，使前、后运输机有合理的布局空间；

（2）顶梁为铰接顶梁带伸缩梁结构；

（3）顶梁前部设有伸缩梁，伸缩梁前端设护帮板结构；

（4）底座采用刚性中间全开档结构形式，前部由过桥相连，后部为箱型结构；

（5）推移千斤顶采用倒装形式；

（6）顶梁采用双侧活动侧护板；

（7）立柱底座柱窝空隙用可阻燃填充物充填；

（8）立柱配备可伸缩阻燃柔性伸缩防护罩，架间胶管配置红、黄、绿三色针织保护套。

3.3、ZQL2×5000/22/40D型端头液压支架

图 3-3 端头支架示意图

1、支架的主要技术参数

（1）型  号：              ZQL2×5000/22/40D型端头液压支架

高  度：                           2200～4000mm

单架宽度：                         1030mm

工作阻力：                         ≥20000 kN（P=40.6MPa）

初撑力：                           ≥15509 kN（P=31.5MPa）

平均支护强度：                     0.45 MPa

平均对底板比压：                   1.16 MPa

推移行程：                         900mm

泵站压力                           31.5MPa

支架重量                           约97t

（2）立    柱：                        8根

型    式：                         双伸缩

缸径：                             Φ280/Φ200mm

柱径：                             Φ260/Φ185mm

工作阻力：                         ≥2500kN（P=40.6MPa）

（3）推移千斤顶：                      2个

缸径/柱径：                         Φ250/Φ160mm

行    程：                          900mm

（4）调架千斤顶                         4个

缸径：                              Φ125 mm

柱径：                              Φ85mm

推力/拉力：                          ≥387/207kN

（5）护顶千斤顶                          16个

缸径：                               Φ80 mm

柱径：                               Φ60mm

推力/拉力：                          ≥158/69kN

2、端头支架的性能和结构

（1）端头支架为两架一组布置，转载机为中置式布置，安置在两架底座中间位置，两架可以左右对称以适应左右工作面使用；

（2）因为支架整体比较长，为保证支架的运输方便，支架顶梁采用两节铰接形式和底座为前、中、后三节铰接；

（3）两架顶梁、掩护梁之间分别设置了护顶板、防煤板以防漏顶；

（4）两架顶梁之间设置了防倒千斤顶防止端头支架倾倒；

（5）端头支架与前后部刮板输送机机头(尾)的搭接部的纵向空间距离不小于一个步距；

（6）端头支架的推移机构，无超前支架时能实现同步推进、交替拉架，有超前支架可交替拉架；

（7）前架顶梁和后架顶梁前部要求设置挂电缆的装置，便于悬挂电缆，有防止电缆挤压的保护措施；

（8）立柱配备可伸缩阻燃柔性伸缩防护罩，架间胶管配置红、黄、绿三色针织保护套。

3.4、ZQL2×5000/22/40D运输巷超前支架

图 3-4 运输巷超前支架示意图

- 运输巷超前支架主要技术参数

| 1 | 超前支架 （运输巷） | 参考型号 | ZQL2×5000/22/40D型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度 | 2.2-4m |
|  |  | 宽度 | 约4.4m |
|  |  | 初撑力（P=20MPa） | ≥9852kN |
|  |  | 工作阻力（P=40.6MPa） | ≥20000kN |
|  |  | 支护强度 | 0.24MPa |
|  |  | 对底板比压（平均） | 1.7MPa |
|  |  | 拉架力（单个推移千斤顶） | ≥912kN |
|  |  | 推力（单个推移千斤顶） | ≥1542kN |
|  |  | 泵站压力 | ≥31.5MPa |
|  |  | 操作方式 | 电液控制 |
|  |  | 重量 (总重） | 约110t±2% |
| 2 | 立柱 | 根数 | 8个双伸缩 |
|  |  | 缸 径 | 280/200mm |
|  |  | 柱 径 | 260/185mm |
|  |  | 初撑力（P=31.5MPa） | ≥1940kN |
|  |  | 工作阻力（P=40.6MPa） | ≥2500kN |
| 3 | 推移千斤顶 | 根数 | 4个 |
|  |  | 缸径/杆径 | 250/160mm |
|  |  | 行程 | 900mm |
|  |  | 推溜力/拉架力 | 1542/912kN |
| 4 | 调架千斤顶 | 根数 | 普通双作用（4个） |
|  |  | 缸径/杆径 | 125/85mm |
|  |  | 拉力/推力（P=31.5MPa） | ≥207/386kN |
| 5 | 前梁千斤顶 | 根数 | 普通双作用（4个） |
|  |  | 缸径/杆径 | 180/120mm |
|  |  | 拉力/推力（P=40MPa） | ≥445/1017kN |
| 6 | 伸缩千斤顶 | 根数 | 普通双作用（4个） |
|  |  | 缸径/杆径 | 100/70mm |
|  |  | 行程 | 800mm |
| 7 | 侧帮千斤顶 | 根数 | 普通双作用（8个） |
|  |  | 缸径/杆径 | 80/60mm |

2、支架结构特点

（1）运输巷超前支架用于运输巷超前支护，超前支护长度不小于20米；

（2）支架稳定机构采用四连杆式；

（3）支架直线式排列，支架排两列，转载机在两列支架底座中间；

（4）左右架顶梁间由调架千斤顶连接；

（5）底座通过推移千斤顶、连接头和转载机连接；

（6）前后支架底座通过推移千斤顶、连接头连接，交替迈步前移。

（7）有防止电缆挤压的限位装置；

（8）立柱配备可伸缩阻燃柔性伸缩防护罩，架间胶管配置红、黄、绿三色针织保护套。

3.5、ZQL2×5000/22/40D回风巷超前支架

图 3-5 回风巷超前支架示意图

1、超前支架主要技术参数

| 1 | 超前支架 | 参考型号 | ZQL2×5000/22/40D型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度 | 2.2-4m |
|  |  | 宽度 | 约3.2～4.0m |
|  |  | 初撑力（P=20MPa） | ≥9852kN |
|  |  | 工作阻力（P=40.6MPa） | ≥20000kN |
|  |  | 支护强度 | 0.24MPa |
|  |  | 对底板比压（平均） | 1.7MPa |
|  |  | 拉架力（单个推移千斤顶） | ≥912kN |
|  |  | 推力（单个推移千斤顶） | ≥1542kN |
|  |  | 泵站压力 | ≥31.5MPa |
|  |  | 操作方式 | 电液控制 |
|  |  | 重量 (总重） | 约110t±2% |
| 2 | 立柱 | 根数 | 8个双伸缩 |
|  |  | 缸 径 | 280/200mm |
|  |  | 柱 径 | 260/185mm |
|  |  | 初撑力（P=31.5MPa） | ≥1940kN |
|  |  | 工作阻力（P=40.6MPa） | ≥2500kN |
| 3 | 推移千斤顶 | 根数 | 2个普通双作用 |
|  |  | 缸径/杆径 | 250/160mm |
|  |  | 行程 | 900mm |
|  |  | 推溜力/拉架力 | ≥1542/912kN |
| 4 | 调架千斤顶 | 根数 | 8个普通双作用 |
|  |  | 缸径/杆径 | 125/85mm |
|  |  | 拉力/推力（P=37.5MPa） | ≥207/386kN |
| 5 | 前梁千斤顶 | 根数 | 4个普通双作用 |
|  |  | 缸径/杆径 | 180/120mm |
|  |  | 拉力/推力（P=40MPa） | ≥445/1017kN |
| 6 | 伸缩千斤顶 | 根数 | 4个普通双作用 |
|  |  | 缸径/杆径 | 100/70mm |
|  |  | 行程 | 800mm |

2、支架结构特点

（1）回风巷超前支架用于回风巷超前支护，共2组，支护距离不小于20m；

（2）支架稳定机构采用四连杆式；

（3）支架直线式排列，支架排两列，两列支架底座中间可以行人、运输设备；

（4）左右架顶梁、底座间由调架千斤顶相连接；

（5）前后支架底座通过推移千斤顶、连接头连接，交替迈步前移；

（6）前后支架之间带伸缩式中间伸缩梁；

（7）液压支架前后架之间有伸缩式中间梁，其支护顶板作用，同时当移动前架时，能够起到导向作用，该伸缩梁主要用于井下移架时临时支护；

（8）立柱配备可伸缩阻燃柔性伸缩防护罩，架间胶管配置红、黄、绿三色针织保护套。

3.6、支架材质要求

1）▲支架组焊件主要结构件采用不低于Q690高强合金结构钢板材，不低于总重量的79%。

2）销轴、导杆类

▲较重要销轴均采用35CrMnSiA或30CrMnTi棒材，重量约占85%；其余均采用40Cr棒材。四连杆大销轴采用QPQ工艺处理，其他销轴、导杆均镀锌、钝化处理。

3）液压缸及活塞杆

▲支架立柱和推移千斤顶缸筒采用30CrMnSi材料，其它液压缸钢管均采用27SiMn管材，钢管规格均选用支架常用优选规格。

▲立柱、平衡和推移活塞杆采用激光熔覆处理，油缸内壁熔铜，和液体接触位置均需进行防腐处理。其它千斤顶活塞杆电镀采用复合镀铬工艺，镀硬铬层厚度0.03±0.01mm，镀层总厚0.08±0.01mm。立柱、千斤顶接头材料选用20CrMo材料或性能更优材料，立柱和千斤顶通液管选用15CrMo材料或性能更优材料。

- 激光熔覆工艺及性能指标要求：

熔覆层厚度：0.4～0.6 mm

表面粗糙度：Ra0.4

熔覆层硬度：≥HRC42

熔覆层耐腐性能：盐雾试验5000h, 表面腐蚀等级不高于9 级。

▲熔覆层耐磨性能：湿沙橡胶轮磨损试验，失重≤0.45g/3000 转。

- 熔覆铜合金工艺及性能指标要求：

熔覆层厚度：0.6～1.0mm

表面粗糙度：Ra 0.08～0.25

断裂延伸率：A5=40%

抗拉强度：Rm=430 N/mm2

熔覆层硬度：HB=220～280

熔覆层耐腐性能：盐雾试验1000h, 表面腐蚀等级不低于9级。

4）中部支架顶梁柱帽和连接头采用高强度锻造件。

3.7、液压支架液压阀组要求（以设计图纸为准）

1）中部支架功能要求

每根立柱液控单向阀流量500L/min，每根立柱安全阀流量1000L/min+200 L/min；每根立柱配备1个球形截止阀，通过球阀的开关实现对单根立柱的升降控制。

平衡采用一个双向锁和两个不小于200L/min的安全阀

推移单向锁流量400L/min，推移安全阀流量400L/min。

护帮千斤顶配备双向锁1个，流量125L/min；配备流量100L/min安全阀2个。

伸缩梁千斤顶配备双液控双向锁1个，流量125L/min，能够在拉架时液压联动解锁，配备流量100L/min安全阀2个。

每个尾梁千斤顶配备单向锁1个，流量200L/min，配备流量100L/min安全阀1个。

插板千斤顶配单向锁1个，流量200L/min，配流量100L/min安全阀1个。

喷雾系统前后各配备1个单控喷水阀，1个高精度过滤器（过滤精度80μm）。

液压系统主回液配备1个回液断路阀，主进液配备1个球形截止阀。

支架主进液配置电磁先导自动反冲洗过滤器一个（电液控厂家提供），▲具有自动反冲洗功能，流量不小于900L/min，过滤精度25μm。

过渡支架每个摆梁千斤顶配备单向锁一个，流量200L/min，配备流量100L/min安全阀1个。

其它支架根据支架性能需求配置相应阀组。

支架电液阀组及控制系统由电液控厂家配置。

3.8、其他要求

（1）液压支架按中煤科工开采研究院有限公司设计图纸生产，图纸按行业惯例向中标方技术转让。

（2）批量生产前，需生产2架样机，经过甲方组织的样机现场评审，需要改进的地方支架厂家要积极配合加工改进，批量生产的产品质量不得劣于样机质量。

（3）所有结构件均不得外委加工、高强板组焊后均需进行消除应力处理，支架组焊件中主要装配孔均要部件组焊后整体镗孔。支架立柱、平衡、推移千斤顶不得外委生产。

（4）液压支架辅助阀类：全部采用国标GB25974.3-2010中A类阀，液控单向阀、单向锁、双向锁寿命次数要求30000次以上。液压阀阀体、阀芯、弹簧材料必须做防腐处理或采用不锈钢材料，所有辅阀（不含自动反冲洗过滤器）应符合设计要求并必须取得A类阀煤安证，选用陕西东风、天玛、基安、陕西格洛博、华东矿用设备或同等档次以上品牌的DN系列优质不锈钢产品，顺槽主供液管路接头采用SSKV系列优质产品，实现井下使用36个月不发生锈蚀。

（5）管路附件及多通块：与油缸和阀座连接的液压管路弯头、三通和中间接头采用14Cr17Ni2材料或性能更优材料。U形销选用D型断面产品，采用304不锈钢或弹簧钢镀锡镍合金或性能更优材料，支架管路件选用九鼎鑫、基安、华东矿用设备或同等档次以上品牌产品。

（6）胶管总成：胶管扣压接头护套采用304不锈钢材质或碳合金钢表面“ADA”合金原子渗处理工艺，▲胶管接头芯子采用14Cr17Ni2不锈钢材料，抗拉强度≥760MPa，屈服抗压强度≥600MPa，硬度≥HB240。胶管选用外敷层耐磨损性能好的胶管，密封采用氢化丁腈橡胶材质，抗拉强度≥30MPa，胶管总成选用陕西迈威尔、沈阳第四橡胶厂、青岛橡六、河北正宇或同等档次以上品牌产品。

（7）密封件：立柱和千斤顶密封件等采用陕西科隆、陕西振铭、上海唯万或同等档次以上品牌产品的无模切削加工的TSM高品质组合密封件产品。

（8）支架涂保护漆颜色：结构件为白色，立柱、千斤顶为红色、吊环红色。

（9）投标价含随机备件，所报价格为支架到买方指定地点的价格。

（10）投标人要提供所用钢材厂家及钢材来源渠道，所提厂家应属行业内公认的优选的厂家，并确保加工中采用。

（11）投标人要提供所用焊接材料的厂家及产品资料、配套厂家应属于公认的优选厂家，并确保中标后加工中采用该产品。

（12）投标厂家提供的随机件（立柱、各类千斤顶、阀类、推杆、推移连接头等）价格清单，价格不高于厂方日常供货价格，中标后由厂家与买方共同确定随机件明细。

（13）设备入井前中部支架必须取得国家煤矿安全标志证书和“MA”标识牌。

（14）支架立柱柱窝均配置阻燃泡沫充填物，立柱活柱安装保护套。

（15）支架架间进、回液高压胶管均配高压胶管保护套。

（16）如果支架冬季出厂，需加注－45°防冻液。

（17）液压支架中标厂家负责牵头完成工作面三机配套。

四、工作面输送装备技术参数及要求

4.1、SGZ900/1400前部刮板输送机

1、主要技术参数：

| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参考型号 |  | SGZ900/1400 |  |
| 2 | 供货长度 (m) |  | 180 |  |
| 3 | 输送量 (t/h) |  | ≥1800 |  |
| 4 | 刮板链速(m/s) |  | ≈1.3 |  |
| 5 | 装机总功率（kW） |  | 2×700 |  |
| 6 | 半直驱永磁同步变频调速一体机 | 电压等级 | 3300 | 配备传感器。能够监测电机绕组温度、轴承温度、冷却水流量、压力。 |
|  |  | 额定功率 (kW) | 700 |  |
|  |  | 传动比 | 以实际供货为准 |  |
| 7 | 刮 板 链 | 型式 | 中双链 | 紧凑链 锻造刮板 |
|  |  | 链规格(mm) | 2×Φ42×146-C |  |
|  |  | 链条中心距(mm) | 220 |  |
|  |  | 刮板间距 (mm) | 876 |  |
|  |  | 最小破断拉力（KN） | ≥2220 |  |
| 8 | 中 部 槽 | 结构形式 | 铸焊封底式 | 槽帮高度由配套情况决定 |
|  |  | 连接形式 | 哑铃销连接 |  |
|  |  | 长×宽（内宽）×高（mm） | 1750×900×345 |  |
|  |  | 中板厚度（mm） | 45 |  |
|  |  | 底板厚度（mm） | 30 |  |
| 9 | 采煤机牵引轨道型式 |  | 齿轮—销排 | 147节距高强锻造齿轨 |
| 10 | 动力部连接形式 |  | 变频一体机+减速器 |  |
| 11 | 动力部布置形式 |  | 机头尾平行布置 |  |
| 12 | 紧链方式 |  | 液压紧链+伸缩机尾 |  |
| 13 | 水平弯曲 ( °) |  | ±1 |  |
| 14 | 垂直弯曲 ( °) |  | ±3 |  |
| 15 | 适应倾角 ( °) |  | ≤20 |  |
| 16 | 卸载方式 |  | 端卸 |  |

2、刮板输送机的技术要求：

1）刮板输送机采用机头端卸结构，机尾采用伸缩机尾，伸缩量不小于450mm。机头尾链轮轴组互换通用。整机满足左右工作面互换要求，主机配齐左右工作面使用所需各部件，包括：过渡槽、伸缩机尾活挡板、伸缩机尾活铲板、伸缩机尾活上沿、防护罩、机头尾挡板等；

2）驱动部分型式为半直驱永磁变频减速一体机，为保证机械装配契合度，驱动部分由减速机厂家整体负责，▲配置SEW、Flender、沃德或同等档次以上品牌产品（减速器冷却水系统配减压阀）；驱动的电机单元采用永磁同步一体机，冷却方式为水冷，防护等级不小于IP55、绝缘等级不低于H级，电机单元采用SEW、Flender、华夏天信、山东博诚、中加特、辽宁抚顺或同等档次以上品牌产品（含控制器），具有冷却水水温、水量、水压、润滑油油温、油位、电机绕组温度等工况自动监测传感器安装位置，能实现通讯联网，变频电机应设有过热保护等装置；

3）主要密封件选用高端优质产品；

4）所有轴承均选用SKF、FAG或TIMKEN或同等档次以上品牌产品；

5）采用自动伸缩机尾和液压马达辅助紧链装置，选用高端优质产品；

6）应能满足左右工作面互换需要，刮板输送机采用封底溜槽，中部槽中间段每八节设有底链检查装置，两端段每五节设有底链检查装置，机头和机尾变线槽每三节设有底链检查装置（以最终配套为准），检查装置要便于检查，要具有高可靠性；

7）机头、机尾大架链轮侧面留有检修窗口；

8）刮板输送机配置链条自动监测、张紧装置及断链保护装置；

9）连接哑铃销破断力不低于4000kN；

10）采煤机牵引采用强力锻造销排牵引轨道，销排节距147mm，锻造销排强度要求满足自重80吨采煤机截割煤质硬度f≥4的工况要求。

11）销排、销排座采用优质合金钢锻造，销排座两侧前端圆弧过渡设计。

12）在刮板输送机的两端配有采煤机限位装置，刮板输送机铲板及牵引导轨应与采煤机配套。

13）机头和机尾与支架的连接位置要适应支架位置调整需要。

14）要具有防止煤流溢出，特别是有防止机头、机尾向巷道和支架内溢出煤的设置。

15）电缆槽与采煤机的电缆、水管拖拽装置相配套。电缆槽、电线、液压软管和电缆托架应能把电线和液压软管分开。▲开式电缆槽必须配套相应的固定器，电缆槽的主体钢板厚度不小于20mm，底钢板及采空侧钢板厚度不小于14mm，确保电缆槽强度。

16）驱动装置要求结构紧凑，尽可能与底板平行，避免外形结构尖角、尖棱。

17）应具有齐全、可靠的机械保护。

18）刮板运输机机头处与过渡支架连接的整体连接梁设计为分体式结构，分别与过渡支架连接，防止底板起伏不平，连接梁损坏。

19）刮板运输机机头、机尾均配置液压调高装置，以满足两巷底板与工作面底板最大900mm高度差的配套要求，液压调高装置的调高范围不低于500mm。

20）链轮轴组采用自润滑可拆卸分体式结构设计形式。链齿为可拆卸易更换结构，要求磨损后在不拆卸刮板输送机零配件的情况下可完成链齿的更换，链齿为标准件具有较好的互换性，可180度翻转双面使用，链齿链窝部分有效耐磨层厚度为15mm。轴承选用高端品牌且为免维护自润滑方式（内部采用脂润滑）。选用南京申马、诺伊豪斯或蒂勒或同等档次以上品牌产品；

22）推移耳采用单耳结构，耳板厚120mm，连接销孔φ62mm；

23）刮板机中部槽每八节含有一节天窗槽；

24）刮板机销轨为5×147mm高强度锻造销轨；

25）过渡槽上沿、全部中板和全部底板采用高强度耐磨板，中板厚45mm；底板厚30mm；

26）链条规格为Φ42×146-C紧凑链；

27）刮板采用高强度合金锻钢材料整体锻造成型，与链条联接采用压板型式，投标时应提供实物图及相关生产设备图；

28）刮板机配套的变频一体机中同时包含控制系统的主机、控制器、通讯电缆用于刮板输送机的驱动及控制集成，同时必须满足现场安装位置及配套尺寸要求。

29）运输部件的最大几何尺寸、重量要得到用户的认可。

30）下列元部件必须采用高端优质产品：

A.轴承采用SKF、FAG、TIMKEN或同等档次以上品牌原装产品；

B.链条及接链环采用长春东北、蒂勒、华星或同等档次以上品牌产品；

C.▲过渡槽上沿、全部的中板和底板采用HARDOX450、Dillidur、Creusabro或同等档次以上品牌的高强度耐磨板，中板厚45mm，底板厚30mm；

D.半直驱永磁变频减速一体机，减速器采用SEW、Flender、沃德或同等档次以上品牌产品（减速器冷却水系统配减压阀）；电机采用SEW、Flender、华夏天信、山东博诚、中加特、辽宁抚顺或同等档次以上品牌产品（含控制器）；

E.▲液压紧链装置采用无锡伯纳利、上海波赫、RUD或同等档次以上品牌产品；

3、电气要求

1）刮板输送机机头和机尾驱动装置上要配有液压紧链装置，其工作压力31.5～37Mpa。机头、机尾传动部应设整体防护盖，机尾采用可调形式。机尾配备手动链条张力调节装置，并可实时显示张紧力值。

2）刮板输送机驱动部的减速器和电动机配备运行状态监控装置。减速器测点包括润滑油油温、油位，高、低速轴轴承温度、冷却水水温、流量；电动机测点包括定子绕组、转子两端轴承温度，以实现对减速器、电动机的运行状态的实时监测、监控，并实现数据上传。采用伯纳利、山西豪达、朗浩或同等档次以上品牌产品。

3）刮板运输机监控装置须具有通信接口，通信接口采用RS485接口，通信协议采用MODBUS RTU通信协议。刮板运输机监控装置须通过该通信接口将刮板运输机减速器、电动机的运行状态传输给综采自动化系统。

4）链条保护需要实现自动紧链、实时监测功能，需同时具备自动伸缩油缸紧链与机械销闭锁的功能，能实现刮板机速度与采煤机速度相互匹配，也可实现智能负荷实时自动调整。相对于传统的马达紧链技术，数字液压紧链技术不仅可以实现马达保护，而且马达的工况参数能够清晰显示。控制器可有效的实现远程、遥控及集中紧链控制功能，能够适应智能化矿井的建设需求。

5）刮板输送机关键部位的（减速机、换向板联接处）联接螺栓，须采用可实时感知螺栓轴力的智能螺栓监测系统，刮板机机头、机尾处每处各一套智能螺栓监测系统，每套螺栓监测系统至少安装8颗智能螺栓。智能螺栓监测系统由嵌入螺栓端部中心盲孔内的测量杆、微位移传感器及螺栓本体组成。智能螺栓监测系统通过LoRa无线通讯方式与采集装置进行通讯，实现螺栓轴力监测及松动预警。选用上海应谱、西安欧纳森、成都威尔森或同等档次以上品牌产品。

4、质量和寿命保证

1）整机质保期：使用1年(或货到验收合格后18个月，先到为准）。

2）主要部件最低寿命要求（过煤量）：

- 电动机≥14Mt；

- 减速器≥14Mt；

- 过渡槽≥4Mt；

- 链轮≥4Mt；

- 刮板≥4Mt；

- 链条≥4Mt；

- 溜槽≥10Mt；

3）控制系统：≥3年

4）整机和主要部件过煤量寿命保证在其投标文件中需提供加盖公章的承诺书。

4.2、SGZ1000/1400后部刮板输送机

1、主要技术参数：

| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参考型号 |  | SGZ1000/1400 |  |
| 2 | 供货长度 (m) |  | 180 |  |
| 3 | 输送量 (t/h) |  | ≥2200 |  |
| 4 | 刮板链速(m/s) |  | ≈1.3 |  |
| 5 | 装机总功率（kW） |  | 2×700 |  |
| 6 | 半直驱永磁同步变频调速一体机 | 电压等级（V） | 3300 | 配备传感器。能够监测电机绕组温度、轴承温度、冷却水流量、压力。 |
|  |  | 额定功率 (kW) | 700 |  |
|  |  | 传动比 | 以实际供货为准 |  |
| 7 | 刮 板 链 | 型式 | 中双链 | 紧凑链 锻造刮板 |
|  |  | 链规格(mm) | 2×Φ42×146-C |  |
|  |  | 链条中心距(mm) | 220 |  |
|  |  | 刮板间距 (mm) | 876 |  |
|  |  | 最小破断拉力（KN） | ≥2220 |  |
| 8 | 中 部 槽 | 结构形式 | 铸焊封底式 | 槽帮高度由配套情况决定 |
|  |  | 连接形式 | 哑铃销连接 |  |
|  |  | 长×宽（内宽）×高（mm） | 1750×1000×345 |  |
|  |  | 中板厚度（mm） | 50 |  |
|  |  | 底板厚度（mm） | 30 |  |
| 9 | 采煤机牵引轨道型式 |  | 齿轮—销排 | 147节距高强锻造齿轨 |
| 10 | 动力部连接形式 |  | 变频一体机+减速器 |  |
| 11 | 动力部布置形式 |  | 机头尾平行布置 |  |
| 12 | 紧链方式 |  | 液压紧链+伸缩机尾 |  |
| 13 | 水平弯曲 ( °) |  | ±1 |  |
| 14 | 垂直弯曲 ( °) |  | ±3 |  |
| 15 | 适应倾角 ( °) |  | ≤20 |  |
| 16 | 卸载方式 |  | 端卸 |  |

2、刮板输送机的技术要求：

1）刮板输送机采用机头端卸结构，机尾采用伸缩机尾，伸缩量不小于450mm。机头尾链轮轴组互换通用。整机满足左右工作面互换要求，主机配齐反工作面使用所需各部件，包括：过渡槽、伸缩机尾活挡板、伸缩机尾活铲板、伸缩机尾活上沿、防护罩、机头尾挡板等；

2）驱动部分型式为半直驱永磁变频减速一体机，为保证机械装配契合度，驱动部分由减速机厂家整体负责，▲配置SEW、Flender、沃德或同等档次以上品牌产品（减速器冷却水系统配减压阀）；驱动的电机单元采用永磁同步一体机，冷却方式为水冷，防护等级不小于IP55、绝缘等级不低于H级，电机单元采用SEW、Flender、华夏天信、山东博诚、中加特、辽宁抚顺或同等档次以上品牌产品（含控制器），具有冷却水水温、水量、水压、润滑油油温、油位、电机绕组温度等工况自动监测传感器安装位置，能实现通讯联网，变频电机应设有过热保护等装置；

3）主要密封件选用高端优质产品；

4）所有轴承均选用高端优质产品；

5）采用自动伸缩机尾和液压马达辅助紧链装置，选用高端优质产品；

6）应能满足左右工作面互换需要，刮板输送机采用封底溜槽，中部槽中间段每八节设有底链检查装置，两端段每五节设有底链检查装置，检查装置要便于检查，采用新的底链检查机构，要具有高可靠性；

7）机头、机尾大架链轮侧面留有检修窗口；

8）刮板输送机配置链条自动监测、张紧装置及断链保护装置；

9）连接哑铃销破断力不低于4000kN，投标时需提供相关证明材料；

10）机头和机尾与支架的连接位置要适应支架位置调整需要；

11）要具有防止煤流溢出，特别是有防止机头、机尾向巷道和支架内溢出煤的设置；

12）驱动装置要求结构紧凑，尽可能与底板平行，避免外形结构尖角、尖棱；

13）应具有齐全、可靠的机械保护；

14）刮板运输机机头处与过渡支架连接的整体连接梁设计为分体式结构，分别与过渡支架连接，防止底板起伏不平，连接梁损坏。

15）刮板运输机机头、机尾均配置液压调高装置，以满足两巷底板与工作面底板最大900mm高度差的配套要求，液压调高装置的调高范围不低于500mm。

16）链轮轴组采用自润滑可拆卸分体式结构设计形式。链齿为可拆卸易更换结构，要求磨损后在不拆卸刮板输送机零配件的情况下可完成链齿的更换，链齿为标准件具有较好的互换性，可180度翻转双面使用，链齿链窝部分有效耐磨层厚度为15mm。轴承选用高端品牌且为免维护自润滑方式（内部采用脂润滑）。选用南京申马、诺伊豪斯或蒂勒或同等档次以上品牌产品；

17）刮板机中部槽每八节含有一节天窗槽；

18）过渡槽上沿、全部中板和底板采用高强度耐磨板，中板厚50mm；底板厚30mm；

19）链条规格为Φ42×146-C紧凑链。

20）刮板采用高强度合金锻钢材料整体锻造成型，与链条联接采用压板型式，投标时应提供实物图及相关生产设备图。

21）刮板机配套的变频一体机中同时包含控制系统的主机、控制器、通讯电缆用于刮板输送机的驱动及控制集成，同时必须满足现场安装位置及配套尺寸要求。

22）运输部件的最大几何尺寸、重量要得到用户的认可。

23）拉后溜链条规格为Φ42×146。

24）下列元部件必须采用优质产品：

A.▲轴承采用SKF、FAG、TIMKEN或同等档次以上品牌原装产品；

B.链条及接链环采用长春东北、蒂勒、华星或同等档次以上品牌产品；

C. ▲过渡槽上沿、全部的中板和底板采用HARDOX450、Dillidur、Creusabro或同等档次以上品牌的高强度耐磨板，中板厚50mm，底板厚30mm；

D.半直驱永磁变频减速一体机，减速器采用SEW、Flender、沃德或同等档次以上品牌产品（减速器冷却水系统配减压阀）；电机采用SEW、Flender、华夏天信、山东博诚、中加特、辽宁抚顺或同等档次以上品牌产品（含控制器）；

E.液压紧链装置采用无锡伯纳利、上海波赫、RUD或同等档次以上品牌产品；

3、电气要求

1）刮板输送机机头和机尾驱动装置上要配有液压紧链装置，其工作压力31.5～37Mpa。机头、机尾传动部应设整体防护盖，机尾采用可调形式。机尾配备手动链条张力调节装置，并可实时显示张紧力值。

2）刮板输送机驱动部的减速器和电动机配备运行状态监控装置。减速器测点包括润滑油油温、油位，高、低速轴轴承温度、冷却水水温、流量；电动机测点包括定子绕组、转子两端轴承温度，以实现对减速器、电动机的运行状态的实时监测、监控，并实现数据上传。采用伯纳利、山西豪达、朗浩或同等档次以上品牌产品。

3）刮板运输机监控装置须具有通信接口，通信接口采用RS485接口，通信协议采用MODBUS RTU通信协议。刮板运输机监控装置须通过该通信接口将刮板运输机减速器、电动机的运行状态传输给综采自动化系统。

4）链条保护需要实现自动紧链、实时监测功能，需同时具备自动伸缩油缸紧链与机械销闭锁的功能，能实现刮板机速度与采煤机速度相互匹配，也可实现智能负荷实时自动调整。相对于传统的马达紧链技术，数字液压紧链技术不仅可以实现马达保护，而且马达的工况参数能够清晰显示。控制器可有效的实现远程、遥控及集中紧链控制功能，能够适应智能化矿井的建设需求。

5）刮板输送机关键部位的（减速机、换向板联接处）联接螺栓，须采用可实时感知螺栓轴力的智能螺栓监测系统，刮板机机头、机尾处每处各一套智能螺栓监测系统，每套螺栓监测系统至少安装8颗智能螺栓。智能螺栓监测系统由嵌入螺栓端部中心盲孔内的测量杆、微位移传感器及螺栓本体组成。智能螺栓监测系统通过LoRa无线通讯方式与采集装置进行通讯，实现螺栓轴力监测及松动预警。选用上海应谱、西安欧纳森、成都威尔森或同等档次以上品牌产品。

4、质量和寿命保证

1）整机质保期：使用1年(或货到验收合格后18个月，先到为准）。

2）主要部件最低寿命要求（过煤量）：

- 电动机≥14Mt；

- 减速器≥14Mt；

- 过渡槽≥4Mt；

- 链轮≥4Mt；

- 刮板≥4Mt；

- 链条≥4Mt；

- 溜槽≥10Mt；

3）控制系统：≥3年

4）整机和主要部件过煤量寿命保证在其投标文件中需提供加盖公章的承诺书。

4.3、SZZ1000/525顺槽用刮板转载机

| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货长度（m） |  | 60（具体以配套为准） | 配迈步自移系统，并实现自动前移 |
| 2 | 输送量（t/h） |  | ≥2600 |  |
| 3 | 链速（m/s） |  | ≥1.5 |  |
| 4 | 半直驱永磁同步变频调速一体机 | 电压等级（V） | 3300 | 配备传感器。能够监测电机绕组温度、轴承温度、冷却水流量、压力。 |
|  |  | 额定功率 (kW) | 525 |  |
|  |  | 传动比 | 以实际供货为准 |  |
| 5 | 中部槽 | 结构形式 | 箱式焊接封底结构 |  |
|  |  | 连接方式 | 架桥段螺栓连接、落地段哑铃销连接 |  |
|  |  | 中板厚度（mm） | 50 |  |
|  |  | 底板厚度（mm） | 30 |  |
| 6 | 刮板链 | 结构形式 | 中双链 | 锻造刮板 |
|  |  | 链条规格（mm） | 2×Φ42×146-C |  |
|  |  | 破断负荷（kN） | ≥2220 |  |
|  |  | 链条中心距（mm） | 220 |  |
|  |  | 刮板间距（mm） | 876 1168 |  |
| 7 | 紧链方式 |  | 液压紧链+伸缩机头 |  |
| 8 | 行走方式 |  | 液压迈步自移 |  |
| 9 | 爬坡角度（°） |  | 10° |  |

SZZ1000/525顺槽用刮板转载机技术要求：

1）转载机驱动部电动机配备传感器。能够监测电机绕组温度、轴承温度、冷却水流量、压力；实现电动机的实时监测、监控，并实现数据上传。

2）转载机监控装置须具有通信接口，采用RS485接口，通信协议采用MODBUS RTU通信协议（开放接口及相关通信协议），投标时需提供相关证明材料。转载机监控装置须通过该通信接口将转载机电动机的运行状态传输给综采自动化系统。

3）整机供水、供液预留外接接口规格为DN20。

4）转载机配套的变频一体机中同时包含控制系统的主机、控制器、通讯电缆用于转载机的驱动及控制集成，同时必须满足现场安装位置及配套尺寸要求。

5）链轮轴组采用自润滑可拆卸分体式结构设计形式。链齿为可拆卸易更换结构，要求磨损后在不拆卸刮板输送机零配件的情况下可完成链齿的更换，链齿为标准件具有较好的互换性，可180度翻转双面使用，链齿链窝部分有效耐磨层厚度为15mm。轴承选用高端品牌且为免维护自润滑方式（内部采用脂润滑）。选用南京申马、诺伊豪斯或蒂勒同等品质知名厂家产品；

6）悬空段及落地段应设有足够的底链检查装置，转载机从头至尾都要有电缆、软管托架。

7）转载机与1.2m带宽带式输送机用自移机尾配套搭接，矿方提供皮带机机尾断面。

8）转载机配套的变频一体机中同时包含控制系统的主机、控制器、通讯电缆用于转载机的驱动及控制集成，同时必须满足现场安装位置及配套尺寸要求。

9）刮板为锻造刮板，与链条联接采用压板型式。

10）链条规格为Φ42×146-C紧凑链。选用蒂勒、华星、长春东北或同等品质知名厂家产品。

11）驱动部分型式为半直驱永磁变频减速一体机，为保证机械装配契合度，驱动部分由减速机厂家整体负责，配置SEW、Flender、沃德或同等档次以上品牌产品（减速器冷却水系统配减压阀）；驱动的电机单元采用永磁同步一体机，冷却方式为水冷，防护等级不小于IP55、绝缘等级不低于H级，电机单元采用SEW、Flender、华夏天信、山东博诚、中加特、辽宁抚顺或同等档次以上品牌产品（含控制器），具有冷却水水温、水量、水压、润滑油油温、油位、电机绕组温度等工况自动监测传感器安装位置，能实现通讯联网，变频电机应设有过热保护等装置；

12）封底式溜槽，槽内宽为1000mm，并与刮板运输机和带式输送机配套。

13）▲中板厚度≥50mm，底板厚度≥30mm，中板、封底板材料采用HARDOX450、Dillidur、Creusabro或同等档次以上品牌的高强度耐磨板。

14）破碎机到自移机尾间设可方便观察的护盖。

15）设有水温、水量、水压、油温、油位、电机温度等工况自动监测、控制和保护功能，能实现通讯联网度监测显示和保护及电缆和软管保护，电机应设有过热保护装置。

16）连接哑铃销破断力不低于4000kN。

17）具备液压马达紧链和伸缩机头辅助紧链装置。

18）密封件选用高端优质产品，轴承采用SKF、FAG、TIMKEN或同等档次以上品牌产品。

19）应具有齐全的机械保护及防煤流溢出措施，转载机安装安全、可靠的行人过桥。

20）转载机从头至尾都要有电缆、软管支托或挂钩，并有防止电缆挤压的保护装置。

21）运输部件的最大几何尺寸、重量要满足用户井下现有运输条件。

22）转载机卸载点要安装喷头，位置不能影响喷洒功能。喷洒系统和防护系统的安装要经用户认可。喷雾实现联动，要满足中国《煤矿安全规程》规定的灭尘要求。降尘系统包括软管、接头、和喷嘴。喷洒系统所有喷头在工作过程中能够清洗。

23）转载机要满足2025版《煤矿安全规程》规定的有关要求。

24）转载机配备自移装置，实现转载机自行移动，并与端头、超前支架配套。

25）下列元部件采用优质产品：

A.轴承采用SKF、FAG、TIMKEN或同等档次以上品牌原装产品；

B.链条及接链环采用长春东北、蒂勒、华星或同等档次以上品牌产品；

C.过渡槽上沿、全部的中板和底板采用HARDOX450、Dillidur、Creusabro或同等档次以上品牌的高强度耐磨板，中板厚50mm，底板厚30mm；

D.半直驱永磁变频减速一体机，减速器采用SEW、Flender、沃德或同等档次以上品牌产品（减速器冷却水系统配减压阀）；电机采用SEW、Flender、华夏天信、山东博诚、中加特、辽宁抚顺或同等档次以上品牌产品（含控制器）；

E.液压紧链装置采用无锡伯纳利、上海波赫、RUD或同等档次以上品牌产品。

电气要求

1）转载机驱动部的减速器和电动机配备运行状态监控装置。减速器测点包括润滑油油温、油位，高、低速轴轴承温度、冷却水水温、流量；电动机测点包括定子绕组、转子两端轴承温度，以实现对减速器、电动机的运行状态的实时监测、监控，并实现数据上传。采用伯纳利、山西豪达、朗浩或同等档次以上品牌产品。

2）必须具有齐全的机械保护，具有急停保护功能。

3）转载机监控装置须具有通信接口，通信接口采用RS485接口，通信协议采用MODBUS RTU通信协议，投标时需提供相关证明材料。转载机监控装置须通过该通信接口将刮板运输机减速器、电动机的运行状态传输给综采自动化系统。

转载机质量和寿命保证

1）整机质保期：使用1年(或货到验收合格后18个月，先到为准）。

2）主要部件最低寿命要求（过煤量）：

- 电动机≥14Mt；

- 凸凹槽≥4Mt；

- 减速器≥6Mt；

- 链轮≥4Mt；

- 刮板≥4Mt；

- 链条≥4Mt；

- 溜槽≥10Mt。

3）控制系统：≥3年

4）整机和主要部件过煤量寿命保证在其投标文件中需提供加盖公章的承诺书。

4.4、PLM3000顺槽用破碎机

| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎能力（t/h） |  | ≥3000 |  |
| 2 | 电 动 机 | 参考型号 | YBSS-315 | 单速水冷电机，配备传感器。能够监测电机绕组温度、轴承温度、冷却水流量、压力。 |
|  |  | 额定功率 (kW) | 315 |  |
|  |  | 转速 (r/min) | 1475 |  |
|  |  | 电压 (V) | 3300 |  |
| 3 | 入口尺寸（mm） |  | 1000×1000mm |  |
| 4 | 出料粒度（mm） |  | 300mm以下 | 300、250、200 |
| 5 | 传动方式 |  | 电动机+减速器+液力耦合器 |  |
| 6 | 破碎形式 |  | 锤式(数量8个) |  |
| 7 | 喷雾 |  | 出入口各4个喷嘴 |  |

PLM3000顺槽用破碎机技术要求：

1）破碎机驱动部电机为单速水冷电机，含智能控制传感系统。电机选用国产中加特、西北骏马、抚顺、江苏亚力电机等国内一流产品；减速机、电机均为水冷却，胶管、管件为DN型标准接口，电机应设有过热保护装置，实现对电机的温度监测和保护。电机绝缘等级不低于H级。电机外壳的防护等级：不低于IP55。

2）破碎机满足与SZZ1000/525转载机的配套要求。

3）各电器及机械保护齐全并符合标准要求。

4）破碎机进出料端都要安装喷头，位置不能影响喷洒功能。喷洒系统和防护系统的安装要经用户认可，具有水温、水量、水压、油温、油位、电机温度等工况自动监测、控制和保护功能，能实现通讯联网。

5）喷雾实现联动，要满足2025版《煤矿安全规程》规定的灭尘要求。降尘系统包括软管、接头、和喷嘴。喷洒系统所有喷头在工作过程中能够清洗。

6）锤式破碎机，采用电机加减速器加液力耦合器，减速器用采用SEW、Flender、沃德或同等档次以上品牌产品（减速器冷却水系统配减压阀）。

7）破碎机应具有可靠的机械保护。

8）轴承采用SKF、FAG、TIMKEN或同等档次以上品牌原装产品，投标时需提供相关证明材料。密封件选用高端优质产品。

9）锤头增加防松动装置。

电气要求

1）破碎机驱动部的减速机和电机配备运行状态监控装置。测点包括减速机润滑油油温、油位，电机轴承温度、电机定子绕组温度、冷却水入水口压力（或流量）、链条张紧力实时状态监测与控制，并实现数据上传。采用伯纳利、山西豪达、朗浩或同等档次以上品牌产品。

2）必须具有齐全的机械保护和破碎头无级调高装置。

3）要求工作面刮板输送机、转载机、破碎机（小三机）等设备配备的运行状态监测系统能够与工作面语音通讯系统（含小三机的集控系统）实现多系统合并。

4）破碎机监控装置须具有通信接口，通信接口采用RS485接口，通信协议采用MODBUS RTU通信协议。转载机监控装置须通过该通信接口将刮板运输机减速器、电动机的运行状态传输给综采自动化系统。

质量和寿命保证

1）整机质保期：使用1年(或货到验收合格后18个月，先到为准）。

2）要求大型部件最低寿命要求（过煤量）：

- 减速箱≥6Mt

- 电机≥6Mt

- 转子和轴承≥6Mt

- 控制系统≥3年

- 要求整机寿命：最低不少于14Mt。

4）整机和主要部件过煤量寿命保证在其投标文件中需提供加盖公章的承诺书。

4.5、MY800迈步自移系统

迈步自移系统实现转载机自动推移

1）自移最大推力（单缸）：      ≥989KN

2）额定推力（单缸）：          ≥628KN

3）推移缸行程：               950mm

4）最大调高力（单缸）：        ≥247KN

5）额定调高力（单缸）：        ≥157KN

6）抬高缸行程：               250mm

7）泵站额定压力：             31.5MPa

8）本机液压系统工作压力：     20MPa

9）整机供水、供液预留外接接口规格为DN20。

10）性能指标

- 转载机自移系统能与转载机配套使用。

- 整机满足左、右工作面采煤要求。

- 整机能解体运输。

4.6、矿用油液质量在线监测装置

根据智能化矿井建设要求刮板运输机，转载机，破碎机传动部配置矿用油液质量在线监测装置。安装后可以实时监测被测油液黏度、水分、介电常数、密度、铁磁磨损颗粒及油温等相关参数，系统主要组成：矿用本安型油液质量传感器，矿用本安型油液质量监测装置采集器、矿用隔爆兼本安型直流稳压电源、线缆及控制软件组成。

系统功能要求：

（1）实时监测，在线监测数据采样时间短，数据实时自动上传。

（2）无需取样，直接对油管或油箱中的油液分析，减少/避免人工取样，减少安全隐患。

（3）现场监视，采集器配备7寸彩色本安触摸屏，方便人员查看。

（4）操作简单，参数设定好后，无须操作，不增加员工负担。

（5）智能处理，系统采用多数据融合处理，实现多样化的数据趋势分析功能。

（6）结构集成，一个传感器集油液黏度、水分、介电常数、密度、铁磁磨损颗粒及油温等多参数监测于一体。并且传感器直接插入齿轮箱进行油脂采样、分析。

（9）可完全融入煤矿智能管控平台，符合智能化矿山要求。采用容知日新、山西柏腾、北京博华或同等档次以上品牌产品。

五、供货要求

5.1、供货范围

针对府能集团五一矿业地质条件巷道布置、配套设计等情况，投标人提供的投标设备必须是成套的、完整的。凡招标文件技术文本中未提及到的，属设备所必需的组成部分，也属供货范围。

| 序号 | 设备参考型号名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 液压支架 |  |  |  |
| 1 | ZFY12000/22/40D型低位放顶煤中间架 | 架 | 92+2 |  |
| 2 | ZFG12000/24/40D型低位放顶煤过渡架 | 架 | 5 |  |
| 3 | ZQL2×5000/22/40D型端头液压支架 | 组 | 1 |  |
| 4 | ZQL2×5000/22/40D型运巷超前支架 | 组 | 2 |  |
| 5 | ZQL2×5000/22/40D型风巷超前支架 | 组 | 2 |  |
| 6 | DN65S（SSKV）×6SP顺槽内主供液管 | 米 | 300 | 含附件（含配套的直通、截止阀、卡箍等全部安装附件），管路承载泵压16.5MPa的压力、不锈钢接头。 |
| 7 | DN75（SSKV）×4SP顺槽主回液管 | 米 | 300 | 含附件（含配套的直通、截止阀、卡箍等全部安装附件），管路承载泵压42MPa的压力、不锈钢接头。 |
| 8 | DN50S（SSKV）×6SP电缆槽内主供液管 | 米 | 200 | 含附件（含配套的直通、截止阀、卡箍等全部安装附件），管路承载泵压42MPa的压力、不锈钢接头。 |
| 9 | DN65（SSKV）×4SP电缆槽内主回液管 | 米 | 200 | 含附件（含配套的直通、截止阀、卡箍等全部安装附件），管路承载泵压16.5MPa的压力、不锈钢接头。 |
| 10 | DN50×4SP（U型卡）顺槽喷雾主供水管 | 米 | 300 | 含附件（含配套的直通、截止阀、卡箍等全部安装附件），管路承载泵压42MPa的压力、不锈钢接头。 |
| 二 | 工作面输送设备 |  |  |  |
| 1 | SGZ900/1400型前部刮板输送机 | 套 | 1 |  |
| 2 | SGZ1000/1400型后部刮板输送机 | 套 | 1 |  |
| 3 | 刮板输送机变频一体机 | 套 | 4+1 |  |
| 4 | SZZ1000/525型刮板转载机 | 套 | 1 | 含525kW半直驱永磁变频减速一体机。 |
| 5 | MY800自移装置 | 套 | 1 |  |
| 6 | PLM3000型破碎机 | 套 | 1 |  |
| 7 | ZJY127矿用油液质量在线监测装置 | 套 | 6 |  |
| 8 | 电缆夹 | 套 | 1 | 与工作面长度配套 |
| 三 | 工作面配套电缆 |  |  |  |
| 1 | MCPT（B）-1.9/3.3KV 3*120+3*50/3+6*2.5-GXT 6B | 米 | 350 | 内置通讯线缆，采用蓝昊、虎牌、普瑞斯曼或同等档次以上品牌产品 |
| 2 | MCPT（B） 1.9/3.3KV 3*50+3*25/3+6*2.5 | 米 | 1350 | 内置通讯线缆，采用蓝昊、虎牌、普瑞斯曼或同等档次以上品牌产品。 |
| 四 | 随机备品备件 | 批 | 1 | 投标总价的3% |
| 五 | 专用工具 | 套 | 7 |  |
| 六 | 技术资料 | 套 | 6 | 含电子版1套 |

5.2、供货要求

1）必须保证出厂的产品均按照有关国家标准或相关行业标准进行生产和检验，电缆等提供权威的第三方检测的阻燃和抗静电报告。

2）产品合格证、煤矿矿用安全标志、防爆合格证等齐全。

3）凡因运输等出现的质量问题，均由厂家承担并解决。

4）供方负责设备的运输及运输过程管理。

5）供方提供的必须是适应需方井下生产条件的最新机型，严禁提供淘汰机型及部件。

6）配备安装和维修支架乳化液冲击扳手4套、刮板机乳化液带锯3套，选用傲美，柯乐西，阿坦克或同等档次以上品牌产品。

7）所有设备免费开放接口及相关通信协议，接入综采智能化系统。

8）针对技术参数中已推荐参考品牌的产品，投标人应在技术偏离表中响应时如实填写具体响应品牌。

5.3、图纸、文件交付要求

1）供方提供的技术资料包括全套的安装使用说明书、设备图册、产品合格证明书、防爆合格证、煤安证、设备总图、配套图及控制系统图、产品标准、装箱单、备件明细、随机工具明细等，每套设备资料包括纸质版、电子版（电子资料必须为pdf格式，电子版1份，纸质版6份/台）。技术文件及图纸的内容必须正确、完整，图画清晰，能充分满足安装、调试及正常运行和维护的要求。

2）供方应提供适用于本项目实际情况的技术资料。

3）供方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

5.4、质量保证和售后服务

1）设备的质量保证期为供需双方及相关单位对整机安装运行验收合格后12个月或设备到矿后18个月，以先到为准；易损易耗件、因操作不当造成的损坏丢失不质保；在质保期内由于技术、材料、设计、制造等原因导致的产品质量问题，由供方负责免费更换；由于需方操作不当造成设备损坏、丢失，供方提供优惠的备品、备件并免收指导维修费用。

2）供方应向需方提供产品终身技术服务，包括进行设备安装调试（含智能化设备）、现场技术指导及培训设备操作维修人员，并长期优惠供应备品备件。

3）设备生产过程中与设备出厂前，由供方负责组织需方人员（6-8名）前往设备生产厂地进行中检及出厂验收，所产生的费用由供方承担。

4）在安装和调试过程中，供方应免费派具有专业经验的专业工程师到现场进行技术服务，并指导、协助安装和配合调试，使其达到设备性能和需方的预期要求，并完成验收工作。并负责解决合同设备在安装调试、运行中发现的制造质量及性能等有关问题，并提供调试方案给需方并经需方认可。

5）设备调试完成后，由供方提供技术培训。培训方式采用集中现场培训的方式，培训教师为乙方技术骨干人员或相关配套厂商认证的培训人员。集中培训次数不少于3次，培训时间、地点、人数由甲方确定，培训内容由甲乙双方共同商定，并提前15个日历日书面通知乙方，便于乙方做出合理的培训安排，保证培训质量。

对矿方的管理、维护、操作人员在设备的安装、调试进行综合培训以及跟班服务，保证项目进行过程中能顺利的使用工作面的所有设备，并将整个系统有效地运行起来。

6）设备投入运行后，使用过程中出现质量、技术问题时，供方及时帮助解决，重大问题12小时、一般问题8小时做出答复。如需到达现场提供技术服务，供方在24小时内派技术人员到现场协助处理，不能影响正常生产。

5.5、培训及安装调试

1）乙方负责甲方2人到乙方工厂进行培训工作，由乙方提供甲方培训人员食宿。保证操作人员能够独立、熟练操作，并能排除设备运行中的一般故障。

2）设备到货后，乙方按甲方通知日期派遣有经验并身体状况良好的工程技术人员到现场指导设备的安装、调试、试运行。乙方技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，乙方将负责免费维修、更换或补偿损失部分。且乙方应提供所有的关于装配与调试所用的专用工具。

5.6、备件

1）备件和消耗品必须满足设备组装、空载试验、带载试验、试运行、质保期内的需求，并在设备交货时提供。

2）乙方还将进一步提供机械与电气设备上所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂的可靠信息。

3）乙方应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知甲方。

4）在备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方使买方有足够的时间采购所需的备件。

5）在备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备件的图纸和规格。