府谷能源投资集团五一矿业有限公司

首采工作面综采成套装备总体配套

采煤机技术规格书

（第二包）

府谷能源投资集团五一矿业有限公司

二O二六年五月

目  录

一、总则	2

二、项目概况	3

三、采煤机主要技术参数及要求	4

3.1、采煤机主要技术参数	4

3.2、采煤机主要技术特征	5

3.3、采煤机电气技术要求	6

3.4、采煤机其他要求	10

四、供货要求	12

4.1、供货要求	12

4.2、图纸、文件交付要求	12

4.3、质量保证和售后服务	12

4.4、培训及安装调试	13

4.5、备件	13

一、总则

1、本技术规格书适用于府谷能源投资集团五一矿业8-1煤层与8-2煤层智能化综采工作面成套装备配套项目，提出了对该成套装备的功能设计结构、性能和安装等方面的技术要求。

2、需方在本技术规格书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，且未对一切技术细则做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供一套满足本规格书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

3、供方所提供的设备均应是没有使用过的、新的，采用先进、可靠的加工设备和制造工艺，具有良好的表面几何形状及合适的公差配合的设备；提供的所有零部件都具有良好的互换性，且便于安装、调整和维修；提供的所有零部件都必须能确保设备安全、持续、稳定地运行，保证向需方提供满意的产品。

4、所选设备要具有较高的可靠性，能够充分满足综采放顶煤工作面年产300万吨的要求。

5、优先选用国内外技术先进、性能优良的成熟装备，使综采放顶煤设备达到国际先进水平。

6、综采放顶煤工作面的配套设备必须适应与满足高产高效的需要，以工作面设备能力为基础，用设备协调性来保证工作面快速推进的需要。

7、根据8-1煤层与8-2煤层的地质构造情况，本次成套装备的选型设计需要兼顾两层煤开采技术。用于8-1煤层开采为中厚煤层单一煤层开采。用于8-2煤层开采为厚煤层放顶煤开采。用于8-2煤层放顶煤开采的中间架也可用于8-1煤层的单一煤层开采。

8、如果供方没有以书面形式对本规格书的条款提出异议，则意味着供方提供的设备（或系统）完全满足本规格书的要求。

9、供方须执行现行国家标准和行业标准。所有标准都会被修订，供需双方应探讨使用标准最新版本的可能性。有矛盾时，按现行的技术要求较高的标准执行。

10、本项目包含设计、供货、安装及调试等全部费用。

二、项目概况

针对府能集团五一矿业8-1和8-2两层煤开采设计选型综采工作面成套装备配套，选型配套装备用于8-1中厚煤层单一煤层开采和用于8-2厚煤层放顶煤开采。8-1煤层厚度0.96~4.47m，平均煤厚2.24m，煤层厚度变化较大，由东向西变薄。8-2煤层厚度2.00~13.45m，平均8.74m，煤层赋存稳定。

根据采区划分方案，12 采区为双翼采区，布置在8-2 煤层的三条大巷兼作采区巷道，辅助运输大巷布置在东侧，回风大巷布置在西侧，带式输送机大巷布置中间，回采工作面沿大巷条带式布置。三条大巷均选用矩形断面，锚喷支护，巷道间距40m。

12 采区首采煤层为8-1 煤层。回采工作面巷道均采用三巷式布置，一条回风巷、两条运输巷，其中一条运输巷铺设带式输送机，另一条运输巷用于辅助运输，在本工作面采完后，辅助运输巷作兼做下一个工作面的回风巷；采区内同煤层各工作面间采用后退式顺序开采，两条运输巷间距暂定为25m（即留有20m 的煤柱），生产中可根据工作面实际矿压情况对间距进行适当调整，尽量提高煤炭回收率。

工作面装备应在矿山压力及设备允许的范围内，应尽可能增大机采高度，以最大限度的提高工作面回采率。按有利于提高煤炭回收率、缩短循环放煤时间的原则，考虑综采放顶煤开采端面顶煤稳定性控制和设备稳定性、可靠性确定五一煤矿综采放顶煤工作面采高为2.2~3.8m，相应支架最大结构高度为4m。

首采工作面开采8-1煤，考虑到煤层压茬关系，首采工作面布置在大巷东侧。为使矿井初期工程量少及达产快，设计将综采放顶煤工作面布置柳林则村庄煤柱南侧，工作面长度165.75m，推进长度约2000m。

其他开采技术条件：采区煤层瓦斯含量低。煤尘均具有爆炸危险性。煤层属易自燃煤层。煤层顶底板稳定性好。

配套：

中间架：ZFY12000/22/40D

过渡架：ZFG12000/24/40D

端头架：2xZQL2x5000/22/40D

前部刮板运输机：SGZ900/2x700

后部刮板运输机：SGZ1000/2x700

三、采煤机主要技术参数及要求

3.1、采煤机主要技术参数

1）双滚筒采煤机型号：MG500/1180-WD

2）总装机功率：1180kW

3）截割电机功率：2╳500kW

4）牵引功率：2╳75kW

5）生产能力：≥1500t/h

6）采高范围：2.24～4.2m

7）适应煤层倾角：走向倾角≤10°，倾向倾角≤15°

8）适应煤质硬度：f≥4

9）有效截深：800mm

10）滚筒直径：φ2000mm

11）机面高度：≤1.6m

12）过煤高度：≥650mm

13）中部槽卧底量：≥300mm

14）牵引方式：电牵引

15）调速方式：机载“一拖一”交流变频调速

16）牵引型式：齿轮-锻造强力销排，销排节距147mm

17）牵引速度：0～7.26/12.1(m/min)

18）牵 引 力：985/590kN

19）供电电压：3300V

20）整机重量：~70000kg

21）操作形式及布置：无线电遥控、端头站控制、本机控制、应急控制

22）控制方式：DSP控制技术

23）冷却方式：水冷却

24）灭尘方式：内外喷雾，内喷雾故障时，外喷雾压力不小于8MPa

25）配套刮板机中部槽内宽：900mm

26）牵引方式：采用变频调速无链电牵引，交流变频调速，具有恒功率自动调速，正常割煤速度能够在0～7.26m/min范围内调节。采用机载变频调速系统，避免由于牵引电缆故障引起的变频器损坏。交流变频电牵引系统可采用“一拖一”方式，由两台变频器各自控制一台牵引电机，通过外部控制系统，自动平衡两台牵引电机及其牵引部的载荷。

3.2、采煤机主要技术特征

1）采煤机摇臂应适合于左右工作面互换；

2）适应工作面倾角≤15°；适应工作面走向倾角≤15°；

3）滚筒配备强力滚筒，可切割矿石硬度：f≥4；

4）内、外喷雾压力满足2025版《煤矿安全规程》规定的有关要求；

5）装煤效果良好，机道浮煤从底板算起不能超过400mm；

6）采煤机不带弧形挡煤板，配置有机组顶部的挡矸装置（护板）；

7）采用多电机横向布置，机身分三段，机身各段之间采用高强度液压螺栓连接，左右摇臂与机身用锥销轴高强度液压螺栓连接；安装智能螺杆预紧力在线实时监测系统；

8）整体摇臂结构，刚性好；

9）截割电机横向布置在摇臂上，摇臂与机身没有动力传递，全部采用直齿轮传动，结构简单；

10）液压泵箱采用集成阀块结构，管路少，维修方便；

11）通过摇臂壳体水套和内置冷却管组有效冷却摇臂内齿轮油；

12）摇臂壳体、牵引传动部壳体、行走箱壳体、电气传动箱箱体，▲采用优质合金钢调质处理，硬度大于HB280，屈服强度大于550N/mm2；

13）▲传动齿轮采用18Cr2Ni4WA材质，渗碳淬火，基体硬度37-38HRC，341-350HB渗碳层厚度大于3.0mm，驱动轮、行走轮渗碳层厚度大于5.0mm；

14）高速级油封采用氟胶油封，摇臂行星减速输出采用浮动密封；

15）变频器应有以下保护：接地保护、过压保护、欠载保护、供电电源缺相保护、变频器输出短路保护，以及变频器对牵引电机的缺相保护、堵转保护、过流保护；

16）电气控制系统：系统采用DSP控制系统，具有瓦斯超标断电保护、机载断电仪的甲烷浓度以及采煤机开停等监控数据具备接入安全监控系统的功能；调速系统有欠电压、过电压、过电流、过载等保护功能；

17）▲具有参数记忆功能，有助于分析查找系统故障原因，能自动跟踪记录系统参数异常以及出现可保护性故障时采煤机的工作参数，可记忆及显示故障停机前最近50个时间点的工作参数，便于分析和处理；

18）喷雾冷却系统主进水采用DN25接口；

19）▲采煤机液压及冷却管路胶管均采用DN系列接口；

20）采煤机应具有有线端部按钮控制和无线遥控功能，实现对采煤机的操作，▲遥控器的有效控制距离≥50m，电源采用可充电电源，其连续工作时间必须不小于16h；

21）采用双向遥控器，具有数据显示功能（包括煤机运行速度、截割电流等）；出现故障或报警时，可在遥控器上查看运行数据（包括煤机运行速度、截割电流、温度、流量、压力等）。遥控器应可自由识别或设定为左右遥控器；遥控器与电控箱通信断开或关机时，采煤机能主动停止牵引；

22）应具有齐全、可靠的机械保护如紧急停机开关、刮板机停止、闭锁开关等；

23）启动前应能发出声光预警信号；

24）牵引、截割、泵电动机能够实现分别启动；

25）应加装照明灯，保证煤机割煤时司机看清滚筒割煤状况；

26）必须装有密封注油装置，并配有动力注油泵；油脂润滑的各部位应方便可靠，并有废油排放出口；

27）配置瓦斯检测显示和断电功能，配置滚筒采高卧底检测、显示功能，设有采煤机闭锁运输机的功能；

28）预留破碎机构安装位置。

3.3、采煤机电气技术要求

1）控制系统要求

- 电控系统采用先进可靠的新一代DSP控制系统；

- ▲控制系统功能模块采用CAN总线或profibus总线架构；

- 电气控制系统的主要元器件使用优质高端品牌产品；

- 采煤机具备就机操作、端头操作、离机遥控操作、应急近控操作等常规操作手段，并配置顺槽远端操作和自动运行等操作方式；

- 采煤机启动前发出预警信号。

- 采煤机限位功能。

2）变频调速

- 采煤机采用性能优良的交流变频调速系统，变频器要求优质高端产品；

- 变频器冷却系统需有检测及保护，冷却水流量需有明确显示；

- 变频器与控制系统采用通讯连接方式；

- 变频器故障代码需要有中文翻译，并在采煤机主显示界面显示。

3）采煤机状态检测

- 提供各工作电机运行电流、温度的显示、报警和保护；

- 提供摇臂轴温、牵引箱轴温、泵箱温度的显示、报警和保护；

- 提供液压系统压力、泵箱油位的显示、报警和保护；

- 提供水路压力、冷却水流量的显示、报警和保护；

- 提供滚筒高度及卧底量的实时显示及采高、卧底限制功能；

- 实时检测并显示采煤机的行走速度和定位采煤机位置，并提供与支架联动、区域限速，端头限制功能；

- 实时检测采煤机的俯、仰采角度及采煤机行走方向的工作面倾角，并可以实现仰、俯采限制，倾角传感器选用不锈钢材质；

- 当主电缆承受的拉力过大时，系统应采取停止牵引或断电的保护措施，避免电缆被拉断；

- 采煤机应配备摄像系统，远程监视滚筒截割情况，便于操作人员远程监视和操作；

- 采煤机油液监测要求：提供摇臂润滑油黏度、水分、铁磁性磨损颗粒、非铁磁性磨损颗粒、温度等进行在线监测，智能诊断分析、报警警示、预测判断设备运行状态，提前发现设备初期磨损征兆，实现趋势分析、数据查询、存储、导出，并达到远程监测功能，实现企业远程运维；

- 完善的监测和保护包括过载、过流、过压、欠压保护；漏电闭锁、短路；水压、水量；电机、截割部和润滑油温度等监测和保护；电机应采用预埋温度传感器技术；

- 具有采煤机摇臂高度显示功能。

4）人机交互界面

- 采用大屏幕中文显示，所有采煤机工作信息及系统内部的操作指令均可以便捷查看，故障诊断信息直接在屏幕中提示，易于操作和处理。

- 对于系统内部的各种参数：电机的保护动作值、采煤机的运行速度等参数，均可以不打开电控箱，通过按钮操作直接进行修改，使采煤机适应各种工作面变化。

5）顺槽计算机

- 顺槽计算机采用载波或光纤采煤机通信，显示采煤机所有工作参数；

- 顺槽计算机可以控制采煤机运行；

- 顺槽计算机提供RS485、RJ45物理接口，采用MODBUS协议或TCP/IP协议与上位控制设备建立通讯，上位控制设备可以读取采煤机工作数据，也可控制采煤机运行；数据必须向矿方免费开放；

- 顺槽计算机具备智能化故障处理方法提示的功能，系统保护并报出故障后，顺槽计算机会自动提示该故障的处理方法，操作员可按照提示依次处理。

6）自动化采煤机功能

- 具备常规采煤机的基本就机控制功能；

- 可以通过顺槽集中控制设备，在工作面视频系统的辅助下对采煤机进行远程控制，控制采煤机的牵引、调高和停止；

- 可以通过顺槽集中控制设备进入采煤机自动运行即记忆截割模式，并可以随时进行人工干预；

- 采煤机在工作面中间区域自主运行，可以与支架和刮板机进行联动，根据刮板机功率进行调速，还可以在工作面两端头进行具有采煤工艺的自动运行，如斜切进刀、割三角煤、倒退扫底等工艺，并可以根据用户的工艺要求在线配置；

- 可以在顺槽侧观察采煤机的完整工作数据，并可以通过上位机上传这些数据；

- 采煤机具备完善的状态检测，对各个运行单元及工况状态进行监测，异常情况下进行保护，动作灵敏，有效避免机械故障的发生；

- 采煤机具备实时可靠的远程通讯系统，可以将采煤机数据传输到顺槽和地面，远程传输具备时效性好、响应迅速的特点。

7）自动化采煤机具体要求

- 具备可配置复杂工艺程序的记忆截割功能，以满足不同工作面的采煤工艺要求，工艺程序可以修改并配置；

- ▲自动控制的精度高，行走位置检测分辨力不大于1cm，典型位置控制精度优于±5cm，记忆截割典型采高重复误差±2.5cm，采高记忆曲线位置分辨力不大于10cm，具有线性插值、采高精度与牵引速度的自适应调节与预期控制等；

- 可在本地和远程上位机实现学习记忆、自动操作、自动过程的在线学习修正、无限制的中断与恢复等；

- 具备防形截割，图形化编程设定等功能，可以根据采煤机的工作过程自动建立工作面模型，调整模型即可修改采煤机自动运行轨迹，图形化的编程设定可以方便的修改这些模型；

- 采煤机通讯稳定可靠，采用高速全双工调制通信、稳定可靠的高阶信号滤波以及虚拟专用通道等技术，抗干扰能力强，支持全功能远程操作控制及煤机运行状态的远程全面监视，▲稳定连续传输总带宽大于100kps；▲从顺槽到采煤机的内部指令传输延迟不大于20ms，延时抖动小于1ms；

- 具备故障预诊断能力；

- 记忆截割自动操纵软件可以实现牵引速度与采高控制精度自适应调节，实现高精度自动记忆截割；

- 系统各种保护或运行参数均可在线修改。

- 实时通讯状态检测，设置检测及校验，当通讯失败或是校验出错的情况下，采煤机可快速保护锁定，不允许启动及操作（就机模式除外）；

- 具备就机操作、远程自动控制两种模式互锁功能，在就机模式下，不允许远端控制；在远端控制模式下允许就机控制，用以保证采煤机操作的安全性；

- 采煤机上电前对基本模块进行状态检测，电机启动预警，在自动操作模式下对采煤机各关键传感和执行环节工作状态实施连续监测，异常报警或退出自动模式必要时保护停机；

- 采煤机自动记忆截割模式下，各项操作均可以人工干预，人工干预具备最高的优先级。当工作面环境发生变化，记忆数据与实际数据差距较大时，记忆截割停止运行，并提示操作人员，并可在线修改记忆截割轨迹；

- 为采煤机位置红外发射器提供一个安装位置及一路本安电源，电源容量为12VDC 900mA；红外发射器外形尺寸由电液控制厂家提供。

- 为惯性导航系统提供安装位置和一路本安电源，24VDC 50W，惯导由矿方提供。

- 刮板输送机找直系统安装在采煤机上，由采煤机制造厂家提供安装位置、供电电源，预留机载无线基站安装位置以及与找直系统的以太网通信接口。

- 可接入综采智能化系统，接受集控中心发送的规划截割指令或截割曲线并自动执行。具备参数化编程设定等功能，可以根据集控中心指令修改采煤机规划截割路径。可根据集控中心速度要求进行调速，根据集控中心采高要求进行采高调整。提供三角煤协同阶段节点反馈，接受三角煤各阶段启停控制。

8）采煤机螺栓智能检测系统

采煤机运行过程中，机身受到很强的变化载荷的冲击与振动，通过安装智能螺杆预紧力在线实时监测系统，能够对连接采煤机机身的几根长螺杆是否松动及时预警，避免长螺杆的松动甚至是断裂，保证了煤矿的安全生产。

选用上海应谱、成都威尔森科、上海坤景或同等档次以上品牌产品。

3.4、采煤机其他要求

1）外购的标准件及非标准件必须符合国标或者行业标准，保证安全可靠；

2）电气控制系统应具有2025版《煤矿安全规程》所规定的各种保护及要求；

3）机身各部件之间连接采用高强度液压螺栓连接；

4）各运行部件要设有防护装置；

5）各种标识清晰、易懂、防腐蚀，安装在明显的位置，应有中文标识；

6）设备入井前必须取得国家煤矿安全标志证书“MA”标识牌；

7）电气设备应符合中国GB3836.1~4 2010准或其它被中国防爆检验部门认可的标准；

8）▲电机外壳的防护等级：不低于IP55，电机等级为H级；

9）在质保期内对所有设备免费维修或更换。在质保期内由于产品质量问题引起的损失由投标方承担；

10）在质保期过后，免费提供技术服务和备件的有偿更换及维修工作，需方仅负担所更换的配件费用；

11）投标人须详细填报设备所有配置部件的材质、原产地、结构、技术参数等详细信息；

12）所有数据免费向矿方提供；

13）采煤机的主要配置

- ▲截割电动机、牵引电动机、油泵电动机选用江苏亚力、辽宁抚顺、西北骏马、中加特或同等档次以上品牌产品，效率大于92%；

- ▲变频器选用ABB、西门子、JOY或同等档次以上品牌产品；

- ▲主要部位轴承选用SKF、FAG、TIMKEN或同等档次以上品牌产品；

- 可编程控制器选用西门子、AB、三菱或同等档次以上品牌产品；

- 调高齿轮泵采用帕姆克、PARKER、Rexroth或同等档次以上品牌产品；

- 摇臂行星减速输出采用GOETZE、Freudenberg、Corteco或同等档次以上品牌浮动密封；

- 喷雾冷却系统选用CONFLOW、Spraystream、BETE或同等档次以上品牌产品；

- 滚筒采用库门瑙尔、凯南麦特(徐)、菲利普斯或同等档次以上品牌的重型强力破岩滚筒，方榫连接形式；

- 调高泵、关键密封件、关键电器元件等选用优质高端品牌产品配置，招标文件技术标中明确品牌与产地。

14）质量和寿命保证

- 整机质保期：使用1年（或货到验收合格后18个月，先到为准）

- ▲整机寿命：	过煤量≥2000万吨

- ▲整机大修周期：过煤量≥800万吨

- 机械传动系统大修周期：过煤量≥600万吨

- 导向滑靴寿命：过煤量≥200万吨

- 支撑滑靴寿命：过煤量≥200万吨

- 行走轮寿命：过煤量≥200万吨

四、供货要求

4.1、供货范围

| 序号 | 设备型号名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MG500/1180-WD型采煤机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 随机备品备件 | 批 | 1 | 投标总价的3% |
| 3 | 专用工具 | 套 | 4 |  |
| 4 | 技术资料 | 套 | 6 | 含电子版1套 |

1）必须保证出厂的产品均按照有关国家标准或相关行业标准进行生产和检验。

2）产品合格证、煤矿矿用安全标志、防爆合格证等齐全。

3）凡因运输等出现的质量问题，均由厂家承担并解决。

4）供方负责设备的运输及运输过程管理。

5）供方提供的必须是适应需方井下生产条件的最新机型，严禁提供淘汰机型及部件。

6）配备安装和维修所需的各种专用工具4套。配备1套专用乳化液冲击扳手，选用傲美，柯乐西，阿坦克或同等档次以上品牌产品。

7）配置遥控发射器6台。

8）免费开放接口及相关通信协议，配合接入综采智能化系统。

9）针对技术参数中已推荐参考品牌的产品，投标人应在技术偏离表中响应时如实填写具体响应品牌。

4.2、图纸、文件交付要求

1）供方提供的技术资料包括全套的安装使用说明书、设备图册、产品合格证明书、防爆合格证、煤安证、设备总图、配套图及控制系统图、产品标准、装箱单、备件明细、随机工具明细等，每套设备资料包括纸质版、电子版（电子资料必须为pdf格式，电子版1份，纸质版6份/台）。技术文件及图纸的内容必须正确、完整，图画清晰，能充分满足安装、调试及正常运行和维护的要求。

2）供方应提供适用于本项目实际情况的技术资料。

3）供方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

4.3、质量保证和售后服务

1）设备的质量保证期为供需双方及相关单位对整机安装运行验收合格后12个月或设备到矿后18个月，以先到为准；易损易耗件、因操作不当造成的损坏丢失不质保；在质保期内由于技术、材料、设计、制造等原因导致的产品质量问题，由供方负责免费更换；由于需方操作不当造成设备损坏、丢失，供方提供优惠的备品、备件并免收指导维修费用。

2）供方应向需方提供产品终身技术服务，包括进行设备安装调试（含智能化设备）、现场技术指导及培训设备操作维修人员，并长期优惠供应备品备件。

3）设备生产过程中与设备出厂前，由供方负责组织需方人员（6-8名）前往设备生产厂地进行中检及出厂验收，所产生的费用由供方承担。

4）在安装和调试过程中，供方应免费派具有专业经验的专业工程师到现场进行技术服务，并指导、协助安装和配合调试，使其达到设备性能和需方的预期要求，并完成验收工作。并负责解决合同设备在安装调试、运行中发现的制造质量及性能等有关问题，并提供调试方案给需方并经需方认可。

5）设备调试完成后，由供方提供技术培训。培训方式采用集中现场培训的方式，培训教师为供方技术骨干人员或相关配套厂商认证的培训人员。集中培训次数不少于3次，培训时间、地点、人数由需方确定，培训内容由供需双方共同商定，并提前15个日历日书面通知供方，便于供方做出合理的培训安排，保证培训质量。

对矿方的管理、维护、操作人员在设备的安装、调试进行综合培训以及跟班服务，保证项目进行过程中能顺利的使用工作面的所有设备，并将整个系统有效地运行起来。

6）设备投入运行后，使用过程中出现质量、技术问题时，供方及时帮助解决，重大问题12小时、一般问题8小时做出答复。如需到达现场提供技术服务，供方在24小时内派技术人员到现场协助处理，不能影响正常生产。

4.4、培训及安装调试

1）供方负责需方2人到供方工厂进行培训工作，由供方提供需方培训人员食宿。保证操作人员能够独立、熟练操作，并能排除设备运行中的一般故障。

2）设备到货后，供方按需方通知日期派遣有经验并身体状况良好的工程技术人员到现场指导设备的安装、调试、试运行。供方技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，供方将负责免费维修、更换或补偿损失部分。且供方应提供所有的关于装配与调试所用的专用工具。

4.5、备件

1）备件和消耗品必须满足设备组装、空载试验、带载试验、试运行、质保期内的需求，并在设备交货时提供。

2）供方还将进一步提供机械与电气设备上所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂的可靠信息。

3）供方应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知需方。

4）在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方使买方有足够的时间采购所需的备件。

5）在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的图纸和规格。