府谷能源投资集团五一矿业有限公司

首采工作面综采成套装备总体配套

带式输送机技术规格书

（第三包）

府谷能源投资集团五一矿业有限公司

二O二六年五月

目  录

一、总则	2

二、项目概况	3

三、带式输送机技术参数及要求	4

3.1、顺槽可伸缩带式输送机	4

3.2、带式输送机自移机尾	15

3.3、带式输送机综合保护系统	16

四、供货范围	18

4.1、供货范围	18

4.2、供货要求	20

4.3、图纸、文件交付要求	21

4.4、质量保证和售后服务	21

4.5、培训及安装调试	22

4.6、备件	22

一、总则

1、本技术规格书适用于府谷能源投资集团五一矿业8-1煤层与8-2煤层智能化综采工作面成套装备配套项目，提出了对该成套装备的功能设计结构、性能和安装等方面的技术要求。

2、需方在本技术规格书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，且未对一切技术细则做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供一套满足本规格书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

3、供方所提供的设备均应是没有使用过的、新的，采用先进、可靠的加工设备和制造工艺，具有良好的表面几何形状及合适的公差配合的设备；提供的所有零部件都具有良好的互换性，且便于安装、调整和维修；提供的所有零部件都必须能确保设备安全、持续、稳定地运行，保证向需方提供满意的产品。

4、所选设备要具有较高的可靠性，能够充分满足综采放顶煤工作面年产300万吨的要求。

5、优先选用国内外技术先进、性能优良的成熟装备，使综采放顶煤设备达到国际先进水平。

6、综采放顶煤工作面的配套设备必须适应与满足高产高效的需要，以工作面设备能力为基础，用设备协调性来保证工作面快速推进的需要。

7、根据8-1煤层与8-2煤层的地质构造情况，本次成套装备的选型设计需要兼顾两层煤开采技术。用于8-1煤层开采为中厚煤层单一煤层开采。用于8-2煤层开采为厚煤层放顶煤开采。用于8-2煤层放顶煤开采的中间架也可用于8-1煤层的单一煤层开采。

8、如果供方没有以书面形式对本规格书的条款提出异议，则意味着供方提供的设备（或系统）完全满足本规格书的要求。

9、供方须执行现行国家标准和行业标准。所有标准都会被修订，供需双方应探讨使用标准最新版本的可能性。有矛盾时，按现行的技术要求较高的标准执行。

10、本项目包含设计、供货、安装及调试等全部费用。

二、项目概况

针对府能集团五一矿业8-1和8-2两层煤开采设计选型综采工作面成套装备配套，选型配套装备用于8-1中厚煤层单一煤层开采和用于8-2厚煤层放顶煤开采。8-1煤层厚度0.96~4.47m，平均煤厚2.24m，煤层厚度变化较大，由东向西变薄。8-2煤层厚度2.00~13.45m，平均8.74m，煤层赋存稳定。

根据采区划分方案，12 采区为双翼采区，布置在8-2 煤层的三条大巷兼作采区巷道，辅助运输大巷布置在东侧，回风大巷布置在西侧，带式输送机大巷布置中间，回采工作面沿大巷条带式布置。三条大巷均选用矩形断面，锚喷支护，巷道间距40m。

12 采区首采煤层为8-1 煤层。回采工作面巷道均采用三巷式布置，一条回风巷、两条运输巷，其中一条运输巷铺设带式输送机，另一条运输巷用于辅助运输，在本工作面采完后，辅助运输巷作兼做下一个工作面的回风巷；采区内同煤层各工作面间采用后退式顺序开采，两条运输巷间距暂定为25m（即留有20m 的煤柱），生产中可根据工作面实际矿压情况对间距进行适当调整，尽量提高煤炭回收率。

工作面装备应在矿山压力及设备允许的范围内，应尽可能增大机采高度，以最大限度的提高工作面回采率。按有利于提高煤炭回收率、缩短循环放煤时间的原则，考虑综采放顶煤开采端面顶煤稳定性控制和设备稳定性、可靠性确定五一煤矿综采放顶煤工作面采高为2.2~3.8m，相应支架最大结构高度为4m。

首采工作面开采8-1煤，考虑到煤层压茬关系，首采工作面布置在大巷东侧。为使矿井初期工程量少及达产快，设计将综采放顶煤工作面布置柳林则村庄煤柱南侧，工作面长度165.75m，推进长度约2000m。

其他开采技术条件：采区煤层瓦斯含量低。煤尘均具有爆炸危险性。煤层属易自燃煤层。煤层顶底板稳定性好。

主要配套设备：采煤机：MG500/1180-WD

中间架：ZFY12000/22/40D

过渡架：ZFG12000/24/40D

端头架：2xZQL2x5000/22/40D

前部刮板运输机：SGZ900/2x700

后部刮板运输机：SGZ1000/2x700

三、带式输送机技术参数及要求

3.1、顺槽可伸缩带式输送机

| 序号 | 项 目 | 参 数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工况条件 |  |  |  |
| 1.1 | 输送物料 | 原煤、矸石等 |  |  |
| 1.2 | 物料粒度 | ≤300 | mm |  |
| 1.3 | 物料松散比重 | 0.9 | t/m3 |  |
| 1.4 | 运输长度 | L=1200 | m |  |
| 1.5 | 提升高度 | H=80 | m |  |
| 1.6 | 运输倾角 |  | ° |  |
| 1.7 | 顺槽布置方式 | 尾部受料，头部卸料 |  |  |
| 2 | 带式输送机主机技术参数 |  |  |  |
| 2.1 | 带式输送机型式 | 顺槽用可伸缩式 |  |  |
| 2.2 | 带式输送机型号 | DSJ120/150/2×400 |  |  |
| 2.3 | 运输能力 | 1000 | t/h |  |
| 2.4 | 胶带宽度 | 1200 | mm |  |
| 2.5 | 带速 | 0-4 | m/s |  |
| 2.6 | 胶带强度 | PVG1600S |  |  |
| 2.7 | 拉紧方式 | 液压绞车拉紧 |  |  |
| 3 | 驱动装置 |  |  |  |
| 3.1 | 总驱动功率 | 2×400 | kW |  |
| 3.2 | 功率配比 | 1:1 |  | 连续功率 |
| 3.3 | 额定电压 | 1140 | V |  |
| 3.4 | 额定频率 | 50 | Hz |  |
| 3.5 | 驱动方式 | 机头部双驱 |  |  |
| 3.6 | 驱动装置传动形式 | 永磁同步电动滚筒+变频电控系统 |  |  |
| 3.7 | 启动方式 | 变频启动，永磁同步电动滚筒直驱 |  |  |
| 4 | 永磁电动滚筒技术参数 |  |  |  |
| 4.1 | 参考型号 | STYB400-4-1250*1200 |  |  |
| 4.2 | 结构形式 | 矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒 |  |  |
| 4.3 | 滚筒功率 | 400 | kW |  |
| 4.4 | 滚筒直径 | 1000 | mm |  |
| 4.5 | 滚筒转速 | 60 | r/min |  |
| 4.6 | 滚筒表面线速度 | 0～4 | m/s | 无极调速 |
| 4.7 | 滚筒匹配带宽 | 1200 | mm |  |
| 4.8 | 滚筒筒体长度 | 1400 | mm |  |
| 4.9 | 额定电压 | 1140 | V |  |
| 4.10 | 防爆等级 | EXdI |  |  |
| 4.11 | 防护等级 | 不小于IP55 |  |  |
| 4.12 | 绝缘等级 | 不小于H |  |  |
| 4.13 | 冷却方式 | 水冷 |  |  |
| 4.14 | 滑滑方式 | 脂润滑 |  | 左右均可安装 |
| 4.15 | 包胶层厚度 | 15 | mm |  |
| 4.16 | 控制方式 | 开环同步矢量控制 |  |  |
| 4.17 | 工作制 | 连续工作制(S1) |  |  |
| 4.18 | 数量 | 2 | 台 |  |
| 5 | 其他滚筒技术参数 |  |  |  |
| 5.1 | 滚筒直径 | Φ800×1400 | mm | 卸载滚筒 |
| 5.2 | 滚筒直径 | Φ500×1400 | mm | 改向滚筒 |
| 5.3 | 滚筒直径 | Φ315×1400 | mm | 改向滚筒 |
| 5.4 | 滚筒轴承寿命 | 不低于30000 | 小时 |  |
| 6 | 托辊 |  |  |  |
| 6.1 | 托辊直径×壁厚 | φ133×4.5 | mm |  |
| 6.2 | 密封形式 | 采用三层密封：非接触式迷宫密封、油脂密封、外部密封 |  |  |
| 6.3 | 润滑形式 | 非注油式，为免维修式。 |  |  |
| 6.4 | 上托辊组槽形 | 35°槽形托辊组 |  |  |
| 6.5 | 上托辊组间距 | 1500 | mm |  |
| 6.6 | 下托辊组槽形 | 平行托辊 |  |  |
| 6.7 | 下托辊组间距 | 3000 | mm |  |
| 6.8 | 托辊寿命 | 不低于25000 | 小时 |  |
| 7 | 储带装置 |  |  |  |
| 7.1 | 储带长度 | 不小于100 | m |  |
| 7.2 | 储带层数 | 4 | 层 |  |
| 7.3 | 储带仓每节长度 | 3000 | mm |  |
| 7.4 | 储带仓节数 | 13 | 节 |  |
| 8 | 张紧装置 |  |  |  |
| 8.1 | 参考型号 | ZYJ-500 |  |  |
| 8.2 | 张紧方式 | 液压绞车张紧 |  |  |
| 8.3 | 最大张紧力 | 500 | kN |  |
| 8.4 | 最大张紧行程 | 30 | m |  |
| 8.5 | 电动机额定功率 | 15 | kW |  |
| 8.6 | 额定电压 | 1140 | V |  |
| 8.7 | 额定频率 | 50 | Hz |  |
| 8.8 | 张紧绞车驱动方式 | 电机 |  |  |
| 8.9 | 张紧钢丝绳直径 | Φ26 | mm |  |
| 8.10 | 张紧绞车容绳量 | 150 | m |  |
| 8.11 | 控制方式 | 本地控制/远程控制/智能控制 |  |  |
| 8.12 | 数量 | 1 | 套 |  |
| 9 | 制动器 |  |  | 安装于永磁滚筒 |
| 9.1 | 参考型号 | KPZ-1400 |  | 具有软制动功能 |
| 9.2 | 驱动方式 | 液压 |  |  |
| 9.3 | 制动盘直径 | 1400 | mm |  |
| 9.4 | 制动力矩 | 100 | kN.m |  |
| 9.5 | 额定电压 | 1140 | V |  |
| 9.6 | 额定功率 | 4 | kW |  |
| 9.7 | 制动头 | 2 | 个/套 |  |
| 9.8 | 制动盘 | 2 | 个/套 |  |
| 9.9 | 数量 | 1 | 套 |  |
| 10 | 自循环水冷却装置 |  |  |  |
| 10.1 | 参考型号 | FSL-30 |  |  |
| 10.2 | 散热功率 | 55 | kW |  |
| 10.3 | 供电电压 | 1140 | V |  |
| 10.4 | 冷却风机功率 | 4 | kW |  |
| 10.5 | 水泵电机功率 | 5.5 | kW |  |
| 10.6 | 水泵流量 | 12.5 | m3/h |  |
| 10.7 | 冷却液容积 | 600 | L |  |
| 10.8 | 水箱注水要求 | 工业软化水 |  |  |
| 10.9 | 数量 | 2 | 套 |  |

通用技术要求：

（1）供货厂商应充分考虑招标人煤矿所在地区气候的特点，保证设备和材料具有良好的保温。设备必须满足长期连续运行的要求，起动、运行和停机应平稳、安全可靠，应满足满使用要求，并能满足安全防护和人身安全的要求。

（2）所有设备均应正确设计和制造，在所有正常工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力集中、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其他问题，设备结构应便于日常维护，如紧固、巡视等需要。

（3）所用的材料及零部件(或元器件)应符合有关规范的要求，且应是新的和优质的，并能满足当地环境条件的要求。所使用的零件或组件应有良好的互换通用性。

（4）各外露的转动部件均应设置防护罩，且应便于拆卸。危险区域要设有明显标志，人员易于达到的运动部位应设置防护栏，但不应妨碍维修工作。

（5）重量在100kg及以上时应提供带环形螺栓、吊钩或其它能安全起吊的装置。所有重型部件均应有便于安装和维修的起吊或搬运条件。

（6）所有供货的零部件表面必须采取适当的防腐措施。金属结构件的板材、型材均做喷砂除锈，除锈等级应达到GB8923标准规定。所有供货部件至少上两遍底漆、两遍面漆。所有部件在现场组装后补漆。

顺槽用带式输送机技术要求：

（1）顺槽用可伸缩带式输送机采用机头双永磁同步电动滚筒驱动，尾部受料，头部卸料布置型式。驱动系统的设计结构紧凑、方便搬运、安装和拆卸，驱动机架和所有滚筒均采用有限元分析。

（2）机头部卸载部、传动部、张紧部采用地脚螺栓固定，储带仓打锚杆辅助固定。

永磁同步电动滚筒：

（1）永磁滚筒安装方式须符合国家标准GB10595-2015规定的尺寸设计，并满足安全运行要求。

（2）永磁同步电动滚筒的过载转矩/额定转矩≥2.2，起动转矩/额定转矩≥2，满足各种负载情况下的重载软启动。

（3）永磁同步电动滚筒的设计合张力和扭矩，不小于满载运行时滚筒受力的1.5倍。

（4）永磁同步电动滚筒应该具有很好的调速功能，在额定频率和额定转速范围内具有无极调速、恒转矩调速特性，在额定转速内的任意速度下可长时间运行。

（5）满足顺槽用可伸缩带式输送机各种运行工况的要求，包括软启动、控制变速或定速带载运行、正常停机以及紧急停机等。

（6）永磁同步电动滚筒永磁体材料采用高磁能级和高内禀矫顽力的烧结钕铁硼，牌号N40SH，最高工作温度不低于 180℃，且失重特性满足HAST标准要求。

（7）智能工业电机定子绕组采用国际先进的工艺：具有超强的耐电晕性能、绝缘性能、高槽满率、低电流密度。

（8）当三相电源平衡时，永磁滚筒三相空载电流的任何一相电流与三相平均值的偏差（绝对值）不得大于平均值的10%。

（9）转子磁钢采用表贴式结构，采用双重保护固定工艺，可有效防止离心力、腐蚀以及其他过程中可能出现的对永磁体的损害。

（10）轴承选用高端优质品牌免维护轴承，电机轴承进行绝缘处理，轴承绝缘可以承受 du/dt=2000 V/μs 的耐电压冲击，以防止变频器谐波产生轴电流对轴承造成电蚀，引起轴承损坏。

（11）永磁同步电动滚筒轴承处应设有注油孔和排油孔。滚筒润滑均采用脂润滑（左右均可安装），便于维护操作。

（12）主驱动电滚筒定子及轴承应预埋温度传感器，绕组每相两个测温PT100，每端轴承配置一个轴承测温PT100，实现对电机的温度监测和保护，并进入集控系统予以监测，通过工作面控制或组合开关实现数据上传。

（13）永磁同步电动滚筒必须做最低频率、额定频率下的定子绕组温升试验，并且有国家检验检测部门的相关报告。

（14）永磁同步电动滚筒冷却方式为强制水冷，配置水冷却装置。滚筒内水冷管道应有防锈及防垢处理措施。进出水应配置矿用快速接头，便于实现快速拆装要求，接口采用DN系列。

（15）能效等级：应达到中国质量认证：永磁电机CQC17701165307相关认证。

（16）永磁同步电动滚筒出厂前，须做滚筒全参数试验；（包括绕组冷态直流电阻，绝缘电阻，交流耐压试验，空载运行试验，匝间绝缘试验等）应按有关标准操作，并出具出厂试验报告。应保证所提供的设备和材料在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起下列环境条件的考验，且没有损坏，可长期满容量连续运行。

（17）永磁同步电动滚筒定子铁心采用高端优质硅钢片，并提供产地证明。

（18）滚筒空运转时的噪声声功率级应不超过85dB(A)，滚筒外圆径向圆跳动、滚筒表面线速度偏差率等技术要求应符JB/T7330-2008中的相关规定。

（19）两驱动滚筒加工后的直径相差不得超过1mm。

（20）▲使用寿命不低于20年，每10年退磁率不高于1%。

（21）▲轴承配置SKF、NSK、FAG或同等档次以上品牌产品。

（22）永磁同步电动滚筒选用中加特、华夏天信、嘉轩、新四达、上海华欣或同等档次以上品牌产品。

其他滚筒：

（1）储带仓内滚筒均为内置轴承。

（2）改向滚筒、卸载滚筒的设计合张力不小于满载运行时滚筒受力的1.5倍。

（3）滚筒润滑均采用在行人侧集中润滑（左右均可安装），便于维护操作。

滚筒体技术要求

（1）各滚筒筒体采用焊接结构，筒体焊接成型后，对其环行焊缝进行超声波和X光探伤检查，焊缝质量达到GB11345中B类Ⅱ级要求后，再对筒体进行时效处理。

（2）滚筒筒体与接盘的环行焊缝不允许有裂纹和未焊透，当量灵敏度不得大于φ4mm。当缺陷小于当量灵敏度φ4mm，两缺陷间距小于板厚时累计计算。

（3）滚简轴采用40Cr，必须用超声波探伤，探伤质量应符合GB/T10595要求。

（4）滚筒经静平衡试验，精度等级达到40G，滚筒包胶后总的径向跳动量小于1.5mm。

（5）滚筒装配后，应转动灵活，▲所测得滚筒静阻力系数值不大于0.02。

（6）滚筒铭牌要求：采用不锈钢铭牌，材质2Cr13或0Cr18Ni9，厚度1mm，两边满焊处理，可变信息用钢字码打印。铭牌参数要求有型号、轴径、轴承型号、出轴长度、重量、生产日期、出厂编号、生产厂家等信息。

（7）滚筒轴承采用SKF、NSK、FAG或同等档次以上品牌产品。

滚筒包胶

（1）直径800mm 以上滚筒（含直径800mm 滚筒）包胶厚度不小于15mm， 其它滚筒不包胶。永磁同步电动滚筒为菱形胶面，其他滚筒为平胶面。

（2）胶层应为阻燃材料，性能符合 MT113《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用实验方法和判定规则》最新标准要求。

（3）各包胶滚筒的包胶层标准执行 MT/T962《煤矿带式输送机滚筒用包覆层》最新标准要求。

自控液压张紧装置：

（1）张紧装置与可伸缩带式输送机中的自移式机尾组成了完整的自动化移机体系，从而实现了高产高效工作面不停产移机。

（2）输送机的输送带由液压张紧绞车张紧、测力传感装置与张紧油缸结合，实现起动张力和正常运行张力根据带式输送机张力的需要任意调节，满足启动张紧力为正常运行张紧力 1.3~1.5 倍的要求。

（3）要求响应速度快，输送机起动时，张紧装置通过张紧油缸的快速伸缩能够保证输送带张力恒定，使起动时平稳、可靠。避免“打带”和过张紧现象，减少了“飘带”和断带事故的发生。

（4）当自移式机尾移动时，输送带发生松弛，张紧力下降，张紧装置可按预定程序自动工作，及时张紧输送带，并具有张紧行程限位保护装置，从而确保带式输送机正常工作。

（5）液压张紧绞车有两种速度，一种是移机时需要的速度，另一种是卷带时需要的速度。

（6）实现无人值守，张紧装置控制系统可与可伸缩带式输送机集控装置连接，可以实现对带式输送机自动张紧的远距离监视与控制，保证输送机的可靠运行。

（7）可伸缩带式输送机长时间停机时，可通过张紧装置控制系统释放输送带的张力。

（8）自动张紧装置采用徐州浩盛、上海山潜、徐州金帅或同等档次以上品牌产品。

制动器：

（1）制动器包含制动盘、制动头、液压站、防爆自动控制装置及相应的液压管路、阀门等设施。

（2）制动器的制动力矩必须满足整条带式输送机最大制动力矩的需要，满足现场工况设计。

（3）▲制动器应具有液压失效保护功能，保压时间不得低于4小时，液压站应具有应急手动松闸功能。

（4）制动器自动控制装置应与可伸缩带式输送机集控装置匹配完善，实现输送机平稳无冲击启动、正常停车时的软制动及紧急停车时的制动。

（5）制动器应设有完善的安全闭锁保护功能，避免制动器电控装置突然断电而主机正常运行时制动器瞬时施闸，确保带式输送机平稳地减速停车。

（6）制动器应能够实现可控制动停车，避免输送带在停车过程中因张力急剧变化而导致输送带“堆叠”。

（7）▲制动盘正常工作情况下不得有变形，内置碟簧动作次数不少于2万次。

（8）环境温度为40°C以下，每小时制动10次，盘面最高温度不超过150°C。

（9）制动器制动闸瓦阻燃特性应符合 MT113 标准。

（10）制动器自动控制装置应具有制动装置的欠压保护，它受带式输送机集控系统的控制。

（11）制动器自动控制装置能够提供 MODBUS 通讯协议及源代码，利用 RS-485 口与集控系统上位机组成网络， 可以实现就地和远程操作。

（12）制动器可以根据现场要求调节制动力矩大小，整机具有良好的密封性能。

（13）▲制动器采用天津西伯瑞、徐州皓盛、天津布班察或同等档次以上品牌产品。

逆止器：

配低速轴逆止器一套，参考型号NJZ90，▲逆止力矩不小于90kN.m。

机架（含卸载装置架、驱动装置架等）：

（1）卸载装置、驱动装置、储带仓、卷带装置、拉紧装置的总长度不大于70m。

（2）头部卸载滚筒架和头部驱动滚筒架结构采用三角架结构，安全系数大于1.5。

（3）▲驱动滚筒架采用整体设计，安全系数大于1.5。

（4）要求头部卸载滚筒探头长度满足卸载要求。

（5）▲所有钢材必须进行预处理，达到St2级。

（6）钢结构采用焊接结构的结构件要满足国家焊接标准，结构符合国家最新标准。

（7）焊后去应力处理。

（8）各安装面和基准面全部加工。

储带装置：

（1）保证固定导向滚筒架和游动导向滚筒架的焊接强度。

（2）在张紧装置安装孔的前后左右均设计有顶丝装置，便于安装找正。

（3）张紧小车为型钢和钢板焊接结构，强度高，刚性好。小车应移动灵活，没有卡阻现象，张紧游动车强度要高，不得在张紧中变形。

（4）张紧小车左右钢轨轨面应在同一平面内，每段钢轨的轨顶高度偏差不得超过2mm，轨道应成直线。且平行于输送机机架中心线，其直线公差值在1m内不大于2mm，轨距偏差不超过±2mm，轨道接缝处轨面高低差不大于0.5mm，轨道接缝处间隙不大于3mm。

（5）储带仓内设置托辊小车，托辊小车安装在游动小车与转向装置之间，负责支撑胶带，并可在导轨上前后移动。

（6）设计保证小车运行道轨刚度，游动小车采用加强型结构，防止小车跑偏、掉道和变形。

（7）储带长度不小于100m。

标准机身（托辊、托辊架、纵梁、H架）：

（1）托辊规格为：上托辊φ133，下托辊为φ133。

（2）托辊筒壁厚度不小于4.5mm。

（3）上托辊采用品字形托辊架，槽角35º，下托辊采用平行布置。

（4）▲托辊轴承型号为306kA，轴承选用哈尔滨轴承、瓦房店轴承、洛阳轴研究或同等档次以上品牌产品。

（5）密封形式：三层密封（外层密封，迷宫密封，锂基油脂密封）。

（6）托辊轴向窜动：±0.5mm。

（7）托辊的外防尘特性：符合MT821-2006的规定。

（8）托辊防水性能：符合MT821-2006的规定。

（9）▲辊轴承的过载能力：170%。

（10）▲使用寿命：≥25000小时。

（11）采用自动焊接设备焊接轴承座，轴承座采用不小于3.5mm的钢板整体冲压成型。

（12）▲托辊旋转阻力系数不大于0.022。

（13）托辊为免维护式，上、下托辊数量各提供5％的富余量。

（14）要求托辊表面整体喷黑色防锈油漆，底喷防锈漆。

（15）各类托辊必须统一规格，正常段和过渡段上托辊、下托辊完全可以互换（储带仓内托辊除外）。

（16）纵梁采用不小于12#槽钢，长度3m。

（17）下托辊底面距地面高度不小于320mm。

（18）“H”架立柱采用12＃槽钢，支柱底座板采用Q235带基础孔。

（19）中间架满足延伸装置安装需求。

（20）过渡架材料与中间架相同。

（21）纵梁焊接正反两个电缆挂钩，以便于安装通信保护装置，不需要区分方向。

（22）制造所使用的板材与型材必须选用优质钢材，并经过钢材喷丸预处理。

（23）支架焊接工艺应符合有关标准要求，主要受拉的焊接部位应进行探伤检查。

清扫器：

（1）输送机清扫器布置：工作面清扫器采用一道聚氨酯型高分子清扫器、二道合金清扫器。非工作面清扫器采用聚氨酯型高分子空段清扫器。

（2）头部清扫器的技术性能：

- 刮刀材质采用聚氨酯复合材料或者合金材料。刮刀具有低摩擦、高耐磨、高强度、高弹性以及稳定良好的刮料效果。

- 设有恒压式调压器，并设恒定压力指示窗，以方便掌握恒压范围，保持刮刀与皮带之间具有稳定的接触压力。

- 刮刀由多块刮刀片组成，刮刀片之间没有间隙。

- 刮刀与固定座采用推槽结构，并有消除缝隙的顶紧装置，确保不产生跳动，

- 固定座为可分离型式，固定座采用经久耐用而不生锈的高质量铝合金材料。

- 刮刀组的组装型式为聚氨酯复合材料模数化连接之刮刀座，减少清扫器本身大量积料，具有只需更换刮刀片、且更换刀片容易又快速的性能。

- 确保刮刀绝不损伤皮带。

- 能达到刮料干净的良好效果。

自循环水冷却装置：

（1）自循环水冷却装置具有恒压，恒流的供液技术。

（2）每套自循环风冷却器配置双回路输出，为一用一备。

（3）★水泵和风扇电机使用防爆电机，防爆标志(ExdlMb)，并附带煤安和防爆证书。

（4）水箱配有温度、液位显示器，水冷却系统配置流量和压力不足信号输出。

（5）环境温度≤0℃运行时，需根据环境温度在循环冷却水中适当增加乙二醇溶液。

（6）自循环水冷却器动力电源由励磁开关提供，变频器控制其启停或接入带式输送机集控装置进行集中控制。

（7）循环冷却水后期使用中需要增加高效、低毒、环境友好型的阻垢缓蚀剂。

（8）▲水冷却系统耐压不得低于4MPa，进出水孔的安装尺寸为：配备快速接头（DN25）。

（9）自循环水冷却器内部安装有止回阀防止冷却水倒流。

（10）水冷却系统配置冷却水的流量、液位、温度显示。

（11）满足永磁同步电动滚筒和变频器的散热要求。

（12）提供自循环水冷却装置和永磁同步电动滚筒、自循环水冷却装置和变频器之间的冷却管路。

（13）提供4根DN25供水胶管及管路附件，胶管每根10米。

输送机安全防护要求：

（1）具有齐全的机械和电气保护。

（2）机头卸料处两侧设防护板，防止物料飞溅。

（3）机头、储带仓及机尾加装分段式防护网，各外露的转动部件（托辊除外）均应设置防护罩，且应便于拆卸。

（4）人员易于达到的运动部件（托辊除外）应设置防护栏，但不应妨碍维修工作。

机身架除锈防腐要求:

（1）带式输送机表面涂漆符合相关国家和行业标准和现场使用环境的要求。

（2）钢结构采用漆前喷砂或抛丸除锈工艺。

（3）表面涂两道底漆两道面漆，设备主体颜色按用户指定颜色，漆膜厚度≥170μm。

（4）外露加工配合面涂防护油脂。

（5）安装调试后需对部分部件局部补漆。

3.2、带式输送机自移机尾

1）配套胶带机胶带宽度1200mm，头部驱动，参考驱动功率2X400kW，使用PVG1600S胶带。

2）配套转载机时卸载高度要确保落煤效果，不能有拉回煤现象。

3）要实现转载机与自移机尾在二个方向上自调整角度，适应巷道变化。

4）自推移步距≥2700mm。

5）自调高度≥220mm。

6）自移机尾可左右摆动，实现胶带机自动调偏功能。

7）配套转载机卸载点准确，确保不撒煤。

8）滚筒、托带滚筒均采用稀油润滑。

9）皮带机自移机尾入料口处，皮带两侧上翘幅度加大，加装缓冲装置及导流装置防止行走小车挤压皮带和皮带两侧溢煤，卸载口上部装有喷水降尘装置；

10）皮带机自移机尾后部设计为可拆装栅栏式保护罩。

11）转载机与自移机尾配套总高度低于2100mm。

12）油缸密封和滚筒密封采用高端优质品牌产品。

13）设备入井前应取得中国国家煤矿安全标志证书″MA″标识牌。

14）大型部件质保期（过煤量）：

- 滚筒≥6Mt

- 油缸≥6Mt

- 阀类≥10Mt

- 胶管≥6Mt

15）▲整机质保期：≥6Mt过煤量。

16）要求整机寿命：14Mt过煤量。

3.3、带式输送机综合保护系统

按照规范配备齐全所有胶带输送机保护，主要设备包括：矿用本安型速度传感器、矿用本安型烟雾传感器、矿用本安型堆煤传感器、矿用本安型跑偏传感器、矿用隔爆型电磁阀（含管路）、矿用本安型撕裂传感器、矿用本安型温度传感器、张紧力传感器、矿用通讯拉力电缆、矿用本安型主控箱（可编程）、矿用隔爆兼本安型直流电源、矿用本安型组合扩音电话、转换模块以及安装板、接线盒、线缆等安装辅材。

皮带沿线配置：在皮带沿线，每隔50米交替安装拉线急停扩音电话和拉线急停闭锁开关，中间用50米矿用本安型电缆连接器连接器连接。

系统需实现的主要功能：

（1）皮带保护通讯控制系统为通讯、控制、保护、报警一体化系统，可实现对皮带机的联锁控制。同时对各皮带机的状态进行监控，实现对各皮带机启停控制及紧急闭锁、跑偏、打滑、纵撕、温度、烟雾、电磁阀、电机故障等信号的显示、判断和报警功能。系统可实现顺煤流自动控制启动设备，逆煤流停车。

（2）皮带保护通讯控制系统具有扩展功能，当皮带延长时，只需增加通讯电缆和组合扩音电话即可。控制器和组合扩音电话、急停闭锁之间采用不锈钢快速插头机构，使用U型销连接，与通讯电缆连接处应有防尘防水罩。

（3）皮带保护通讯控制系统具有清晰的启停皮带预警声音，组合扩音电话之间采用半双工通信方式，声强达107分贝，通话质量和放音质量清晰。组合扩音电话有蓄电池功能，在井下停电的情况下依然可以实现通话。

（4）根据需要可在系统中接入就地启停按钮，实现集中和分布式控制。

（5）语音通讯：后备电池供电，保证在断电的情况下仍能正常工作72小时，对讲电话，联络打点，起动语言预警，故障语言报警。

（6）皮带保护通讯控制系统具有历史记录功能，能记录一个月的设备启停信息和故障信息，帮助工作人员有效的进行设备维护和故障处理。

（7）皮带保护通讯控制系统具有语音播报内容自由定义功能（通过内置语音合成芯片实现，无需录制后烧入）。

（8）整个系统采用快插结构，可快速联接，通讯控制电缆采用7芯架构，集拉线急停、供电、通讯、语音、查询等信号与一体。

（9）开机时间，开机率统计：自动统计设备开机时间和开机率，并实时统计和显示。

（10）多机连锁：控制器之间的连锁，不需要单独铺设电缆。

（11）保护装置配置：在胶带机机头安装烟雾、速度、堆煤、滚筒温度（红外测温）、电机温度、超温洒水、温度振动等保护传感器，要实现张力保护检测。

在机头、机中、机尾、变坡点地方等安装跑偏传感器，跑偏传感器就近接入急停扩音电话（含安装板）。

在机尾安装纵撕传感器，通过安装在机尾的通用I/O设备接入系统，同时连锁信号可方便通过通用I/O设备和后级设备对接。

（12）工作方式：控制器上具有远控、就地自动、就地手动三种工作方式

a. 远控：实现所有参控皮带及相关设备的集中控制。

b. 就地自动：所有受控设备起停由其控制器控制，完成启停和皮带保护。

c. 就地手动：所有设备将通过控制器上的按钮或就地按钮单独操作，用于设备调试及试验。

（13）设备集中控制要求

a. 起动：接到起车指令后，首先以语音方式发起动预警告，然后按胶带机启动工艺流程按顺序启动各台受控设备。

b. 停车：接到停机指令后，预警同时各设备按控制工艺自动停车。

c. 紧急停车：接到紧急停机指令或出现停车保护故障信号后，紧急停车。系统所有控制/返回运行信号均需要隔离处理。

（14）显示功能

系统能以图文方式显示各参控设备的运行状态以及运行参数，各胶带机跑偏、闭锁、纵撕、超温、打滑、烟雾、堆煤、张紧等保护信号，闭锁位置、跑偏位置、皮带速度、温度、张力等实时监测信息。应具有操作记录及故障记录查询功能。

急停闭锁、闭锁扩音电话、通用I/O设备、中继器等设备通过7芯拉力电缆连接，将语音、闭锁、跑偏、急停、沿线供电功能融为一体。

保护及故障动作信号需要在主机自保，现场硬件故障恢复后，通过主控器复位才可以复位故障。

系统可在显示界面灵活配置打滑、超温、张力保护的报警值。

皮带保护系统须提供一个联锁信号至工作面控制系统，当顺槽皮带没有开启，自动闭锁工作面刮板运输机、转载机及破碎机与采煤机（集控状态），检修状态可通过人工进行工作面设备的起停操作。

系统采用天津华宁、陕西合开、淮南万泰或同等档次以上品牌产品。

皮带保护系统配置满足2025版煤矿安全规程要求。

四、供货范围

4.1、供货范围

针对府能集团五一矿业地质条件巷道布置、配套设计等情况，投标人提供的投标设备必须是成套的、完整的。凡招标文件技术文本中未提及到的，属设备所必需的组成部分，也属供货范围，含保障系统正常运行的全部安装调试辅材。

| 序号 | 设备参考型号名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | DSJ120/150/2X400型带式输送机 | 套 | 1 | 皮带机长度：1200，宽度：1200mm，提升高度80m，运输能力：1500t/h，2X400kW永磁滚筒，带速：0-4m/s，胶带强度：PVG1600S，液压绞车拉紧，驱动装置传动形式：永磁同步电动滚筒+变频电控系统，启动方式：变频启动，永磁同步电动滚筒直驱。含保障系统正常运行的全部安装调试辅材。 |
| 1 | STYB400-4-1250*1200矿用隔爆型三相永磁同步电动滚筒 | 台 | 2 | （一套含制动盘） P=400kW，1140V，60r/min |
| 2 | 永磁滚筒水冷却装置 | 台 | 2 |  |
| 3 | NJZ90低速轴逆止器 | 套 | 1 | 逆止力矩不小于90kN.m 安装于永磁滚筒，具有软制动功能 |
| 4 | KPZ-1400/100盘式制动器 | 套 | 1 |  |
| 5 | φ800x1400卸载滚筒 | 台 | 1 |  |
| 6 | φ800x1400改向滚筒 | 台 | 2 |  |
| 7 | φ500x1400储带仓内改向滚筒 | 台 | 4 |  |
| 8 | φ315x1400储带仓内改向滚筒 | 台 | 3 |  |
| 9 | φ133x465槽型托辊 | 台 | 2400 |  |
| 10 | φ133x1400平形托辊 | 台 | 450 |  |
| 11 | φ133上纠偏装置 | 台 | 24 |  |
| 12 | φ133下纠偏装置 | 台 | 24 |  |
| 13 | ZYJ-500液压绞车拉紧装置 | 套 | 1 | 最大张紧力：300kN，最大张紧行程：30m，电动机额定功率：15kW |
| 14 | 张紧部护网 | 套 | 15 |  |
| 15 | 卸载架 | 架 | 1 |  |
| 16 | 传动架 | 架 | 2 |  |
| 17 | 机头宽支腿 | 架 | 3 |  |
| 18 | 储带转向架 | 架 | 1 |  |
| 19 | 储带仓架 | 架 | 13 |  |
| 20 | 游动小车 | 架 | 1 |  |
| 21 | 托辊小车 | 架 | 3 |  |
| 22 | 拉紧架 | 架 | 1 |  |
| 23 | 纵梁 | 架 | 800 | 不小于12#槽钢，长度3m |
| 24 | H架 | 架 | 380 | 立柱采用12＃槽钢，支柱底座板采用Q235带基础孔 |
| 25 | 可调H架 | 架 | 20 |  |
| 26 | E型销 | 台 | 2400 |  |
| 27 | 地脚螺栓 | 套 | 1 |  |
| 28 | 上托辊架 | 架 | 800 |  |
| 29 | JY1200卷带装置 | 套 | 1 |  |
| 30 | B1200空段清扫器 | 台 | 1 |  |
| 31 | B1200一级聚氨酯清扫器 | 台 | 1 |  |
| 32 | B1200二级聚氨酯清扫器 | 台 | 1 |  |
| 33 | PVG1600S阻燃抗静电整芯带 | 米 | 2600 | 华诚橡胶、宁顺、梁山水泊或同等档次以上品牌产品 |
| 二 | BPJ-500/1140型变频器 | 台 | 2 | 顺槽伸缩皮带机用，采用华夏天信、伟肯、电光防爆、天地常州或同等档次以上品牌产品。 |
| 三 | 自移机尾 | 套 | 1 | 配套胶带机胶带宽度1200mm |
| 四 | 皮带综合保护系统 | 米 | 1200 | 实现集控、单控、闭锁、手动控制功能 |
| 五 | 随机备品备件 | 批 | 1 | 投标总价的3% |
| 六 | 专用工具 | 套 | 4 |  |
| 七 | 技术资料 | 套 | 6 | 含电子版1套 |

4.2、供货要求

1）必须保证出厂的产品均按照有关国家标准或相关行业标准进行生产和检验，胶带提供权威的第三方检测的阻燃和抗静电报告。

2）产品合格证、煤矿矿用安全标志、防爆合格证等齐全。

3）凡因运输等出现的质量问题，均由厂家承担并解决。

4）供方负责设备的运输及运输过程管理。

5）供方提供的必须是适应需方井下生产条件的最新机型，严禁提供淘汰机型及部件。

6）配备安装和维修所需的专用工具4套。

7）免费开放接口及相关通信协议，接入综采智能化系统。

8）针对技术参数中已推荐参考品牌的产品，投标人应在技术偏离表中响应时如实填写具体响应品牌。

4.3、图纸、文件交付要求

1）供方提供的技术资料包括全套的安装使用说明书、设备图册、产品合格证明书、防爆合格证、煤安证、设备总图、配套图及控制系统图、产品标准、装箱单、备件明细、随机工具明细等，每套设备资料包括纸质版、电子版（电子资料必须为pdf格式，电子版1份，纸质版6份/台）。技术文件及图纸的内容必须正确、完整，图画清晰，能充分满足安装、调试及正常运行和维护的要求。

2）供方应提供适用于本项目实际情况的技术资料。

3）供方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

4.4、质量保证和售后服务

1）设备的质量保证期为供需双方及相关单位对整机安装运行验收合格后12个月或设备到矿后18个月，以先到为准；易损易耗件、因操作不当造成的损坏丢失不质保；在质保期内由于技术、材料、设计、制造等原因导致的产品质量问题，由供方负责免费更换；由于需方操作不当造成设备损坏、丢失，供方提供优惠的备品、备件并免收指导维修费用。

2）供方应向需方提供产品终身技术服务，包括进行设备安装调试（含智能化设备）、现场技术指导及培训设备操作维修人员，并长期优惠供应备品备件。

3）设备生产过程中与设备出厂前，由供方负责组织需方人员（6-8名）前往设备生产厂地进行中检及出厂验收，所产生的费用由供方承担。

4）在安装和调试过程中，供方应免费派具有专业经验的专业工程师到现场进行技术服务，并指导、协助安装和配合调试，使其达到设备性能和需方的预期要求，并完成验收工作。并负责解决合同设备在安装调试、运行中发现的制造质量及性能等有关问题，并提供调试方案给需方并经需方认可。

5）设备调试完成后，由供方提供技术培训。培训方式采用集中现场培训的方式，培训教师为乙方技术骨干人员或相关配套厂商认证的培训人员。集中培训次数不少于3次，培训时间、地点、人数由甲方确定，培训内容由甲乙双方共同商定，并提前15个日历日书面通知乙方，便于乙方做出合理的培训安排，保证培训质量。

对矿方的管理、维护、操作人员在设备的安装、调试进行综合培训以及跟班服务，保证项目进行过程中能顺利的使用工作面的所有设备，并将整个系统有效地运行起来。

6）设备投入运行后，使用过程中出现质量、技术问题时，供方及时帮助解决，重大问题12小时、一般问题8小时做出答复。如需到达现场提供技术服务，供方在24小时内派技术人员到现场协助处理，不能影响正常生产。

4.5、培训及安装调试

1）乙方负责甲方2人到乙方工厂进行培训工作，由乙方提供甲方培训人员食宿。保证操作人员能够独立、熟练操作，并能排除设备运行中的一般故障。

2）设备到货后，乙方按甲方通知日期派遣有经验并身体状况良好的工程技术人员到现场指导设备的安装、调试、试运行。乙方技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，乙方将负责免费维修、更换或补偿损失部分。且乙方应提供所有的关于装配与调试所用的专用工具。

4.6、备件

1）备件和消耗品必须满足设备组装、空载试验、带载试验、试运行、质保期内的需求，并在设备交货时提供。

2）乙方还将进一步提供机械与电气设备上所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂的可靠信息。

3）乙方应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知甲方。

4）在备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方使买方有足够的时间采购所需的备件。

5）在备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备件的图纸和规格。