府谷能源投资集团五一矿业有限公司

首采工作面综采成套装备总体配套

配套设备与智能化系统技术规格书

（第四包）

府谷能源投资集团五一矿业有限公司

二O二六年五月

目  录

一、总则	2

二、项目概况	3

三、配套装备与智能化系统技术参数及要求	4

3.1、远程供液系统	4

3.2、远距离供电系统	19

3.3、防灭火系统	32

3.4、电液控系统	33

3.5、智能化系统	45

3.6、矿用液压移动设备列车组	66

四、供货范围	69

4.1、供货范围	69

4.2、供货要求	80

4.3、图纸、文件交付要求	81

4.4、质量保证和售后服务	81

4.5、培训及安装调试	82

4.6、备件	82

一、总则

1、本技术规格书适用于府谷能源投资集团五一矿业8-1煤层与8-2煤层智能化综采工作面成套装备配套项目，提出了对该成套装备的功能设计结构、性能和安装等方面的技术要求。

2、需方在本技术规格书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，且未对一切技术细则做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供一套满足本规格书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

3、供方所提供的设备均应是没有使用过的、新的，采用先进、可靠的加工设备和制造工艺，具有良好的表面几何形状及合适的公差配合的设备；提供的所有零部件都具有良好的互换性，且便于安装、调整和维修；提供的所有零部件都必须能确保设备安全、持续、稳定地运行，保证向需方提供满意的产品。

4、所选设备要具有较高的可靠性，能够充分满足综采放顶煤工作面年产300万吨的要求。

5、优先选用国内外技术先进、性能优良的成熟装备，使综采放顶煤设备达到国际先进水平。

6、综采放顶煤工作面的配套设备必须适应与满足高产高效的需要，以工作面设备能力为基础，用设备协调性来保证工作面快速推进的需要。

7、根据8-1煤层与8-2煤层的地质构造情况，本次成套装备的选型设计需要兼顾两层煤开采技术。用于8-1煤层开采为中厚煤层单一煤层开采。用于8-2煤层开采为厚煤层放顶煤开采。用于8-2煤层放顶煤开采的中间架也可用于8-1煤层的单一煤层开采。

8、如果供方没有以书面形式对本规格书的条款提出异议，则意味着供方提供的设备（或系统）完全满足本规格书的要求。

9、供方须执行现行国家标准和行业标准。所有标准都会被修订，供需双方应探讨使用标准最新版本的可能性。有矛盾时，按现行的技术要求较高的标准执行。

10、本项目包含设计、供货、安装及调试等全部费用。

二、项目概况

针对府能集团五一矿业8-1和8-2两层煤开采设计选型综采工作面成套装备配套，选型配套装备用于8-1中厚煤层单一煤层开采和用于8-2厚煤层放顶煤开采。8-1煤层厚度0.96~4.47m，平均煤厚2.24m，煤层厚度变化较大，由东向西变薄。8-2煤层厚度2.00~13.45m，平均8.74m，煤层赋存稳定。

根据采区划分方案，12 采区为双翼采区，布置在8-2 煤层的三条大巷兼作采区巷道，辅助运输大巷布置在东侧，回风大巷布置在西侧，带式输送机大巷布置中间，回采工作面沿大巷条带式布置。三条大巷均选用矩形断面，锚喷支护，巷道间距40m。

12 采区首采煤层为8-1 煤层。回采工作面巷道均采用三巷式布置，一条回风巷、两条运输巷，其中一条运输巷铺设带式输送机，另一条运输巷用于辅助运输，在本工作面采完后，辅助运输巷作兼做下一个工作面的回风巷；采区内同煤层各工作面间采用后退式顺序开采，两条运输巷间距暂定为25m（即留有20m 的煤柱），生产中可根据工作面实际矿压情况对间距进行适当调整，尽量提高煤炭回收率。

工作面装备应在矿山压力及设备允许的范围内，应尽可能增大机采高度，以最大限度的提高工作面回采率。按有利于提高煤炭回收率、缩短循环放煤时间的原则，考虑综采放顶煤开采端面顶煤稳定性控制和设备稳定性、可靠性确定五一煤矿综采放顶煤工作面采高为2.2~3.8m，相应支架最大结构高度为4m。

首采工作面开采8-1煤，考虑到煤层压茬关系，首采工作面布置在大巷东侧。为使矿井初期工程量少及达产快，设计将综采放顶煤工作面布置柳林则村庄煤柱南侧，工作面长度165.75m，推进长度约2000m。

其他开采技术条件：采区煤层瓦斯含量低。煤尘均具有爆炸危险性。煤层属易自燃煤层。煤层顶底板稳定性好。

采煤机：MG500/1180-WD

中间架：ZFY12000/22/40D

过渡架：ZFG12000/24/40D

端头架：2xZQL2x5000/22/40D

前部刮板运输机：SGZ900/2x700

后部刮板运输机：SGZ1000/2x700

三、配套装备与智能化系统技术参数及要求

3.1、远程供液系统

3.1.1、系统配置

远程供液系统包括乳化液泵站和喷雾泵站，其中乳化液泵站为三泵两箱，喷雾泵系统两泵一箱，乳化液泵为变频驱动进行变量供液，喷雾泵工频驱动。配套乳化液浓度在线监测及自动配比装置1套、过滤系统1套、集中控制系统1套、供液管路1套等系统设备，能够实现综合自动化控制并接入工作面智能化系统。

供液系统配置含全套供液系统所用管路，管路直径保持一致。对接矿方水路，根据需要配置变径接头。主要设备配置清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳化液泵站 | BRW630/37.5 | 套 | 1 | 高端机型，三泵二箱，含泵站控制软件。 |
| 1.1 | 智能高端乳化液泵 | BRW630/37.5 | 台 | 3 | 不锈钢泵头，配高端陶瓷柱塞，具有机械和电磁卸载功能（配高端优质电磁阀），配高端轴承，具有润滑油油位、油温、油压等保护功能。配高端曲轴，高端隔离腔油封，高端柱塞密封圈，高端吸排液阀弹簧，采用双强迫润滑油泵 |
| 1.2 | 智能高端不锈钢乳化液主箱 | RX630/70 | 台 | 1 | 不锈钢厚度不小于5mm，液箱有效容积≥7000L，与高精度自动配比装置配套，全智能油位、液位监控，具有强迫吸液功能，液箱口含一用一备助吸泵2只。 |
| 1.3 | 智能高端不锈钢乳化液辅箱 | FRX630/70 | 台 | 1 |  |
| 1.4 | 供液站 | GYZ4 | 台 | 1 | 模块化、大容积蓄能器120L，消除液压系统的压力脉冲。 |
| 1.5 | 连接管路及接头 |  | 套 | 1 | 乳化液泵站内部配套用的接头、管路、控制电缆等。 |
| 1.6 | 变频电动机(包括电缆插头和插座) | YBBP-400L1-4 450kW 变频 | 台 | 1 | 变频，450kW，660/1140V，江苏亚力、抚顺防爆、宁夏西北骏马或同等档次以上品牌产品，含电机电缆插头和插座。 |
| 1.7 | 工频电动机(包括电缆插头和插座) | YBRB-450-4 450kW 工频 | 台 | 2 | 工频，450KW，660/1140V，江苏亚力、抚顺防爆或宁夏西北骏马或同等档次以上品牌产品，含电机电缆插头和插座。 |
| 2 | 变频器 | BPJ-630/1140R | 台 | 1 | 华夏天信、伟肯、电光防爆、天地常州或同等档次以上品牌产品，控制乳化泵变频启动。 |
| 3 | 喷雾泵站 | BPW500/16 | 套 | 1 | 高端机型，二泵一箱，含泵站控制软件。 |
| 3.1 | 智能高端喷雾泵 | BPW500/16 | 台 | 2 | 配高端陶瓷柱塞，配SKF、FAG、TIMKEN轴承，具有润滑油油位、油温、油压等保护功能。配高端曲轴，高端隔离腔油封，高端柱塞密封圈，高端吸排液阀弹簧 |
| 3.2 | 智能高端不锈钢清水箱 | KPX500/70 | 台 | 1 | 容积≥7000L，材质304不锈钢厚度6mm，配备2台助吸增压泵一用一备，全智能油位、液位监控。 |
| 3.3 | 供液站 | GYZ3 | 台 | 1 | 模块化、大容积蓄能器，消除液压系统的压力脉冲，实时监测系统压力。 |
| 3.4 | 连接管路及接头 |  | 套 | 1 | 喷雾泵站内部配套用的接头、管路、控制电缆等。 |
| 3.5 | 电动机(包括电缆插头和插座) | YBK3-315L1-4-160kW | 台 | 2 | 工频，160kW，660/1140V江苏亚力、抚顺防爆或宁夏西北骏马或同等档次以上品牌产品，含电机电缆插头和插座。 |
| 4 | 工作面供液设备集控系统 | KXH12 | 套 | 1 | 控制3泵2箱BRW630/37.5乳化液泵站和2泵1箱BPW500/16喷雾泵站，实现智能化，无人值守，包含隔爆主机、独立显示器、独立键盘、主站控制器等。 |
| 5 | 乳化液浓度在线监测、自动配比装置 | RPZ | 套 | 1 | 含KXJP-127B电控系统，配备1500L不锈钢材质油箱，一体化外框设计，含浓度、PH值及电导率传感器、乳化液配比及循环装置。 |
| 6 | 过滤系统 |  | 套 | 1 |  |
| 6.1 | 自动反冲洗清水过滤站 | ZM-XWQ-2000 | 台 | 1 | 2筒纤维球，不锈钢材质，流量2000L/min，过滤精度50μm、25μm，额定压力6MPa |
| 6.2 | 回液反冲洗过滤站 | GJF2000/2.5/60 | 台 | 1 | 不锈钢材质，流量≥2000L/min，过滤精度60μm，额定压力2.5MPa，用二备二 |
| 6.3 | 智能高压反冲洗过滤站 | GL2500/40/25 | 台 | 1 | 不锈钢材质，流量≥2500L/min，过滤精度25μm，额定压力40MPa |
| 7 | 反渗透水处理装置 | ZM-JSZ-10 | 套 | 1 | 304不锈钢材质，粗过滤70t/h（200μm），精过滤35t/h（10μm），反渗透出水≥10t/h，含不锈钢原水箱、纯水箱反渗透主机（高端RO膜）、加药装置等。 |
| 8 | 主供/回液管路 |  |  |  |  |
| (1) | 供液主供超高压无缝钢管 | ￠89x9x6000 | m | 1600 | 材质27SiMn，两端加工沟槽，内衬304不锈钢，长度6米。供液管路承载泵压40MPa的压力，管路承压应大于额度压力的1.5倍的压力。 |
| (2) | 供液主回超高压无缝钢管 | ￠89x7x6000 | m | 1600 | 材质27SiMn，两端加工沟槽，内衬304不锈钢，长度6米。回液管路承载回液16MPa的压力，管路承压应大于额度压力的1.5倍的压力。 |
| (3) | 其他附件（含截止阀、快速接头等） |  | 批 | 1 |  |
| 9 | 喷雾泵主供水管路 |  |  |  |  |
| (1) | 供水主供超高压无缝钢管 | ￠89x7x6000 | m | 1600 | 附件（含截止阀、快速接头等），喷雾管路管路承载泵压16MPa的压力，管路承压应大于额度压力的1.5倍的压力。 |
| (2) | 其他附件（含截止阀、快速接头等） |  | 批 | 1 | 附件（含配套的直通、截止阀、卡箍等附件），管路承载泵压42MPa的压力、不锈钢接头。 |

3.1.2、乳化液泵站

1、BRW630/37.5乳化液泵

主要技术参数：

额定流量（L/min）：≥630

额定压力（MPa）：≥37.5

电机功率（kW）：≥450

电机速度（r/min）：1485

曲轴转速（r/min）：422

主要技术要求：

1）乳化液泵性能满足MT188.2标准要求。

2）乳化液泵具有电磁和机械双卸荷功能电磁卸载阀；电磁先导阀具有MA证书，投标人须在投标文件中附证书复印件。卸载阀主体采用分体式单阀芯结构，机械调压部分采用插装一体式结构。

3）泵头为一体式泵头结构，采用优质不锈钢材质，具有耐腐蚀特性。箱体滑道采用镶套结构，减少大修时箱体维修工作量及维修成本。

4）齿轮箱采用内置双螺旋传动结构，轴向力平衡，传动效率高。连杆采用铸钢材料制造，连杆大小头油路贯通，能保证润滑性。

5）泵头吸排液阀芯阀座采用单排直线型间隙密封结构布置，避免侧置导致泵头受力不均开裂，便于拆卸维护，单组维护时间不超过15分钟。

6）吸液阀芯阀座须采用平面密封，增强吸液能力，排液阀芯阀座采用锥面密封，提高使用寿命；无需拆卸泵头即可维护盘根密封和柱塞。

7）柱塞密封：配套氧化铝陶瓷柱塞，使用高端高压芳纶聚合盘根。

8）轴承需采用SKF、FAG、TIMKEN或同等档次以上品牌轴承。

9）曲轴箱内各类滚动轴承、滑动轴承、齿轮及其他运动副必须具有强制润滑。且润滑须为双强迫润滑系统，一台油泵由泵站主轴驱动，另一台由独立电机驱动，保证各个工况下的润滑效果。

10）具有润滑油压力、油位及油温等保护功能，且具有润滑油干燥装置。

11）泵站采用变频控制技术，泵站全部配套变频一体电机。

12）泵站系统中配备与流量相符的供液站，工作容积≥126L，具有整体防护罩，每个蓄能器配单独球阀，可以分别隔离检修。

13）每台乳化液泵的控制和监测装置须为独立式，在泵站的左右均可安装。

14）整机寿命：≥15年；大修周期：≥3年。

2、RX630/70乳化液箱主箱

工作介质：乳化液

额定流量：≥630 L/min

额定压力：≥37.5 MPa

工作容积：≥7000L

泵吸液胶管规格：Ф102

卸载回液胶管规格：Ф102

自动配液器进水压力：0.2-3 MPa

3、乳化液箱辅箱

工作介质：乳化液

工作容积：≥7000L

乳化液箱低位容积(L)：2000

支架回液口： DN51D，3 个（与回液过滤站出液口对应）

3.1.3、喷雾泵站

1、BPW500/16喷雾泵

主要技术参数：

额定压力（MPa）：≥16

公称流量（L/min）：≥500

电机功率（kW）：≥160

电机速度（转/分）：1485

曲轴转速（转/分）：567

主要技术要求：

1）喷雾泵性能满足MT188.2标准要求。

2）喷雾泵采用水控阀控制系统输出压力，通过蓄能器充氮替代调压弹簧，减少因弹簧及阀芯卡滞造成的输出压力失控。

3）泵头为一体式泵头结构，采用优质不锈钢材质，具有耐腐蚀特性。箱体滑道采用镶套结构，减少大修时箱体维修工作量及成本。

4）齿轮箱采用内置双螺旋传动结构，轴向力平衡，传动效率高。连杆采用铸钢材料制造，连杆大小头油路贯通，能保证润滑性。

5）泵头吸排液阀芯阀座采用单排直线型间隙密封结构布置，避免侧置导致泵头受力不均开裂，便于拆卸维护，单组维护时间不超过15分钟。

6）吸液阀芯阀座须采用平面密封，增强吸液能力，排液阀芯阀座采用锥面密封，提高容积效率；无需拆卸泵头即可维护盘根密封和柱塞。

7）柱塞密封：配套氧化铝陶瓷柱塞，使用高端高压芳纶聚合盘根。

8）轴承需采用SKF、FAG、TIMKEN或同等档次以上品牌轴承。

9）曲轴箱内各类滚动轴承、滑动轴承、齿轮及其他运动副必须具有强制润滑。

10）具有润滑油压力、油位及油温等保护功能，且具有润滑油干燥装置。

11）泵站系统中配备与流量相符的供液站，工作容积≥40L，具有整体防护罩，每个蓄能器配单独球阀，可以分别隔离检修。

12）每台喷雾泵的控制和监测装置须为独立式，在泵站的左右均可安装。

2、清水箱

额定流量：500 L/min

额定压力：16 MPa

进水过滤精度：600μM

总进口尺寸：DN51D

总出口尺寸：DN38D

外形尺寸（LxBxH）：3000x1050x1250mm

3.1.4、乳化液浓度在线监测、自动配比装置

1、乳化液自动配比装置

通过关联的乳化液在检测装置反馈的测量值，利用泵阀控制技术，直接进行加油量的控制，实现实时乳化液浓度在线调节，闭环控制。

2、乳化液浓度在线检测装置

通过启动循环泵将乳化液以循环的形式，实时检测乳化液箱内的乳化液浓度。检测到的浓度以电流信号形式传给电控系统，如果浓度太低或浓度太高，电控系统将会实时调整乳化油的配比量最终达到设定的乳化液浓度。

要求：

不受乳化液浊度，粘度，颜色，气泡，固体杂质和结晶体的影响；

传感器精度高，无需调零，探头自清洁，无需高压或超声波清洗；

不停机的状态下实现乳化液浓度的在线检测；

节约成本、操作方便简单。

3.1.5、水处理设备

1、原水箱

（1）水箱容积：5000L。

（2）材质：箱体全部304不锈钢。

（3）结构：箱体采用厚度不小于4mm的304不锈钢板制作，并用足够不锈钢型材加强，保证箱体结构强度，外形平整、美观。水箱需设计有人孔、内爬梯、排污口、进气口；箱体封闭，防止空气中灰尘进入箱体内部，需有空气滤清器。箱体底部设有整体式底座。

（4）箱体外壁有液位显示，液位计设计必须防碰。

（5）水箱进口：DN51快插。

（6）增压泵出口：DN51快插。

（7）不锈钢防爆水泵：1台，电压660/1140V，流量20m³/h，扬程118m，电压660V/1140V。

（8）本安型电磁真空起动器：1台，电压 660V/1140V，控制功率30kW。

（9）具有水箱低液位保护水泵功能。

（10）外形尺寸不大于：3500mm（长）×1400mm（宽）×1600mm（高）。

（11）安装方式：设备整体式安装，占用一辆设备列车。

（12）设备运行可无人值守，自动蓄水和自动增压供水。

（13）与水接触部位全部用不锈钢304材料。

2、水处理设备

（1）过滤介质：水介质（PH值范围在5～9之间），来水为井下生产用水。

（2）工作压力：过滤水介质最大压力为6MPa，最小进水压力1.2MPa，最小进水流量不低于20t/h每小时

（3）额定流量：具备三级输出能力，每一级过滤流量，如下：

粗过滤 70 t/h，精过滤 35t/h，纯10t/h

（4）过滤精度：粗过滤200μm，精过滤10μm ，纯水0.0001μm，对离子去除率不小于98％。

（5）纯水参数：（配液专用）水质外观无色、无异味、无悬浮物和机械杂质，PH值在6.7 -7.3之间，硬度≤50 mg/L，电导率≤60μS/cm，氯离子含量≤50mg/L，硫酸根离子含量≤50mg/L；并大大优于MT76-2011标准。

（6）接口：进水口：DN100法兰（配DN50快插2个）。出水口：粗过滤出水口DN51快插（2个），精过滤出水口DN51快插（2个），纯水出水口DN51快插（1个），浓水回用口DN51快插（1个），总排污口φ89倒刺软管接口。

（7）整体外形尺寸：不大于(长×宽×高)3000mm×1400mm×1600mm。

（8）整机只需过滤水源和电源，无需使用其它附加动力源。

（9）粗过滤和精过滤滤料两年无需更换（需保用两年）

（10）粗过滤设有反冲刷洗机构，反洗驱动即可完成反冲、刷洗、排污整个过程，操作简单。

（11）精过滤采用环保颗粒纤维滤料，全自动水力马达在线柔性自清洗，对滤材不能有损伤；一体化控制阀驱动完成过滤、反冲、反洗、预过滤四个工况。

（12）精过滤罐体高强度设计，罐体直径不小于1000毫米，罐体厚度不小于12毫米，罐体上下部有直径不小于150毫米的视镜观察窗。

（13）配套保安过滤器，单个过滤器滤芯数量不少于19支，且耐压不低于3.5MPa。

（14）配套有精密水出水保安过滤器。

（15）纯水部分用反渗透方式，具有冲洗功能，具备浓水回用功能。

（16）设备三级过滤都具有反洗功能。

（17）配有铜基触媒防垢装置，防垢器的核心部件采用了一种特殊触媒合金材料制造。这种合金材料由多种具有不同电负性的金属元素高温化合而成从而使该触媒材料呈现出极强的向流体介质释放自由电子和使流体介质产生极化效应的独特功能。当流体介质以一定的流速流经该触媒材料后，触媒材料可向流体释放电子，改变流体静电位，使流体产生极化现象，从而使流体中的阴、阳离子不易结合成垢同时能使已板结的垢块逐渐溶解、脱落，达到防垢、除垢的功能。能够满足反渗透滤芯和喷雾以及设备冷却水系统基本不易结垢。

（18）设备运行完全无人值守，供水环节全部自动运行。

（19）与水接触部分全部用不锈钢304材料。

（20）产品适应煤矿井下工况，耐碰、耐撞；全部罐体、管件、管路重型设计。

（21）具有矿用煤安水质检测传感器，实时在线检测原水、精过滤水传感器数量不少于6台，故障声光报警并实时上传数据。

（22）具有设备总进水压力显示及各级过滤单元的压力值显示，压力监测点不少于六个。

（23）数据上传接口为RS485通讯，标准通讯协议，提供数据点表。

3、纯水箱

（1）纯水箱容积：5000L。

（2）材质：箱体全部304不锈钢。

（3）结构：箱体采用厚度不小于4mm的304不锈钢板制作，并用足够不锈钢型材加强，保证箱体结构强度，外形平整、美观。水箱需设计有人孔、内爬梯、排污口、进气口；箱体封闭，防止空气中灰尘进入箱体内部，需有空气滤清器。箱体底部设有整体式底座。

（4）箱体外壁有液位显示，液位计设计必须防碰。

（5）接口：DN51快插。

（6）纯水箱配套控制阀，低水位自动蓄水，高水位自动停水。

（7）纯水增压流量：10 t/h。

（8）同时配套有防爆不锈钢配液泵，电压660/1140V。

（9）矿用隔爆兼本安型电磁真空起动器，电压 660V/1140V。

（10）设备运行可无人值守，自动蓄水、自动供水

（11）具有远距离供水功能，供水流量不小于10m3/h，供水压力不低于1.0MPa，以保证远距离用水需求并且配有机械式乳化液配比功能。

（12）整机全部用不锈钢304材料。

（13）产品适应煤矿井下工况，耐碰、耐撞；全部罐体、管件、管路重型设计。

3.1.6、过滤系统

1、自动反冲洗清水过滤站过滤

（1）工作介质：水；

（2）额定压力：≥3MPa；

（3）额定流量：≥2000L/min；

（4）过滤精度：25－100μm；(可选）

（5）进、出液口：DN51；

（6）排污尺寸：DN51；

（7）流阻：≤0.1MPa；

（8）滤芯采用不锈钢滤芯。

（9）与液接触部位全部用不锈钢304材料。

（10）反冲洗模式为自动刷洗。（压差/时间）

（11）额定电压： AC  127V

（12）控制电压： DC  12V

2、回液反冲洗过滤站

（1）工作介质：乳化液；

（2）额定压力：≥3MPa；

（3）额定流量：≥2000L/min；

（4）过滤精度：60μm；

（5）进、出液口：DN51；

（6）排污尺寸：DN20；

（7）流阻：≤0.1MPa；

（8）滤芯采用多层折叠式滤网结构。

（9）进、回液通道联动设计，进、出同步。

（10）两用两备结构，采用减速省力转换装置切换。

（11）与液接触部位全部用不锈钢304材料。

3、智能型高压反冲洗过滤站

（1）设备型号：2500L(自动）

（2）滤元形式：多层反编网烧结而成

（3）滤芯数量：4 芯；活滤芯可更换；

（4）单机流量（m 3/h）：≥2500L/min

（5）可选精度(μm)：5-25 微米

（6）壳体材质：钢结构、合金材质

（7）适用粘度(cp)： 0.1-5cp

（8）适用温度（°C）：-10-200°C

（9）工作压力(MPa)：31.5-- 50MPa

（10）压力损失：≤2 Mpa

（11）连接方式：矿用快速接头

（12）排污时间：10-60S（可调节）

（13）控制方式：全自动智能控制；

（14）控制方式：手动模式控制、差压模式控制、时间模式控制

3.1.7、集中控制台

实现乳化液泵站和喷雾泵站智能化控制，实现无人值守。

多泵组合按编程自动开停，满足大流量的要求。当运行方式置于自动时，电控箱根据工作面液压支架的用液量，可自动增加或减少泵的运行数量：当一台泵的流量不能满足时，另一台泵会自动开启。当工作面液压支架的用液量减小时，可自动将运行的泵逐台停止运行，最后只保留一台泵在继续运行。同时还可将运行的泵自动进行轮换，以使每台泵的运行时间，接近一致。当运行方式置于手动时，可由人工任意开启一台或数台乳化液泵。

系统能检测总管压力，并根据设置的压力值自动控制乳化液泵电子卸载阀的动作，保证系统压力在一定范围内恒定。

系统具有自动欠压启动功能，当泵站系统压力过低时，泵站控制系统将根据欠压值逐台启动就绪态泵站，补偿总管压力。

系统具有空载停泵功能，当工作面需液量较小时，泵站空载时间到达设定值，控制系统自动的切除低优先级泵站，从而实现节能和减少泵站的磨损。

泵站控制分站应设置有闭锁按钮，当设备出现故障时或认为禁止某台泵站运行时，可以直接按下该泵站上的闭锁按钮，禁止泵站运行。

系统具有故障泵站的自动投切功能，泵站系统运行过程中某台泵发生停车类故障，控制系统能够自动停止故障泵并启动就绪状态的液压泵站。

系统具有爆管检测功能，当总管压力低于设定值并且延迟时间超过设定值时，泵站控制系统应紧急停车并报警。

泵站控制系统有防吸空保护功能，实现乳化液箱液位达到设定最低液位时自动停机闭锁并显示。

系统具有对泵站油和液箱完整的传感器保护，泵站具有润滑油压力低保护，润滑油过温保护、吸液口压力过低保护、液箱超温保护、乳化液低保护；

实现乳化液泵站电磁卸载控制，卸载恢复压力达到调定压力的85%以上。

实现泵站的智能联动，泵站的“主、次、备”轮回控制，可以根据工作面用液实现泵站的智能启、停控制。

具有泵站油温、油位、油压和乳化液箱液位、乳化液温度在线检测功能等，实现主要设备的状态检测、预警与保护。

具有数据和故障记录、单台泵累计运行时间记录、自诊断功能、保存功能，可以查询历史信息和运行信息。

泵站控制系统的通讯协议可进行数据上传和远程监控，并满足与配套的第三方通讯，能实现数据集成、上传等功能。

主要功能

运行方式功能：

- 手动运行方式

- 自动运行方式

- 恒压变频方式

保护功能

- 压力保护

- 失压保护

- 油温保护

- 油压保护

- 油位保护

- 液位保护

- 液温保护

- 故障保护

- 电机温度保护

配液功能

- 自动配液

- 自动补液

- 乳化液浓度在线检测

其他功能

- 故障显示

- 故障查询

- 屏蔽功能

- 累计功能

- 参数修改

- 日历显示

- 数据上传

3.1.8、供液管路

供液管路为液压支架输送高压乳化液管路，进液管路工作压力40MPa，回液管路压力16MPa。远距离供液管路采用一进一回一喷雾，即一条进液管路、一条回液管路另加一条喷雾管路的供液模式，每趟管路的长度为1600米。钢管采用27SiMn材质的煤矿用涂层复合钢管，三通弯头等配件需采用和钢管一样的材质制造而成，钢管间采用快速接头（钢管连接器）进行连接。钢管须外壁采用喷涂环氧树脂，内壁采用内衬0.5mm厚304不锈钢进行防腐处理。管道每200米设有专用截止阀（沟槽式闸阀）。管路转弯处需经长半径小角度弯头过渡，以适应高压管路的需要。在距离工作面200m处，改用高压胶管供液，以更好地在顺槽超前支护段进行管路布置。

1、煤矿用涂层复合钢管技术要求

1）所有管路均为煤矿用涂层复合钢管，钢管定尺按照6米一根进行加工，另外需配备一定数量的不同长度的短管。

2）▲煤矿用涂层复合钢管的基管材质为27SiMn，尺寸及公差符合GB/T8163和GB/T17395的标准要求，壁厚公差按S2等级。

3）防腐工艺要求：外壁需采用喷涂环氧树脂，内壁内衬不锈钢的防腐工艺；供液钢管的外表面的颜色为红色，回液钢管的外表面的颜色为黄色，喷雾管路外表面颜色为绿色。

4）喷涂要求：管路上应喷涂管路用途及压力等级等字样。

2、管路连接器技术要求

1）管路连接器包含2片连接片、密封圈、螺栓螺母。连接片采用高强度、高韧性、抗冲击、抗腐蚀合金钢锻造而成，牌号：45#钢。专用密封圈采用高强度、抗撕裂、防静电橡胶密封圈，结构设计为E型压力响应式，选择材料依据标准为HG/T 2181-2009。螺栓、螺母4套，采用高强度螺栓(8.8级)，依据标准为 GB/T  16938-2008。

2）管路连接器承载压力须大于高压合金复合管承载压力，密封严实，且便于安装和拆卸。

3）管路连接器内外表面进行喷砂除锈处理(Sa2.5级)，内外表面静电喷涂环氧树脂涂层。

3、防护要求

钢管及配件两端沟槽部位均需配备防护套，钢管及配件每一根或每一件均需缠绕防雨膜，装车前每一捆均需缠绕包布以便于露天存放及运输中沟槽不被坑碰。

4、配件要求

配备一定数量和角度的弯头，需满足不低于4个拐弯或者是过龙门的安装需求，供液管路每100米安装一件出口为DN10的快插式三通。

5、管路固定技术要求

管路固定采用抱箍进行固定，原则管路固定于煤壁侧帮，每根钢管2个吊挂点，需配其管路吊挂所需的花篮螺丝、抱箍连接所需的调节板、抱箍连接所需的螺栓螺母等。

6、阀门技术要求

每200米安装一台阀门，阀门的两端采用沟槽连接。

7、安全阀总成技术要求

供液管路需安装一台安全阀总成，安全阀需采用A21H型弹簧式安全阀。

3.2、远距离供电系统

工作面主要配套设备功率和电压等级参数：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采煤机 | MG500/1180-WD | 1180 kW，电压3300V |
| 2 | 前部刮板输送机 | SGZ900/1400 | 2×700kW，电压3300V |
| 3 | 后部刮板输送机 | SGZ1000/1400 | 2×700kW，电压3300V |
| 4 | 转载机 | SZZ1000/525 | 525kW，电压3300V |
| 5 | 破碎机 | PLM2000 | 315kW，电压3300V |
| 6 | 乳化液泵站 | BRW630/37.5 | 3×450kW，电压1140V |
| 7 | 喷雾泵站 | BPW500/16 | 2×160kW，电压1140V |
| 8 | 顺槽胶带输送机 | DSJ120/100/2X315 | 2×315kW，电压1140V |
| 9 | 矿用防灭火阻化泵站 | BZ-160-12.5G-X160/30 | 2×55kW，电压1140V |
| 10 | 液压泵站 |  | 2X15kW，电压1140V |
| 11 | 照明、电源 |  | 60+20kW，电压1140V |

远距离供电系统配置清单：

| 序号 | 参考型号设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KBSGZY-3150/10/3.4型移动变电站 | 台 | 2 | 3300V，采煤机、前部刮板机，后部刮板机、转载机、破碎机 |
| 2 | KBSGZY-315/3.3/1.2型移动变电站 | 台 | 1 | 工作面辅助小容量设备 |
| 3 | KBSGZY-2500/10/1.2型移动变电站 | 台 | 1 | 乳化液泵站3X450kW、喷雾泵站2X160 |
| 4 | KBSGZY-1000/10/1.2型移动变电站 | 台 | 1 | 顺槽可伸缩皮带机硐室 |
| 5 | QJGZ-1800/3300-6型组合开关 | 台 | 2 | 采煤机、前部刮板机，后部刮板机、转载机、破碎机、小移变 |
| 6 | QJZ-1600/1140.660-8型组合开关 | 台 | 1 | 乳化液泵站、喷雾泵站 |
| 7 | QJZ-1600/1140(660)-4型组合开关 | 台 | 1 | 顺槽伸缩皮带机 |
| 8 | QJZ-400/1140(660)-4型组合开关 | 台 | 4 | 运输顺槽、回风顺槽、隅角水泵、设备列车 |
| 9 | ZJZ-8.0/1140(660)M型照明信号综合保护装置 | 台 | 6 | 运输顺槽、回风顺槽、皮带机控制硐室、泵站硐室 |
| 10 | PJG-10/630高爆开关 | 台 | 3 | 皮带机头、供液系统等用 |

3.2.1、矿用隔爆型移动变电站

1、执行标准：产品的开发及生产符合相关最新标准及规定的相关要求。

2、技术数据：

移动变电站由矿用隔爆型移动变电站用干式变压器（以下简称干式变压器）、矿用隔爆型移动变电站用高压真空开关（以下简称高压真空开关）、矿用隔爆型移动变电站用低压保护箱（以下简称低压保护箱）组成。

移动变电站额定性能参数见表1

表1

| 额定容量kVA | 额定电压及分接电压 |  |  | 联结组 标号 | 损耗W |  | 空载 电流 ﹪ | 短路 阻抗 ﹪ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高压 kV | 高压分接﹪ | 低压 kV |  | 空载 | 负载 |  |  |
| 3150 | 10 | ±5 | 3.45 | Yy0 | 5500 | 12800 | 0.7 | 5.5 |
| 2500 | 10 | ±5 | 1.2 | Yy0/d11 | 4700 | 10800 | 0.7 | 5.5 |
| 1000 | 10 | ±5 | 1.2 | Yy0/d11 | 2350 | 6100 | 1.2 | 4.5 |
| 315 | 10 | ±5 | 1.2（0.693） | Yy0 | 1200 | 2500 | 1.8 | 4 |
| 额定频率 | 50Hz |  |  | 相数 | 3 |  |  |  |
| 备注 | 负载损耗和短路阻抗为145℃(绝缘耐热等级与H级的参考温度)时之值。 |  |  |  |  |  |  |  |

移动变电站用高压真空开关、干式变压器、低压保护箱配置见表2

表2

| 移动变电站型号规格 | 高压真空开关型号 | 干式变压器型号 | 低压保护箱型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| KBSGZY-3150/10 | KBGZ-400/10Y | KBSG-3150/10YZ | BXJ-630/3300Y |
| KBSGZY-2500/10 | KBGZ-200/10Y | KBSG-2500/10YZ | BXJ-2000/1140（660）Y |
| KBSGZY-1000/10 | KBGZ-100/10Y | KBSG-1000/10YZ | BXJ-1000/1140（660）Y |

高压真空开关主要特点：

（1）与变压器和低压保护箱配套共同组成国际先进的低压侧故障分断变压器高压侧断路器的运行模式。

（2）采用技术先进的智能化PLC控制器和人机屏（液晶显示器及操作键盘）系统：采样精度高、抗干扰能力强、动作性能灵敏可靠、质量稳定、参数设置灵活方便，运行及故障画面直观简明。

（3）具有高压隔离开关腔室，运行及维护安全、可靠。

（4）综合保护器具有系统自检、故障诊断巡检及记忆功能，能够实时检测并数字化显示运行状态及故障指示，便于系统使用维护和故障判断处理。

（5）保护功能齐全：过载、短路、过压、欠压、风电瓦斯闭锁、断相、后备跳闸等保护，并可对低压保护箱反馈来的故障信号进行可靠分断处理。

（6）高压真空开关两侧各1路电源输入，橡套电缆。

（7）高压真空开关的绝缘水平

高压真空开关的主回路的绝缘水平按表3的规定，历时一分钟无击穿或闪络现象。辅助回路的额定短时工频耐受电压为2kV。

表3                            单位：kV

| 额定电压 | 最高电压 | 额定短时工频耐受电压（有效值） |  | 额定全波雷电冲击耐受电压（峰值） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对地、相间 | 隔离断口间 | 对地、相间 | 隔离断口间 |
| 10 | 12 | 42 | 48 | 75 | 85 |
| 3.3 | 3.6 | 30 | 34 | 60 | 70 |

低压保护箱主要特点

（1）与变压器高压开关配套组成了国际先进的低压侧故障分断变压器高压侧断路器的运行模式。

（2）所有故障均通过信号线驱动高压侧真空断路高压侧电源，从而降低了分断电流，克服了低压馈电开关的频繁分断故障，同时克服了变压器低压绕组至低馈开关回路漏电不能分断故障点死区问题，避免了故障烧坏变压器绕组的重大事故。

（3）保护箱分为双侧两回路出线，主回路电流为额定电流值，可分为一个或两个支路输出，每个支路电流时为主回路额定电流的一半，能够满足多重负荷连接的要求。

（4）采用技术先进的智能化控制器和人机屏（液晶显示器及操作键盘）系统：采样精度高、抗干扰能力强、动作性能灵敏可靠、质量稳定、参数设置灵活方便，运行及故障画面直观简明。

（5）智能型综合保护器具系统自检、故障诊断巡检及记忆功能，能够实时检测并数字化显示运行状态及故障指示，便于系统使用、维护和故障判断处理。

（6）▲保护功能齐全有过载、短路、漏电、漏电闭锁、过压、欠压、后备跳闸保护等保护。

（7）保护箱分为两侧各2回路出线，能够满足多负荷的连线，橡套电缆。

（8）低压保护箱特性

1）绝缘水平

对于主电路及规定接至主电路的控制电路和辅助电路，其工频耐压试验电压值按表4的规定；对于规定不接至主电路的控制电路和辅助电路，其工频耐压试验电压值按表5的规定。历时1min无击穿或闪络现象。

表4                              单位：V

| 额定电压 | 额定短时工频耐受电压（有效值） |
| --- | --- |
| 660 | 3000 |
| 1140 | 4200 |
| 3300 | 25000 |

表5                              单位：V

| 额定电压Ur | 额定短时工频耐受电压（有效值） |
| --- | --- |
| ≤60 | 1000 |
| > 60 | 2Ur+1000（但不小于1500） |
| 注：电子元件除外 |  |

2）漏电保护

低压保护额定电压1140伏的漏电保护参数符合表6的规定。漏电动作电阻值、漏电闭锁电阻值与表中规定值的误差为+20%。

表6

| 额定电压/V | 漏电动作电阻整定值（单相）/kΩ | 漏电闭锁电阻整定值（单相）/kΩ | 1kΩ动作电阻时动作时间/ms |
| --- | --- | --- | --- |
| 660 | 11 | 22 | ≤200 |
| 1140 | 20 | 40 |  |
| 3300 | 50 | 100 |  |

3、结构概述

移动变电站由高压真空开关，干式变压器和低压保护箱三大部分组成，由紧固螺栓拧紧固定为一体。

移动变电站采用绝缘材料的绝缘等级不低于H级。高、低压线圈经VPI特殊真空压力浸渍H级无溶剂漆，再经高温烘焙固化，保证了线圈的电气绝缘强度和机械强度。铁心采用优质高导磁冷扎硅钢片，45℃全斜接缝、无冲孔，极大的提高了整个变压器的性能。箱体采用钢板焊制而成，箱体两侧面采用瓦楞状钢板结构以增加散热面，箱体和箱盖，箱盖与高低压开关之间均有隔爆接合面。

移动变电站箱体上部有四个吊板孔，起吊总体时须同时使用。箱盖上部各两个小吊板为在检修和装配时起吊箱盖用。

移动变电站箱体下部装有凸缘滚轮，轨距为900毫米。

移动变电站如需变换高压线圈分接电压时，切除高低侧电源后，打开箱体上部分接线盒盖，即可在内部接线板上变换联结片，联接片所在位置及对应的电压值见表7。

表7

| 联结片所在位置 | 电 压 |
| --- | --- |
| X1—YI—Z1 | 10500V |
| X2—Y2—Z2 | 10000V |
| X3—Y3—Z3 | 9500V |

移动变电站及干式变压器可在切除电源后，变换低压联结组别，打开箱体上部分接线盒盖，即可在内部接线板上变换联结片，联接片所在位置及对应其联结方法见表8，移动变电站相应调换低压保护箱电压值。

表8

在干式变压器器身上部，设有热敏元件，用来控制变压器允许运行的温度，允许温度不得超过125℃。

移动变电站采用电光、泰安众诚、中电或同等档次以上品牌产品。

3.2.2、组合开关

执行标准：产品的开发及生产符合相关最新标准及规定的相关要求。

1、QJGZ-1800/3300-6

1）基本参数

- 额定电压：3.3kV；频率：50Hz。

- 电压允许波动范围：可以在85%-110%Ue范围内可靠工作。

- 总额定工作电流：1800A。

- 输出回路数/容量：2路630A，4路400A。

2）机箱式真空接触器模块：

- ▲主回路采用保护电路、接触器和电动换相一体化机箱式模块设计，每个机箱式模块内集成有：真空接触器、电动换相装置、电流互感器、三相电抗器、漏电闭锁检测模块、智能保护装置、控制变压器、集中控制板等电气元件。模块体积小、重量轻，可以实现快速互换互备。

- 安装方式：快速插拔，便于维护更换。

- 通讯方式：采用RS485通讯。

- 材料选用：模块外壳封装采用MCPA材料一次注塑成型，具有耐磨防腐、耐热老化、强度高、抗蠕变、高绝缘等多种独特性。

- 真空接触器：

额定电压：3300V；

额定电流：400A；

额定频率：50Hz；

额定闭合电流：10Ie；

额定短时耐受电流：10Ie；

额定峰值耐受电流：25Ie；

额定短路持续时间：4s；

- 电动换向：每个接触器模块带有独立电动换向功能，可以在其他回路不停电的情况下，电动完成本回路换向。一次换向的时间：≤10秒。

- 保护装置：每回路独立电控，保护电路和接触器一体化。

▲3）隔离装置：手动操作，每个主回路在壳体外部都对应设置1个隔离手把，满足各回路独立操作，手把设有锁孔，每一个主回路都安装有一套独立的隔离装置，可实现与母线电源具有明显可见的双断口隔离，且断口间有绝缘板自动隔开，更安全可靠。每个回路都能独立的实现插销式隔离断电，不影响其它回路的正常工作。

4）电动换相装置：电动操作，每个主回路都设计有一台独立的电动换相，集成在机箱式模块内，每个回路实现独立换相，不影响其它回路的正常工作，完成一次电动换相时间＜10S。设有可靠的电气及程序双互锁功能，彻底杜绝换相过程中合闸或合闸状态下换相。具有相序闭锁功能，在相关联机工作模式（如双速模式）时对应的回路具有相序检测功能，可确保联机回路所需的相序一致。

5）主回路进出线电缆连接器

（1）输入电缆连接器：

  - 数量：3个

  - 额定电压：3300V

  - 额定电流：不低于500A

  - 结构形式：矿用隔爆型ExdI

  - 连接方式：快速接插式

  - 外壳材料：优质不锈钢

（2）输出电缆连接器：

  - 数量：6个 (其中一台采煤机用组合开关的2个输出回路采用光电复合型)

  - 额定电压：3300V

  - 额定电流：不低于630A

  - 结构形式：矿用隔爆型ExdI

  - 连接方式：快速接插式

  - 外壳材料：优质不锈钢

6）控制回路电缆引入装置：

  - 数量：8个

  - 形式：A3螺栓压紧式喇叭口

7）辅助电源：

  - 容量：5kVA

  - 输出电压：AC127V

  - 保护装置：智能微机保护，通过组合开关显示屏统一显示与操作

  - 电缆引入：采用两联体快插式矿用隔爆型电缆连接器

8）人机操作：

  - 操作按钮：设有矩阵按键作为开关的控制、参数设置、查询、复位等操作

  - 设有急停按钮

  - 显示采用彩色液晶显示屏，全中文汉字液晶显示功能类别、运行状态、电源电压、各回路电流、模块通讯状态、故障类型和记录查询，参数设置具有密码保护

9）通讯接口：

  - 1路RS485接口，标准Modbus RTU协议

  - 1路RJ45接口，标准Modbus TCP协议

  - 便于接入煤矿供电监控系统等，接入煤矿智能控制系统可实现数据上传和远程控制

10）控制方式：

  - 本机就地控制

  - 本安远控

  - 远程通讯控制

11）开关组合方式：

  - 单机单速

  - 多机单速(多机单速控制时间任意设定,最大值99.9s,最小值0.1s)

  - 单机双速、双机双速（当低速运行设定时间到, 低速切换到高速设定时间最大值99.99s。低速切换到高速转换时间75-200ms。根据需要可设定熄弧时间）

  - 双速双回路

12）保护功能：

  - 每个回路都设独立的保护装置，具有过载、短路、断相、三相不平衡、过压、欠压、漏电闭锁等保护

  - 故障记忆故障查询

  - 参数设定密码锁定功能

13）工作制：连续工作制。

14）开关设有可靠的机械和电气联锁，保证未断电不得开盖。

15）组合开关外形尺寸：6组合：≤长2600mm*宽980mm*高900mm。

技术要求

组合开关适用于交流50Hz、电压为3300V的供电系统中，可对采区的多台电机、单机双速电动机、双机双速等电气设备的顺序起动、正转、反转、停止及双速切换进行控制。

1）组合开关采用快开门结构，动力回路采用机箱式快插模块设计，一个回路一个模块，每个集成模块包括：真空接触器、电动换相、保护控制系统等多种器件高度集成；模块在轨道上可方便的推进、抽出；输出电缆也可方便的通过快插式连接插入和拨出，投标人需在投标文件中提供实物图片。组合开关设计合理、结构简单，现场拆装维护方便快捷。

2）采用的控制模式共分单机单速、多机单速、单机双速、单机起动附加延时起动单机双速、双机双速等模式。下发的控制命令包括闭锁，解锁、控制分、合等控制命令由控制单元统一下发管理，保证控制过程的一致性。组合开关主腔内集成了低压保护箱保护装置。

3）模块通过外部隔离手柄可方便接入主回路或退出主回路，安装有机械联锁(闭锁、解锁)装置，保证模块先分闸后退出，防止带负荷插拔模块。操作界面设有权限密码，通过密码登录才可进行相关权限的操作，不允许非专业人员进行系统调试或操作。

4）▲每一个回路一个隔离装置：每个回路可实现独立的隔离操作，只断开本回路电源，达到具有明显可见断口的隔离，且断口间有绝缘板自动隔开，更安全可靠，不影响其它回路正常工作。

5）保护原理完全符合矿用组合开关保护规程，动作时间准确，动作值精度高于1%，动作时间误差小于0.5%，保证了底层开关的运行可靠，为整机组合开关的安全运行提供了保障。

6）采用高可靠性的现场总线通讯介质，可以抵抗现场6KV的静电放电冲击和快速瞬变干扰，提高了通讯的可靠性，保障了整台设备的通讯稳定，另外在通讯回路增加了防雷措施，防止开关在暂态操作时带来的过电压冲击损坏通讯回路。

7）应用光电隔离技术，防止外部电冲击损坏CPU，可以抵抗住2500V的冲击干扰，漏电闭锁回路结合以前启动器的基础，增加了暂态过电压抑制吸收的功能，防止双速电机运行过程中产生的附加感应电动势对漏电回路的损坏，同时软件上采用了滤波计算，将强干扰信号滤除，防止漏电回路误动作，提高整体模块的运行稳定。

8）由于器件集成度高，体积大大缩小，既节省了矿井工作面宝贵的空间，又降低了装配、维修工人的劳动强度。

9）模块内部通过电机操动机构实现换相，大大减小了体积，同时也方便煤炭技术人员的使用。每回路独立换相，不影响其它支路工作。内设可靠的电气及程序双互锁功能，彻底杜绝换相过程中合闸或合闸状态下换相。

10）主电缆引入采用矿用隔爆型电缆连接器，可以方便快速地更换进、出线回路电缆。输出回路电缆的快速连接方式与控制回路模块间的互换互备，确保组合开关某回路如遇特殊故障不能及时处理，但不影响正常使用。

11）采用嵌入式工控机控制，全中文彩色液晶屏幕可实时监视组合开关各回路状态、运行参数、模式设定。

12）多组合控制单元与各模块内智能保护装置通讯，实现各回路自由组合。

13）当多个回路处于逻辑工作模式下，保护方式合理、完善，更换逻辑工作方式快速、简便。

14）可对转载机、破碎机、运输机的启动、停止及双速切换、主、从顺序、连锁、闭锁等逻辑控制，对采煤机电路进行供电，并能对电动机及供电线路进行保护。可带三相交流感应电动机或交流双绕组双速电动机的起动、停止、反转及双速切换进行控制，并能对电动机及线路进行保护。

2、QJZ-1600/1140（660）-8和QJZ-1600/1140（660）-4

1）基本参数

QJZ-1600/1140（660）-8

- 额定电压 (V)  1140/660；

- 总额定电流(A)：1600；

- 各支路最大电流 (A)：400；

- 进出线电缆要求：

| 回 路 数 | 动力进线引入装置 | 动力出线引入装置 | 动力线允许电缆外径 | 控制线引入装置 | 控制线允许电缆外径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 数量 | (mm) | 数量 | (mm) |
| 8 | 4 | 8 | φ30-80 | 8 | φ10-23 |

- 真空接触器额定电流：400A；

- 主回路接通能力 4000A/50次；

- 主回路分断能力 3200A/50次；

- 极限分断能力 4500A/3次；

- 电寿命 (万次)  60；

- 机械寿命 (万次)  300；

- 操作方式：电动合闸；电动分闸。

QJZ-1600/1140（660）-4

- 1.额定电压 (V)  1140/660；

- 2.总额定电流(A)：1600；

- 3.各支路最大电流 (A)：400；

- 4.进出线电缆要求：

| 回 路 数 | 动力进线引入装置 | 动力出线引入装置 | 动力线允许电缆外径 | 控制线引入装置 | 控制线允许电缆外径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 数量 | (mm) | 数量 | (mm) |
| 4 | 4 | 4 | φ30-80 | 6 | φ10-23 |

- 真空接触器额定电流：400A；

- 主回路接通能力： 4000A/50次；

- 主回路分断能力： 3200A/50次；

- 极限分断能力： 4500A/3次；

- 电寿命 (万次)：  60；

- 机械寿命 (万次)：  300；

- 操作方式：电动合闸；电动分闸。

投标文件中需提供加盖公章的承诺书。

2）技术要求

组合开关是为工作面多电机、大功率机电设备设计的组合起动控制设备。它适用于交流50Hz、电压为1140V、660V的供电系统中，可对采区的多台电机、单机双速电动机、双机双速等电气设备的顺序起动、正转、反转、停止及双速切换进行控制。

无载操作性能（动作特性范围）：在额定电压Ua的75%-110%之间热态范围内任何值真空起动器应能可靠吸合,在额定电压Ua的20%-60%真空起动器应能释放。

结构特点：方形外壳，快开门结构，外壳设独立的进线接线腔、出线接线腔、控制线路接线腔、控制变压器安装腔、主腔，投标人需在投标文件中提供实物图片。隔爆主腔背面应设为多个由螺丝紧固的防爆盖板，方便检修。

主回路采用GHK-800真空隔离换相开关，机械式换相，真空分断，额定分断能力不小于4800A，解决常规空气换相开关分断能力不足的问题。同时应在隔离换相开关输出侧装设不小于800A的熔断路器，保证主回路出现短路大电流时，能够迅速切断短路电流，防止事故扩大。

主腔内主电路进出均采用铜母排设计，各母排载流量不小于800A，各裸露导电部分应有足够的电气间隙，确保安全。

组合开关的隔离换相开关与隔爆外壳之间应装设可靠的机械联锁，只有隔离换相开关处于断开位置时，主腔才能打开。隔离换相开关与真空接触器应用可靠的电气联锁，保证只有真空接触器控制电路断开时，隔离换相开关才能转换位置。

组合开关每一回路应采用独立的智能微机综合保护装置，相互独立又通过集控中心具有逻辑控制功能。保护器应采用国际知名品牌的32位高性能微机处理器，数据运算能力强，事件响应快，采用高精度的A/D转换模块，转换精度高，数据真实。保护回路设计考虑电磁抗扰问题，能适应井下大电流，重载变频运行启动工况，不会因谐波干扰造成误动作。保护器具有过载、短路、过电压、欠电压、断相、三相不平衡、漏电闭锁等保护功能。

组合开关保护单元和逻辑控制单元之间应采用光纤进行数据通讯，防止矿井下恶劣的电磁干扰，尤其是变频器的谐波干扰，保证信号正常传输，防止设备死机、误动、乱码等现象。

人机显示：采用嵌入式工控机控制，不小于10英寸彩色液晶屏幕，应能实时监视组合开关各回路工作电压、三相电流、绝缘电阻、运行状态，能够实时检测并显示运行状态及故障指示，具备故障查询，故障记忆，事件记录，同时还可查询起动器分合闸次数及时间。

参数设定密码锁定功能；

具有标准LAN以太网和RS485通信接口，采用标准Modbus-TCP/RTU通讯协议并免费提供，可接入电力监控系统，实现采区设备供电自动化，系统软件集保护、监控、测量、通信等多种功能于一体，实现对开关设备的远程监测监控，投标文件中需提供相关证明材料；

本按先导控制：本机控制、远方控制、集中控制、微机程序控制；

功能选择：单机单速、多机单速、单机双速、双机双速、互为备用等；

双速开关切换原则：电流型切换、时间型切换，切换时间1~99S可调；

高低速切换灭弧时间：75～100ms；

设有辅助电源（照明综保），与主回路完全隔离，有单独的真空接触器等主电路和二次保护控制单元，能够满足变电所、硐室照明等各种用途需要，主变压器二次额定电压和容量分别为AC127V(4kVA)，AC127V(1kVA)；

电器设备外壳的防护等级应不低于IP55。

质保期1年，使用寿命不小于15年，投标文件中需提供加盖公章的承诺书。

组合开关选用电光、泰安众诚、天津华宁或同等档次以上品牌产品，投标文件中需提供相关证明材料。

3.2.3、配套电缆

| 1 | 配套各设备的各种规格的电缆 | 套 | 1 | 矿方负责10kV电缆接到移变。配套各种电缆，组合开关到自移机尾、乳化液泵站、喷雾泵站等设备的电缆，包括开关到电机的电缆。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | MYP(J)-1.9/3.3 3*240+1*120 | 米 | 3200 | 移动变压器到顺槽组合开关。 |
| 1.2 | MYP-0.66/1.14kV 3X120+1X50 | 米 | 500 | 移变到乳化液泵站的组合开关，移变到皮带机组合开关，组合开关到乳化液泵站。 |
| 1.3 | MYP-0.66/1.14kV 3*70+1*25 | 米 | 500 | 组合开关到喷雾泵站，组合开关到顺槽胶带输送机，移变到防灭火阻化泵站、照明、水泵、设备列车等的组合开关等。 |
| 1.4 | MYP-0.66/1.14kV 3*25+1*16 | 米 | 500 | 组合开关到防灭火阻化泵站、照明、水泵、设备列车等。 |
| 1.5 | MYP-0.66/1.14KV 3*4+1*4 | 米 | 500 | 组合开关到液压泵站等。 |
| 1.6 | MYQ-0.3/0.5KV-3×2.5 | 米 | 1000 | 用于电控箱、集控中心等设备供电。 |
| 1.7 | MHYVRP 2×2×1.0 | 米 | 500 | 传感器、保护到电控箱、集控中心。 |
| 1.8 | MHYBV 5×2×0.5(1/0.8) | 米 | 500 | 传感器、保护到电控箱、集控中心。 |
| 1.9 | MHYVP 4*2 | 米 | 1000 | 交换机到摄像仪、电控箱、集控中心。 |
| 1.10 | MGTS 12B1 | 米 | 2000 | 集控中心到变电所。 |
| 1.11 | 电缆辅材 | 套 | 1 | 接线盒（至少满足500米配置1个）、螺栓等全部辅材 |

电缆采用蓝昊、浙江元通、江苏上上、信桥线缆、沈鹏线缆或同等档次以上品牌产品。

3.3、防灭火系统

综采工作面阻化剂自动喷洒防灭火系统，由控制器对相关数据分析处理后，控制阻化泵液箱上料（阻化剂）、配料、上水、搅拌、喷洒等智能化自动运行。对工作面支架移动信号监测或提取，支架发生前移后，控制器数据分析判断，精准有效自动喷洒，实现无人值守，降低人工劳动力，防控火灾安全隐患，提高生产力。

1、系统原理

系统通电状态下实时采集或者接收到不同传感器485信号时，主机输出控制信号为高电平，启动阻化剂上料配比设备。当配料完成后，主机等待工作面支架前移485信号，自动触发阻化剂上料配比设备输出高电平启动，同时支架喷洒球阀输出485信号打开喷洒一定可调控的时间后，将自动关闭。等待二次信号发送。控制器以modbus TCP通讯操控主机下发给传感器485信号，修改可调控数据，也可触发阻化剂上料配比设备输出高电平启动，以及输出喷洒球阀485信号打开或关闭。

2、系统功能

（1）装置主机的防爆型为矿用隔爆兼本安型，安全可靠。

（2）控制器为主流品牌，运行稳定，计算能力强，设备通讯接口灵活可变。

（3）装置与外接本安设备具有信号及电流电压隔离，采用标准的煤安设计接入方式。

（4）装置配备显示器，直观监测设备运行及传感器各部件数据，以及运行状态。

（5）配接传感器的防爆型式为矿用本安型结构，探测灵敏可靠，安装方便，实用性强。

（6）控制器的防爆型式为矿用本安型结构，触摸操控方便，工作可靠。

（7）装置配接的阻化泵、管道泵、搅拌机等均有多种通讯控制接口，适应性广泛。

（8）主机具有数据上传对接通讯接口，接口协议丰富，上位机可实时监测及联控。

（9）装置配备报警器，语音声光报警类型，可设计调控相对应报警信息，及时异常反馈。

（10）装置可配接上位机或第三方集控软件的数据传输接口，方便地面实时监控。

采用陕西金口、陕西安博、山东润正或同等档次以上品牌产品。

3.4、电液控系统

电液控系统包含支架控制器、矿用本安型遥控器、压力传感器、行程传感器、红外线发射传感器、红外线接收传感器（集成在控制器中）、电磁阀驱动器、电液控换向阀、自动反冲洗过滤器、矿用隔爆兼本安型直流稳压电源、隔离耦合器、电液控系统数据上传系统、钢丝编织橡胶护套连接器等及附件等。

3.4.1、电液控系统配置

1）支架控制器

每架安装1个支架控制器。控制器由安装固定架进行防护。控制器显示界面，操作目录和参数列表采用中文显示。在控制器键盘上采用快捷键方式显示常用单动作和组合动作。若急停按钮出现问题，必须立即更换控制器。支架控制器内部集成红外接收器功能和射频接收器功能，所以安装时控制器操作面板需面对煤壁。

控制器防护等级不小于IP68，严禁使用高压水直接冲洗控制器。

2）红外线发射传感器

采煤机机身上安装1件红外线发射传感器，用于采煤机位置监测。电液控厂家和采煤机厂家协商设计合理的安装位置，安装位置需具备有效防护、防护垂直砸落。采煤机提供一路12VDC，900mA电源，为红外线发射传感器供电。

红外线接收传感器集成在控制器中，不需要额外配置红外线接收传感器。

3）矿用本安型遥控器

工作面配置无线矿用本安型遥控器，用于无线控制液压支架动作。

4）压力传感器 压力测量元件

- 工作面每架安装2个压力传感器，1个安装在立柱锁上，1个安装在护帮锁上。

- 超前架每架安装2个压力传感器，安装在立柱单向锁上。

- 压力传感器测量立柱/护帮下腔压力，监测支架对顶板的支护效果。

- 压力传感器应该垂直由下向上接入到立柱单向锁，禁止反接。

5）行程传感器

每架安装1套行程传感器，安装在推移油缸推移杆内。行程传感器测量推移油缸推移杆的行程，确定液压支架和运输机位置。

6）矿用本安型采高传感器

每架安装1个采高传感器，测量支架高度。采高传感器一端安装在顶梁上和矿用本安型信号转换器相连，一端固定在底座上。采高传感器在安装之后，首次应用前需要校准。采高传感器一端内置矿用本安型倾角传感器，用于测量支架底座倾角。

采高传感器在安装的时候要和高压液管分开，避开受液管的挤压，并且采高传感器固定时豁口统一朝下安装。

7）矿用本安型信号转换器

工作面内每架安装1个矿用本安型信号转换器，内部集成倾角传感器，安装在支架顶梁上。测量支架顶梁角度。

多接口设计，能够串联其他传感器。

8）矿用本安型倾角传感器

每架安装2个矿用本安型倾角传感器，1个安装在护帮板上，监测护帮板的角度，自动化时监测护帮板防碰撞功能。1个安装在尾梁上，监测尾梁的角度。

9）矿用高清网络摄像仪

每6架安装1个摄像头，摄像头安装在顶梁上。摄像头配有红外补光和白炽光，保证工作面在低照度下清晰拍摄工作面视频。通过控制器和无线基站传输。

10）矿用隔爆兼本安型直流稳压电源

每4架1台电源箱，安装在四连杆处。两路输出，每路输出电压为12VDC，输出电流为2.4A。电源箱供电电压范围100-250VAC，建议供电电压为220VAC。当采用127VAC 供电时，全工作面任何位置的供电电压不得低于110VAC。电源箱具备自我保护功能，当供电电压低于100VAC 时，电源箱启动保护功能不再输出电压。

11）隔离耦合器

每2架安装1个隔离耦合器，安装在四连杆上，或固定在电源箱上。隔离耦合器采用高分子材质外壳，IP68防护等级。

12）电液控换向阀

每架安装1组电液控换向阀，安装在顶梁上。

先导阀和驱动器防护等级为IP68，严禁使用高压水直接冲洗先导阀和驱动器。

工作面液压系统的水质和乳化液浓度要符合国家标准。

- 中间架、过渡架每架安装1组24功能24出口电液控换向阀；

- 端头架每架安装1组22功能22出口电液控换向阀；

- 运输巷超前架共安装4组16功能16出口电液控换向阀；

- 回风巷超前架共安装4组16功能16出口电液控换向阀；

电液控换向阀功能顺序及接口最终以支架设计为准。

13）支架自动反冲洗过滤器

▲每架安装1个自动反冲洗过滤器，流量不小于900L/min。过滤精度不大于25μm。安装在液压支架原位置。需要开启自动反冲功能，保证乳化液质量。

14）顺槽控制室

一体化设计。用作工作面机电设备集中监控操作台，各系统主站合理布局，坚固可靠，合理预留设备布线问题，在控制室内即可完成各设备接线调试，视窗设计，防噪音隔离，可调节操作工位。可根据实际需要设计内饰布置及外表面风格。

15）矿用隔爆兼本质安全型计算机

设备列车顺槽控制室内安装4台矿用隔爆兼本质安全型计算机，用于电液控、智能化、视频的显示。需采用Linux或windows等主流系统，主机CPU采用i7或core7或Core ultra7或锐龙R7系或AMD系列及以上产品，主频为3.5GHz，配置有RS485、以太网接口、光口、防护型USB等接口，投标人所投产品技术参数描述可与上述要求不完全一致，但性能应不低于以上要求。

16）矿用本安型操作台

顺槽集控中心和地面分控中心分别配置3台矿用本安型操作台，采用1台操作台负责进行液压支架远程操作，1台操作台负责对采煤机远程操作，1台操作台负责对三机、泵站等设备远程集中控制。

17）矿用隔爆兼本质安全型数据采集器

工作面1台矿用隔爆兼本质安全型数据采集器，安装在机头支架处，传输工作面数据。

工作面安装矿用隔爆兼本质安全型数据采集器，安装在顺槽控制室、顺槽皮带机头等处，传输视频和相应数据。

18）矿用隔爆兼本质安全型数据转换器

设备列车顺槽控制室内安装2台矿用隔爆兼本质安全型数据转换器，提供1个光口进行井下井上数据上传。矿方提供核心交换机到矿环网交换机光缆。

19）钢丝编织橡胶护套连接器

护套连接器采用快速插头方式。工作面控制器之间的架间电缆不应超过7米。当架间电缆超过7米时，会大幅度降低全工作面数据传输速率和效率。

20）电液控及智能化系统需适应井下工作环境，具备防水、防尘、防震动、抗电磁干扰能力。

▲21）电液控及智能化系统中电气元件循环次数不少于30000次，液压元件循环次数不少于41000次。

22）提供系统产品需按相关标准及法律要求提供如煤安证、防爆证等相关资质证书，并提供电液控和智能化系统部件安装图纸。

23）▲主阀采用德国玛珂、JOY、帝芬巴赫、HBT或同等档次以上品牌产品。

24）电液控系统采用德国玛珂、JOY、帝芬巴赫、HBT或同等档次以上品牌产品。

3.4.2、电液控制主要元件技术参数

1）控制器

数量：            	1件/架

显示语言：　　	    中文

工作电压：        	12VDC

供电电压范围：	   11.5-15 VDC

工作电流：           150mA

总线：	              以太网总线

防爆类型：        	本安型

防护等级：　　    	IP68

环境温度：        	-20°C—+60°C

接口形式：        	4/8芯快速接头

接口数量：　　	   12个

2）驱动器

数量：             1件/架

接口形式：　　     赫斯曼插头

接口数量：　　 	  16个

驱动能力：　　 	  32个

输入电压：　　      12VDC

防爆类型：　　　	  本安型

环境温度：      	  -20°C—+60°C

3）压力传感器

数    量：          	1件/架

工作电压：        	12V DC

供电电压：        	8-15V DC

工作电流：        	3.5mA

量    程：         	0-60Mpa

输出信号：         	0.5-4.5V DC

精度：         	   ±0.9MPa( 45Mpa)； ±1.8MPa (60MPa)

冲击压力：　　　  	200MPa

防爆类型：        	本安型

环境温度：       	    0°C—+60°C

接    口：           DN10

防护等级：　　	    IP68

4）行程传感器

数量：                1件/架

工作电压：        	12V DC

量程：            	0-960mm

精度：            	0.5mm

输出信号：         	0.5-4.5V

防爆类型：         	本安型

环境温度：       	   -20°C—+60°C

防护等级：　　	   IP68

5）采高传感器

数量：              1件/架

精度：         	   ± 1cm

工作电压：     	   12V DC

工作电流：	          10mA

防爆类型：        	本安型

环境温度：          -20°C—+60°C

6）电源箱

输入电压：　　　　 	90～250VAC

输出电压：　　　    	12VDC

输出电流：　　　    	2.4A×2路

供电能力：      　   2×3台支架

防爆类型：           隔爆兼本安型

环境温度：           -20°C—+50°C

7）隔离耦合器

数量：               1件/3架

工作电压：　　	    12V DC

工作电流：            6mA

防爆类型：            本安型

环境温度：            -20°C—+60°C

8）网络终端器

数量：               2件/工作面

工作电压：　　　　 	12V DC

工作电流：           3.5mA

防爆类型：           本安型

环境温度：           -20°C—+60°C

防护等级：　　	    IP68

9）摄像头

数量：               1件/6架

工作电压：　　　　 	12V DC

工作电流：           240mA

防爆类型：           本安型

环境温度：           -20°C—+50°C

防护等级：　　	    IP68

水平旋转：            330°

外置光源：      	    红外补光和白炽光补光

焦距：	               3.5mm

10）电缆

结构：               4芯

接头：	              快速接头

防爆类型：　　　	   本安型

最大电压：           30V

最大电流：           6A

环境温度：       	  -20°C—+60°C

11）井下主机

处理器：	          i7 处理器

内存：	             32G 内存

固态硬盘：      	  1TB固态硬盘

显示屏：	          22"

防爆类型：          隔爆兼本安型

接口：	             根据所要求的标准协议进行配置

电源：	             90-250VAC

防护等级：   	      IP65

12）交换机

防爆类型：       	  隔爆兼本安型

接口：	             根据所要求的标准协议进行配置

输入电压：　　　　  90-250VAC

电源模块：  	      内置电源模块

防护等级：   	      IP65

13）节点交换机

防爆类型：           隔爆兼本安型

接口：	              根据所要求的标准协议进行配置

输入电压：　　　　 	90-250VAC

电源模块：    	    内置电源模块

防护等级：   	       IP65

工作电流：        	90mA

防护等级：   	       IP68

环境温度：       	   -20°C—+60°C

3.4.3、电液控制系统功能

1）非主从型控制结构：当电液控制系统和顺槽上位机断开后，仍可以完成邻架控制，成组动作，急停和闭锁功能，完成参数设置和参数更改功能，仍具备故障在线检测功能。

2）声光报警功能：支架控制器在执行动作之前和执行动作时，以声光形式警示。

3）急停闭锁功能：

急停功能：当工作面可能出现危及人身安全时，按下任意控制器的急停按钮，全工作面所有支架立即停止动作。在解除急停功能前，仅可执行邻架控制动作。拔起急停按钮，解除急停功能。

闭锁功能：通过向右（即顺时针）旋转90°急停按钮，可以闭锁本架和左右邻架。被闭锁的支架，不执行任何动作。向左（即逆时针）旋转90°急停按钮解除闭锁功能。

4）控制模式：电液控制系统具备按键控制模式，时间控制模式和参数控制模式。

按键控制模式：操作人员按下控制器按键后，启动所选功能，停止按键后，所选功能停止。

时间控制模式：所选功能启动后，在达到规定时间后，所选功能停止。所选功能可以由按键模式启动，可以由时间设置启动，也可以基于某一设定值启动。

参数控制模式：所选功能启动后，在达到规定的设定值之后，所选功能停止。所选功能可以由按键模式启动，也可以基于某一设定值启动。

5）控制功能：电液控制系统具备邻架控制功能，成组动作控制功能。

6）邻架控制功能：邻架控制功能分为单键单动作，和单键组合动作。

单键单动作：在工作面任意控制器上，可选定其左右邻架，或隔架作为控制目标架，按下所选功能键后，执行单键单动作操作，停止按下功能键后，所执行的功能停止。

单键组合动作：与单键单动作不同之处是，在按下相应的按键之后，支架按照逻辑顺序执行一系列动作。

7）成组功能：在工作面任意控制器上，选定其左或右连续相邻的若干个支架为一组、执行某一单动作或组合动作。

涉及到的成组动作为：成组推溜、成组喷雾、成组移架、成组护帮。

成组动作在安装有相应传感器的情况下，执行参数模式，即当传感器所测量的数据达到应用程序设定值，所执行的功能被停止。在没有相应传感器的情况下，成组功能采用时间控制模式，即达到设定时间后，停止正在执行的功能。

8）跟机功能：在工作面可以实时确定采煤机位置的前提下，在和工作面主机通讯正常状态下，电液控制系统可以实现支架跟机动作和跟机自动化。

跟机动作：依据采煤机位置，电液控制系统自动运行跟机功能，涉及到的跟机功能为：跟机喷雾、跟机护帮。

跟机自动化：依据采煤机位置，液压支架电液控制系统采用参数控制模式，控制液压支架自动移架，成组推溜，采用参数模式执行成组伸/收护帮功能。涉及到的跟机自动化功能为：自动移架、成组推溜。

9）单架自动移架功能：

单架自动移架功能可由单键启动，可由成组启动，也可由跟机启动。

单架自动移架功能界定为，功能启动后，液压支架自行降柱，然后移架，然后升柱。也可以包含辅助功能如抬底，伸/收侧护。单架自动移架功能采用参数模式，逻辑顺序为：当立柱压力达到设定值时，立柱停止降柱，进行移架，当推移油缸的行程达到设定值时，支架停止移架，进行升柱，当立柱压力达到设定值时，立柱停止升柱。自动移架功能结束。自动移架功能中每个单动作的进程，衔接，协调均以所设置的参数值以及传感器实时检测数据为依据。

10）割煤方式：电液控制系统与采煤机配合实现双向，单向和部分截深割煤功能。

11）自动割三角煤跟机功能：电液控系统具备端头自动割三角功能的跟机功能。电液控制系统自行设定转折点，执行液压支架自动割三角煤功能的跟机功能。自动割三角煤跟机功能需五一煤矿就具体采煤工艺进行沟通，自动割三角煤功能的实现由采煤机，液压支架，采煤工艺，地质条件和电液控制软件程序共同完成。

12）自动补压功能：电液控制系统具备自动补压功能。当自动补压功能开启后，当立柱在支撑中因某种原因卸压时，当压力降至某设定值时，电液控系统会自动开启升柱功能，直到达到规定压力后，停止供液。系统可多次补压，保证支护质量。当顶板不稳定时，慎用自动补压功能。超前支架禁用自动补压功能。

13）无线遥控功能：在设定的范围之内，可以对液压支架进行无线控制。控制范围严禁超过可视范围。

14）信息功能：电液控制系统具备存储和查询控制过程，参数设置，故障信息和诊断等信息功能。

15）数据传输功能：电液控制系统，其他综采设备和交换机相连接，将数据上传到地面控制台，进行显示，可以向第三方以OPC UA格式提供数据。

16）电液控制系统保护功能：

- 电液控制系统能够实时监测全工作面矿压，控制顶梁和顶板平行，保障支护质量。能够将工作面顶板压力监测结果、推移油缸行程、采煤机位置、方向等数据传输至集控中心。

- 矿压分析和预警：通过对工作面以支架的立柱压力进行分析，实现矿压分析。

17）电液控制系统数据传输功能：

- 电液控制系统具有足够的冗余控制口和升级接口，以满足对综采工作面设备监测与控制系统的扩容要求。

- 电液控制系统具备与智能化控制系统双向数据传输的功能，并能够执行智能化控制系统发出的所有动作指令。

18）电液控制系统显示功能：

- 电液控制器显示界面和主机显示界面上能够显示立柱工作压力、推移行程、采煤机位置方向、工作面高度、支架姿态等状态。同时具有故障诊断、显示及报警功能。各项显示菜单、参数表等全部为中文显示。重要的常用的单动作和联合动作，在面板上定义专用快捷键，不常用动作的操作项目归入菜单中。

- 对立柱的工作压力、推移千斤顶的行程、煤机的位置和方向、工作面的采高等数据进行监测，在井下电液控制主机上对上述信息进行显示和存储，能将数据传输至地面调度中心并显示。

19）远程控制功能

远程控制功能启动后，在顺槽集控中心内的控制平台上远程控制液压支架动作。

20）转载机迈步自移、皮带机尾自移、设备列车自移、刮板机机头张紧等配置电液控系统，实现控制器、遥控器控制。

- 转载机迈步自移配置1件8功能8出口电液控换向阀；

- 皮带机尾自移配置1件20功能20出口电液控换向阀；

- 设备列车自移配置1件10功能10出口电液控换向阀；

电液控换向阀最终以实际配套需要为准。

21）电液控应具备远程放煤、程序放煤等放煤功能。

3.4.4、工作面照明系统

工作面每3架配置一台LED照明灯，对视频系统与工作面提供良好的光照条件。每台LED灯照度不小于4000Lux，满足智能化系统要求。

顺槽每25米配置一盏巷道灯，机头、机尾处配置矿灯，满足现场照明要求。

3.4.5、工作面智能喷雾降尘系统

1）工作面每10架安装1个粉尘传感器。通过以太网数据传输平台传输至控制平台，实现人员、设备及环境联动控制，结合工作面喷雾系统达到智能喷雾除尘功能。

2）粉尘传感器和支架控制器直接相连，将粉尘数据上传至智能化系统，实现根据工作面粉尘浓度智能喷雾除尘。

3）具备降架等自动喷雾降尘的功能，且该功能可设置启用或者关闭。

4）具备与工作面智能控制系统双向通信的各类通讯接口。

3.4.6、工作面视频系统

1）工作面视频监控系统由矿用本安型摄像仪、矿用隔爆兼本质安全型计算机、矿用本质安全型操作台、矿用本质安全型交换机、视频存储器、钢丝编织橡胶护套连接器及附件等组成。

2）工作面每6架安装1台云台摄像仪安装于支架的顶梁上。其余布置在刮板机头、端头支架、集控中心、超前支架等处共配置6台摄像仪。▲云台旋转角度：水平360度，垂直45度，分辨率：1080P（MAX），具备强光抑制、背光补偿、宽动态、数字降噪等功能。

3）在集控中心配备1台一体化主机，配置有RS422、RS485及以太网等接口；显示器液晶屏采用22英寸宽屏。在显示器进行工作面视频显示，实现在视频显示器上跟随采煤机自动切换视频摄像仪画面，视频显示器传输接口采用以太网电口传输。

4）矿用本安型摄像仪，实现高清彩色视频监控，采用以太网进行视频传输，摄像仪传输接口采用以太网电口传输，摄像仪通过有线的方式接到支架控制器，通过支架控制器给摄像头供电，视频信号从工作面传至集控中心延时不大于300ms。

5）在集控中心安装一台摄像仪，便于地面调度中心可对集控中心进行监视，以防集控中心长期处于无人状态。

6）视频跟机：云台摄像头能够根据自动化系统得到的煤机位置信息实现自动跟机旋转，确保采煤过程中对煤机前后滚筒区域的跟机监控，当采煤机超出监控范围后能够自动切换合适位置的摄像头持续监控。

7）在地面分控中心设置1台录像服务器，该录像服务器仅对重点采集点（采煤机工作区域、集控中心及其它相关采集点）的视频进行动态录像，且录像存储时间不小于30天。

8）视频传输格式：D1 及以上。

9）视频分辨率：2560*1440。

3.4.7、工作面人员定位系统

工作面人员定位系统采用UWB定位基站实现对工作面的无线信号的全覆盖，每18架安装1件矿用本安型信号转换器，接收人员定位卡发送的信号。人员携带的标识卡通过与UWB定位基站实现精确定位，定位数据通过以太网共享给综采工作面以太网系统实现控制联动，从而保证人员安全。UWB系统要与矿方现有的人员定位系统融合。

1、系统组成

该系统由人员定位卡、液压支架控制器、矿用本安型信号转换器、工作面数据传输平台组成。

2、系统功能

（1）工作面人员携带识别卡，确定工作面内每一个人员的精确位置，系统具有防止支架误动作功能；

（2）利用三角定位原理来确定人员的相对位置；

（3）控制器内置定位接收装置，人员位置在上位机上显示；

（4）可在软件上灵活设置识别区域：安全区域、危险区域；

（5）具备工作面智能化区域识别的功能，当判断巡视人员出现在危险区域时，闭锁巡视人员所在支架；

（6）人员识别系统相关装置均采用精小化设计。

3.5、智能化系统

智能化系统包含顺槽集控中心、地面分控中心、智能综采移动管理系统、矿用隔爆兼本质安全型计算机、矿用本安型操作台、交换机、钢丝编织橡胶护套连接器、UPS不间断电源、工作面矿压分析系统、图像识别系统、数字孪生系统、惯性导航系统、透明工作面、路径规划系统等及附件；顺槽集控中心集成各设备数据，需要其余各子系统本身有接入智能化系统接口或升级改造后有接入智能化系统接口。

3.5.1、顺槽集控中心

顺槽集控中心由集控室、矿用隔爆兼本质安全型计算机、矿用本安型操作台、矿用隔爆兼本安型直流稳压电源、矿用隔爆兼本质安全型数据转换器等组成：

表：顺槽集控中心主要设备组成表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顺槽一体化操作间 | 台 | 1 |
| 2 | 智能化显示计算机 | 台 | 2 |
| 3 | 视频显示计算机 | 台 | 1 |
| 4 | 电液控显示计算机 | 台 | 1 |
| 5 | 矿用隔爆兼本质安全型数据转换器 | 台 | 2 |
| 6 | 矿用隔爆兼本质安全型数据采集器 | 台 | 1 |
| 7 | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | 台 | 2 |
| 8 | 矿用本安型操作台 | 台 | 3 |

（1）顺槽集控中心为一体化设计，焊接而成，位于设备列车上。矿用本安型操作台、矿用隔爆兼本质安全型计算机、矿用隔爆兼本质安全型数据转换器等设备均设置在钢制操作腔体内。并配置专业座椅。

（2）矿用隔爆兼本质安全型监控主机与矿用本安型显示器一体安装，监控主机CPU采用i7或core7或Core ultra7或锐龙R7系或AMD系列及以上产品、32G/SSD1TB或以上配置，配置有RS485及以太网等接口；显示器液晶屏采用不小于22英寸宽屏。投标人所投产品技术参数描述可与上述要求不完全一致，但性能应不低于以上要求。

（3）顺槽集控中心包含4台矿用隔爆兼本质安全型计算机；1台电液控计算机，显示支架数据，2台为智能化计算机，冗余设计，按照专用键盘设定划分具体功能。1台为视频计算机，显示支架视频、采煤机视频工作面割煤状态，工作面设备状态和工作面人员状态，视频画面自动切换。

（4）集控中心设置本质安全型操作台3台（支架、采煤机、运输三机），包含控制按钮、急停按钮硬件设备，采用一台操作台负责进行液压支架远程操作，一台操作台负责对采煤机远程操作，一台操作台负责对三机、泵站等设备远程集中控制。

（5）集控中心需结构紧凑，各设备布置合理，能够煤机顺槽集控箱、语音预警保护闭锁主控制器和电源等设备提供合理安装位置。

（6）用1000M交换机，可以提供以太网电口、以太网光口，以及RS422、RS485通讯接口，满足系统集成要求，并预留接口。

（7）同时配置一台 UPS 不间断电源作为集控中心的后备电源，▲该 UPS 的容量应满足集控中心断电后不少于2小时供电需求。

3.5.1.1、接口的相关要求

（1）将电液控制系统、采煤机、刮板运输机、转载破碎机、胶带输送机、泵站、及各类开关、顺槽皮带等数据融入本系统，并参与智能化工作面的控制与保护。

（2）预留能将本系统接入到智能化矿井系统的接口和协议，能够通过井下数据传输系统上传本系统采集的所有数据，并在集控中心计算机上进行实时显示和控制。

（3）数据上传可接入矿方环网交换机。

3.5.1.2、接入功能

综采工作面各系统集成到同一控制平台，使用同一数据库。当综采工作面自动化控制控制系统出现故障时，各子系统能单独开机运行，确保生产不受影响。

（1）电液控系统接入

①显示所有支架立柱压力、推移行程、采高、主机与工作面控制系统通信状态、控制模式等；同时具备运行故障报警的显示功能；

②显示所有支架控制器的急停状态、通信状态、驱动器与支架控制器通信状态；

③显示工作面的推进度，包括班累计、日累计、月累计和年累计；

④在工作面电液控制系统的基础上，实现在集控中心对液压支架的远程控制。对任意支架进行远程控制，主要包括推溜、降架、拉架、升架、液压支架单架及成组动作等动作。控制延时不超过300ms。

⑤通过分析支架的压力、行程变化趋势，自动识别“丢架”，指导操作人员进行干预。

⑥高度自动检测及控制功能，通过采高传感器可以实现对液压支架高度的实时检测，通过相邻支架高度的监测判断出支架高度差的正负偏差，通过智能化控制系统实现对不合理支架高度的调整和控制。

（2）采煤机控制系统接入

①采煤机状态显示功能：运行状态在集控中心上显示，包含：牵引电机电流，截割电机电流，采煤机行走速度及方向，采煤机位置，采煤机牵引电机油温，左右滚筒高度、机身仰俯角，以及轴承温度等数据；同时具备运行故障报警显示功能；

②采煤机远程控制功能：集控中心可以通过人为通过本安操作台或者通过系统内部程序方式向采煤机发送控制指令进行远程控制。控制功能包括：启停采煤机液压电机，启停截割电机，启停牵引电机，更改行进方向，采加速和减速，摇臂升降调节等。为保证控制指令及时有效，控制小于300ms。

③记忆割煤（采煤机需具备记忆割煤功能）：集控中心内的工作面自动化控制主机能够控制采煤机开启、停止记忆割煤功能，集控主机将控制指令发送给采煤机控制箱，由采煤机控制箱将控制指令下达给采煤机，电液控制系统实现与采煤机记忆截割系统协同联动，记忆截割具备自学习功能，自学习可以分多次完成，自学习具备单刀自学习记忆功能，在人工干预后下一刀可按照记忆几个学习模板进行割煤，实现综采工作面智能化开采。

④实现与采煤机的双向通信，实现在集控中心和分控中心对采煤机的启停运行状态、运行方向、采高、速度、位置等数据进行实时远程监测。

⑤可以与刮板运输机负荷关联，当刮板输送机过载运行时可放慢采煤机的牵引速度，减少煤量；当刮板运输机负荷超过设定上限时，自动停止并闭锁工作面采煤机。

⑥采煤机与支架防干涉功能：采煤机测量出两个摇臂和滚筒的实时高度，并在记忆截割的基础上，由智能化控制系统根据电液控制系统监测的支架高度，通过顺槽控制中心将信号反馈给采煤机，由控制系统给采煤机发出控制信号，对采煤机滚筒高度机行调整，在自动截割过程中通过自动调高、卧底、加速、减速，实现智能化开采。当支架高度和位置会与采煤机发生干涉时，可实现自动停止采煤机割煤。

（3）工作面三机（刮板输送机、转载机、破碎机）接入：

①数据监测功能：

智能控制系统能够与三机控制器、三机数据分站进行通讯，进而获取三机运行数据，并通过集控中心实现对各设备和系统运行状态的远程监测，可监测的数据包括三机各电机绕组温度、减速机油温、减速机油位、冷却水温度、冷却水流量等信息，同时还应监测工作面语音喊话器的闭锁被拍下的位置，监测各设备的启停状态，同时具备运行故障报警的显示功能。

②控制功能：

A、实现对三机的单设备远程启停控制。

B、实现对三机的顺序远程启停控制，启动顺序：胶带输送机->破碎机->转载机->刮板运输机；停机顺序：刮板运输机->转载机->破碎机->胶带输送机。

C、实现对三机的集中控制。

D、实现顺槽及工作面各设备之间的联锁。

E、根据负荷情况及设备上煤量（煤量检测系统矿方自备）自动实时对采煤机截割速度进行调节，或直接对采煤机实施闭锁控制，确保生产的连续或运输设备负荷不超限。若刮板机电机功率仍无法恢复正常值，则停止刮板机运行，保障三机安全运行，同时进行语音报警，通知相关人员及时处理。

（4）胶带输送机控制系统接入

①数据监测功能：

智能控制系统能够与胶带输送机控制系统主机进行通讯，获取运行数据，实现胶带输送机的远程监测和控制。监测的数据包括：电机绕组温度、减速机油温、减速机油位、启停状态、跑偏、堆煤、烟雾、工作电流、工作电压、功率等信息，同时还监测顺槽语音喊话器的闭锁被拍下的位置。同时具备运行故障报警的显示功能。

②控制功能：

A、实现对胶带输送机单设备远程启停控制。

B、实现对胶带输送机和其他设备的集中控制。

C、实现胶带输送机和工作面各设备之间的联锁。

（5）自移机尾控制系统的接入：

通过自移机尾的控制器将自移机尾控制系统接入智能化控制系统，使得在集控中心的操作台和地面分控中心均能够通过一键操作来调节液压油路上的换向阀，控制相应油缸，完成机尾的推移、调偏和调高等动作。

（6）集成供液控制系统的接入

集控中心通过与泵站乳化液配比控制器的通信，实现泵站的自动化配置的实时状态监测，实现乳化液泵、清水泵的远程控制，通过变频器调节泵流量，保证工作面乳化泵出口压力的恒定。

①泵站系统数据监测功能:

泵站系统及乳化液配比装置的相关运行数据经过数据通讯传输给集控中心，并在自动化主机上进行显示，显示内容需包含：泵站工作状态、控制模式、泵站油温、油位、出口压力及压力差、液箱液位以及乳化液配比浓度等，同时具备泵站运行故障报警的显示功能。

②泵站系统远程控制功能：

A、单台乳化泵启动、停止；单台清水泵启动、停止；自动配比启动、停止。

B、泵站联动启动、泵站联动停止以及泵站系统急停功能，实现根据液压支架需求，实时启动单泵或多泵，并可对乳化泵变频器进行远程调节。

（7）供电系统的接入：

①能够实现对整个综采电力系统的监控，通过动态显示预警和报警值及报警信息，供工作人员随时掌握供电系统的运行状态。

②能够显示开关分合闸状态，并在权限允许的范围内对开关、移变等进行远程分合闸、参数设置操作。

③对供电系统中过流、短路、过压、欠压、漏电等保护跳闸的事件进行纪录，能够显示实时数据和历史数据。

（8）安全监测监控系统的接入

集控中心通过与监测监控系统的双向通讯，在集控中心显示安全监测系统的状态，具备可以显示工作面环境参数：瓦斯、两巷压力、冲击地压、通风量等，并可利用安全监测系统的数据实现联动保障。

（9）人员定位系统的接入

集控中心通过矿井传输网络同矿井人员定位系统通讯，可在综采工作面集中控制中心显示，并实现联动保障。

（10）智能喷雾降尘系统接入

集控中心通过工业传输网络同降尘系统通讯，可在综采工作面集中控制中心显示降尘系统运行状态，显示降尘区域。智能降尘系统故障或粉尘含量超标时，在集中控制中心发出预警，并控制电液控制器开启喷雾降尘，同时具备降架自动喷雾降尘的功能。

（11）智能煤流控制系统的接入

智能化系统能够根据智能煤流系统的煤量等数据，结合其他设备的负荷情况，实时调节采煤机牵引速度、三机速度，能够根据刮板机断链、断电的信号，自动停止割煤，同时实现采煤机、刮板运输机、转载机、破碎机和顺槽胶带机的联锁。

（12）视频监控系统的接入

将视频监控系统接入智能化控制系统，智能化控制系统结合采煤机精确定位系统给出的采煤机精确位置，实现在井下显示器和地面分控中心显示器上跟随采煤机位置的变化自动切换显示的画面，使得显示器能够实时监控采煤机截割部的状态和截割部位液压支架及煤墙的状态。

3.5.1.3、工作面各设备和系统运行状态的显示功能

（1）具备采煤机工况显示功能，主要包括：启停状态、电压、电流、左右截割和牵引电机温度，牵引方向、速度，变频器冷却水流量、压力、频率，油液在线监测、智能螺栓，左右滚筒采高或卧底量，采煤机在工作面位置及故障显示及存储等。

（2）运输机的工况显示，主要包括：运输机的启停状态、工作电流、工作电压。减速器监测点包括轴承温度、润滑油油温、油位、油液在线监测、智能螺栓；冷却水流量、温度；电动机监测点包括定子绕组、转子轴承温度。

（3）▲液压支架工况显示：工作面各支架压力值、推移行程、支架姿态及工作面的推进度、各电磁阀动作状态、主机与工作面控制系统通信状态等。

（4）泵站系统工况显示：泵的启停状态、泵站出口压力、泵站油温、泵站油位状态、乳化液浓度、乳化泵站电磁阀动作情况、液箱液位、乳化油油箱油位等。

（5）工作面设备保护信息显示，包括状态、电流、电压、漏电、断相、过载、各种故障状态、数字信号的反馈等。

（6）工作面语音系统状态显示，包括喊话器闭锁状态显示、急停位置显示和喊话器断线位置显示等。

（7）具备当前故障显示功能和历史故障查询功能。

3.7.1.4、各设备和系统远程集中控制功能

控制功能主要实现对液压支架、采煤机、工作面运输三机、顺槽皮带机、远距离供液系统、远程供电系统、智能喷雾系统等的集中控制。

1）全自动控制模式：将综采自动化控制系统设置为“全自动化”工作模式，通过“一键”启停按键启动工作面综采设备。

启动过程：泵站启动->胶带输送机启动->破碎机启动->转载机启动->刮板输送机启动->液压支架跟随采煤机自动化控制程序启动->采煤机启动->采煤机记忆割煤程序启动，全自动化启动；

运行过程：实时监控工作面综采设备运行工况，当设备运行异常，可以通过人工干预手段对设备进行远程干预。如液压支架远程干预等，采煤机的远程干预需要采煤机厂家开放控制端口；

停机过程：采煤机停机->液压支架动作停止->刮板输送机停机->转载机停机->破碎机停机->胶带输送机停机，全自动化停止；

急停：按下操作台“急停”按钮，工作面所有设备停机。

2）分系统自动控制模式：将自动化控制系统设置为“单机”工作模式，可以单独对综采设备进行自动化控制。

（1）液压支架远程控制

包含任意支架任意功能的远程单独启停控制、任意选定范围内支架的成组动作、任意选定范围支架的依次顺序循环移架、修改系统运行参数、具有远程急停控制按钮等功能。

（2）采煤机远程控制

包含人员实时在岗操控监测、远程启停牵引电机、远程启停截割电机、远程控制采煤机向左或向右运行、远程控制采煤机向左或向右加速减速、远程控制左右摇臂升降、远程控制截割电机、牵引电机的顺序启、逆序停车、远程控制复位采煤机内部故障报警、远程控制采煤机整机断电、依据负荷和瓦斯浓度的综合加减速采煤控制、瓦斯浓度超限停机、具有远程急停控制按钮等功能。

（3）工作面三机集中控制

包含三机所有设备的远程单启、单停、三机的逆煤流启动/顺煤流停机、单一设备故障停机的综合控制（如转载机停，则刮板机必须停）、远程控制复位三机内部故障报警、具有自动手动档位切换旋钮、具有远程急停控制按钮。

（4）泵站远程控制

实现单台泵站的单启、单停控制、泵站的一键顺序启停控制、泵站的一键急停控制、远程控制复位泵站系统内部故障报警、具有泵站压力陡降连续 10s 后停机保护功能（约 20MPa，压力、时间可调）、具有远程急停控制按钮。

（5）带式输送机远程控制

实现远程单启、单停控制功能、与三机配合的顺序启，逆序停控制功能、瓦斯浓度超限的断电保护停机功能、远程控制复位内部故障报警等功能。

以上功能的实现，由相应上述相关厂家（采煤机、三机、泵站控制系统、电液控制系统、语音通讯控制系统、供电系统等）配齐硬件并开放相应的通讯接口、数据及远程控制权限，要求采用Modbus通讯协议，RS485或RJ45接口。

3.5.1.5、工作面各设备和系统故障诊断功能

（1）采煤机故障诊断：能够显示采煤机故障、开机率、位置错误等信息，具备采煤机故障的记录和分析功能。

（2）液压支架故障诊断：具备液压支架故障诊断功能，包括程序丢失、参数错误、输入错误、输出错误、通讯错误、人机交互错误和安全操作装置故障等诊断功能，能显示液压支架故障性质及架位。

（3）具有工作面三机、胶带输送机、泵站状态、各个供电回路运行状态、电流大小、电压大小以及漏电、断相、过载等故障状态诊断及显示等功能。

3.5.1.6、数据上传功能

集控中心能够将工作面各设备工作状态、运行参数故障信息等数据上传到地面调度室和分控中心。

3.5.1.7、运行报告分析功能

（1）设备运行状态关键指标使用柱状图、曲线等图形来表示。

（2）具备用电量、出煤量、工作面推移量等数据的班累计、日累计、月累计、年累计的报表生成功能。

（3）能实现预防式服务：能针对可能出现的故障，设计一个专门的操作和培训界面，以保证现场人员随时根据故障情况查询解决办法。

3.5.1.8、安全控制

控制顺序，就地控制＞顺槽监控中心＞地面分控中心，即就地控制时不允许远程控制。

1）系统安全：自动化集成控制系统支持密码权限控制，只有经过授权的用户才可以进行集成自动控制；

自动化集成控制系统支持心跳键，当操作台处于无人值守时，系统自动报警，到达设定时间后，将失去控制功能；

无论系统在什么情况下运行，都必须保证工作面现场人员拥有第一紧急停车权（急停必须有效），防止发生生产性事故。

2）单机安全：实时通讯检测，设置检测及校验，当通讯失败或是校验出错的情况下，采煤机保护锁定，不允许启动及操作（就地模式除外）；

具备就地操作、远程分机自动控制、远程集成自动控制模式，几种模式互锁功能，在就地模式下，不允许远程分机自动控制、远程集成自动控制；在远程分机自动控制模式下，不允许远程集成自动控制；远程分机自动控制、远程集成自动控制模式下均允许就地控制，用以保证设备操作的安全性；

采煤机位置限制：在支架跟机自动化时限制采煤机的位置跳变，当位置跳变大于设定值，则支架跟机自动化会自动停止，防止发生危险。

3.5.2、地面分控中心

综采工作面自动化控制系统需集成及上传数据到地面调度中心，实现设置在地面调度中心的综采工作面分控中心对综采工作面的远程监控。

在地面调度中心的综采工作面分控中心上实现的功能和设置在井下设备列车上的综采工作面集控中心的功能一致。

3.5.2.1、监测与控制功能

实现的主要监测与控制功能：

1）实现综采设备（液压支架、采煤机、刮板输送机、转载机、破碎机、远距离供电设备、远距离供液设备）数据的集成，在地面分控中心对综采设备的远程监测、显示。

2）具有在地面分控中心对综采工作面设备按照煤流顺序“一键”启停功能，具有单设备远程启停功能和工作面设备的集中控制。

3）具有在地面分控中心对采煤机工况远程控制功能。

4）具有在地面分控中心对液压支架工况远程控制功能。

5）具有在地面分控中心对泵站系统集中自动化控制功能。

6）具有在地面分控中心对综采设备数据集成、处理、故障诊断（包括对采煤机、液压支架、运输机的故障诊断）、管理等功能。

7）当地面分控中心、矿井传输网络或计算中心等系统出现故障时， 综采工作面各系统能可靠运行，以保证在检修和综采智能化系统出现故障时，各子系统能单独开车，确保生产不受影响。

8）具有综采设备运行状态数据任何时段自动分析功能。对采煤机、三机、泵站等综采设备关键运行状态以图表的形式进行显示。

9）在地面分控中心，配置4台主机，配备鼠标键盘；配备4台显示器，不小于27寸，16:9；配置3台矿用本安型操作台，2件插线板，1件小型千兆交换机。

3.5.2.2、工作面视频监控系统（地面部分）

1）监控显示工作面分布在顺槽、支架和采煤机的网络摄像头视频画面。

2）网络摄像头的视频数据通过工业以太网网络传输到地面视频服务器显示；同时进行视频管理、查询、存储等功能。

3）并能够通过多种平台的客户端软件、IE 浏览器，实现工作面外网和外部移动设备（如手机终端，多种移动操作系统）的监控。

4）设计存储系统主要在磁盘阵列作录像存储，存储时间不小于 30 天，并支持录像热备。

5）视频监控系统设计采用集中式存储架构，在地面分控中心通过磁盘阵列对关键区域的图像进行统一集中存储，全天 24 小时实时录像，录像保存时间由具体需求决定。

3.5.2.3、智能综采移动管理系统

1、总体技术要求

智能化综采管理系统是针对综采自动化系统管理应用的升级，研发基于移动端与PC端，云计算与大数据相结合的智能化管理平台。可实现管理者、技术工程师在保证生产安全、网络安全、数据安全的前提下，随时随地在PC端，网页，移动端（手机、平板等）对煤矿生产、各系统设备的工况实时监测，并高效的调度管理工作和决策指挥。

（1）使决策层、管理人员、人员技术工程师可以随时在移动端对各设备各系统进行实时监测。

（2）提高任务分配及汇报的效率及规范，及时下达和接收任务的高效管理，并对任务内容和工作成果进行提醒和记录。

（3）平台具备工作协同模块，可以使检修工操作工，将每日工作岗位设备运行情况进行填写和提交；任务分派功能具备多人岗位分派、任务汇报等功能。

（4）平台具备统计分析模块，设备的运行记录、一键启停统计、故障信息统计、产量统计分析等功能。

（5）平台具备对违规操作行为、故障信息、使用操作等进行统一的统计分析和记录。

（6）平台具备知识库模块，各岗位操作工、检修工可以在知识库查找资料、提交技术资料，操作经验、检修经验等知识。

（7）平台具备可扩展性，可独立设计开发功能模块（供电系统、主运输系统、通风系统、供排水系统、有害气体监测、矿压分析、人员定位系统）。

（8）平台实现移动网络和局域内网移动实时通讯，具备井下移动终端设备和地面手机的实时数据和管理同步更新。

（9）平台根据权限主动推送(消息、短信等)给各个不同用户，信息，任务，以及汇报内容，实现无缝高效的智慧管理。

2、主要功能要求

（1）实时数据采集

智能化综采平台实现对信息化设备，通过自定义通讯实现对综采自动化监控系统的数据采集、本地存储，并将数据过滤处理，多层加密后发布到云服务平台。

移动终端通过访问云服务平台，实现移动应用端和移动端服务器的数据连接，完成跨移动平台的数据交互。

（2）实时数据存储

平台包括实时库和工业库本地存储，以及云数据库存储功能。

实时移动监测：通过移动客户端（手机、平板电脑、矿用移动终端）实现监测综合工况预览、综采工作面关键信息、一键启动记录、违规操作记录、故障汇总、操作汇总等数据。

在移动端即时反映自动化设备数据，通过动画，图表等形式对监控数据展示，便于领导、技术管理人员、岗位职工进行实时监控。

3、智能综合管理

（1）智能工作管理

针对智能化综采的生产工作进行管理，通过任务模板的制订高效的分配任务和任务推送机制，并通过班次模板快速反馈汇报工作内容，实现技术管理人员、岗位职工及时反映工作情况，做到企业的精细化管理。更便于传达企业精神，通过分享知识库，提高职工的综合水平，从而更进一步的提高生产效率。通过手机客户端实现企业生产日报，公告，知识库查看，工作汇报，记录上报等功能。

（2）系统管理

系统管理通过移动端和Web端分权限进行管理操作，方便技术人员和管理人员集中高效的进行系统管理，功能包括：组织结构管理、用户权限管理、系统配置、消息管理、工作报告、日志管理、联系人管理等功能。

4、数据分析

（1）设备自诊断

针对智能化综采的生产工作的设备运行工况，根据运行参数，通过数据分析算法，实现在生产前预判设备状态，生产中实时进行系统自诊断，检查当前各设备的控制状态、传感器、通讯状态等是否正常，并进行统计，算法分析提供可靠的故障和维护解决方案。

（2）数据分析平台搭建

通过研究工作面开采效能和安全指标评价体系，建立数据模型；构建智能开采数据分析的平台基础。

3.5.2.4、图像识别系统

通过安装在工作面视频系统实现图像识别功能。

视频图像接入到工控平台，实时展示工作面运行状态。系统对相应的高清图片进行识别和比对，来确认工作面内护帮板位置、煤壁状态以及顶板状态。基于分析结果系统对采煤机、液压支架进行相应调整，对煤壁和顶板进行相应支撑，通过对大块煤的识别、护帮板状态监测、人员识别、片帮识别等，保护人员和设备安全。

系统功能：

①视频摄像头事件跟踪功能，跟踪井下选定人员

②护帮板识别、大块煤辅助、人员识别、片帮识别

3.5.2.5、数字孪生系统

综采工作面数字孪生系统提供液压支架、采煤机、前后刮板机组、转载机、破碎机及乳化液泵站设备孪生体构建，数字孪生本身可与电液控系统能够实现对接，通过控制器能够控制支架模型的各个电动推杆动作。工作面数字孪生系统可模拟工作面的设备工作运动姿态，满足工作面设备成套化、自动化仿真测试，提供高效便利的操作模式，也可以根据井下设备的真实运行情况，同步在数字孪生系统上同步显示。

（1）数字孪生综采设备模型库

工作面设备模型按照实际模型等比例设计，模型以三维设计图纸作为参照，结构同比例缩放，模型包括：采煤机、液压支架（端头架、中部架、过渡架）、刮板运输机、前刮板、后刮板、破碎机、皮带自移机尾、转载机、皮带、超前支架、泵站、顺槽监控中心、移变、皮带、锚杆、锚索、网片、环境监测传感器、视频监控设备，模型支持360°全方位环绕立体查看以及缩放查看。

（2）数字孪生综采设备孪生体

数字孪生平台的孪生体构建支持于对物理实体对象的数字孪生体构建，形成在数字世界里的描述与关系构建，针对综采工作面实际业务场景，主要实现以下实体的孪生体模型构建：

生产设备：采煤机、液压支架（端头架、中部架、过渡架）、刮板运输机、前刮板、后刮板、破碎机、皮带自移机尾、转载机、皮带、超前支架、泵站。

辅助设备：顺槽监控中心、移变、皮带、锚杆、锚索、网片、环境感知终端、智能传感器、智能摄像机等。

（3）综采巷道孪生场景构建

能够利用模型装备库中的泵站、顺槽监控中心、移变、皮带、锚杆、锚索、网片等模型，搭建回风、进风巷道场景，根据井下生产与否，显示皮带是否处于运煤状态。

（4）综采工作面三维实时仿真

利用业界先进的三维实时仿真技术，能够实现当前井下工作面生产过程中，接入其实时数据，驱动三维虚拟工作面进行同步显示，该技术根据工作面数据，进行配置，工作面仿真场景需要具备多视角显示：提供第一人称自由漫游视角、工作面煤层侧采煤机正视跟随视角，同时能够显示全工作面支架推移情况。需要支持任意支架数据调阅查看功能，支持采煤机实时数据查看功能。

（5）综采设备孪生场景构建

- 采煤机孪生场景构建

采煤机能够支持模拟控制和与现场实时数据联动的被控模式；在模拟控制模式下，要求能够对采煤机进行牵启、牵停、左右摇臂升降控制（具体控制动作以实际采煤机型号为准）。在现场实时数据联动模式下，能够实时监测采煤机状态、左右滚筒高度变化情况，左右牵引部电流温度变化情况等，采用运动仿真学方法，建立采煤机运动模型，支持对接煤机实时运行数据，驱动采煤机实时显示真实物理运动状态，姿态模拟内容包括：左右滚筒转动、除尘喷雾效果、落煤效果、左右牵引臂摆动、煤机启停；支持采集煤机跟机视频管理。

（6）综采工作面煤机跟机模式

跟机模式让使用者专注于查看设备的相关开采状态，通过三维、UI、跟机视频的多重展示下让人轻易的监控井下煤机的实时开采状态，支架的护帮、行程的状态。同时不需要频繁的操作软件就可以获取想要的各种信息。

- 液压支架孪生场景构建

系统中支持液压支架模拟控制和与现场实时数据联动的被控模式，在模拟控制模式下，能够对液压支架进行升柱、降柱、移架、推溜、侧护伸收、伸缩梁伸收、护板伸收、抬底等动作（具体控制动作以实际液压支架型号为准）。在现场实时数据联动模式下，能够接入实时传感器数据，驱动支架孪生模型更新运动姿态，同时显示当前支架高度、前溜行程、立柱压力等数据，提供数据监控功能。

- 刮板机孪生场景构建

支持根据刮板运输机图纸，结合视频、照片在三维场景构建刮板机孪生模型，采用运动仿真学方法，建立刮板机运动模型，支持对接刮板机实时运行数据，驱动刮板机实时显示真实物理运动状态，模拟刮板机设备启停状态。

- 工作泵站孪生场景构建

支持根据泵站设备图纸，结合视频、照片在三维可视化场景构建喷雾泵、乳化泵两种泵站孪生模型，支持对接泵站设备运行监测数据，展示泵站运行状态。

- 破碎机孪生场景构建

支持根据破碎机设备图纸，结合视频、照片在三维可视化场景构建破碎机孪生模型，支持对接破碎机运行监测数据，展示破碎机运行状态。

转载机孪生场景构建

支持根据转载机设备图纸，结合视频、照片在三维可视化场景构建转载机孪生模型，支持对接转载机运行监测数据，展示转载机运行状态。

- 带式输送机机头场景构建

支持根据带式输送机机头设备图纸，结合视频、照片在三维可视化场景构建带式输送机机头孪生模型，支持对带式输送机运行监测数据，展示皮带运行状态。

（7）综采工作面监控系统融合

- 视频监控系统集成

支持与三维场景结合直观展示井下的视频监控系统的摄像头空间布局；支持单个摄像头实时视频画面调取；视频窗口自定义缩放；视频告警弹窗高亮显示；自定义实现视频画面轮播。

- 人员定位系统集成

支持对接多类定位信号，如RFID、UWB系统，在综采面三维场景内展示人员的实时位置分布，点击可查看人员详细信息，包括姓名、部门、职位、入井时间、入井时长、位置信息。

- 环境监测系统集成

支持与采面三维场景结合，展示采面气体监测点位空间分布，通过顶牌标识各类传感器点位，以颜色区分点位类型，点位告警高亮闪烁提示，支持告警详细信息查询。监测内容包括CH₄、CO、CO₂、O₂、N₂、矿压、粉尘浓度、风速、温度。

（8）综采工作面业务自检

能够结合工作面环境监测、供电监测、采煤机、液压泵站、刮板机、破碎机、转载机、皮带工作状况实现一键自检，一键自检根据采面设备启停顺序，实现从环境监测-泵站-破碎机-转载机-液压支架-刮板运输机-采煤机正向启设备自检，并建自检结果实时反馈。

（9）综采工作面设备控制

数字孪生系统可以通过发送控制命令对设备进行一系列操控。同时为了避免非专业人士或无权限人员随意操控导致出现生产问题。所以在对设备进行操控时需要登陆专门的账号。通过点击导航栏上的控制按钮弹出登陆页面。

3.5.2.6、工作面矿压分析系统

采煤工作面矿山压力显现规律对工作面安全高效开采至关重要,为掌握工作面三维空间内矿山压力分布情况,对工作面液压支架实时采集的数据进行分析处理,实现工作面开采地质条件下矿山压力分布规律的三维可视化成像,为后续开采工作面提供了技术指导。

矿压监测系统总体上由以下部分组成：矿压监控、矿压模型、矿压热图、矿压3D图、矿压查询、单架分析、综采报表、来压分析、来压查询、支护质量、报告生成、移驾分析等。

3.5.2.7、透明工作面、路径规划系统

通过矿方测量两巷的标高数据的方式建立机头机尾绝对推进度坐标，以地质勘探、计算机建模和三维仿真技术为支撑，对工作面的地质数据进行采集，融合，建立透明化工作面模型，通过实时数据驱动模型元素交互，从而对开采过程进行全场景感知，并对开采过程进行智能规划与监控。

在透明地质数据、工作面实时监测数据的基础上，结合采煤机工作过程中的横向、纵向、垂直三维空间位置、姿态数据，经多源数据融合解算，得到采煤机在综采工作面的运行轨迹。对采煤机截割曲线和液压支架自动跟机拉架、推移刮板输送机行程等关键数据进行修正更新，从而达到动态生产过程中对综采设备精准控制和连续推进的目的。

（1）透明工作面数字化底板模型构建

主要通过巷道测量与写实、瓦斯抽放钻孔测井技术、孔中雷达探测技术、三维地震资料再解释、槽波地震波勘探等手段获取构造、起伏等地质信息（以上数据由矿方提供），结合测量两巷的标高数据数据，利用多源数据融合技术生成高精度数字化底板模型。

（2）刮板输送机位姿反演技术

当前采煤机数字化程度较高，能够获取较为准确的位姿信息，而刮板输送机由于其特殊的工作环境与工作特点，难以布置稳定可靠的传感器，无法直接获取其形态。

基于数字孪生和深度学习的刮板输送机位姿反演方法，通过数字孪生技术虚拟仿真采煤机和刮板输送机的协同运行工作过程。然后在此基础上使用深度学习建立采煤机与刮板输送机之间位姿关系模型，实现基于采煤机运行数据的刮板输送机位姿反演，如下图所示。最终根据刮板输送机反演结果指导采煤机滚筒自适应调高，进而提高煤炭生产过程中的安全性和高效性。

（3）工作面数字化底板可视化

在地质模型建立完成后，需要对其进行虚拟现实可视化，即将数据构成的工作面转化为三维可视化模型，对地质模型进行三维重建。利用数字孪生技术通过实时采集到的数据进行场景仿真和模型驱动。

（4）采煤机规划路径自动切割

通过刮板输送机反演技术得到刮板的三维位置信息和姿态信息，根据每刀对应的每架刮板的姿态信息以及三维位置信息在综采工作面的底板上进行投影获得三维底板地貌信息。依据工作面底板的地貌信息，在保证工作面底板的平整的条件下，对已割底板的垂直高度，进行修正。依据前两刀的底板地貌，得出找平偏差量，生成采煤机下一刀的预测采割路径。通过找平偏差量对采煤机的摇臂高度进行修正，从而获得符合平直要求的工作面底板地貌。将采煤机预测路径和实时路径进行比对，得出调直偏差量。通过液压支架行程杆上行程传感器测量出液压支架推溜/拉溜距离，经以太网发送到数据处理终端。通过液压支架的推溜/拉溜，以及推架动作来完成调直偏差量的实施。通过采煤机摇臂采高传感器（或液压支架的采高传感器）获得当前（滞后一刀）的采高，经以太网发送到数据处理终端。数据处理终端对以上多路数据进行数据处理，建立综采工作面三维优化模型。按此步依次进行n刀操作，通过计算得到每一块刮板在n+1刀最佳的上下滚筒高度调整量和液压支架推移杆行程调整量，在n+1刀到达每块刮板截割时，通过调整滚筒高度实现工作面找平，通过推溜/拉溜时调整液压支架行程实现工作面调直。从而达到动态生产过程中对综采设备精准控制和连续推进的目的。

（5）数字化底板与综采设备智能交互

将实时规划的截割曲线发送到采煤机上，指导采煤作业，结合液压支架的跟机自动控制程序及“三机”联动控制，同时综采设备的实时工况需要向上反馈，来进一步对模型进行辅助分析，真实展现综采设备运行动作，并在虚拟化场景中进行展示。

在井下建立精准控制中心，建立综采工作面的集中控制系统，使各设备通过集控系统实现各设备间的信息交互和序列化控制。通过井下工业环网采集综采工作面各设备的运行数据，然后将采集到的数据通过以太网传输到大数据智能分析决策中心，大数据智能分析决策中心依据相关算法生成对应的精准控制开采模型。最后将开采模型下发到井下精准控制中心，从而实现对井下设备的远程精准控制。

构建透明工作面初始静态模型和回采工作面动态模型，准确地反映了工作面煤层厚度及构造信息。应用隐式迭代建模、动态更新算法，大幅提高已有地质数据的利用率，实现了静态地质模型的动态更新。

3.5.3、惯性导航系统

在综采工作面内，因为无法确定地理基准点，所以工作面自动推进时，无法保证工作面平直，这是制约自动化工作面的一个重要因素。采用陀螺仪，行程传感器和图像识别技术，工控平台可以计算出刮板运输机的位置曲线。依据已确定的运输机位置曲线，可以推导出采煤机位置。基于液压支架，采煤机和刮板运输机的实时位置，工控平台可以生成采煤机六次循环的路径规划。采煤机，刮板运输机和液压支架系统执行此路径规划，实现工作面平直控制和自动推进。

惯性导航数据，可以通过采煤机的数据传输线进行传输，也可以通过工作面数据传输平台进行传输。

惯导系统由高精度陀螺仪、软件、电源、矿用隔爆兼本质安全型计算机及附件组成。

在采煤机机身中部（机身外）安装矿用本安型信号转换器，采用磁吸的方式和采煤机连接，须安装在采煤机上沿板下方或具有垂直防护的位置，防砸落，最终和用户确定合理的安装位置。矿用本安型陀螺仪和供电模块结合煤机预留合适位置，优先选择采煤机内部。

惯性导航系统通过采煤机供电，采煤机供24VDC 50W给惯性导航系统；另预留1路12VDC 900mA的电源给红外线发射器。

惯性导航系统功能：

（1）采煤机通过高精度陀螺仪设备实现对采煤机位置、姿态的准确检测，描绘出采煤机沿工作面方向及工作面推进方向的曲线数据，实现对工作面刮板运输机直线度检测，满足工作面直线度控制检测目的。

（2）采煤机将检测到的刮板运输机实际曲线通过数据传输通道传输给综采面智能化系统，并由综采面智能化系统进行协调控制，将需调整数据发送给液压支架电液控制系统，由电液控制系统对刮板机进行调整，实现对工作面直线度的调整。

（3）▲采煤机行走轨迹检测，生成刮板运输机弯曲曲线，检测精度≤±10cm/300m工作面；工作面自动找直系统对工作面直线度控制精度能够实现≤±50cm/300m工作面。

▲免费提供终生的惯导系统使用权限；（维持正常使用的前提下不另行收取管理/服务费）。

惯导采用唯实深蓝、中航天佑等、精航导控或同等档次以上品牌产品。

3.5.4、工作面5G通讯系统

系统由地面的小型化5G核心网（5GC）、矿用隔爆型基站控制器（一体化基站，含BBU、RRU）、矿用隔爆兼本安型交换机、本安型信号转换器组成。

小型化5G核心网（5GC）的功能主要是提供井下无线网络的注册和控制、业务的鉴权、数据的交换等功能。

矿用隔爆型基站控制器（含射频单元一体化基站）的主要作用是完成信号的基带处理，提供传输管理及接口，管理无线资源，提供5G无线信号覆盖。

5G信号转换器（CPE）实现5G信号收发，并将数据从5G转换为以太网功能，实现摄像头、PC等设备的接入。

井下设备包括，矿用基站控制器，矿用隔爆兼本安型交换机，本安型信号转换器。

供电方式：系统整体采用127V 矿用电源供电，配备一路127V UPS 不间断电源，UPS电池容量≥3000Wh，采用就近供电的原则接入。本安型5G信号转换器采用127V转12V本安电源进行供电。

主要设备技术参数：

KT667(5G)-K矿用隔爆型基站控制器（含射频单元）

矿用隔爆型基站控制器（含射频单元），采用一体化基站设计，体积小重量轻，可以完成5G基站控制及射频信号收发功能。具体参数如下：

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 无线协议 | 支持 3GPP R15 无线协议功 |
| 网络架构 | SA |
| 工作频点 | N78 |
| 载波带宽 | 40MHz/60MHz/100MHz |
| 子载波带宽 | 30kHz |
| 输出功率 | 24dBm/通道（MAX） |
| ▲上行灵敏度 | ≤-96dBm |
| MIMO | 2T2R，DL 2Layer，UL 2Laye |
| NR峰值速率 | 支持多种子帧配比 下行峰值 800Mbps 上行峰值 400Mbps |
| 激活态用户数 | ≥32 |
| 连接态用户数 | ≥64 |
| 同步 | 支持 GPS/北斗，IEEE 1588V2 同步 |
| 供电 | AC 127V |
| 尺寸 | ≤420*362*150mm |

KT640(5G)-Z矿用本安型信号转换器

5G矿用本安型信号转换器，它利用现有的移动通信网络的交换、传输资源，实现设备的有线接入。矿用本安型信号转换器为矿用本质安全型，适用于煤矿井下。详细参数如下：

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 端口 | 2 路 RS485 接口（传输速率：4800kbps） 2 路 RJ45 接口（传输速率：10M/100M/1000M 自适应） |
| 供电参数 | DC 12V供电 |
| 额定电流 | 1A |
| 无线参数 | 支持5G NR， 配2个全向玻璃钢天线 |
| ▲天线增益 | ≥8.1dBi |
| 壳体接口 | 具备6个喇叭口，供电源线，矿用网线、通信线缆、射频线缆接入 |
| 尺寸 | ≤205*200*81mm |
| 重量 | ≤2kg |
| 防爆型式/防爆标志 | 矿用本安型 / Exib I Mb |
| 工作环境温度 | -20℃~+60℃ |
| 工作环境湿度 | 不大于 95%（+25℃） |
| 适用环境 | 煤矿井下有甲烷爆炸性混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合 |

KJJ127 矿用隔爆兼本安型交换机

KJJ127矿用隔爆兼本质安全型环网交换机（以下简称环网交换机）是一种允许在瓦斯、煤尘爆炸危险环境中使用的通用型隔爆兼本质安全型环网交换机，该交换机包含两个模块——电源模块和交换机模块。其主要用于连接井上、井下工业以太网本安终端设备，构建井上、井下千兆环网，便于环内终端设备（包括显示、控制终端）的双向通信以及各环间的双向通信；也可以将整个煤矿的网络设备通过该交换机连接入以太网网络中，实现数据的远程共享甚至设备的远程控制。

其主要参数如下：

（1） 供电电源

额定工作电压：AC127V、允许偏差：-25%～+10%；额定工作电流：2000Ma；

谐波：不大于10%；

频率：50Hz 允许偏差±5%；

- 本安参数：Uo:5V，  Io:5mA，  Co:10μF，  Lo:10mH

- 通信接口：千兆网口、千兆光口

（3）外形尺寸（长×宽×高）：≤640×584×344（mm）

（4）重量：约110kg

系统功能：

（1）独立组网功能：系统应具有独立组网功能，系统通过 5G 核心网实现独立组网，在不借助公网情况下，实现系统的独立运行，保证无线通信及数据传输的可靠性、稳定性。

（2）系统具有数据传输功能，实现数据的高速传输。可通过5G网络，将工作面工况运行数据、控制指令数据上传至井下集控中心和地面集控中心。具备高清视频数据传输功能。

（3）系统具备低延时高可靠性，满足数据传输延时<100ms。

（4）系统具有基站与信号转换器、手机通信功能。

（5）系统具有非法用户禁用功能。

（6）系统具有自诊断和故障指示功能。系统应具有对调度终端、控制中心、基站等进行定时或连续诊断功能，当发生故障时，及时报警并指示故障位置。

3.6、矿用液压移动设备列车组

1）根据用户提供的相关数据，进行产品的选型配套。还需根据用户的局部特殊需要进行专门的优化设计，设备具体尺寸以配套为准。

2）由乳化液泵站高压供液输出为动力，动力源直接取设备列车自身乳化液泵高压输出端的高压反冲洗过滤站出口液压源37.5MPa。所有车辆的液压管路集中控制。以液压缸为执行元件，实现液压迈步自移式整体行走或平板车和轨道的交替自移，同时保证移动时设备的稳定性和安全性。

3）行走方式：液压迈步自移式整体行走或平板车和轨道的交替自移。

4）主高压供液胶管需接至高压反冲洗过滤站的 DN50出液口，主回液胶管需接至回液过滤站的DN50进液口，配置所需变径三通 JDT-DN50/DN50/DN19。

5）连接拉杆是设备列车间相互连接件，使所有单车全部连接为一体，列车运行时保证所有单车同步运行，列车之间的电缆及液管不受拉力。长度取设计允许最小值，车体长度设计尽量短而精，强度等级系数高，提高运行稳定性。

6）每辆单车车体间连接销轴和碰头插销采用开口销防脱。

7）设备所使用的油缸及安装使用时须拆装的部件均安放在设备的两侧，以便于维修和更换。

8）列车具备合理的电缆、液管铺设位置。

9）整列车底部设有防滑筋板，防止车辆下滑。

10）列车组轨道采用采用高强钢板焊接，与地面接触面积满足承载要求，需适无硬化巷道运行，底部设有防滑筋。

11）所有管件、不锈钢阀件接头均选用高端优质品牌。

12）车体采用整体式结构焊接，采用特制矩形方管材质为Q345高强钢板定制上表面铺设10mm厚的Q345 高强钢板。面漆颜色整车为白色，油缸为红色。

14）导向推杆随车自移，无需另设动力源，为保证其受力，必须采用高强钢板焊接，焊缝参考液压支架焊缝焊接要求，与地面接触面积满足承载要求，需适应无硬化巷道运行。

15）每辆驱动车含两组抬底机构，位于车体两端，抬底机构带滚动轮组，使车体抬起时，载荷压在导向推杆上，前行时为滚动摩擦，减少推移阻力；每辆驱动车含两组推移千斤顶，推移千斤顶位于车体中间导向槽内，有效防止整列车跑偏；列车放置设备平面距地面最大高度不大于370mm。

16）单车通过联接在架体上的两种千斤顶（抬底千斤顶和推移千斤顶），可实现将放置在架体上的设备抬起 120mm，并能自移步距900mm的功能，实现整个设备列车系统整体迁移，集中操作，不需要分段迁移，操作简单。

17）每个单车配置一个号码牌，固定在平板车下部的醒目位置，白底红字，编号以 01 开头，确保固定牢固可靠。

18）每节单车之间采用连接杆连接，适应高低起伏巷道能力强，且保证列车同步前移。

19）设备列车组配置的高压胶管全部采用DN 系列，采用国内知名品牌。

20）列车之间连接位专用连接杆连接，保证牵引列车所需强度，中心距长度1208mm。

21）移动列车到达停采线后需要拐弯时，卸掉连接销，采用外力牵引旋转预定角度， 改变列车运行方向，然后再将列车逐个连接。

22）所有阀接口采用“DN”系列。

23）设备采用广千机电、原平恒信、内蒙古万琪或同等档次以上品牌产品。

四、供货范围

4.1、供货范围

标人提供的投标设备必须是成套的、完整的。凡招标文件技术文本中未提及到的，属设备所必需的组成部分，也属供货范围。

| 序号 | 设备参考型号名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 远程供液系统 |  |  |  |
| 1 | BRW630/37.5型乳化液泵站（3+2） | 套 | 1 | 高端机型，三泵二箱，含泵站控制软件，以及保障系统正常运行的全部安装调试辅材。 |
| 1.1 | BRW630/37.5智能高端乳化液泵 | 台 | 3 | 不锈钢泵头，配高端陶瓷柱塞，具有机械和电磁卸载功能（配高端电磁阀），配高端轴承，具有润滑油油位、油温、油压等保护功能。配高端曲轴，高端隔离腔油封，高端柱塞密封圈，高端吸排液阀弹簧，采用双强迫润滑油泵 |
| 1.2 | RX630/70智能高端不锈钢乳化液主箱 | 台 | 1 | 不锈钢厚度不小于5mm，液箱有效容积≥7000L，与高精度自动配比装置配套，全智能油位、液位监控，具有强迫吸液功能，液箱口含一用一备助吸泵2只。 |
| 1.3 | FRX630/70智能高端不锈钢乳化液辅箱 | 台 | 1 |  |
| 1.4 | 供液站 | 台 | 1 | 模块化、大容积蓄能器120L，消除液压系统的压力脉冲。 |
| 1.5 | 连接管路及接头 | 套 | 1 | 乳化液泵站内部配套用的接头、管路、控制电缆等。 |
| 1.6 | YBBP-400L1-4 450kW 变频电机 | 台 | 1 | 变频，450kW，660/1140V，江苏亚力、抚顺防爆、宁夏西北骏马或同等档次以上品牌产品，含电机电缆插头和插座。 |
| 1.7 | YBRB-450-4 450kW 工频电机 | 台 | 2 | 工频，450KW，660/1140V，江苏亚力、抚顺防爆或宁夏西北骏马或同等档次以上品牌产品，含电机电缆插头和插座。 |
| 2 | BPJ-630/1140R型变频器 | 台 | 1 | 乳化液泵站用，采用华夏天信、伟肯、电光防爆、天地常州或同等档次以上品牌产品。 |
| 3 | BPW500/16型喷雾泵站（2+1） | 套 | 1 | 高端机型，二泵一箱，含泵站控制软件、供液站，以及保障系统正常运行的全部安装调试辅材。 |
| 3.1 | BPW500/16智能高端喷雾泵 | 台 | 2 | 配高端陶瓷柱塞，配SKF、FAG、TIMKEN轴承，具有润滑油油位、油温、油压等保护功能。配高端曲轴，高端隔离腔油封，高端柱塞密封圈，高端吸排液阀弹簧 |
| 3.2 | KPX500/70智能高端不锈钢清水箱 | 台 | 1 | 容积≥7000L，材质304不锈钢厚度6mm，配备2台助吸增压泵一用一备，全智能油位、液位监控。 |
| 3.3 | 供液站 | 台 | 1 | 模块化、大容积蓄能器，消除液压系统的压力脉冲，实时监测系统压力。 |
| 3.4 | 连接管路及接头 | 套 | 1 | 喷雾泵站内部配套用的接头、管路、控制电缆等。 |
| 3.5 | YBK3-315L1-4-160kW电机 | 台 | 2 | 工频，160kW，660/1140V江苏亚力、抚顺防爆或宁夏西北骏马或同等档次以上品牌产品，含电机电缆插头和插座。 |
| 4 | KXH12工作面供液设备集控系统 | 套 | 1 | 控制3泵2箱BRW630/37.5乳化液泵站和2泵1箱BPW500/16喷雾泵站，实现智能化，无人值守，包含隔爆主机、独立显示器、独立键盘、主站控制器等。 |
| 5 | RPZ 乳化液浓度在线监测、自动配比装置 | 套 | 1 | 含KXJP-127B电控系统，配备1500L不锈钢材质油箱，一体化外框设计，含浓度、PH值及电导率传感器、乳化液配比及循环装置。 |
| 6 | 反渗透水处理装置 | 套 | 1 | 304不锈钢材质，粗过滤70t/h（200μm），精过滤35t/h（10μm），反渗透出水≥10t/h，含不锈钢原水箱、纯水箱、反渗透主机（高端RO膜）、加药装置等。 |
| 7 | 过滤系统 | 套 | 1 | ①自动反冲洗清水过滤站：2筒纤维球，不锈钢材质，流量2000L/min，过滤精度50μm、25μm，额定压力6MPa。 ②回液反冲洗过滤站：不锈钢材质，流量≥2000L/min，过滤精度60μm，额定压力2.5MPa，用二备二。 ③智能高压反冲洗过滤站：不锈钢材质，流量≥2500L/min，过滤精度25μm，额定压力40MPa。 |
| 8 | ￠89x9x6000超高压无缝钢管主供/回液管路 | 米 | 1600 | 附件（含直通、截止阀、快速接头等全部安装附件），供液管路承载泵压40MPa的压力，管路承压应大于额度压力的1.5倍的压力。材质27SiMn，两端加工沟槽，内衬304不锈钢，单管长度6米。 |
| 9 | ￠89x7x6000超高压无缝钢管喷雾泵主供管路 | 米 | 3200 | 附件（含直通、截止阀、快速接头等全部安装附件），管路承载泵压16MPa的压力，管路承压应大于额度压力的1.5倍的压力。 |
| 二 | 远程供电系统 |  |  |  |
| 1 | KBSGZY-3150/10/3.4型移动变电站 | 台 | 2 | 3300V，采煤机、前部刮板机，后部刮板机、转载机、破碎机 |
| 2 | KBSGZY-315/3.3/1.2型移动变电站 | 台 | 1 | 工作面辅助小容量设备 |
| 3 | KBSGZY-2500/10/1.2型移动变电站 | 台 | 1 | 乳化液泵站3X450kW、喷雾泵站2X160 |
| 4 | KBSGZY-1000/10/1.2型移动变电站 | 台 | 1 | 顺槽可伸缩皮带机硐室 |
| 5 | QJGZ-1800/3300-6型组合开关 | 台 | 2 | 采煤机、前部刮板机，后部刮板机、转载机、破碎机、小移变 |
| 6 | QJZ-1600/1140.660-8型组合开关 | 台 | 1 | 乳化液泵站、喷雾泵站 |
| 7 | QJZ-1600/1140(660)-4型组合开关 | 台 | 1 | 顺槽伸缩皮带机 |
| 8 | QJZ-400/1140(660)-4型组合开关 | 台 | 4 | 运输顺槽、回风顺槽、隅角水泵、设备列车 |
| 9 | ZJZ-8.0/1140(660)M型照明信号综合保护装置 | 台 | 6 | 运输顺槽、回风顺槽、皮带机控制硐室、泵站硐室 |
| 10 | PJG-10/630高爆开关 | 台 | 3 | 皮带机头、供液系统等用 |
| 11 | 配套各设备的各种规格的电缆 | 套 | 1 | 配套各种电缆，组合开关到采煤机、刮板机、转载机、破碎机、自移机尾、乳化液泵站、喷雾泵站等设备的电缆，包括开关到电机的电缆。 |
| 11.1 | MYP(J)-1.9/3.3 3*240+1*120 | 米 | 3200 | 移动变压器到顺槽组合开关。 |
| 11.2 | MYP-0.66/1.14kV 3X120+1X50 | 米 | 500 | 移变到乳化液泵站的组合开关，移变到皮带机组合开关，组合开关到乳化液泵站。 |
| 11.3 | MYP-0.66/1.14kV 3*70+1*25 | 米 | 500 | 组合开关到喷雾泵站，组合开关到顺槽胶带输送机，移变到防灭火阻化泵站、照明、水泵、设备列车等的组合开关等。 |
| 11.4 | MYP-0.66/1.14kV 3*25+1*16 | 米 | 500 | 组合开关到防灭火阻化泵站、照明、水泵、设备列车等。 |
| 11.5 | MYP-0.66/1.14KV 3*4+1*4 | 米 | 500 | 组合开关到液压泵站等。 |
| 11.6 | MYQ-0.3/0.5KV-3×2.5 | 米 | 1000 | 用于电控箱、集控中心等设备供电。 |
| 11.7 | MHYVRP 2×2×1.0 | 米 | 500 | 传感器、保护到电控箱、集控中心。 |
| 11.8 | MHYBV 5×2×0.5(1/0.8) | 米 | 500 | 传感器、保护到电控箱、集控中心。 |
| 11.9 | MHYVP 4*2 | 米 | 1000 | 交换机到摄像仪、电控箱、集控中心。 |
| 11.10 | MGTS 12B1 | 米 | 2000 | 集控中心到变电所。 |
| 11.11 | 电缆辅材 | 套 | 1 | 接线盒（至少满足500米配置1个）、螺栓等全部辅材 |
| 三 | BZ-160-12.5G-X160/30矿用防灭火阻化泵站 | 套 | 1 | 55kW电机，缺液断电装置，智能化控制系统等。 |
| 四 | 工作面电液控系统 |  |  |  |
| 1 | 中间架、过渡架、端头架电液控制系统 |  |  |  |
| 1） | 支架控制器 | 件 | 101 | 以太网支架控制器，快接头，防护等级为IP68 |
| 2） | 电磁阀驱动器 | 件 | 101 | 12VDC，本安型，防护等级为IP68 |
| 3） | 压力传感器 | 件 | 202 | 量程0-60MPa |
| 4） | 行程传感器 | 件 | 101 | 量程0-960mm |
| 5） | 隔离耦合器 | 件 | 51 | 光电耦合 |
| 6） | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | 件 | 26 | 每4架1台 |
| 7） | 网络终端 | 件 | 2 | 安全监测 |
| 8） | 电液控换向阀 | 件 | 99 | 24功能24出口 |
| 9） | 电液控换向阀 | 件 | 2 | 22功能22出口 |
| 10） | 自动反冲洗过滤器 | 件 | 101 | 流量900L/min |
| 11） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 101 | 邻架 |
| 12） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 101 | 行程 |
| 13） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 202 | 压力 |
| 14） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 101 | 电磁阀驱动器 |
| 15） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 51 | 电源箱 |
| 16） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 51 | 本架 |
| 17） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 101 | 反冲洗 |
| 18） | 控制器安装架 | 件 | 101 |  |
| 19） | 安装架 | 件 | 51 | 隔离耦合器 |
| 20） | 磁环 | 件 | 99 | 行程传感器 |
| 21） | 插座 | 件 | 99 | 行程传感器 |
| 22） | U型卡 | 个 | 99 |  |
| 23） | 堵头 | 件 | 99 |  |
| 24） | U型卡 | 个 | 1000 |  |
| 25） | U型卡 | 个 | 150 | 驱动 |
| 26） | M10*40(螺丝、螺母) | 件 | 1200 | 根据实际使用调整 |
| 27） | 工具包 | 套 | 3 |  |
| 2 | 超前架电液控制系统 | 套 | 8 | 采用24功能24出口功能主阀 |
| 1） | 支架控制器 | 件 | 8 | 以太网支架控制器 |
| 2） | 电磁阀驱动器 | 件 | 8 | 12VDC，本安型，防护等级为IP68 |
| 3） | 压力传感器 | 件 | 16 | 量程0-60MPa |
| 4） | 隔离耦合器 | 件 | 2 | 光电耦合 |
| 5） | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | 件 | 2 | 两路输出，每路输出电压为12VDC，输出电流为2.4A |
| 6） | 网络终端 | 件 | 4 | 安全监测 |
| 7） | 电液控换向阀 | 件 | 8 | 16功能16出口 |
| 8） | 自动反冲洗过滤器 | 件 | 8 |  |
| 9） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 8 | 邻架 |
| 10） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 16 | 压力 |
| 11） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 8 | 电磁阀驱动器 |
| 12） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 4 | 电源箱 |
| 13） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 2 | 本架 |
| 14） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 8 | 反冲洗 |
| 15） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 4 | 数据传输 |
| 16） | 控制器安装架 | 件 | 8 |  |
| 17） | 安装架 | 件 | 2 | 隔离耦合器 |
| 18） | 以太网限流器 | 件 | 2 | 数据传输 |
| 3 | 电液控无线遥控器 | 套 | 1 | 与液压支架控制器联络 |
| 1） | 矿用本安型遥控器 | 件 | 15 | RFID射频技术 |
| 2） | 遥控器充电器 | 件 | 3 | 矿用本安型遥控器 |
| 4 | 采煤机位置监测系统 | 套 | 1 | 与采煤机通信联络 |
| 1） | 红外线发射传感器 | 件 | 1 | 安装采煤机身上 |
| 2） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 1 | 供电 |
| 5 | 液压支架工作姿态监测 | 套 | 1 | 液压支架底座、顶梁、等倾角仪 |
| 1） | 矿用本安型采高传感器 | 件 | 101 | 支架姿态测量 |
| 2） | 矿用本安型信号转换器 | 件 | 101 | 信号集成 |
| 3） | 安装架 | 件 | 101 | 矿用本安型信号转换器 |
| 4） | 矿用本安型倾角传感器 | 件 | 202 | 护帮、尾梁 |
| 5） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 101 | 采高 |
| 6） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 101 | 护帮压力 |
| 7） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 101 | 护帮倾角 |
| 8） | U型卡 | 根 | 1100 |  |
| 6 | 工作面智能喷雾除尘系统 | 套 | 1 | 支架顶梁过机喷雾 |
| 1） | 粉尘传感器 | 件 | 11 | 10架1件 |
| 2） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 11 |  |
| 3） | RS485转换器 | 件 | 11 |  |
| 4） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 11 |  |
| 7 | 工作面照明系统 | 套 | 1 |  |
| 1） | DGC36照明灯 | 盏 | 35 | 3架1盏 |
| 2） | DGC24照明灯 | 盏 | 50 | 25米1盏 |
| 3） | 电缆辅材 | 米 | 2500 | 含照明系统所需电缆等辅材 |
| 8 | 刮板机机头伸缩涨紧压力监测 | 套 | 1 | 系统接入 |
| 9 | 皮带机机尾自移电液控制系统 | 套 | 1 |  |
| 1） | 支架控制器 | 件 | 1 | 以太网控制器 |
| 2） | 控制器安装架 | 件 | 1 |  |
| 3） | 矿用本安型遥控器 | 件 | 2 |  |
| 4） | 遥控器充电器 | 件 | 1 | 矿用本安型遥控器 |
| 5） | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | 件 | 1 | 两路输出，每路输出电压为12VDC，输出电流为2.4A |
| 6） | 隔离耦合器 | 件 | 1 |  |
| 7） | 安装架 | 件 | 1 | 隔离耦合器 |
| 8） | 电液控换向阀 | 件 | 1 |  |
| 9） | 电磁阀驱动器 | 件 | 1 |  |
| 10） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 1 | 耦合器-控制器 |
| 11） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 1 | 控制器-驱动器 |
| 12） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 2 | 电源箱 |
| 13） | 网络终端 | 件 | 2 | 安全监测 |
| 14） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 2 | 数据传输 |
| 15） | 以太网限流器 | 件 | 1 | 数据传输 |
| 16） | 皮带机尾自移电液控软件 | 套 | 1 |  |
| 10 | 转载机自移电液控制系统 | 套 | 1 |  |
| 1） | 支架控制器 | 件 | 1 | 以太网控制器 |
| 2） | 控制器安装架 | 件 | 1 |  |
| 3） | 矿用本安型遥控器 | 件 | 2 |  |
| 4） | 电液控换向阀 | 件 | 1 |  |
| 5） | 电磁阀驱动器 | 件 | 1 |  |
| 6） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 1 | 耦合器-控制器 |
| 7） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 1 | 控制器-驱动器 |
| 8） | 转载机自移电液控软件 | 套 | 1 |  |
| 11 | 设备列车自移电液控制系统 | 套 | 1 |  |
| 1） | 支架控制器 | 件 | 1 | 以太网控制器 |
| 2） | 控制器安装架 | 件 | 1 |  |
| 3） | 矿用本安型遥控器 | 件 | 2 |  |
| 4） | 遥控器充电器 | 件 | 1 | 矿用本安型遥控器 |
| 5） | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | 件 | 1 | 两路输出，每路输出电压为12VDC，输出电流为2.4A |
| 6） | 隔离耦合器 | 件 | 1 |  |
| 7） | 安装架 | 件 | 1 | 隔离耦合器 |
| 8） | 电液控换向阀 | 件 | 1 |  |
| 9） | 电磁阀驱动器 | 件 | 1 |  |
| 10） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 1 | 耦合器-控制器 |
| 11） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 1 | 控制器-驱动器 |
| 12） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 2 | 电源箱 |
| 13） | 网络终端 | 件 | 2 | 安全监测 |
| 14） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 2 | 数据传输 |
| 15） | 以太网限流器 | 件 | 1 | 数据传输 |
| 16） | 设备列车自移电液控软件 | 套 | 1 |  |
| 12 | 工作面视频监控系统 | 套 | 1 | 含视频智能分析系统 |
| 1） | 矿用隔爆兼本质安全型数据采集器 | 台 | 2 | 千兆交换机 |
| 2） | 矿用高清摄像仪 | 台 | 23 | 6架1件，重点部位6件 |
| 3） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 17 |  |
| 4） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 6 |  |
| 5） | 视频存储器 | 件 | 1 |  |
| 6） | 图像识别服务器 | 台 | 1 |  |
| 7） | 图像识别AI软件 | 套 | 1 |  |
| 13 | 工作面人员定位系统 | 套 | 1 | 与矿井人员定位系统兼容 |
| 1） | 矿用本安型信号转换器 | 件 | 8 | 1件/18架，1个同步基站 |
| 2） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 8 |  |
| 3） | 人员标识卡 | 件 | 100 |  |
| 4） | 人员定位卡充电器 | 件 | 2 | 1充50 |
| 14 | 工作面电液控系统安装调试辅材 | 套 | 1 | 含保障系统正常运行的全部安装调试辅材 |
| 五 | 智能化系统 | 套 | 1 | 含地面监控中心和顺槽集控中心，以及保障系统正常运行的全部安装调试辅材。矿方负责光纤接到顺槽集控中心。 |
| 1 | 惯性导航系统 | 套 | 1 | 配置惯导系统和远程操作站。实时检测采煤机的位置和姿态信息，进而描绘出工作面刮板运输机的实际弯曲形状，电液控系统利用惯导系统测量的轨迹数据，计算出每个液压支架需要单独的推移行程，通过对每个液压支架推移行程单独闭环控制来达成工作面直线度控制目标。 |
| 2 | 工作面5G通讯系统 | 套 | 1 | 地面小型5G核心网工作面5G基站 |
| 1） | 矿用隔爆型基站控制器 | 台 | 4 | 含天线 |
| 2） | 矿用本安型信号转换器 | 台 | 8 |  |
| 3） | 矿用隔爆兼本安交换机 | 台 | 1 |  |
| 4） | 辅材 | 套 | 1 | 含保障系统正常运行的全部安装调试辅材 |
| 3 | 工作面数字孪生系统 | 套 | 1 | 工作面地质3D，综采工作面数字孪生系统提供液压支架、采煤机、前刮板机组、转载机、破碎机及融化泵站设备孪生体构建，数字孪生本身可与电液控系统能够实现对接，通过控制器能够控制支架模型的各个电动推杆动作。 |
| 1） | 数字孪生服务器 | 台 | 1 |  |
| 2） | 数字孪生显示器 | 件 | 1 | 27" 显示屏 |
| 3） | 数字孪生软件 | 套 | 1 |  |
| 4） | 透明工作面、路径规划系统软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | KTC135型集控、语音、通讯、视频系统 | 套 | 1 | 配套选用，隔爆兼本安PLC控制器、传感器和通讯通话系统等组成。采用标准以太网网络结构和协议接口，通过软件编程，将采煤机电控系统（随采煤机成套）、工作面三机通信控制系统、泵站控制系统（乳化液泵站和喷雾泵站）、顺槽胶带机控制系统及供电系统有机结合起来，并能接入矿井自动化系统，实现顺槽胶带输送机及综采工作面设备的集中控制、保护、闭锁、沿线通讯等功能，并在井下和地面都能实现对该工作面设备工作状态、参数的远程监测、设置和控制功能。包括前刮板机、后刮板机、破碎机、转载机、乳化泵。具有前后刮板机高低速自动切换，以及低速检修控制功能。系统具有控制器完成设备启动前的自动语音报警、沿线电话语音通讯功能。通过增加地面通话设备，并将系统接入矿井环网。可以实现地面与井下工作面的双向调度通讯功能，配置扩音电话16台。 |
| 5 | 工作面环境实时工况检测系统 | 套 | 1 | 包括顺槽风量监测、瓦斯监测等。 |
| 6 | 工作面作面矿压分析系统 | 套 | 1 | 千斤顶压力实时监测 |
| 1） | 工作面矿压分析系统服务器 | 套 | 1 | 银牌2*4310 CPU，128GB内存，4T固态硬盘，ubuntu20.04LTS系统 |
| 2） | 工作面矿压分析系统软件 | 套 | 1 |  |
| 7 | 顺槽集控中心 |  |  |  |
| 1） | 顺槽控制室 | 间 | 1 | 安装在设备列车上，碳钢结构 |
| 2） | 矿用隔爆兼本质安全型计算机 | 台 | 4 | i7 处理器，32G 内存，1TB固态硬盘 |
| 3） | 矿用本安型键盘 | 件 | 4 |  |
| 4） | 矿用本安型操作台 | 台 | 1 | 液压支架远程操作 |
| 5） | 矿用本安型操作台 | 台 | 1 | 采煤机远程操作 |
| 6） | 矿用本安型操作台 | 台 | 1 | 三机、泵站等设备远程集中控制 |
| 7） | 矿用隔爆兼本质安全型数据转换器 | 台 | 2 |  |
| 8） | 矿用隔爆兼本质安全型数据采集器 | 台 | 1 | 数据传输 |
| 9） | 矿用隔爆兼本质安全型数据采集器 | 台 | 1 | 数据传输 |
| 10） | 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 | 件 | 2 | 交换机、操作台供电 |
| 11） | 矿用本安型信号转换器 | 件 | 1 |  |
| 12） | 安装架 | 件 | 1 | 矿用本安型信号转换器 |
| 13） | 矿用本安型电缆连接器 | 件 | 2 | 操作台供电 |
| 14） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 4 | 连接操作台 |
| 15） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 根 | 6 | 交换机、操作台供电 |
| 16） | 钢丝编织橡胶护套连接器 | 件 | 2 |  |
| 17） | 尾纤 | 根 | 15 |  |
| 18） | 矿用本安型电缆连接器 | 件 | 4 |  |
| 19） | 电缆转换器 | 件 | 20 |  |
| 20） | 电缆 | 米 | 1100 | 4平方，外径≤21mm |
| 21） | 防爆网线 | 米 | 300 | 防爆网线 |
| 22） | 通讯电缆 | 米 | 800 |  |
| 23） | 矿用光缆 | 米 | 3000 |  |
| 24） | 光缆接线盒 | 件 | 6 |  |
| 25） | UPS不间断电源 | 台 | 1 | 容量不小于6000Wh |
| 8 | 地面监控中心 |  |  |  |
| 1） | 地面上位机 | 台 | 4 |  |
| 2） | 显示器 | 件 | 4 | 27" 显示屏 |
| 3） | 矿用本安型操作台 | 台 | 1 | 液压支架远程操作 |
| 4） | 矿用本安型操作台 | 台 | 1 | 采煤机远程操作 |
| 5） | 矿用本安型操作台 | 台 | 1 | 三机、泵站等设备远程集中控制 |
| 6） | 小型千兆交换机 | 件 | 1 |  |
| 7） | 插线板 | 件 | 2 |  |
| 9 | 智能综采移动管理系统 |  |  |  |
| 1） | 智能综采移动管理系统 | 套 | 1 | 基于移动端与PC端，云计算与大数据相结合的智能化管理平台 |
| 2） | 手机APP | 套 | 1 |  |
| 10 | 软件 |  |  |  |
| 1） | OPC软件 | 套 | 1 |  |
| 2） | 集控软件 | 套 | 1 |  |
| 3） | 智能化软件 | 套 | 1 |  |
| 4） | 泵站软件 | 套 | 1 |  |
| 六 | MYL40-40/160液压自移设备列车（含电缆拖车12辆） | 台 | 24 | 承重40吨/节有轨设备迈步自移列车，含12辆电缆拖车。由乳化液泵站高压供液输出为动力，所有车辆的液压管路集中控制。含保障系统正常运行的全部安装调试辅材。 |
| 七 | 随机备品备件 | 批 | 1 | 投标总价的3% |
| 八 | 专用工具 | 套 | 4 |  |
| 九 | 技术资料 | 套 | 6 | 含电子版1套 |

4.2、供货要求

1）必须保证出厂的产品均按照有关国家标准或相关行业标准进行生产和检验，电缆等提供权威的第三方阻燃和抗静电报告。

2）产品合格证、煤矿矿用安全标志、防爆合格证等齐全。

3）凡因运输等出现的质量问题，均由厂家承担并解决。

4）供方负责设备的运输及运输过程管理。

5）供方提供的必须是适应需方井下生产条件的最新机型，严禁提供淘汰机型及部件。

6）配备安装和维修所需的各种专用工具4套。

7）针对技术参数中已推荐参考品牌的产品，投标人应在技术偏离表中响应时如实填写具体响应品牌。

4.3、图纸、文件交付要求

1）供方提供的技术资料包括全套的安装使用说明书、设备图册、产品合格证明书、防爆合格证、煤安证、设备总图、配套图及控制系统图、产品标准、装箱单、备件明细、随机工具明细等，每套设备资料包括纸质版、电子版（电子资料必须为pdf格式，电子版1份，纸质版6份/台）。技术文件及图纸的内容必须正确、完整，图画清晰，能充分满足安装、调试及正常运行和维护的要求。

2）供方应提供适用于本项目实际情况的技术资料。

3）供方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

4.4、质量保证和售后服务

1）设备的质量保证期为供需双方及相关单位对整机安装运行验收合格后12个月或设备到矿后18个月，以先到为准；易损易耗件、因操作不当造成的损坏丢失不质保；在质保期内由于技术、材料、设计、制造等原因导致的产品质量问题，由供方负责免费更换；由于需方操作不当造成设备损坏、丢失，供方提供优惠的备品、备件并免收指导维修费用。

2）供方应向需方提供产品终身技术服务，包括进行设备安装调试（含智能化设备）、现场技术指导及培训设备操作维修人员，并长期优惠供应备品备件。

3）设备生产过程中与设备出厂前，由供方负责组织需方人员（6-8名）前往设备生产厂地进行中检及出厂验收，所产生的费用由供方承担。

4）在安装和调试过程中，供方应免费派具有专业经验的专业工程师到现场进行技术服务，并指导、协助安装和配合调试，使其达到设备性能和需方的预期要求，并完成验收工作。并负责解决合同设备在安装调试、运行中发现的制造质量及性能等有关问题，并提供调试方案给需方并经需方认可。

5）设备调试完成后，由供方提供技术培训。培训方式采用集中现场培训的方式，培训教师为乙方技术骨干人员或相关配套厂商认证的培训人员。集中培训次数不少于3次，培训时间、地点、人数由甲方确定，培训内容由甲乙双方共同商定，并提前15个日历日书面通知乙方，便于乙方做出合理的培训安排，保证培训质量。

对矿方的管理、维护、操作人员在设备的安装、调试进行综合培训以及跟班服务，保证项目进行过程中能顺利的使用工作面的所有设备，并将整个系统有效地运行起来。

6）设备投入运行后，使用过程中出现质量、技术问题时，供方及时帮助解决，重大问题12小时、一般问题8小时做出答复。如需到达现场提供技术服务，供方在24小时内派技术人员到现场协助处理，不能影响正常生产。

4.5、培训及安装调试

1）乙方负责甲方2人到乙方工厂进行培训工作，由乙方提供甲方培训人员食宿。保证操作人员能够独立、熟练操作，并能排除设备运行中的一般故障。

2）设备到货后，乙方按甲方通知日期派遣有经验并身体状况良好的工程技术人员到现场指导设备的安装、调试、试运行。乙方技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，乙方将负责免费维修、更换或补偿损失部分。且乙方应提供所有的关于装配与调试所用的专用工具。

4.6、备件

1）备件和消耗品必须满足设备组装、空载试验、带载试验、试运行、质保期内的需求，并在设备交货时提供。

2）乙方还将进一步提供机械与电气设备上所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂的可靠信息。

3）乙方应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知甲方。

4）在备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方使买方有足够的时间采购所需的备件。

5）在备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备件的图纸和规格。