## 一、采购内容

| 序号 | (类别） | （项目） | （详细） | （规格） | （数量／单位） |  | (备注) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展厅展陈策划及 展陈效果图设计 | 设计策划 | 展厅内所有文字内容策划、梳理、二次编辑、整合、修改、审核等 |  | 730 | m² |  |
| 2 |  |  | 整体平面布局设计、3D效果图设计、施工图设计出图、上机文件设计出图、灯光、可移动展板设计方案等 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 字体设计、墙面内容排版设计、图片高清修复、视频剪辑设计、优化、电视、广告机播放内容设计等 |  |  |  |  |
| 4 | 施工图绘制 | 装饰装修深化设计 | 装饰装修深化设计(包含平面施工文件） |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 强弱电深化设计（包含可移动展板电路） |  |  |  |  |
| 6 | 拆除及基础工作 | 吊顶及墙面拆除 | 原有局部吊顶、灯具、大门拆除 |  | 25 | m² |  |
| 7 |  | 墙面基层处理 | 墙面找平、修补坑洞、打磨、刷基膜 |  | 730 | m² |  |
| 8 |  | 金属踢脚线 | 7cm 铝合金，定制色、切割、安装、打胶 |  | 220 | m |  |
| 9 |  | 金属收边条 | 切割、安装、打胶 |  | 100 | m |  |
| 10 |  | 墙面隔墙搭建 | 75轻钢龙骨隔墙、阻燃板基层、石膏板、2遍腻子、找平、打磨、刷基膜 |  | 330 | m² |  |
| 11 |  | 可移动墙面搭建 | 木龙骨、阻燃板、浮雕宣绒壁布、万向轮 |  | 55 | m² |  |
| 12 |  | LED大屏结构墙 | 木工基础造型墙、背架3*6矩管、石膏板、腻子找平、浮雕宣绒壁布 |  | 22 | m² |  |
| 13 | 墙面装饰 | 前厅 | 木工基础造型墙、3mm浮雕宣绒壁布、1cm亚克力字烤体（一级标题）、8mm亚克力立体烤漆字（二级标题）、讲话内容1.5cm精工不锈钢立体字10cm或以上约210字 |  | 47 | m² |  |
| 15 |  | 省委工作展示 | 木工基础造型墙+3mm浮雕宣绒壁布+1cm亚克力字烤体（一级标题）+8mm亚克力立体烤漆字（二级标题）+磁吸照片墙 |  | 35 | m² |  |
| 16 |  | 档案局馆展示 | 1.2mm木工基础造型墙+3mm浮雕宣绒壁布+1cm亚克力字烤体（一级标题）+8mm亚克力立体烤漆字（二级标题）+磁吸照片墙 |  | 59 | m² |  |
| 17 |  | 地区特色展示 | 1.2cm木工基础造型+3mm浮雕宣绒壁布+1cm亚克力字烤体（一级标题）+8mm亚克力立体烤漆字（二级标题）+磁吸照片墙 |  | 135 | m² |  |
| 18 |  | 机关展示区 | 1.2cm木工基础造型+3mm浮雕宣绒壁布+1cm亚克力字烤体（一级标题）+8mm亚克力立体烤漆字（二级标题）+磁吸照片墙 |  | 95 | m² |  |
| 19 |  | 高校展示区 | 1.2cm木工基础造型+3mm浮雕宣绒壁布+1cm亚克力字烤体（一级标题）+8mm亚克力立体烤漆字（二级标题）+磁吸照片墙 |  | 140 | m² |  |
| 20 |  | 企业展示区 | 1.2cm木工基础造型+3mm浮雕宣绒壁布+1cm亚克力字烤体（一级标题）+8mm亚克力立体烤漆字（二级标题）+磁吸照片墙 |  | 65 | m² |  |
| 21 |  | LED大屏结构墙 | 浮雕宣绒壁布 |  | 22 | m² |  |
| 22 | 机电照明 | 强电 | 配电线路设计改造、箱柜、开关等及系统调试 |  | 730 | m² |  |
| 23 |  | 弱电 | 综合布线、监控、网络系统、音响等扩声系统布线 |  | 730 | m² |  |
| 24 |  | 桥架 | 钢制桥架、10*10cm、镀锌钢板厚度不小于85μm |  | 80 | m |  |
| 25 |  | 电线、灯线 | 2²铜线 |  | 3000 | m |  |
| 26 |  | 大屏线 | 6²铜线 |  | 600 | m |  |
| 27 |  | 线管 | SC穿线钢管 |  | 4000 | m |  |
| 28 |  | 插座 | 品牌国标五孔插座 |  | 20 | 个 |  |
| 29 |  | 电料 | 电类施工辅料 |  | 1 | 项 |  |
| 30 |  | 网络点位 | 超六类网线 |  | 700 | m |  |
| 31 |  | 照明及光源 | 1m轨道灯 |  | 200 | m |  |
| 32 |  |  | 展厅专用防眩射灯 |  | 220 | 个 |  |
| 33 |  |  | LED节能灯带 |  | 200 | m |  |
| 34 | 多媒体工程安装及调试 | LED大屏 | 室内高清全彩P1.53LED显示屏 像素间距（mm） 1.5、模组分辨率（W×H） 209*104 模组尺寸（mm） 320（W）×160（H） | 7.36*2.56 | 19 | m² |  |
| 35 |  | 配套设备 | 电源盒、接收卡、发送卡、处理器、控制主机、机柜、电脑等 |  | 1 | 项 |  |
| 36 |  | 展厅智能控制系统 | 负责大屏、音响等控制，展厅智能控制系统搭建及设备、ipad、系统制作等 |  | 1 | 项 |  |
| 37 |  | 电视机 | 55寸数字电视 |  | 9 | 个 |  |
| 38 |  | 触摸屏 | 55寸触控一体机 |  | 2 | 个 |  |
| 39 |  | 广告机 | 32寸超薄极窄边框 |  | 8 | 个 |  |
| 40 |  | 设备安装及调试 | 所有屏显文件文件导入、现场调试、测试等 |  | 1 | 项 |  |
| 41 |  | 音响设备 | 满足730m²空间公共广播 、背景音乐播放、定点播放、吸顶音像设备设计及施工 |  | 1 | 项 |  |
| 42 |  |  | 音乐编辑及系统调试、安装等 |  | 1 | 项 |  |
| 43 | 展陈道具 | 可移动书柜 | 实木多层木质柜体+带柜门+万向轮 | 1.4*2.2m | 3 | 项 |  |
| 44 |  | 玻璃展柜 | 木质烤漆展柜+玻璃罩 | 1.2*0.8*0.6m | 5 | 套 |  |
| 45 |  | 玻璃展柜 | 金属斜面玻璃展柜 | 1*0.4*0.3m | 5 | 套 |  |
| 46 |  | 陈列柜 | 防尘液压玻璃柜，钢化玻璃、金属烤漆 | 1*0.5*0.9m | 4 | 个 |  |
| 47 |  | 可移动座椅 | 木质烤漆座椅 | 2*0.5*0.5m | 2 | 个 |  |
| 48 | 措施及其他 | 现场保护 | 现场成品、地面保护+专业保洁二次粗保洁、一次精保洁 |  | 1 | 项 |  |
| 49 |  | 现场放样 | 针对设计图1:1尺寸喷绘布现场放样 |  | 730 | m² |  |
| 50 |  | 垃圾清运 | 全场垃圾清理及外运 |  | 1 | 项 |  |
| 51 |  | 保险 | 团体商业意外险 |  | 1 | 项 |  |
| 52 |  | 人工费 | 包含24小时不间断施工10日以上现场施工 |  | 10 | 天 |  |
| 53 |  | 运输及安装 | 材料运输、人工搬运、现场安装 |  | 1 | 项 |  |
| 54 |  | 施工辅料 | 包含现场脚手架搭建、耗材、五金 |  | 1 | 项 |  |
| 55 |  | 管理费 | 现场管理 |  | 1 | 项 |  |