采购需求

一、采购清单

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 复杂场景先进通信技术实验平台 | 1套 | 核心产品 |

二、参数要求

（一）复杂场景通信器件及无线信道综合测试系统：具备矢量网络分析仪和频谱仪的功能；

具体指标有：

▲1 频率范围：10MHz～20GHz；

2 频率分辨率：≤0.1Hz；

3 端口数：≥2

▲4 中频带宽：1Hz～35MHz；

5 迹线噪声：≤0.002dB（0.5～20GHz）；

6▲最大扫描点数：≥210000点；

7 系统动态范围：≥130dB（0.5～20GHz）；

8 最大输出功率：≥13dBm；

9.具有面板跳线；

10 支持中文操作界面，具有触摸显示屏，支持多点触控；

11▲ 具备Windows和Linux双操作系统；

12 具备频谱测量分析功能，每个端口可以完成频谱图的测试，可标记带内功率，邻道功率比等功能;

13 具备3.5mm校准件1套，3.5mm电缆两根；

14.射频屏蔽系统：屏蔽效果≥30dB。

（二）无人机及指挥调度系统：

1、核心架构

平台基于分布式流媒体服务器集群，支持动态扩容，端到端直播延迟≤1s，B/S架构，支持国产化部署。

2、信创与安全

支持国密SM2/SM4加密传输，提供操作日志接口与审计日志导出功能，可对接等保系统

3、无人机实时直播与交互控制

支持≥50台无人机在线注册与状态监控（心跳间隔≤5s）；同时推流≥10路；支持四分屏/九分屏/十六分屏直播，点击地图标记点显示对应无人机画面，远程一键起飞/返航/降落，显示响应状态

4、飞行轨迹与数据可视化

无人机移动时自动绘制轨迹（颜色区分高度/速度），支持导出；拍照后回传照片并显示位置/姿态数据（俯仰/横滚/偏航），列表自动刷新

5、流媒体与录制点播

支持Web配置推流地址，APP端推流；断流自动生成MP4，支持点播/下载/回放；

6、高可用与扩展性

支持Redis 3节点集群 + 一主多从，提供API供第三方系统（GIS、应急指挥）集成；能够接入大疆（DJI）、道通智能、极飞、亿航、纵横、昊翔等品牌无人机。

三、近场波束调控与同步验证实验系统：包含宽带射频信号收发与采集模块；

1.频率范围至少覆盖：70 MHz到6 GHz

2.ADC分辨率：≥12 bits

3.ADC SFDR：≥78 dBc

4.DAC采样速率：≥61 MS/s

5.DAC分辨率：≥12 bits

6.与主机最大速率(16b)：≥61 MS/s（USB 3.0接口）

7.标准配件：电源线，电源适配器，USB 3.0数据线，天线*4

可实现近场波束调控、同步验证相关实验功能。

签订合同时需出示“复杂场景通信器件及无线信道综合测试系统”的合法来源证明文件(包括但不限于原厂授权或销售协议或代理协议等）。