采购需求

本次采购项目为神木市水务集团金石河道采砂有限公司渠项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.工程名称：0.4kV电力线路工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030411001001 | 电杆组立 | 1.名称:Φ190-12-Y型 2.规格:190*12m | 基 | 74 |
| 2 | 031103004001 | 安装拉线 | 1.规格:GJ-50 2.拉盘800x800x500 | 条 | 27 |
| 3 | 030411005001 | 杆上附件 | 1.附件 | 项 | 1 |
| 4 | 030411004002 | 导线 | 1.名称:0.4kV导线架空4线 2.型号:JKLGYJ-70/10 | km | 15.73 |

2.工程名称：(贺家川1~2#)10KV线路及变压器安装

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030401001001 | 油浸式变压器 | 1.型号:S20-160kVA/10/0.4变压器 2.包含变压器表箱、变压器标示牌、相序标识牌 | 台 | 1 |
| 2 | 030401001002 | 油浸式变压器 | 1.型号:S20-50kVA/10/0.4变压器-原有移位 | 台 | 1 |
| 3 | 031103004001 | 安装拉线 | 1.规格:GJ-50 2.拉盘800x800x500 | 条 | 18 |
| 4 | 030411001001 | 电杆组立 | 1.名称:混凝土电杆 2.材质:混凝土 3.规格:190*15米 | 基 | 17 |
| 5 | 030411005001 | 杆上附件 |  | 项 | 1 |
| 6 | 030403002001 | 软母线引下线 | 1.名称:软母线引下线连接设备 2.规格:BLX-120/35 3.材质:防老化黑皮线 4.过渡板材质、规格:铝 | 组 | 1 |
| 7 | 030402015001 | 配电智能设备 | 1.名称:电能表 三相四线电度表 | 台 | 1 |
| 8 | 030411004001 | 10kV导线架空3线 | 1.名称:架空绝缘导线 2.型号:JKLGYJ-10-70/10 | km | 3.863 |
| 9 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地扁铁 2.材质:镀锌扁钢60*6 | m | 72 |
| 10 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称:接地模块 YC-M1(550*550*50) | 根 | 4 |
| 11 | 030410001002 | 接地极 | 1.名称:接地管子 2.材质:1.5*2500 | 根 | 12 |
| 12 | 030410010001 | 降阻剂 | 1.名称:降阻剂 | kg | 100 |
| 13 | 030415027001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 | 组 | 2 |
| 14 | 030415005001 | 电力变压器系统 | 1.名称:油浸式 2.型号:S13 3.容量（kV·A）:160 | 系统 | 1 |
| 15 | 030415006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:综合配电柜 2.电压等级（kV）:1kV | 系统 | 1 |

3.工程名称：(界牌)10KV线路及变压器安装

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030401001001 | 油浸式变压器 | 1.型号:S20-250kVA/10/0.4变压器 2.包含变压器表箱、变压器标示牌、相序标识牌 | 台 | 1 |
| 2 | 031103004001 | 安装拉线 | 1.规格:GJ-50 2.拉盘800x800x500 | 条 | 4 |
| 3 | 030411001001 | 电杆组立 | 1.名称:混凝土电杆 2.材质:混凝土 3.规格:190*15米 | 基 | 6 |
| 4 | 030411005001 | 杆上附件 | 1.附件 | 项 | 1 |
| 5 | 030403002001 | 软母线引下线 | 1.名称:软母线引下线连接设备 2.规格:BLX-120/35 3.材质:防老化黑皮线 4.过渡板材质、规格:铝 | 组 | 1 |
| 6 | 030402015001 | 配电智能设备 | 1.名称:电能表 三相四线电度表 | 台 | 1 |
| 7 | 030411004001 | 10kV导线架空3线 | 1.名称:架空绝缘导线 2.型号:JKLGYJ-10-70/10 | km | 1.066 |
| 8 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地扁铁 2.材质:镀锌扁钢60*6 | m | 72 |
| 9 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称:接地模块 YC-M1(550*550*50) | 根 | 4 |
| 10 | 030410001002 | 接地极 | 1.名称:接地管子 2.材质:1.5*2500 | 根 | 12 |
| 11 | 030410010001 | 降阻剂 | 1.名称:降阻剂 | kg | 100 |
| 12 | 030415027001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 | 组 | 2 |
| 13 | 030415005001 | 电力变压器系统 | 1.名称:油浸式 2.型号:S13 3.容量（kV·A）:250 | 系统 | 1 |
| 14 | 030415006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:综合配电柜 2.电压等级（kV）:1kV | 系统 | 1 |

4.工程名称：(马镇)10KV线路及变压器安装

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030401001001 | 油浸式变压器 | 1.型号:S20-160kVA/10/0.4变压器 2.包含变压器表箱、变压器标示牌、相序标识牌 | 台 | 1 |
| 2 | 031103004001 | 安装拉线 | 1.规格:GJ-50 2.拉盘800x800x500 | 条 | 2 |
| 3 | 030411001001 | 电杆组立 | 1.名称:混凝土电杆 2.材质:混凝土 3.规格:190*15米 | 基 | 7 |
| 4 | 030411005001 | 杆上附件 | 1.附件 | 项 | 1 |
| 5 | 030403002001 | 软母线引下线 | 1.名称:软母线引下线连接设备 2.规格:BLX-120/35 3.材质:防老化黑皮线 4.过渡板材质、规格:铝 | 组 | 1 |
| 6 | 030402015001 | 配电智能设备 | 1.名称:电能表 三相四线电度表 | 台 | 1 |
| 7 | 030411004002 | 10kV导线架空3线 | 1.名称:架空绝缘导线 2.型号:JKLGYJ-10-70/10 | km | 1.298 |
| 8 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地扁铁 2.材质:镀锌扁钢60*6 | m | 72 |
| 9 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称:接地模块 YC-M1(550*550*50) | 根 | 4 |
| 10 | 030410001002 | 接地极 | 1.名称:接地管子 2.材质:1.5*2500 | 根 | 12 |
| 11 | 030410010001 | 降阻剂 | 1.名称:降阻剂 | kg | 100 |
| 12 | 030415027001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 | 组 | 2 |
| 13 | 030415005001 | 电力变压器系统 | 1.名称:油浸式 2.型号:S13 3.容量（kV·A）:160 | 系统 | 1 |
| 14 | 030415006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:综合配电柜 2.电压等级（kV）:1kV | 系统 | 1 |

5.工程名称：(西豆峪)10KV线路及变压器安装

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030401001001 | 油浸式变压器 | 1.型号:S20-250kVA/10/0.4变压器 2.包含变压器表箱、变压器标示牌、相序标识牌 | 台 | 1 |
| 2 | 031103004001 | 安装拉线 | 1.规格:GJ-50 2.拉盘800x800x500 | 条 | 2 |
| 3 | 030411001001 | 电杆组立 | 1.名称:混凝土电杆 2.材质:混凝土 3.规格:190*15米 | 基 | 5 |
| 4 | 030411005001 | 杆上附件 | 1.附件 | 项 | 1 |
| 5 | 030403002001 | 软母线引下线 | 1.名称:软母线引下线连接设备 2.规格:BLX-120/35 3.材质:防老化黑皮线 4.过渡板材质、规格:铝 | 组 | 1 |
| 6 | 030402015001 | 配电智能设备 | 1.名称:电能表 三相四线电度表 | 台 | 1 |
| 7 | 030411004001 | 10kV导线架空3线 | 1.名称:架空绝缘导线 2.型号:JKLGYJ-10-70/10 | km | 0.695 |
| 8 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地扁铁 2.材质:镀锌扁钢60*6 | m | 72 |
| 9 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称:接地模块 YC-M1(550*550*50) | 根 | 4 |
| 10 | 030410001002 | 接地极 | 1.名称:接地管子 2.材质:1.5*2500 | 根 | 12 |
| 11 | 030410010001 | 降阻剂 | 1.名称:降阻剂 | kg | 100 |
| 12 | 030415027001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 | 组 | 2 |
| 13 | 030415005001 | 电力变压器系统 | 1.名称:油浸式 2.型号:S13 3.容量（kV·A）:250 | 系统 | 1 |
| 14 | 030415006001 | 输配电装置系统 | 1.名称:综合配电柜 2.电压等级（kV）:1kV | 系统 | 1 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。