采购需求

本次采购项目为神木市店塔镇人民政府碾房湾村榆树林小组道路升级改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土方 |  |  |  |
| 1 | 挖一般土方 | 运距2km | m3 | 1134.1 |
| 2 | 一般回填方 | 一般回填方 | m3 | 1 |
|  | 路面 |  |  |  |
| 3 | 水泥混凝土 | 1.18cmC30水泥混凝土 2.18cm水泥稳定土（5%） | m2 | 2920.89 |
| 4 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:混凝土立缘石 1000*460*150 2.顶石混凝土强度等级:C15现浇混凝土 | m | 1011 |
| 5 | 现浇侧(平、缘)石 | 1.顶石混凝土强度等级:C15现浇混凝土 | m | 1022.22 |
|  | 标线 |  |  |  |
| 6 | 标线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.类型:标线 | m2 | 34 |
| 7 | 横道线 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.类型:横道线 | m2 | 40 |
| 8 | 标记 | 1.材料品种:热熔标线涂料 2.类型:箭头 | m2 | 22 |
|  | 雨水 |  |  |  |
| 9 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管波纹管(环刚度SN8.0级)DN300 | m | 92 |
| 10 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管波纹管(环刚度SN8.0级)DN600 | m | 491 |
| 11 | 雨水口 | 1、混凝土偏沟式单箅雨水口 2、16S518,页42 | 座 | 30 |
| 12 | 现浇混凝土井 | 1、圆形混凝土雨水检查井φ1000，H取平均高度2.1m 2、20S515,页29 | 座 | 16 |
| 13 | 挖管道沟槽土方 | 挖管道沟槽土方 | m3 | 4339 |
| 14 | 沟槽回填土方 | 沟槽回填土方 | m3 | 4052 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。