- 技术偏离表

采购项目名称：{请填写采购项目名称}

采购项目编号：{请填写采购项目编号}

| 序号 | 谈判文件要求 | 文件响应 | 偏离情况 | 支撑材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统应包含流场监测系统、实验控制系统、数据处理分析系统，以成套形式提供（机箱机柜等）。 |  |  |  |
| 2 | 流场监测系统 |  |  |  |
| 2.1 | 包含成像模块，激光光源模块。 |  |  |  |
| 2.2 | 成像分辨率≥1280*1024，采样率≥5000fps，高清格式记录时间≥10s，内置存储≥64G。 |  |  |  |
| 2.3 | 具备2D2C、2D3C测量功能，支持微流体与高速流体测量，测速范围0-10m/s。 |  |  |  |
| 2.4 | 连续激光光源波长532nm±5nm；功率≥10W，功率波动≤1%；片光厚度≤1mm；TTL调制频率≥100KHz；TTL调制最小脉冲宽度≥5us。 |  |  |  |
| 2.5 | 具备图像增强/增益控制功能，可调节感光强度≥8倍。 |  |  |  |
| 2.6 | 数据接口：万兆以太网，传输速率≥2.5Gbps。 |  |  |  |
| 2.7 | 配备足够质保期内正常使用的云台、三角架、光学标定、量勺、摇瓶配件1套及耗材。 |  |  |  |
| 3 | 实验控制系统 |  |  |  |
| 3.1 | 具备对输入的温度、压力、流量等数值输出泵频、电磁阀、电动阀的控制信号。 |  |  |  |
| 3.2 | 输入适应高压工况（0-10MPa），采样频率≥1kHz，数据延迟≤1ms。 |  |  |  |
| 3.3 | 支持模拟量输入/输出，通过IO总线向右扩展分布式IO。 |  |  |  |
| 3.4 | 包含≥12路DI、≥16路DO控制节点，支持Modbus TCP、Modbus RTU协议支持实时数据、历史数据、报警事件等。支持RS-485、RJ45、Type-C 接口。 |  |  |  |
| 3.5 | 可输入标准电压，电流，电阻信号，输入模块AI/AO，精度：≤±0.2% FS；分辨率≥16位；可输出标准4–20mA信号。 |  |  |  |
| 3.6 | 支持工艺流程画面绘制；具有数据存储功能（历史数据存储时间≥48h），可查看历史数据、历史报警、历史曲线等功能。 |  |  |  |
| 4 | 数据处理分析系统 |  |  |  |
| 4.1 | 专用分析、处理、显示终端（计算能力FP32峰值≥15TFlops,计算能力FP64峰值≥2Tflops，内存≥64G，数据储存能力≥8T）。 |  |  |  |
| 4.2 | 支持4重迭代，具备窗口变形功能，集成多目录大批量数据自动处理功能。 |  |  |  |
| 4.3 | 具备多核GPU并行计算技术，支持导入≥2000万像素图像在判读区≥64*64像素、步长≥32*32像素条件下，计算时间≤1秒。 |  |  |  |
| 4.4 | 可分析显示图像中颗粒的等效圆直径大小，空间位置坐标，颗粒截面面积、速度等参数。搜索分析显示图像中颗粒的粒径分布，包括颗粒的等效圆直径大小，空间位置坐标，颗粒截面面积等参数。 |  |  |  |
| 4.5 | 具备连续相流体与离散相颗粒同步测量的功能，具备根据不同颗粒粒径进行分相流场速度计算功能，具备分相背景灰度补偿填充功能。 |  |  |  |
| 4.6 | 可实现小尺度的未确定的流动分析。具备单像素计算功能，计算稠密速度场。图像放大率、单个速度矢量空间分辨率。 |  |  |  |
| 4.7 | 具备虚拟现实流场展示功能：通过VR终端对流场测量得到的流场结果和试验模型进行虚拟现实交互显示。 |  |  |  |
| 4.8 | 可实时无线显示实验中拍摄的粒子图像，辅助手动镜头对焦。 |  |  |  |
| 5 | 供应商拟投产品必须满足所有技术参数要求，提供相关证明材料。 其中，标注“★”的参数提供的证明材料包括但不限于产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告等，至少提供以上一项证明材料予以证明其技术参数的响应性； 未标注“★”的参数提供的证明材料包括但不限于技术方案、产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、技术偏离表、说明书或检测机构出具的检测报告等，至少提供以上一项证明材料予以证明其技术参数的响应性。 |  |  |  |

注：1.供应商根据采购项目的全部技术参数逐条填写此表，并按谈判文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商需把响应产品的制造商家、规格型号、数量进行在此表中明确响应。