| 注：采购清单(标的信息以本采购清单内容为准，中小企业声明函等按本表标的填写) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 材料规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 地震灾害 |  |  |  |
| 1.1 | 机动链锯 | 1、气缸总排量：≥58cc 2、额定输出功率：≥2.4kW 3、最高功率工作转速：≥12500rpm 4、整机净重：≤4.95kg（不含导板、链条油料） 5、标配导板有效长度：≥18寸 6、最大切割深度≥400mm | 台 | 4 |
| 1.2 | 无齿锯 | 1、额定输出功率：≥5.8kW 2、气缸总排量：≥119cc 3、发动机型式：单缸风冷二冲程汽油发动机 4、发动机空载最高转速：≥9380r/min 5、整机净重（不含锯片、不含燃油）：≤15kg 6、锯片直径：≥350mm 7、最大安全切割深度：≥125mm | 台 | 2 |
| 1.3 | 重型起重气垫 | 1、由带有柔性的芳香族聚酰胺增强（凯夫拉纤维增强）与符合GB/T14674中CR1211型氯丁橡胶和增强材料复合制成，具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化等性能。 2、气垫表面采用凸点防滑设计，提高救援的安全性；气垫表面设计反光标，适合恶劣天气或夜间等复杂的救援环境使用；进气嘴采用铜质材质，内螺纹，方便连接快速接口。 3、全套包含减压器、压力表、控制阀、放气阀等各1个，5米管1根，碳纤维气瓶1个，铝合金箱1个，以及以下气垫：5吨，规格250×250×25mm左右 4、最大空载高度≥125mm 5、最大充气压力达到12Bar 6、重量≤1.9kg | 套 | 2 |
| 1.4 | 正压空气呼吸器 | 1、符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准，提供具有CMA或CNAS认证资质的第三方检验机构出具的检验报告；具有耐高温、阻燃、绝缘、防爆、防腐、防水、气密性好等性能。 2、背带材料：采用阻燃材料制作；采用碳纤维复合气瓶 3、气瓶水容积：≥6.8L，工作压力≥30MPa 4、气瓶阀接口螺纹G5/8 5、气瓶采用全缠绕式碳纤维复合材质：铝内胆（内胆采用高强度、经防腐处理、重量轻的铝合金材质）+碳纤维+玻璃纤维+两层UV胶 6、整机气密性能：1min内下降≤2MPa | 具 | 2 |
| 1.5 | 氧气呼吸器 | 1、整机质量：≤3.0KG 2、防护时间：≥45分钟 3、定量供氧量:10L/min呼吸量时≥0.5L/min 4、吸气温度：≤50℃ 5、手动补氧：≥65L/min 6、通气阻力：≤200Pa 7、自动补氧：≥65L/min 8、储氧量：≥80L 9、排气压力：150~300Pa | 套 | 4 |
| 1.6 | 激光测距仪 | 1、望远镜倍率：(6.0±5%)X 2、望远镜物镜孔径：≥23mm 3、望远镜目镜孔径：≥15.0mm 4、出瞳直径：≥3.7mm 5、视场：6.0°±10% 6、视度调节范围：±6屈光度 7、测量单位：m(米)、Y(码) 8、电池：≥750mAh锂电池 9、液晶显示器：透过式LCD 10、测距范围：800M 11、精度：±1m+测量量程0.3% 12、防护等级≥IP54 | 台 | 2 |
| 1.7 | 绳索救援套装 | 1、材质：涤纶丝外皮/涤纶丝内芯 2、破断力≥2000公斤 3、拉力：≥20KN 4、长度：100米 5、套装含直径9-13mm逃生绳，安全带，缓降器，连接扣，求生口哨，防滑手套 | 套 | 4 |
| 1.8 | 千斤顶套组（20T、30T、50T） | 1、短型20T(50mm行程)吨位:20T、工作行程≥50mm、产品高度≥106mm、最大输出压力≥700/1000(kg/psi)、储油量≥700cc、本体高度≥106mm、行程≥50mm、外径≥Φ84mm、活塞杆直径≥Φ50mm、重量≥4kg 2、短型30T(50mm行程)吨位:30T、工作行程≥50mm、产品高度≥108mm、最大输出压力≥700/1000(kg/psi)、储油量≥700cc、本体高度≥108mm、行程≥50mm、外径≥Φ104mm、活塞杆直径≥Φ65mm、重量≥6.5kg 3、短型50T(50mm行程)工作行程≥50mm、产品高度≥112mm、最大输出压力≥700/1000(kg/psi)、储油量≥700cc、本体高度≥112mm、行程≥50mm、外径≥Φ124mm、活塞杆直径≥Φ80mm、重量≥9kg | 套 | 2 |
| 1.9 | 生命探测仪 | 1、屏幕：5英寸真彩液晶显示器 2、分辨率：854*480 3、画面旋转：180°画面翻转 4、录像分辨率：1280*720，1920*1080 5、拍照分辨率：1920*1080 6、直径≥14.5mm 7、软管长度≥5米 8、分辨率≥500万像素 9、可视角度≥60° 10、电源≥5000mah18650电池（内置） 11、电池使用时间≥4小时 12、防水等级：≥IP67 | 台 | 2 |
| 2 | 地质灾害 |  |  |  |
| 2.1 | 漏电检测仪 | 1、探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz；7.2Kv/50Hz或15kV/50Hz； 2、灵敏度：多档位灵敏度设置 3、尺寸：直径45mm×长530mm（±5%） 4、调至高灵敏度档，在距220V电压10cm处能检出电压并发出警报； 5、重量：430g（±5%） | 台 | 2 |
| 2.2 | 钢筋速断器 | 1、枪型高配锂电钢筋速断器；无刷纯铜电机；四孔动力泵体；内置智能芯片 2、产品：20枪型高配锂电无刷钢筋切断机 3、电压：36V(配2块电池+1块充电器) 4、功率≥850W【两电一充】 5、切断速度≥2秒 6、切断范围：4-20MM | 台 | 2 |
| 2.3 | 便携式防水防爆应急强光灯 | 1、额定电压：≥DC21V 2、额定容量：≥10Ah 3、光源功率：≥50W(LED) 4、光源(LED)色温：5000-6000K 5、照度6米处中心照度：>1000Lx 6、照明时间(强光)：≥10h(单开) 7、照明时间(工作光)：≥16h(单开) 8、充电器输入电压：AC100-220V 9、警示灯颜色：红/蓝 10、充电时间：≤6h 11、外形尺寸： 升起状态：500X150X1280±20mm 收缩状态：500X150X180±20mm 12、重量：6±0.5kg 13、防护等级：≥IP66 | 套 | 4 |
| 2.4 | 切割锯套装 | 双轮异向切割锯 1、发动机型号：⻛冷⼆冲程汽油机机 2、发动机：两冲程 3、排量≥70CC 4、⽆负荷最⼤转速：13500RPM 5、功率：≥4KW 6、切割深度：≥110MM 7、锯⽚直径：315MM | 套 | 2 |
| 2.5 | 凿岩机 | 1、发动机型式：单缸风冷二冲程 2、凿孔速度：≥250mm/min（岩石中连续垂直直凿五孔的平均值） 3、凿孔深度：≥6m 4、汽油与润滑油混合比（按容积）：8:1 5、钎杆转数：≥200r/min | 台 | 2 |
| 3 | 洪水、山洪灾害 |  |  |  |
| 3.1 | 组合式防洪板 | 1、尺寸：长≥68CM；宽≥70CM；高≥50CM 2、材质：ABS，表面抗UV涂层 3、壁厚≥4mm±5% | 块 | 60 |
| 3.2 | 防洪沙袋（吨袋） | 1、大开口（加封口布） 2、平底，吊带托底 3、产品原料：PP聚丙烯颗粒 4、尺寸100*100*100cm | 袋 | 400 |
| 3.3 | 救生圈 | 总体性能符合GB/T4302-2008《救生圈》标准要求； 1、救生圈外表颜色应为橙红色，且无色差 2、沿救生圈周长四个相等间距位置，环绕贴有≥50mm宽度的逆向反光带。 3、救生圈外径≥70mm，内径≥400mm 4、救生圈重量≥2.5kg 5、承重≥220KG | 个 | 60 |
| 3.4 | 救生衣 | 1、救生衣固有浮力材料浮力：≥90N 2、面料：牛津布 3、设计：三排插扣可调松紧 4、配备SOS反光带或发光体，提升夜间可见性 5、颜色：橙红色 | 件 | 90 |
| 3.5 | 绳索(救生绳、安全绳） | 1、直径：≥8mm 2、拉力：≥200Kg 3、漂浮性能：经24h的漂浮性能试验，水域救援漂浮救生绳能始终漂浮的水面上； 4、长度：≥30m 5、材质：高强度丙纶 | 根 | 20 |
| 3.6 | 汽(柴)油机泵 | 1、进水口直径（mm）：100 2、出水口直径（mm）：100 3、最大流量（m³/h）：≥100 4、最高扬程（m）：≥31 5、最大吸程（m)：≥8 6、自吸时间(s)：≤172 7、泵的结构模式：自吸式 8、动力类别：单缸、四冲程、直喷式、风冷 9、缸径*行程（mm)：86*72 10、最大输出功率(kw/rpm)：≥6.5/3600 11、燃油箱容量（L）：≥5.5 12、机油容量（L）：≥1.65 13、燃油型号：柴油 14、排放量(cc)：≥418 15、连续工作时间（h）：≥6 16、启动方式：手\电起动 17、重量（kg）：≤65 | 台 | 2 |
| 3.7 | 冲锋舟 | 一、橡皮艇参数： 1、外形尺寸：≥380cm*175cm*46cm(±5cm) 2、气室数量：3+1 3、重量：≥80kg 4、最大载重≥850kg 5、核载人数(人)：≥8 6、船体材质：采用优质PVC加网材质，厚度≥0.9mm,具有耐油、耐磨损、耐盐碱的优点及优越的抗腐蚀,抗高温，抗紫外线性能 7、船配套：铝合金底板一套，铝合金划桨一副；脚踏式充气泵一个；维修工具筒一套；2块座板； 8、指标符合SL297-2004中防汛橡皮舟的技术指标要求 二、舷外机参数： 1、尺寸≥840mm*340mm*1100mm 2、重量≤55KG 3、最高转速:≥5500r/min 4、额定输出功率≥22kw 5、排量≥450cm³ 6、点火系统:CDI 7、冷却系统:水冷 8、控制系统:后操舵 9、起翘系统:手动 10、燃油箱容量≥20L 11、二冲程，30匹马力 12、指标符合GJB9001C-2017 | 艘 | 2 |
| 4 | 城市内涝 |  |  |  |
| 4.1 | 防水头灯 | 1、额定电压≥3.6V 2、额定容量≥1.2Ah 3、光源功率≥3W(LED) 4、照明时间(强光)：≥8h 5、照明时间(工作光)：≥14h 6、充电时间：＜4h 7、防护等级：≥IP65 8、适用场景：水域防汛、地下坑道、夜间搜救、消防抢险、雨天水下短时作业 | 个 | 60 |
| 4.2 | 遥控救生圈（核心产品） | 1、产品外形:U型设计，机身两侧配置有两个拉手及反光拉绳两条，本体自带频闪灯。表面经磨砂防滑处理机身内部左右两侧自带照明警示灯; 2、材质:采用高强度复合材料 3、外形尺寸(长×宽×高):≤1025×750×200mm,重量:≤14KG 4、推进器数量:采用两个双通道推进器。正反面均可行驶、可自动识别正反、任意一面抛投下水均可快速前行 ★5、水上性能:速度:空载速度:≥6m/s;负载速度:≥2.5m/s;水上浮力:≥1000N 6、电池性能:续航时间:≥90min;采用两组磷酸铁锂电池，具有过充、过放、过流及短路;保护，安全、寿命长等功能 7、控制系统:最大遥控距离:≥1900M（无遮挡无干扰条件下）;遥控模式：本机操控和遥控控制两种操控模式，遥控器能够正常显示救援救生圈电量和遥控器本机电量；遥控器屏幕显示:可显示经度，纬度，电量，航行速度 8、定位系统:支持一键设定返航点，按下遥控器上的设定按钮自动将救生圈所在当前位置设定为返航点，误差:≤0.5m;失联返航，产品在主机信号丢失或低电量状态下，触发失控返航功能，自动返航到返航点位置 9、原地转弯半径：≤1m； 10、无线遥控照明灯：≥10h仍有电 11、喊话器有效距离：≥200m | 个 | 2 |
| 4.3 | 水深探测仪 | 1、量程范围：0-150米 2、盲区：≤0.5米 3、功率：发射功率32级 4、最小显示分辨率：0.1mm 5、显示：中文LCD全彩屏显示 6、工作频率：200~2000KHz自动调整 7、现场设置：通过主机按键完成 8、工作电压：内置电池，外接充电器 9、键盘：数字按键 10、主机：ABS工程塑料 11、传感器：ABS工程塑料 12、测杆：不锈钢，2根 13、主机：330g 14、感器：650-750g 15、传感器电缆：线径5-10mm×10m 16、传感器配重管：长度53cm 17、温度测量范围：-45℃-85℃ 18、工作温度：≤80%RH无结露 19、储存温度：≤80%RH无结露-40℃-70℃ | 台 | 2 |
| 4.4 | 救生拉网 | 1、用于在洪水、激流等危急情况下，人员、物品救助打捞。 2、拦截网宽≥500cm,高≥150cm,织带宽度≥5cm 3、材质：丙纶 4、颜色：黄色 5、配件：收纳包装袋，拦截网 | 套 | 10 |
| 4.5 | 水域救生衣 | 1、总体性能符合《GB/T4303-2023船用救生衣》标准要求； 2、背心式设计，胸襟采用塑钢开口拉链，后领口增加手提式松紧提拉带设计，方便于携带； 3、环绕胸部设置一条多功能腰带，前胸是设置PFD自救装置，后背部设有牵引绳连接拉环； 4、四方位卡座≥3个，D扣≥6个，两侧快卸装备带，可挂抛绳腰包，快速解脱救援带在扣件、扣件闭合状态下承受拉力≥2500N 5、前后面缝制≥5条的反光条配有可卸式颈托 6、流救援型救生衣浮力≥190N | 件 | 22 |
| 4.6 | 排水泵 | 1、发动机型式：四冲程风冷单缸 2、发动机缸径*行程：≥90×66mm； 3、排气量（cc）：≥420 4、起动系统：手\电启动 5、连续工作时间（Hr）：≥6h 6、机油容量(L)：≥1.1L 7、燃油：90#以上汽油 8、出/入水口径（mm）：100mm（4寸） 9、最大扬程（m）：≥42m 10、吸水扬程（m）：≥8m 11、最大流量：≥100m³/h | 台 | 2 |
| 4.7 | 救援舟艇组合(舟艇拖车) | 1、尺寸：4050mm*1550mm 2、载重：400kg 3、配备1200磅手摇绞盘 4、配备1200磅导轮式千斤顶 5、配备通用LED防水尾灯 6、配备拖挂车专用轮毂 7、配备高速轴承 8、配备钢制热镀锌车瓦挡泥板 9、所有部件防固定螺栓均采用热镀锌防锈处理，螺帽采用不锈钢注塑松螺帽 10、多用途滚轮设计：滚轮数量配置：不少于4-4-4-4 | 套 | 2 |
| 5 | 林草火灾 |  |  |  |
| 5.1 | 气体检测仪 | 1、便携式五合一气体检测仪（泵吸式） ▲2、EX:0-100%LEL（分辨率：1%LEL）响应时间≤15S ▲3、O2:0-30.0%VOL(分辨率：0.1%VOL)响应时间≤30S ▲4、CO:0-1000ppm（分辨率：1PPM）响应时间≤40S ▲5、H2S:0-100.0ppm(分辨率：0.1PPM)响应时间≤40S ▲6、CO2:0-5.00%VOL（分辨率：0.01%VOL）响应时间≤20S 7、防护等级：≥IP66 8、报警方式：声光震 9、显示方式：彩色显示屏 10、工作温度：-20°到60° | 台 | 2 |
| 5.2 | 自救呼吸器 | 1、执行标准：GB21976.7-2012 2、防护时间：≥30分钟(拆开起计算) 3、滤烟效率：≥96% 4、吸气阻力：<800Pa 5、呼气阻力：<300Pa 6、主要作用：保护人体呼吸器官、头部 7、防护对象：一氧化碳(CO)、烟雾等有害气体。 8、存放环境温度：0℃~40℃ | 个 | 30 |
| 5.3 | 望远镜 | 1、倍率：10倍 2、物镜口径：50mm 3、目镜口径≥21mm 4、棱镜材料：BAK4 5、聚焦方式：双目调焦 6、镜片材质：全光学玻璃 7、出瞳直径：≥5mm 8、视场≥5.5° 9、净重≥600g | 台 | 6 |
| 5.4 | 灭火机(风力、风水、泡沫等) | 1、发动机型式：单缸、风冷、二冲程汽油机 2、汽缸排量：≥70cc 3、标定功率：≥3.3kW 4、标定转速：≥6800r/min 5、燃油配比：92#汽油:二冲程机油=25:1 6、燃油箱容积：≥1.3L 7、出风口风速：≥105m/s 8、出口风量：≥0.4m³/s 9、有效灭火距离：≥1.5m 10、执行标准：GB/T10280-2008《林业机械便携式风力灭火机》 11、用途：森林地表火扑救、道路吹尘、吹雪、清理焊渣 | 台 | 18 |
| 5.5 | 灭火水枪(脉冲水枪、高压水枪等) | 1、整体类型：背负手动式森林应急灭火水箱，需集成水箱、喷水软管、金属喷枪、喷嘴等全套配件，开箱即可使用。 2、水箱参数：容量：≥20升；材质：采用高强度PE塑料，耐高低温范围-20℃~60℃,无异味、无有害物质释放； 3、背负系统：肩带：宽度≥8cm，采用耐磨透气尼龙材质，内置高弹性海绵垫，具备良好的缓冲性能；调节功能：肩带长度可调节范围80cm~120cm； 4、喷水软管：有效工作长度≥12米；金属喷枪。 | 台 | 40 |
| 5.6 | 森林消防水泵(手抬高压泵、柱塞隔膜泵、单兵便携泵)（核心产品） | 1、发动机：单缸两冲程强制水冷和空气复合冷 2、★功率：≥15Hp/12000r/min 3、▲排量：≥150cc，水泵结构、三级不锈钢叶轮离心泵、具有反转保护结构。 4、▲最大压力：≥2.85MPa 5、▲最大扬程：≥290m 6、▲最大流量：≥5L/s 7、▲最大射程：≥36m 8、▲最大吸深：≥7m、净重≤13kg 9、进水口口径50mm、出水口口径40mm、压力=0.600MPa时，流量≥4.4L/s 10、背架形式：应配备全方位保护框架，具有减震支撑结构，可以使水泵在各个方向都可存放。可手提和背负，可侧方位存放，框架采用不锈钢或铝合金耐腐材质，框架与地面之间具有4个减震胶垫。 11、引水泵形式：配备有电动引水装置 | 台 | 2 |
| 5.7 | 油锯 | 1、发动机：风冷二冲程 2、功率≥2.8KW 3、排量：≥60cc 4、燃油箱容积L≥500ml 5、机油箱容积≥300ml 6、最高转速r/min≥9000 7、发动机怠速转速≥2800r/min 8、光机重量≥6.5kg 9、空载最大转速≥12000rmp | 台 | 18 |
| 5.8 | 割灌机 | 1、引擎动力：单缸/风冷/二冲程 2、排量：≥42cc 3、最高空载转速：≥7500r/min 4、最大输出功率：≥1250W 5、燃油箱体积：≥1200ml 6、净重：≥8.0kg | 台 | 6 |
| 5.9 | 二号工具 | 1、工具杆材质木质 2、工具杆直径22mm~36mm 3、工具杆长度≤1500mm 4、拍头结构橡胶条缠绕在手柄上采用钢钉固定，捆绑处用1道钢箍加固 5、胶条长度500mm~600mm 6、胶条宽度≥15mm7、胶条厚度2mm~3mm 8、胶条根数≥18根 9、产品整体质量≤1.3kg 10、木杆弯曲柔韧性能≥70 | 把 | 600 |
| 5.10 | 组合工具 | 斧子，手拉锯，铁镐，镐棍，撬棍，工兵铲，锯收纳包 | 套 | 100 |
| 5.11 | 点火器 | 1、油桶尺寸:≥200*140mm. 2、容积:≥3L 3、点火速度:≥7km/h 4、出油管长度:≥460mm | 个 | 8 |
| 5.12 | 移动式储水装置(蓄水池、水囊等) | 1、尺寸：5.5m*4.4m*1m 2、材料：pvc三层夹网布 | 套 | 6 |
| 5.13 | 风向仪 | 1、产品类型：手持式风速仪 2、供电电源：3V（3.4~2.68V），使用3节5号电池 3、测量范围：0~30M/S 4、起动风速：0.8M/S 5、测量精度：±(0.3+0.03V)M/S（V代表指示风速） 6、可测风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级 7、显示分辨率：风速0.1M/S，风级1级 8、测量范围：0~360度，16个方位；风速1.0M/S 时精度±1/2方位 9、风速定北方式：自动 10、工作温度：-10~45℃ 11、工作湿度：≤100%RH（无凝结） | 台 | 4 |
| 5.14 | 背负式大功率灭火机 | 1、单缸风冷二冲程 2、马力：≥5.8P 3、排量≥79CC 4、风量≥1800m³/h 5、转速≥1000rpm 6、净重≥10kg 7、容量≥2L | 台 | 12 |
| 5.15 | 细水雾灭火机 | 1、工作压力：≥5.0MPa 2、有效水平射程≥12m;雾化≥8m 3、最大流量:≥4.5L/min 4、常温起动≤7s 5、整机净质量≤11kg 6、水袋部件：快速接口，联结牢固，密封可靠 7、喷头具备直喷，雾喷两种方式 8、水箱容积≥20L | 台 | 2 |
| 6 | 安全生产 |  |  |  |
| 6.1 | 化学防护服 | 1、密封形式：全封闭重型化学防护服 2、防护范围：有毒气体、危化泄露救援 3、布料材质：阻燃布双面涂覆PVC 4、布料厚度：≥0.40mm 5、消防装备配置方式：内置 6、头罩：大视野面屏连接头罩 7、拉链：水密拉链 8、防化胶靴：（双钢型） 9、防护等级：三级 10、产品净重：≥5.5kg 11、接缝断裂强力：179N 12、撕裂强度经向≥50N，纬向≥50N | 套 | 16 |
| 6.2 | 防毒面具 | 1、防毒全面罩 2、材质：硅胶面屏 3、接口：双卡口/螺纹接口RD40 4、头网：高弹尼龙 5、吸气阻力：30L/min≤50Pa，85L/min≤150Pa 6、呼气阻力：160L/min≤300Pa 7、执行标准：GB2890-2022 8、用途：石油生产、化工生产、矿山生产、消防救援、防疫过程、冶金生产、农药喷洒、喷漆装修、医药实验等生产工作中可能产生有机、无机、酸性气体或蒸气、氨及氨的有机衍生物、一氧化碳及硫化氢等气体的行业。 | 套 | 16 |
| 6.3 | 过滤罐 | 1、防护范围：防护有机、无机、酸性气体或蒸汽、氨及有机衍生物、一氧化碳、硫化氢等。 2、材质：ABS 3、执行标准：GB2890-2009 | 个 | 16 |
| 6.4 | 可燃气体检测仪 | 1、检测气体：可燃气体（Ex） 2、检测原理：催化燃烧式 3、测量量程：0-100%LEL 4、分辨率：1%LEL 5、基本误差：≤±5%LEL 6、采样方式：扩散式 7、响应时间T90：≤30s 8、报警方式：声光+振动三重报警，低报警、高报警、欠压报警、故障报警 9、低报警点：25%LEL；高报警点：50%LEL 10、显示：LCD液晶背光显示屏，实时显示浓度、电池状态 11、防爆等级：ExibⅡBT3Gb 12、防护等级：≥IP54 13、工作温度：-10℃~+50℃；湿度：≤95%RH（无冷凝） 14、供电：可充电锂电池，连续工作≥12h | 台 | 2 |
| 7 | 办公类 |  |  |  |
| 7.1 | 办公桌 | 1、材质：E1级环保板材 2、颜色：红棕色/胡桃色 3、外形:储物柜+大抽屉+三连锁 4、尺寸：长120cm，宽60cm，高76cm，厚5.5cm加厚加宽桌面 | 张 | 16 |
| 7.2 | 办公椅 | 1、材质:高弹透气聚酯尼龙网布 2、外形：U型腰托设计 3、尺寸：总高≥100cm 4、扶手宽度≥58cm 5、座椅宽度≥48cm 6、离地高度≥55cm | 把 | 16 |
| 7.3 | 文件柜 | 1、二斗器 2、尺寸：1900*850*390 3、冷轧钢板材料厚度≥0.4mm | 组 | 6 |
| 7.4 | 1.2米床 | 1、120cm松木折叠床+磨毛加厚四季通用床垫 2、宽度：120cm 3、外径长度：198cm 4、内径长度：190cm 5、床总高度：57cm 6、床离地高度：36cm | 张 | 2 |
| 7.5 | 货架 | 1、货架尺寸：2000*2000*600mm 2、立柱采用1.3mm厚50mm*60mm型材，横梁选用1.4mm厚50mm*80mm型材，表面采用酸洗、磷化静电灰蓝色喷涂等工艺处理，防腐防锈。 3、组合式标准节设计，每组4层，每层承重≥690kg | 组 | 2 |
| 7.6 | 电脑 | 1、不低于i3-12代处理器DDR5-≥16G 2、硬盘≥512G 3、显示器≥24寸 | 台 | 17 |
| 7.7 | 打印复印一体机 | 1、A4黑白 2、打印复印扫描一体，带输稿器，自动双面打印，有线网络 3、≥30页/分钟，支持连续扫描 4、≥2600页随机墨粉 | 台 | 4 |
| 7.8 | 柜式空调（3P） | 1、额定电源电压(频率)：220V~/50Hz 2、额定制冷量(W)：≥7300W 3、制冷功率(W)：≥2040W 4、额定制热量(W)：≥9800W 5、制热功率(W)：≥2860W 6、电加热功率(W)：≥2100W 7、能效等级：2级或以上能效等级 8、循环风量(m³/h)：≥1200m³/h | 台 | 4 |
| 备注: 本项目所投电脑、柜式空调属于《节能产品政府采购品目清单》范围内政府强制采购节能产品，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则按无效投标处理。 |  |  |  |  |