附件：

| 序号 | 名称 | 需求或性能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防务装备关键零部件增材制造-复合材料打印设备 | 一、配置表 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 工业级手持式复合激光三维扫描系统; 1; 套. 2; 工业级手持式红外双激光彩色三维扫描系统; 1; 套. 3; 光学跟踪式三维扫描系统; 1; 套. 4; 工业级FDM 3D打印系统; 15; 套. 5; 工业级LCD技术3D打印系统; 15; 套. 6; 其余配套设备; 1; 批. 7; 配套项目培训; 1; 套. 8; 配套教学型项目和实战型项目; 1; 套. 9; 系统集成; 1; 项. 二、通用要求 1.投标须提供来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议等）及售后服务承诺函。 2.全部设备为全新原厂未拆封新机，无展示样机，随货附合格证、保修卡、说明书，统一在商务章节约束，各设备分项不再重复赘述。 3.整机质保、售后响应、上门维修、三年分期培训统一见第七部分商务条款，各设备分项不再重复。 三、各部件技术要求 序号; 名称; 技术参数要求. 1; 工业级手持式复合激光三维扫描系统; 1.1、硬件技术参数 1.数据采集模式集成摄影测量、红外/多束蓝色激光扫描方式；激光光源形式：≥10束平行红外激光线、≥30束交叉蓝色激光线、≥7束平行蓝色激光线以及≥1束可以单独工作的蓝色激光线，共计≥48束激光线；摄影测量工作波段：红外波段。工作时采用指示框标识工作状态及采集区域。 ▲2.整机一体化集成摄影、红外、蓝激光扫描三类功能；包含但不限于以下五种工作模式：（1）红外激光大面幅扫描、（2）交叉蓝色激光高速扫描、（3）平行蓝色激光超精细扫描、（4）单束蓝色激光扫描、（5）摄影测量。 3.双高清图像采集单元，人体工学手持结构；带声光操作提示，软件快速标定≤1分钟。 4.扫描速率：≥4,150,000次测量/秒；最高分辨率≤0.010mm；扫描分辨率实时可调。 ▲5.扫描基准距及景深：扫描基准距≥300mm，扫描景深≥925mm；单幅最大扫描面幅：≥1440mm×860mm。 6.摄影测量景深：摄影景深≥2500mm；单次摄影测量范围≥3700mm×3000mm。 ▲7.精度：≤0.02mm；体积精度：≤0.015mm+0.030mm/m，无需借助任何外部设备可达到上述体积精度；提供检测报告。 1.2、扫描软件功能要求 1.软件具备新建工程、保存、设置、读取等系列功能，对应的数据格式主要包括工程格式、标记点格式、点云格式和三角网格面格式； 2. STL/网格自动生成；具备网格优化、杂点自动删除、孔洞修补、数据轻量化、框选分区精扫、背景过滤、标记点自动拼接误差分析功能。 3.具备点云/面片处理功能，包括：网格优化、工程文件合并、数据裁剪、自动删除杂点、自动选取并删除非连接项、删除钉状物、松弛、网格优化、去除特征、细化网格、手动填补孔洞和开流形等功能； 4.具备点云或者STL数据测量功能，支持点/线/面/圆柱/球等特征拟合，可评定平面度、垂直度、同轴度等形位公差； 5.支持IGES/STEP数模与扫描数据比对，输出色谱偏差图，兼容CATIA、Gom Inspect、Polyworks、Geomagic等主流检测软件，可导出Word/PDF检测报告。 6.原厂自研正版软件，终身升级无年费。 1.3、标准配置 1.三维扫描仪手持端1台 2.配套多功能校准板1块 3.配套组合电缆1套 4.配套电源适配器1个 5.12mm反光标记点≥1000个 6.6mm反光标记点≥4000个 7.3mm反光标记点≥1000个 8.反光编码点≥168 个 9.防水箱1个 10.软件加密狗 1个 11.移动式图形处理系统1台：控制器≥24核心32线程，主频≥2.2GHz；内部存储≥64G；图形处理器≥8G；外置存储≥1TB。. 2; 工业级手持式红外双激光彩色三维扫描系统; 2.1、硬件技术参数 1.结构形式：由≥2个黑白图像采集单元、≥1个彩色图像采集单元、≥三种光源（蓝色激光、红外激光、红外VCSEL）构成复合式彩色三维扫描系统；支持无光红外安全扫描。 ▲2.基础拼接精度≤0.04mm，体积精度≤0.04+0.06mm/m；蓝色激光模式0.05-3.0mm，红外激光0.1-3.0mm，红外散斑0.1-3.0mm。全光源免贴标记点扫描；红外散斑粗扫后可直接蓝/红外局部精扫，多分辨率自动融合；全模式支持彩色纹理采集，内置彩色成像单元,提供检测报告。 3.扫描帧率：激光模式≥70fps、散斑≥30fps；距离150-1000/1500mm；触屏无实体按键。 2.2、扫描软件功能要求 1.扫描软件具有第三方专业软件ZEIss Quality Suite、PolyWorks、Geomaglc检测比对直读接口：数据无需导出一键直读ZEIss Quality Suite、PolyWorks、Geomaglc软件进行数据检测、比对、分析和处理。 ▲2.配套贴图置换插件，支持全局/局部照片贴图优化。 3.自带实时色谱质量提示、扫描帧撤回、三维尺寸测量、智能选面、薄壁件双面自动拼接功能，支持点云去噪、网格修复、轻量化简化。 4.原厂自研正版软件，终身升级无年费。 2.3、标准配置 1.三维扫描仪主机1个 2.比对板（含扩展附件）1套 3.电源线（带插头）1根 4.电源适配器1个 5.电源数据线缆1根 6.安全防护箱1个 7.6mm反光标记点≥2000个 8.3mm反光标记点≥500个 9.纹理拼接辅助贴纸1张 10.细节板（扫描样件）1个 11.U盘（内含扫描软件）1个 12.灰卡1张 13.挂绳1根 14.无尘布1套 15.移动式图形处理系统1台：控制器≥24核心32线程，主频≥2.2GHz；内部存储≥64G；图形处理器≥8G；外置存储≥1TB。. 3; 光学跟踪式三维扫描系统; 3.1、扫描仪硬件技术参数 ▲1.单帧精度：≤0.02mm，最小点距：≤0.05mm，扫描帧率：≥1,500,000点/秒；光源：≥30束蓝色激光交叉线；≥1束蓝色激光单线;提供检测报告。 2.单帧扫描范围： 60×70mm—320×215mm，整机重量≤1.2kg，航空碳纤维骨架，激光安全等级：Class Ⅰ。 3.彩色相机像素：≥1200万像素； Type-C 高速传输。 3.2、光学追踪传感器参数 ▲适用工件尺寸 0.01-6m，跟踪体积精度≤0.02mm+0.04mm/m；工作距离1500-4000mm，跟踪体积≥11m³，防护等级≥IP54，刷新率≥60fps。 3.3、配套软件（扫描处理+三维测量各1套） 1.扫描软件：原厂自研正版软件，终身升级无年费。 2.支持多材质自适应采集、自动拼接去噪、差异化网格轻量化、断电恢复、批量导出主流三维格式。 3.测量分析软件：原厂自研正版软件，终身升级无年费。 4.支持全尺寸测量、CAD 数模色谱比对、GD&T 全套形位公差检测、彩色模型联动测量，自动输出Word/PDF/Excel检测报告，支持逆向截面提取、变形分析。 3.4、标准配置 1.高精度三维扫描仪自动标定双轴云台1个 2.高精度三维扫描仪三脚架1个 3.高精度三维扫描仪转接件1个 4.高精度三维扫描仪数据线1条 5.高精度三维扫描仪云台数据线1条 6.高精度三维扫描仪拉杆箱1个 7.光学追踪传感器自动标定双轴云台1个 8.光学追踪传感器三脚架1个 9.光学追踪传感器云台数据线1条 10.光学追踪传感器拉杆箱1个 11.标定板三脚架1个 12.标定板1个 13.标定杆1个 14.电源适配器1个 15.电脑数据线1根 16.束线带1包 17.高反标志点（磁吸式）1包 18.锚标记块1个 19.定位垫1个 20.U盘1个 21.数据线固定吸盘1个 22.快速操作指南、合格证、保修卡、装箱清单1套 23.数控大转台1个 24.移动式图形处理系统1台：控制器≥24核心32线程，主频≥2.2GHz；内部存储≥64G；图形处理器≥8G；外置存储≥1TB。. 4; 工业级FDM 3D打印系统; 1、成型技术：熔融沉积成型； ▲2、打印尺寸(长×宽×高)≥340×320×340mm³； 3、框架为铝材和钢材构成，外壳为塑料和玻璃构成； 4、工具头：全金属热端、硬化钢挤出机齿轮、硬化钢喷嘴，内置工具头切刀，喷嘴温度≥350 ℃、标配喷嘴直径0.4 mm，可选0.2 mm，0.6 mm，0.8 mm； 5、机器标配双面纹理PEI打印面板，可扩展光面打印面板，热床温度≥120℃； 6、工具头移动速度≥1000 mm/s，工具头移动加速度≥20000 mm/s²，普通热端流速≥40 mm³/s，大流量热端流速≥65 mm³/s； 7、支持热端快拆、主动振动补偿、自动热床调平； 8、配备双摄像头计算机视觉系统，支持AI首层检测、炒面检测、异物检测、硬件配置扫描； 9、支持开门检测、断料检测、缠料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统； 10、断电续打、断料/缠料/开门检测；恒温成型腔≥65℃，H12 活性炭过滤系统；≥5寸触控屏，手机/电脑/触屏多端控制，WiFi 联网。 11、配备原厂正版3D打印切片软件； ▲12、可适配耗材种类：PLA、PETG、TPU、ABS、ASA、PVA、PET、PA、PC、碳/玻璃纤维增强线材等耗材。提供以上类型耗材性能参数表（包括但不限于韧性、强度、刚度、层间粘接、耐热性、饱和吸水率等）；提供以上类型耗材应用培训文档（包括但不限于打印温度设置、性能优缺点、应用场景等）。. 5; 工业级LCD技术3D打印系统; 1、成型原理：LCD面成型； ▲2、成型尺寸(mm)：≥190*120*220；成型精度：≤±16µm；打印层厚：约25-150μm； 3、平台类型：标配钢制有孔平台；设备尺寸(mm)：≥400*420*570；额定功率：≤350w； 4、屏幕规格：≥5760×3600@33μm, ≥9英寸；光源：COB； 5、触控屏尺寸：≥7英寸；主控芯片：≥4核,主频≥1.6GHz；内存：≥1GB；存储空间：≥8GB；联机方式：U盘/WIFI/局域网；NFC读取LCD屏预校准；离型膜寿命监控；屏幕寿命监控； 6、料盘外框树脂加热；可控闸门自动加液；探针式液位传感器；树脂瓶余量检测功能；屏下传感器：≥4位移传感器；主轴平台力传感器：≥1个力传感； 7、AI智能算法：快速剥离、自适应运动参数智能温控、打印监测； 8、配备原厂正版3D打印切片软件。 9、切片格式：*.stl、*.obj、*.glb、*.stp、*.step、*.igs、*.iges ▲10、可适配耗材种类：标准模型树脂，红蜡色树脂，精细应用树脂，高透树脂，高强高韧树脂（类ABS，类PC），超高温树脂，弹性体，蜡型树脂，多色可调树脂等。提供以上类型耗材应用培训文档（包括但不限于应用场景、材料特性、老化测试、材料性能对比等）。. 6; 其余配套设备; 1.打印增强系统（5 台）：24VDC，功率≤25W，脉冲料盘≥30×30×3mm；脉冲剥离模组+料盘。可设置更低的支撑临界角，利用周期性的充气和抽气，创建膜内的正负压循环，增加剥离角度，侧向剥离；可控制气体流动路径，确保振动频率一致。 2.琥珀屏套装（5 套）：≥35W/㎡光强的高透光适配多类型树脂，提升曝光效率。 3.脉冲剥离离型膜（5 套）。 4.清洗机（2 台）：功率≤80W，清洗容积≥190×120×150mm，兼容 95% 酒精，支持中英文、WIFI。 5.固化箱（2 台）：功率≤350W，UV灯405+365nm，固化尺寸≥190×120×220mm，最高烘烤≥80℃。 6.转移工具（2 套）、校准模块（1 套）。 7.智能控制平台（20 套）：≥1400mm×700mm×750mm；防静电台面，承重≥300斤，横梁加固。 8.图形处理系统（20 套）：控制器≥20核/ 28线程，主频≥2.1 GHz，内部存储≥32G，外置存储≥1T+256G SSD，图形处理器≥8G，智能终端≥27英寸，配套操作椅。 9.储物柜（4套）：双节平开，冷轧钢板材质，尺寸≥1850mm×850mm×395mm，带锁。. 7; 配套项目培训; 1. 供货方在甲方场地培训，连续三年，每年≥2次，每次≥5天； 2.每年提供40课时数字化设计制造专项师资培训。. 8; 配套教学型项目和实战型项目; 1.教学型项目要求： ▲每年开发≥4个教学型项目，需在智慧职教等平台上线运行，覆盖逆向、增材制造、后处理检测、SLM/SLA/FDM全工艺，每个教学型项目配套项目式教材1份（≥2000字），提供教材案例证明。 2.实战型项目要求： ▲每年导入≥4个企业实战型项目，覆盖航空、汽车、军工、文创等领域，每个实战型项目配套项目式教材1份（≥2000字），提供教材案例证明。. 9; 系统集成; ▲1.投标人须现场踏勘，出具实训室平面布局图、三维效果图。 2.统一强弱电布线、设备定位安装，含旧设备搬迁、整机调试交付。 3.实训室文化建设：8S 管理、安全操作规程、岗位标准、操作流程展板，提供设计样例，PVC烤漆展板或灯箱广告制作。 4.配套安全物资：≥4KG干粉灭火器套装1、≥30L垃圾桶1，≥30L耗材桶1、清洁工具1；≥16寸金属医药箱1，规范离地摆放。. | 套 | 1 |
| 2 | 防务装备关键零部件增材制造-金属材料打印设备 核心产品 | 1.设备基础说明 用于钛合金、高温合金、铝合金、不锈钢等军工金属件SLM精密成型（提供≥2种材料的成熟材料工艺参数包），含光学系统、成形加工系统、伺服控制、在线质量监控、模块化循环过滤系统；配套建模、切片、离线工时计算、20节点正逆向混合设计软件；配套防爆筛分、真空干燥、制氮供气等全套辅机。 2.光学系统 ★2.1.单模光纤激光器，采用IPG/SPI/通快/其他同级别品牌，激光器数量≥2，激光功率≥500W，激光波长1070±10nm，光束质量M²≤1.2,提供激光器检测报告。 2.2. 扫描振镜采用Scanlab/CTI/RAYLASE/其他同级别品牌，重复精度≤2μrad，非线性精度≤0.9mrad/44°，跟随误差≤0.15ms，伺服闭环自诊断。 2.3F-theta镜头光斑70-100μm；多激光搭接区域力学性能≥单激光95%（同向试棒的抗拉强度），搭接区域尺寸偏差≤±0.1mm；全幅面尺寸95%校准点定位精度≤±0.05mm。 ▲2.4.支持单/多振镜自主精度校准,提供振镜校准方案相关说明。 2.4.水冷恒温系统，控温精度±0.1℃，异常自动报警。 3.成形加工系统 ★3.1最大有效成形尺寸：≥245mm×245mm×300mm（W×D×H）（不含基板，基板厚度≥40mm）。 ▲3.2.供粉舱容积≥成形缸1.5倍。 3.3.成形缸体、平台及Z轴驱动单元整体采用静密封，成形缸和Z轴驱动系统都置于惰性气体空间内，Z轴运动机构全密封，粉末不外溢，附结构图纸与实物照片，配置刚性/柔性双刮刀，20-100μm可调铺粉层厚。 3.4.具备基板预热功能，最高预热200℃；成型舱最低氧含量≤100ppm，惰性气体消耗≤5L/min；收粉桶、过滤灰桶自动洗气，更换不破坏舱内气氛;成型平台带漏粉观察窗口，收粉桶带移动滚轮。 4.控制系统 4.1.PLC总线伺服闭环控制，Z轴配备绝对值编码器，打印过程实时高度检查，异常报警，SIL3安全回路。 4.2.一键铺粉/准备/打印自动化操作，提供设备软件功能截图。 5.质量监控系统 刮刀扭矩实时监控报警、舱内氧压超限自动泄压；全流程数据存储记录，支持工时、报警、操作日志筛选导出；工作报表可实现监控数据筛选≥2组数据对比分析，提供工作报表及功能界面截图。 6.循环过滤系统 6.1 循环过滤采用模块化可拆装结构，滤芯支持自动清洁功能。 6.2 过滤系统集成氧含量、温度、压力实时监测功能，投标文件提供监控软件界面截图佐证。 ▲6.3过滤系统具备粉尘防爆钝化安全设计；提供检测报告。 6.4配置备用灰桶，支持不停机更换，具备灰桶自动洗气功能，不破坏成形舱惰性气氛，集粉系统整体密封设计。 7.配套软件 7.1模型处理软件 7.1.1.配置正版专业模型处理软件。 7.1.2.支持*.stl、*.amf、*.3mf、*.obj等多种格式导入导出。 7.1.3.自动/手动多类型支撑生成；具备基础CAD编辑、模型尺寸测量、自支撑镂空、模型修复、批量自动摆放功能，支持implicit文件多方式布局。 7.1.4.具备≥10种基础的CAD文件编辑功能,提供软件界面证明材料。 7.1.5.具备模型文件测量功能，必须能对模型尺寸进行测量，包含测量直线距离、测量圆形半径、测量角度, 为零件添加实际零件测量值、测量信息、零件尺寸，检测重心，添加实际测量值，设置测量质量，提供软件界面证明材料。 7.1.6.镂空零件功能支持生成自支撑镂空壳体，可设置壁厚和自支撑表面角度； 7.1.7.具备零件信息修复页，可实时查看模型文件现有错误。 7.1.8.自动摆放可设置避免重叠区域摆放设置，提供软件功能界面截图。 7.2.路径规划切片软件 7.2.1.开放≥200项可调工艺参数，4种打印模式、多填充策略。 ▲7.2.2.零件分区差异化扫描，多激光分割线可视化、切割线位置自由拖动、智能分区扫描；工艺参数分级加密管理；提供软件功能截图。 7.3. 离线工时计算软件，支持离线路径预览、工时核算、错误排查。 7.4.正逆向混合设计系统软件1套（20节点）。 7.4.1.兼容全部三维扫描仪、主流CAD格式；点云自动网格化修复、曲面拟合；支持顺序/直接混合建模、钣金设计、装配约束，提供软件功能截图。 7.4.2.具备设计目标搜寻功能，可通过设定某一设计目标并指定模型变量。 ▲7.4.3.支持变量驱动建模，轻量化模型一键分享、批量异构数据转换；完整PMI标注、二维工程图输出。 8.安全设计保障 8.1.设备符合CE安全标准，包括电气、机械指令标准，设备整机通过CE认证，提供符合CE标准认证证书。 ▲8.2.整机通过ATEX防爆评估，提供评估报告。 ▲8.3.设备激光防护第三方安全认证，附激光器检测报告。 8.4双层互锁安全门、工业手套箱人粉隔离、整机多处急停按钮。 9.粉末筛粉与回收 9.1.配备防爆式吸尘器1台，噪音等级：≤80dB。 9.2.筛粉机1套，筛粉机符合防爆标准，提供防爆合格证书。 9.3.真空干燥箱1台：控温精度：≤0.1℃；波动率：±1℃；最高真空度：≤135Pa；内胆尺寸≥420*420*420mm。 9.4.制氮机1台，需配套冷干系统。 | 套 | 1 |

注：所有参数需提供佐证材料，包括但不限于：检测报告、产品彩页、技术白皮书、官网截图、功能截图、系统截图等。