政府采购项目

采 购 需 求

项目名称：2026年组团式帮扶紫阳中学教育公共服务能力提升项目（教室课桌凳及储物柜采购项目）

采购单位：紫阳中学

编制单位：紫阳中学

编制时间：2026年5月18日

版  次  ：2026年5月第（1）版

- 需求调查情况

（一）未开展需求调查的原因

该项目为课桌、凳、储物柜等用具采购项目，金额小于1000万元；未涉及较高的公共利益、社会关注度；不属于具有较强的技术复杂、专业性；不属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定情形。

- 需求清单

（一）项目概况

采购内容:学生课桌凳、教室储物柜等用具采购；主要功能或目标:提升学校硬件设施，改善育人环境。

（二）采购项目预（概）算是否已落实

是。紫财教（2026）17号

（三）采购项目预（概）算

总预（概）算：195万元

（四）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预（概）算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年组团式帮扶紫阳中学教育公共服务能力提升项目（教室课桌凳及储物柜采购项目） | A05010101 | 批 | 1 | 195万元 |

（五）技术商务要求

（1）技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生课桌椅 | 一、课桌要求（尺寸：宽 660-662mm（±3mm）×深 460-462mm（±3mm）×高760mm（±4mm）） A.面板要求 1、材质：全新 ABS 工程塑料，一体注塑成型，抗压耐磨耐冲击。颜色：学校指定色系（提供果绿或绿色两种可选）。 ★提供ABS 原材料检测报告原件扫描件、检测报告封面上须有CMA或CNAS标志认证，检测项目包含：拉伸强度≥40MPa、弯曲强度≥60MPa。断裂伸长率≥30%、悬臂梁缺口冲击强度≥20kJ/m2、简支梁缺口冲击强度≥20kJ/m2。 2、★尺寸：宽660-662mm（±3mm）×深 460-462mm（±3mm），厚30mm（±2mm）。 周围及底部完全无毛边，光滑安全。面板三边具有环形挡笔沿。（提供产品实物照片） 3、功能：面板内侧可采用圆弧过渡设计，符合人体工学。 附加设计：面板底部有强化承重之设计。内置加强方管（15×30×1.0mm），保证整体承重与抗冲击性能，满足检测指标即可，规格不限。 4、★说明：在强化耐用度上，采用最耐冲击的 ABS 塑料原料，并且在面板底部内嵌镶入15×30×1.0mm方管，以强化面板抗冲击力度。（提供产品实物照片） 5、此 ABS 面板耐冲击强度：采用一级全新耐冲击 ABS 塑料原料，经大型注塑机一体注塑成型。材料需具备高韧性，抗冲击强度达标。 B.桌斗要求 1、材质：采用生物抗菌型塑料，一次注塑而成，提供甲醛去除率≥70%、甲苯去除率≥25%（QB/T 2761-2024，CMA/CNAS）产品可以去除空气中的甲醛、甲苯等有毒有害物质，改善室内空气质量，确保房间内空气质量达到国家环保检测标准。 2、尺寸：外宽 620mm（±2mm）* 深 410m（±2mm）*高 185（±2mm）。 3、功能：桌斗底部设排水槽 / 透气结构，保证通风防潮、不积水。 4、书箱俩侧自带储物盒尺寸为长 230mm（±2mm）*宽 46mm（±1mm） *深 90mm（±1mm）； C.桌钢架要求 1、材质及形状：椭圆钢管。焊接全为满焊。 2、★提供钢管检测报告原件扫描件、检测报告封面上须有CMA或CNAS标志认证，检测内容包含：GB/T 3075-2021-疲劳试验20万次，试样无断裂；GB/T 2423.51-2020-流动混合气体腐蚀200h。 3、尺寸：外管 37mm（±1mm）*68mm （±1mm）*1.2mm 椭圆钢管，内管30mm（±1mm）*60mm（±1mm）*1.2mm椭圆钢管，桌底脚采用 30mm（±1mm） *60mm（±1mm）*1.5mm 椭圆冷轧钢管。 4、表面涂装：焊接完成钢管架， 经除锈除油后喷塑烧烤成型。 D.脚垫要求 材质：采用 pp 塑料一体注塑而成， 超级耐磨。 E.调节要求：可调节。 二、椅子参数要求 A ．靠背要求 1、材质：采用 pp 耐冲击塑料新料一体射出成型。不可采用回收料。 2、尺寸：420mm(±5mm)*320mm(±5mm)。 3、说明：依据青少年脊椎的曲线经心琢磨打造，形状中间内陷，两侧包覆，下端微凹设计，面板耐冲击耐冲击；强度须经符合相关检测不得破裂，否则视同品质不符。 4、坐垫为夏天通风，为美观好看，有均匀分布的透气孔。为拿取方便，靠背上方有月牙形提手。 B ．坐垫要求 1、材质：采用全新 pp 耐冲击塑料新料一体射出成型。 2、尺寸：425mm(±5mm) x 405mm(±5mm) x 54mm(±1mm)。 3、说明：采取轮廓化设计，中间内陷；人体工学波浪式设计，在座板上设计有透气槽，面板耐冲击；强度须经符合相关检测不得破裂，否则视同品质不符。 4、坐垫为夏天通风，为美观好看，有均匀分布的透气孔。 C ．椅钢架要求 1、材质及形状：椭圆钢管。焊接全为满焊。 2、尺寸：外管37mm(+1mm)*68mm(+1mm)*1.2mm椭圆钢管，内管30mm(+1mm)*60mm(+1mm)*1.2mm椭圆钢管，椅底脚采用30mm(±1mm)*60mm(±1mm)*1.2mm椭圆冷轧钢管。 3、表面涂装：焊接完成之钢管架，经高温粉体烤漆。 D ．椅篮要求 材质：ȼ4mm的圆钢焊接成型。功能：可放置书包等物品。 E ．调节要求：可调节不同高度。 F ．脚垫要求：材质：采用 pp 塑料一体注塑而成，超级耐磨。 示例图片 | 4455套 |  |

| 2 | 教室储物柜 | - 整体（定制）尺寸：高1320mm*宽4564mm*深300mm（±30mm）。四层十四列五十六门书包柜（无孔锁面板）一侧上部设置书架6格，另一侧设置卫生柜，（见平面布置图）其中： A.书包柜部分（1)每格尺寸：高310mm*宽326mm*深300mm（±30mm） （2)底座高度：80mm； B.书架部分（1)每格尺寸：高310mm*宽326mm*深300mm（±30mm） （2)整体尺寸：高620mm*宽978mm*深300mm（±30mm）； C.卫生柜尺寸：（1)每格尺寸：高1320mm*宽326mm*深300mm（±30mm）（2)整体尺寸：高1320 mm*宽652mm*深300mm（±30mm），设置对开门；具体尺寸在保证整体尺寸不变的情况下依据现场尺寸和学校沟通确定，具体尺寸以学校现场确认为主； - 书包柜部分：A级ABS 原料，（聚苯乙烯树脂）全新工程塑料一体成型，亮面。柜体采用高强度工程塑料制成，柜体统一灰色。柜门柜体铰链采用耐磨尼龙韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。 - ★柜门上下有柜门防撞角，采用硅胶材质，安装于门板直角处，有效防护学生意外碰撞受到伤害。提供柜门防撞角检测报告原件扫描件，检测项目包含：镉(Cd)、铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬(Cr(VI)、多溴联苯之和(PBBs)等。 - 柜门外观：拱桥弧形状，增加强度，并增加上下柜体受力点，柜体组合更牢固，不易变形。门板四周1-12标号，精准固定。内门框状加强筋宽14mm；设计增加柜体受力点，不易变形，提升承重。 - 工艺：采用钢制模具一次注塑成型。 - 榫卯连接结构，DIY组装，不用胶水，不用金属螺丝，不易变形，可重复拆装使用，稳固、结实、耐用，整柜做工精细，无毛边毛刺等瑕疵。 - 书包柜顶板有圆弧设计防止磕碰，减轻磕碰受力；门内板超大多功能置物盒及内门靠右40mm处设计一体成型挂钩，人性化理念设计，合理利用空间。 8、每组卫生柜主材（门板）由PVC聚氯乙烯 -塑料制成，柜体采用高强度工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。内部配一个不锈钢挂衣杆，一个活动承板，内门板可配置不锈钢毛巾架（直径9.5*长度256mm），ABS塑料挂钩（厚度6±0.3 mm），储物盒（尺寸263*63-81*72.5 mm，方便挂抹布和存放清洁用具。 9、板材正视立面边框厚度尺寸说明（±2mm）左/右边侧板厚22mm，共用双侧板厚44mm，层板30mm；柜门（造型处尺寸）26mm； ★提供储物柜的承重、冲击性、抗压性检测报告原件扫描件； ★提供符合抗菌性能检测报告，提供检测报告原件扫描件。 ★提供ABS原材料检测报告原件扫描件，检测项目包含：镉(Cd)、铅(Pb)、汞(Hg)、六价铬(Cr(VI)、多溴联苯之和(PBBs)等。 ★提供储物柜的甲醛检测报告原件扫描件；检测结果≤0.025mg/m³。 示例图片 平面布置图和效果图： | 84组 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、本项目清单中产品的技术参数与性能指标描述如与特定品牌或者型号相匹配，仅作为技术参考，不代表特定产品，如出现品牌或型号仅供参考，投标人可提供等同或优于参数要求的产品；技术参数与性能指标中所列参数为固定参数的，该固定值指参数的最低要求，投标人提供等于或优于最低参数的视为满足该项参数。

2、除采购文件明确要求以外，本项目采购清单中标的名称如与投标人提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别的，在满足技术参数与性能指标要求前提下，本项目给予认可。

3、本表中尺寸与规格的要求，在文件允许误差范围执行，文件未要求的按国标（无国标时按行标）允许误差范围执行。

4、本项目中引用标准如有更新，以更新后的标准为准，不再另行通知。

5、教室储物柜必须固定在后排墙体上。（采用膨胀螺栓固定，整体承重≥50kg/㎡，适配 120mm/240mm 墙体；供货时随附安装固定示意图。）

6、本项目核心产品为课桌凳。

（2）商务要求

| 序号 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 权利和质量保证 | 1.供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，供应商应承担全部责任。 2.供应商保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。 3.供应商提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。 4.供应商提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装。 5.供应商应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、调试。 6、供应商保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。 |
| 2 | 付款方式 | 1.本合同项下所有款项均以人民币支付。 2.供应商向采购人提交下列文件材料，经采购人审核无误后支付采购资金： （1）经采购人确认的发票； （2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）； 3.付款方式：验收合格后支付135万元，剩余资金待项目资金到账后予以支付。 |
| 3 | 交货和验收 | 1.交货时间：合同签订后分三批供货及安装：第一批：8月4日至9日怀瑾楼课桌凳1705套，储物柜36组共36个教室，8月10日高三开学使用；第二批：8月21日至24日励知楼课桌凳1320套，储物柜24组共24个教室，8月25日高一开学使用；第三批：8月26日至30日隽德楼课桌凳1430套，储物柜24组共24个教室，8月31日高二开学使用。 交货地点：中学校园内三栋教学楼：怀瑾楼、励知楼、隽德楼。 2.供应商应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给采购人。 3.货物验收包括：供应商在签订合同后10日内提供所有商品的样品一套，验收货物包装是否完好，生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量以及调试是否达到规定的效果，验收合格后再进行生产。供应商应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、采购人手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给采购人；供应商不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，供应商负责补齐，因此导致逾期交付的，由供应商承担相关的违约责任。 4.货物达不到本合同规定的数量、质量要求和运行效果，采购人有权拒收，并可以解除合同；由此引起采购人损失及赔偿责任由供应商承担。 |
| 4 | 项目管理服务 | 乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。 项目负责人姓名： ； 联系电话： 。 |
| 5 | 售后服务 | 1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起1年。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。 2.在货物质保期内，供应商应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。 3.对不符合要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响采购人就其损失向供应商索赔的权利。 4.货物安装调试完成后，供应商应继续向采购人提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供热线技术支持服务，对采购人所反映的任何问题在2小时之内做出及时响应，在4小时之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修4小时内仍无法解决，供应商应免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。 5.供应商应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。供应商应当遵守采购人的有关管理制度、操作规程。对于供应商违规操作造成采购人损失的，由供应商按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。 6.供应商应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，供应商对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费。 |
| 6 | 违约责任 | 1.供应商所交付的货物不符合本合同规定的，采购人有权拒收，供应商在得到采购人通知之日起7个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，采购人有权要求供应商赔偿因此造成的损失；同时供应商应向采购人支付合同总价5％的违约金。 2.供应商无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，供应商向采购人偿付逾期交货部分货款总额的2‰的违约金。如供应商逾期交货达10天，采购人有权解除合同，采购人解除合同的通知自到达供应商时生效。在此情况下，供应商给采购人造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分供应商应予以赔偿。 3.在供应商承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经供应商两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，采购人有权要求供应商更换为全新合格货物并按合同相关条款处理，同时，供应商还须赔偿采购人因此遭受的损失。 6.其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。 |
| 注：商务要求内容为实质性要求，必须满足或优于该要求，供应商须在偏离表中逐条响应，否则按照无效投标处理 |  |  |

| 投标时样品（小样）清单：样品清单列表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 参考规格 | 样品制作标准和要求 | 备注 |
| 1 | 课桌面板 | 宽 660-662mm（±3mm）×深 460-462mm（±3mm）。 | 一体注塑成型 | 完整桌面面板 |
| 2 | 桌钢架内管 | 30mm（±1mm）*60mm（±1mm）*1.2mm | 椭圆冷轧钢管 | 小样长度约200mm |
| 3 | 桌钢架外管 | 37mm（±1mm）*68mm （±1mm）*1.2mm | 椭圆冷轧钢管 | 小样长度约200mm |
| 4 | 桌钢架底脚 | 30mm（±1mm） *60mm（±1mm）*1.5mm | 椭圆冷轧钢管 | 小样长度约200mm |
| 5 | 椅子坐垫 | 425mm(±5mm)*405mm(±5mm)*54mm（±1mm） | 一体注塑成型 | 完整凳面坐垫 |
| 6 | 书包柜面板 | 不小于326mm（±1mm）*277mm（±1mm） | 一体注塑成型 | 书包柜正面门板 |
| 送样要求送样要求 |  | （1）送样类型：盲样（盲样为投标人递交的样品上不得具有可以识别投标人的任何标志或标识或暗示性的文字、图案、装饰等）。（2）样品接收截止时间：同提交投标文件截止时间。（3）评标委员会在评标过程中有可能对所提供的样品进行破坏性的检验，投标人自行承担由此造成的费用。（4）投标人的样品制作、搬运、撤样等相关费用由投标人承担。（5）送交样品时，提供样品清单，注明采购项目名称、采购项目编号、样品名称及数量、投标人名称。（6）评审结束后，样品需进行封样。样品封样时，由代理机构工作人员在现场监督人员监督之下进行封样。 |  |  |
| 样品退还 |  | 中标结果公告后，中标人的样品由招标人保存，作为本项目验收依据之一；未中标人在接到通知后自行领取。 |  |  |