## 采购需求

本次采购项目为神木市锦界第二小学餐厅及卫生间改造，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：卫生间装修改造工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | 拆除 |  |  |  |
| 1 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 |  | m2 | 790 |
| 2 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | m2 | 964 |
|  | 新做 |  |  |  |
| 3 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格:卫生间抗倍特板隔断 2.配件品种、规格:16厚800密H=1.9M | m2 | 790 |
| 4 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:300*600mm铝扣板 | m2 | 964 |
| 5 | 成品装饰线条 | 1.线条材料品种、规格:304不锈钢折边成型 | m | 364 |
| 工程名称：卫生间电气改造工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯 2.规格:300mm*600mm | 套 | 96 |
| 工程名称：餐厅装修改造工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | 拆除 |  |  |  |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | m2 | 1381 |
|  | 新做 |  |  |  |
| 2 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面板材料品种、规格:600*600mm铝扣板 | m2 | 1969 |
| 3 | 墙、柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格:0.8毫米厚爵士白装饰面板、防火阻燃板材 | m2 | 16.8 |
| 4 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:刮防水腻子三遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 | m2 | 960 |
| 5 | 成品装饰线条 | 1.线条材料品种、规格:30*30铝塑护角线 | m | 112 |
| 6 | 石材打饭台 | 1.钢骨架 打饭台材质、规格、颜色:大理石爵士白石材加工、磨面安装 | m2 | 10.8 |
| 7 | 打饭窗口玻璃窗 | 1.4*6方钢焊架、不锈钢折边饰面， 2.中装1公分厚玻璃 | m2 | 9 |
| 8 | 假梁 | 1.木龙骨骨架、 2.石膏板打底， 3.8mm厚木饰面板饰面 | m2 | 5 |
| 9 | 暖气罩 | 1.暖气罩材质:18mm厚生态板 | m2 | 72 |
| 10 | 窗台板 | 1.窗台板材质、规格:石英石3.5公分宽 | m2 | 27.51 |
| 11 | 不锈钢洗碗池 | 1.长3米宽50高70不锈钢板折弯加工成型 | 套 | 1 |
| 12 | 不锈钢隔板门子 | 1.30*30不锈钢管焊架、306不锈钢板饰面 | m2 | 7.2 |
| 工程名称：餐厅电气改造工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 普通灯具 | 1.名称:平板灯 2.规格:600mm*600mm | 套 | 349 |
| 2 | 配管 | 1.材质:PVC20 | m | 910 |
| 3 | 配线 | 1.名称:BV-2.5mm2 2.配线形式:暗配 | m | 7930 |
| 工程名称：餐厅给排水 采暖 燃气工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  | 拆除 |  |  |  |
| 1 | 拆除铸铁散热器 | 1.型号:铸铁暖气片 一组16片 | 组 | 47 |
| 2 | 拆除镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | m | 296 |
| 3 | 拆除阀门 | 1.类型:铜阀门 2.材质:DN25 | 个 | 76 |
| 4 | 拆除塑料管 | 1.材质:PVC 2.规格:DN160 3.连接形式:热熔连接 | m | 60.5 |
| 5 | 拆除塑料管 | 1.材质:PVC 2.规格:DN110 3.连接形式:热熔连接 | m | 72 |
| 6 | 拆除塑料管 | 1.材质:PP-R 1.6MAP 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 | m | 36 |
| 7 | 拆除阀门 | 1.类型:PP-R双活节阀门 2.材质:DN40 | 个 | 4 |
| 8 | 拆除低压金属软管 | 1.材质:热水软管 | 根 | 40 |
| 9 | 拆除水龙头 | 1.材质:万向高位水龙头 2.规格:DN20 | 个 | 20 |
| 10 | 拆除钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接 4.介质:0mm厚聚氨酯保温聚氯乙烯保护 | m | 104 |
| 11 | 拆除钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:焊接 4.介质:0mm厚聚氨酯保温聚氯乙烯保护 | m | 130 |
| 12 | 拆除钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:焊接 | m | 200 |
| 13 | 拆除钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:焊接 | m | 180 |
| 14 | 拆除阀门 | 1.类型:焊接螺纹阀 2.材质:DN100 | 个 | 4 |
| 15 | 拆除阀门 | 1.类型:焊接螺纹阀 2.材质:DN80 | 个 | 4 |
| 16 | 拆除阀门 | 1.类型:焊接螺纹阀 2.材质:DN50 | 个 | 12 |
|  | 新做 |  |  |  |
| 17 | 铸铁散热器 | 1.型号:铸铁暖气片 一组16片 | 组 | 47 |
| 18 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 | m | 296 |
| 19 | 阀门 | 1.类型:铜阀门 2.材质:DN25 | 个 | 76 |
| 20 | 塑料管 | 1.材质:PVC 2.规格:DN160 3.连接形式:热熔连接 | m | 60.5 |
| 21 | 塑料管 | 1.材质:PVC 2.规格:DN110 3.连接形式:热熔连接 | m | 72 |
| 22 | 塑料管 | 1.材质:PP-R 1.6MAP 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔连接 | m | 36 |
| 23 | 阀门 | 1.类型:PP-R双活节阀门 2.材质:DN40 | 个 | 4 |
| 24 | 低压金属软管 | 1.材质:热水软管 | 根 | 40 |
| 25 | 水龙头 | 1.材质:万向高位水龙头 2.规格:DN20 | 个 | 20 |
| 26 | 钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接 4.介质:0mm厚聚氨酯保温聚氯乙烯保护 | m | 104 |
| 27 | 钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:焊接 4.介质:0mm厚聚氨酯保温聚氯乙烯保护 | m | 130 |
| 28 | 钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:焊接 | m | 200 |
| 29 | 钢管 | 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:焊接 | m | 180 |
| 30 | 阀门 | 1.类型:焊接螺纹阀 2.材质:DN100 | 个 | 4 |
| 31 | 阀门 | 1.类型:焊接螺纹阀 2.材质:DN80 | 个 | 4 |
| 32 | 阀门 | 1.类型:焊接螺纹阀 2.材质:DN50 | 个 | 12 |
| 33 | DN100伸缩器 |  | 个 | 2 |