	序号
	名称
	技术参数及要求
	单位
	数量

	1
	示范点村牌
	大型仿古式村牌尺寸：4000±100mm×1800±100mm×200±10mm，骨架为1.0±0.2mm镀锌板和1.2±0.2mm镀锌方管，底座为1.0±0.2mm镀锌板，文字为150±10mmpvc板,地名实地勘察,标志牌样式设计
	个
	2

	2
	小自然村村牌
	1.2米村牌1200±20mm×360±10mm×43±5mm，立杆长度2140±50mm，总高 2500±50mm，牌面材质:中间用铝型材框架1.5±0.5mm壁厚，型材宽4±0.5cm，表面 1.2±0.2mm厚铝板，反光膜：国产工程膜，立杆：直径76镀锌管，壁厚 2.0±0.5mm,地名实地勘察,二维码制作
	个
	41

	3
	指示牌

	指示牌尺寸为：800～1200mm×600～800mm，杆长度2500±100mm，牌面材质:铝型材框架1.5±0.5mm壁厚，反光膜：国产工程膜，立杆：直径60镀锌管，壁厚 1.5±0.5mm；地名实地勘察
	个
	24

	4
	门户牌
	张贴式造型门户尺寸为：300±10mm×200±10mm×1.0±0.2mm，国产反光膜
	个
	1863

	5
	村地名广场
	1个广场牌，尺寸为：3000±100mm×1200±100mm×200±50mm，骨架为1.0±0.2mm镀锌板和1.2±0.2mm镀锌方管，底座为1.0±0.2mm镀锌板，文字为150±10mm后的pvc板；2个宣传栏，尺寸为：2000±100mm×1500±100mm×80±20mm,80镀锌管骨架，1.0±0.2mm镀锌板外套件，文字为户外写真，整体喷塑；广场整体规划和信息调查整理
	套
	6

	36
	城区

大街牌


	1.4米仿古街路牌尺寸：1400±20mm×490±10mm×43±5mm，版面40±5mm×60±5mm方管1.1±0.2mm厚牌面反正面窗花边条，中间1.5±0.5mm镀锌板工程国产5100膜，立柱上89管，1800±100mm，立柱下114管，1500±100mm，整体喷塑,二维码制作
	个
	91

	7
	城区

小街牌


	1.2米仿古街路牌：1200±20mm×450±50mm×43±5mm，版面40±10mm×60±10mm方管1.1±0.2mm厚牌面反正面窗花边条，中间1.5±0.5mm镀锌板工程国产5100膜，立柱上76管，1800±100mm，立柱下89管，1500±100mm，整体喷塑,二维码制作
	个
	71

	8
	城区地名文化广场
	宏海隔壁广场：

1个广场牌：3000±100mm×1200±100mm×200±50mm，骨架为1.0±0.2mm镀锌板和1.2±0.2mm镀锌方管，底座为1.0±0.2mm镀锌板，文字为150±10mm厚pvc板；2个宣传栏：2400±100mm×2000±100mm×200±50mm,1.0±0.2mm镀锌背板，10±2mm×10±2mm方管边框立柱，液压杆钢化玻璃面板，不锈钢雕花板，整体喷塑；2个宣传牌：2000±100mm×1200±100mm×60±10mm,60镀锌管骨架，1.0±0.2mm镀锌板外套件，文字为户外写真，整体喷塑；5个花草标语牌：300±10mm×50±10mm×1200±50mm,历史文献查阅、信息调查、编辑、整理,编制布局、广场整体规划
	套
	1

	
	
	河滨路步道：

1个步道牌：3000±100mm×1200±100mm×200±50mm，骨架为1.0±0.2mm镀锌板和1.2±0.2mm镀锌方管，底座为1.0±0.2mm镀锌板，文字为150±10mm厚pvc板；2个宣传栏：2400±100mm×2000±100mm×200±50mm,1.0±0.2mm镀锌背板，10±2mm×10±2mm方管边框立柱，液压杆钢化玻璃面板，不锈钢雕花板，整体喷塑；8个宣传牌：2000±100mm×1200±100mm×60±10mm,60镀锌管骨架，1.0±0.2mm镀锌板外套件，文字为户外写真，整体喷塑；8个花草标语牌：300±10mm×50±10mm×1200±50mm,历史文献查阅、信息调查、编辑、整理,编制布局、广场整体规划
	套
	1

	
	
	灵黄地台广场：

1个广场牌：3000±100mm×1200±100mm×200±50mm，骨架为1.0±0.2mm镀锌板和1.2±0.2mm镀锌方管，底座为1.0±0.2mm镀锌板，文字为150±10mm厚pvc板；2个宣传栏：2400±100mm×2000±100mm×200±50mm,1.0±0.2mm镀锌背板，10±2mm×10±2mm方管边框立柱，液压杆钢化玻璃面板，不锈钢雕花板，整体喷塑；4个宣传牌：2000±100mm×1200±100mm×60±10mm,60镀锌管骨架，1.0±0.2mm镀锌板外套件，文字为户外写真，整体喷塑；5个花草标语牌：300±10mm×50±10mm×1200±50mm,历史文献查阅、信息调查、编辑、整理,编制布局、广场整体规划
	套
	1

	
	
	
	
	


