# 第三章  磋商内容及采购要求

一、服务范围及内容要求

- （一）项目概况与服务模式

- 1.项目名称：汉中市第一医院保洁及电梯管理服务项目。

- 2.服务地点：汉中市第一医院指定区域。

- 3.服务期限：一年。本项目采用一次采购沿用三年，实行一年一考核一签合同的办法。服务期满后，在预算有保障，政府采购管理部门同意的前提下，由成交供应商提出申请，经采购人考核合格后，可以续签合同。

- （二）服务范围

- 服务范围为汉中市第一医院的以下区域：1号楼（门急诊住院综合楼）、2号楼、3号楼、4号楼、5号楼、学术厅、院区内所有公共区域及道路、所属社区卫生服务中心。

- （三)服务内容

- 1.日常保洁：负责服务范围内所有区域的地面、墙面、天花板、门窗、楼梯、卫生间、茶水间、办公区、诊疗区、病房等的日常清扫、拖拭、除尘、垃圾收集与清运。

- 2.专项保洁：

- 2.1消毒：按照国家《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》（WS/T 512-2016）的要求，对重点区域（如ICU、手术室、血透室、检验科等）及高频接触表面（如门把手、电梯按钮、床头柜等）进行定期消毒。

- 2.2PVC地板保养：一年内至少完成院内各科室PVC地板打蜡保养1次，所需设备及耗材费用包含在总报价中。

- 2.3医疗废物管理：负责将各科室产生的医疗废物和生活垃圾进行分类收集、规范装袋，并转运至医院指定的医疗废物暂存点。

- 2.4其他：负责下水道疏通、高空玻璃清洁、配合“除四害”工作以及院方交办的临时性、突发性保洁任务。

- 2.5电梯管理：负责全院9部直梯及6部扶梯的运行值守、秩序维护、轿厢内部清洁、应急情况上报与初步处理。

- 二、人员配置要求

- （一）成交供应商拟派的服务团队总人数不得少于45人，具体配置及职责如下：

| - 岗位 | - 人数 | - 岗位职责与要求 |
| --- | --- | --- |
| - 保洁人员 | - 38人 | - 病区保洁（20人）：负责13个病区的日常循环保洁、终末消毒等工作。重点科室专岗（7人）：为检验科、血透室、手术室、ICU、供应室等院感高风险区域配置专职保洁员。公共及外围区域（11人）：负责门诊、行政楼、公共区域、院外环境及社区卫生服务中心的保洁。 |
| - 电梯管理人员 | - 3人 | - 负责全院9部直梯及6部扶梯的运行值守、秩序引导及轿厢清洁。 |
| - 项目管理人 | - 1人 | - 具备护理专业技能，熟悉医院院感防控知识，全面负责项目运营，重点强化院感防控管理，作为与院方的第一对接人。 |
| - 机动人员 | - 3人 | - 用于顶替保洁人员因请假、病假、事假或突发情况产生的岗位空缺，确保服务不间断；同时协助处理突发应急事件的保洁任务。 |

- 拟派项目管理人（现场负责人）具有三年以上医院保洁或医院物业管理工作经验（提供社保缴纳证明或单位工作证明等材料）。

- 响应人须承诺成交后为所有上岗员工购买足额的工伤保险及商业意外险（其中人身意外险保额不低于50万元/人），并提供书面承诺函加盖公章。

- 三、服务标准

- 总体要求：服务质量需符合国家及地方相关卫生标准，并满足《医疗机构环境表面清洁与消毒管理规范》（WS/T 512-2016）的要求。

- 具体标准：以《汉中市第一医院保洁服务标准操作规程》为准，见附件3。

- 四、费用调整机制

- 费用增加：因重大疫情、新增科室等重大变更导致服务任务量实质性增加，双方可协商按《分项报价表》中对应岗位的“每人每月服务单价”结算增加的服务费用。

- 费用核减：若因科室合并、业务取消、重大业务变更等导致服务人数实质性减少，总服务费须按《分项报价表》中对应岗位的“每人每月服务单价”相应核减。

- 调整前提：以上任何费用的增加或减少，其影响的服务时间须连续超过30天以上方可启动调整程序。

- 报价构成、付款方式与考核

- 报价构成

- 磋商总价应为完成本项目全部服务内容所需的全部费用，包括但不限于：

- 1.所有服务人员的工资、社会保险、福利、加班费、服装费、培训费。

- 2.保洁及电梯管理所需的全部设备、工具、药剂、耗材、劳保用品。

- 3.专项工程（如PVC地板打蜡）费用。

- 4.企业管理费、利润、税金及合同实施过程中的所有风险、责任等一切费用。

- （二）付款方式

- 1.服务费按月支付。每月服务费=（成交供应商《分项报价表》中的月度总价）×月度考核系数。

- 2.成交供应商应于每月5日前向采购人提交上月服务工作报告及服务费支付申请。

- 3.采购人根据月度考核结果确定考核系数，并在收到申请后15个工作日内完成审核并支付。

- （三）月度考核

- 1.采购人将成立考核小组，依据《月度考核表》对成交供应商的服务质量进行考核。

- 2.考核结果与服务费支付直接挂钩，具体系数如下：

- （1）月度考核得分≥90分，考核系数为100%。

- （2）80分≤月度考核得分<90分，每低1分，扣除当月服务费的0.5%。

- 月度考核得分<80分，考核系数为80%，并要求限期整改；同时，还须向采购人支付当月服务费5%的违约金。

- 扣款计算示例：若月度总价为120,000元，考核得分为85分，则扣除服务费为120,000×(90-85)×0.5%=3,000元，实付117,000元。

- （四）年终考核及续签要求

- 1.年度终了，采购人将综合全年12个月的月度考核结果、满意度调查及日常检查情况，对成交供应商进行年度考核。

- 2.续签条件：

- （1）年度考核得分≥85分，且全年月度考核得分低于80分的次数不超过2次，双方可续签下一年度合同。

- （2）若年度考核得分<85分，或全年月度考核得分低于80分的次数超过2次，采购人有权不再续签合同，并追究成交供应商违约责任。

附件1

汉中市第一医院保洁及电梯管理服务项目月度考核表

| 考核项目 | 考核内容与标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员管理（15分） | 1.人员配置符合合同要求，无缺岗、空岗现象。（5分）2.员工着装统一，佩戴工牌，仪容仪表整洁。（5分）3.按要求参加院感及安全知识培训。（5分） | 15 |  |
| 保洁质量（50分） | 1.地面、墙面、天花板、门窗等无明显污渍、灰尘、杂物。（15分）2.卫生间清洁无异味，洁具干净，垃圾及时清运。（10分）3.重点科室（ICU、手术室等）消毒工作符合规范。（15分）4.医疗废物分类收集、转运规范，记录完整。（10分） | 50 |  |
| 电梯管理（15分） | 1.电梯轿厢内清洁、无异味，按钮、扶手无污渍。（5分）2.电梯运行值守人员在岗，秩序维护良好。（5分）3.电梯应急情况处理及时、规范。（5分） | 15 |  |
| 响应与配合（10分） | 1.对甲方提出的整改意见响应及时，整改到位。（5分）2.积极配合甲方完成临时性、突发性任务。（5分） | 10 |  |
| 设备与耗材（10分） | 1.清洁设备、工具维护保养良好，摆放整齐。（5分）2.药剂、耗材使用规范，无浪费现象。（5分） | 10 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

附件2

汉中市第一医院保洁及电梯管理服务项目年度考核表

| 考核项目 | 考核内容与标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月度考核平均分（60分） | 全年12个月度考核得分的平均分×60%。 | 60 |  |
| 年度综合评估（25分） | 1.服务质量稳定性及持续改进情况。（10分）2.院感防控执行情况及年度内无重大院感事故发生。（10分）3.员工队伍稳定性及无重大劳资纠纷。（5分） | 25 |  |
| 满意度调查（15分） | 面向全院职工及患者进行满意度调查，满意度≥90%得15分，每降低1%扣1分。 | 15 |  |
| 合计 |  | 100 |  |

附件3

《汉中市第一医院保洁服务标准操作规程》

- （一）、岗前准备与个人防护

- 1.着装与仪容

- 统一穿着医院指定的工作服，保持整洁，不佩戴戒指、手镯等饰物。

- 头发梳理整齐并置于工作帽内，不外露。

- 穿防滑、易清洁的工作鞋。

- 2.个人防护装备

- 基本防护：进入工作区域前，必须正确佩戴一次性医用口罩、一次性医用手套和工作帽。

- 加强防护：处理血液、体液、呕吐物或进入隔离病区时，应加穿防水围裙或隔离衣，必要时佩戴护目镜或防护面屏。

- 更换原则：在不同区域之间（如从污染区到清洁区）作业时，必须更换手套，必要时更换隔离衣。

- 3.工具与物料准备

- 检查清洁工具（如拖把、抹布、水桶、尘推）是否完好、干净。

- 准备符合要求的清洁剂和消毒剂，确保在有效期内，并明确标识。

- 严格执行工具分色管理，防止交叉污染：

- 红色：专用于卫生间（便器、地面）。

- 黄色：专用于高感染风险区域（如隔离病房、检验科污染区）。

- 蓝色：专用于普通患者区域（如病房、护士站）。

- 绿色：专用于非患者区域（如行政办公室、会议室）。

- （二）、清洁作业通用原则

- 1.清洁顺序

- 遵循“从上到下，从里到外，从洁到污”的原则。

- 同一区域内，先清洁物体表面（如窗台、桌面、设备），后清洁地面。

- 先清洁相对洁净的区域（如治疗室），再清洁污染风险较高的区域（如卫生间）。

- 2.操作方法

- 湿式清扫：禁止干扫，以免扬尘。地面采用湿拖把拖拭。

- S形擦拭：清洁物体表面时，抹布应采用S形路径擦拭，避免反复涂抹。

- 一巾一用：每清洁一个单元（如一张病床及其周围区域）后，应更换或消毒抹布，严禁一块抹布连续擦拭多个单元。

- （三）、分区域清洁流程与标准

- 1.普通病房

- 每日清洁消毒至少2次。

- 地面：使用蓝色拖把湿式清扫，再用含有效氯500mg/L的消毒液拖地。

- 物体表面：使用蓝色抹布蘸取含有效氯500mg/L的消毒液，擦拭床栏、床头柜、呼叫器、门把手等高频接触表面。

- 终末消毒：患者出院或转科后，立即对床单位进行全面清洁消毒。床栏、床头柜、床垫等用含有效氯500mg/L的消毒液擦拭，床垫可使用紫外线灯照射30分钟。

- 2.重点科室（手术室、ICU、血透室、检验科）

- 由专职保洁员负责，严格执行该区域的特殊院感要求。

- 手术室：术后30分钟内启动终末清洁。地面采用“先消毒后清洁”流程，使用含有效氯1000mg/L的消毒液拖拭。设备表面用75%酒精擦拭。

- 检验科：实验台面每日实验前后消毒。发生标本泄漏时，立即用吸水材料覆盖，喷洒含有效氯1000mg/L的消毒剂作用30分钟后清理。

- 3.公共区域（门诊大厅、走廊、电梯）

- 地面每日早、中、晚全面清扫3次，高峰时段每2小时巡回保洁。

- 电梯轿厢：每小时消毒1次，重点擦拭按钮、扶手、内壁。

- 卫生间：每小时巡查清洁，确保无异味、便器无污垢、洗手台干燥整洁。使用红色专用工具进行清洁消毒。

- 4.行政办公区

- 每日清洁1次，垃圾日产日清。

- 使用绿色抹布和拖把，清洁桌面、地面、门窗等。

- 注意保护办公用品，不得随意移动或翻阅文件。

- （四）、医疗废物管理流程

- 1.分类收集

- 严格按照《医疗废物管理条例》进行分类。

- 感染性废物（如棉签、纱布）放入黄色医疗废物袋。

- 损伤性废物（如针头、刀片）放入锐器盒。

- 生活垃圾放入黑色垃圾袋。

- 2.封口与转运

- 医疗废物袋达到3/4满时，采用“鹅颈结”式封口，并贴上标签，注明科室、日期、类别。

- 每日按规定路线和时间，将医疗废物转运至医院指定的暂存点。

- 转运车每次使用后必须清洁消毒。

- 3.应急处置

- 发生医疗废物泄漏、扩散时，立即上报，并使用含有效氯1000mg/L的消毒剂对污染区域进行覆盖消毒。

- （五）、职业安全与应急处置

- 1.针刺伤应急处置

- 立即从近心端向远心端挤压伤口，挤出血液。

- 用流动水和肥皂液冲洗伤口。

- 用75%酒精或0.5%碘伏消毒伤口。

- 立即上报主管和院感科，并进行风险评估和预防用药。

- 2.呕吐物/血液应急处置

- 穿戴好加强防护装备（口罩、手套、隔离衣、护目镜）。

- 用吸水材料（如干巾）完全覆盖污染物。

- 从外向内喷洒足量含有效氯5000mg/L的消毒剂，作用30分钟。

- 小心移除吸水材料，按医疗废物处理。

- 再用含有效氯1000mg/L的消毒剂对污染区域及周边2米范围进行清洁消毒。

备注：以上均是★内容，为实质性要求，响应人未逐条响应、有缺漏或负偏离将视为无效响应。