# 关庄镇大张科技示范棚建设采购项目采购需求

## 一、项目概况

项目名称： 关庄镇大张科技示范棚建设采购项目

采购单位： 延川县关庄镇人民政府

项目地点： 延川县关庄镇大张村

建设内容： 本项目主要包括智能控制系统、上风口改造、安全用电规范性改造、水肥一体化设备及材料配件、配线、软件工程等内容，用于大张村科技示范棚的智能化升级改造。

## 二、采购内容及技术参数

### （一）智能控制系统

| 序号 | 品目名称 | 规格技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制屏 | 7 英寸液晶触控屏，支持 PLC 控制，DC24V 供电，具备卷膜、通风设备启停功能 | 54 | 套 |
| 2 | 服务器 | 工业级物联网网关服务器，4G-WiFi 双通讯，支持大棚环境数据上传、远程操控 | 54 | 台 |

### （二）上风口改造

| 序号 | 品目名称 | 规格技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 电动机 | 温室卷膜专用机，DC24V，150W，带限位保护、防水外壳 | 54 | 台 |
| 4 | 钢支撑、钢拉条 | Q235 材质，镀锌圆管 32×2.5 厚 | 14.294 | t |
| 5 | 风口膜 | PO 防雾大棚膜，厚度 0.12mm，高透光、抗老化、耐低温 | 8102 | m² |
| 6 | 压膜卡槽 | 镀锌卡槽，底宽 28mm、壁厚 0.7mm、单根长 4m | 5562 | m |
| 7 | 压膜卡簧 | 弹簧钢材质，直径 2.0mm，适配 28mm 标准卡槽 | 5562 | m |
| 8 | 连接件 | 镀锌冲压配件，适配大棚钢管紧固件 | 3510 | 个 |
| 9 | 压膜卡 | ABS 抗紫外线塑料压膜卡扣，适配标准卡槽 | 7020 | 个 |
| 10 | 六角钻尾丝 | 4.8×25mm 热镀锌自攻钻尾螺丝，钢结构专用 | 54 | 盒 |
| 11 | 爬升器 | DC24V 电动卷膜爬升器，最大承重 80kg，运行顺滑无卡顿 | 54 | 套 |
| 12 | 爬升器支架 | 热镀锌钢板冲压成型，适配爬升器固定安装 | 54 | 套 |
| 13 | 地锚固定件 | 热镀锌地锚，大棚地基锚固配件 | 54 | 套 |

### （三）安全用电规范性改造

| 序号 | 品目名称 | 规格技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 成套配电箱 | 380V 三相四线配电箱，内置空开、漏电保护器、接线端子 | 54 | 台 |
| 15 | 电力电缆 | YZ/YC 3×2.5+1（三相四线） | 2214 | m |

### （四）水肥一体化设备及材料配件

| 序号 | 品目名称 | 规格技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 贮液器（排液桶） | 不锈钢材质，容积 200L，耐 80 度高温 | 54 | 台 |
| 17 | 控制屏 | 7 英寸液晶触控屏，支持 PLC 控制，供电 380V，单通道吸肥口 0-600L/H，具备定时搅拌、定时施肥功能 | 54 | 台 |
| 18 | 塑料管 | 32PE 管 | 5562 | m |
| 19 | 阀门 | 32 球阀 | 702 | 个 |

### （五）配线

| 序号 | 品目名称 | 规格技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 电力电缆 | YZ/YC 3×2.5+1 | 81 | m |
| 21 | 配线 | BLVVB 3×4.0 | 4320 | m |
| 22 | 配线 | RVV 2×1.0 | 1350 | m |
| 23 | 配线 | RVV 3×1.0 | 3780 | m |
| 24 | 配线 | RVV 4×0.5 | 11340 | m |
| 25 | 配线 | RVV 2×0.5 | 4320 | m |
| 26 | 配线 | RVV 3×0.5 | 4860 | m |

### （六）软件工程

| 序号 | 品目名称 | 规格技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 软件 | 智慧农业大数据展示平台（智慧农业物联网监管平台），用于镇政府大厅、会议室、PC 端 | 2 | 套 |
| 28 | 软件 | 智慧控制中心平台（园区指挥决策中心 PC 端），用于镇政府大厅、农业园区、会议室、接待室、PC 端 | 2 | 套 |

## 三、供货及安装要求

- 供应商须按采购清单所列规格、技术参数及数量提供全部货物，所有货物须为全新、未使用过的合格产品，符合国家及行业相关质量标准。

- 供应商负责货物的运输、装卸、安装、调试及试运行，直至交付使用，相关费用包含在报价中。

- 安装施工应符合国家及行业现行施工规范，做到安全文明施工，不得损坏采购人现有设施。

- 软件部分须完成部署、调试及人员培训，确保系统正常运行。

## 四、供货期

自合同签订之日起 7 个日历日内完成全部货物的供货、安装、调试并交付使用。

## 五、质量及质保要求

- 所有货物及安装工程质量须符合国家现行相关标准及规范，经验收合格后方可交付。

- 质保期不少于 1 年，自项目竣工验收合格之日起计算。

- 质保期内，如因产品质量或安装施工问题出现故障，供应商须在接到通知后 24 小时内响应并免费维修或更换。

- 质保期满后，供应商应提供终身维修服务，仅收取材料成本费。

## 六、验收标准

- 供应商完成全部供货及安装调试后，向采购人提出验收申请。

- 采购人依据采购合同、采购需求及国家相关质量标准组织验收。

- 验收内容包括：货物品牌、规格、型号、数量、外观质量、技术参数、安装质量、系统运行情况及软件功能等。

- 验收合格后双方签署验收报告；验收不合格的，供应商须在限期内整改直至合格。

## 七、其他要求

- 供应商须具备本项目所需的相应资质和履约能力。

- 本项目不接受联合体投标。

- 供应商应提供完整的产品合格证、检测报告、使用说明书等技术资料。