工程量清单和计价依据

1、本项目计价规则按依据《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》(2025)、《陕西省房屋建筑与装饰工程基准价》(2025)、《陕西省市政工程基准价》(2025)及配套的费用文件。

2、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》(陕建管发(2025)10号文)。

3、现行相关的专业工程施工质量验收规范、标准、规定，以及正常的施工组织，施工工艺等。

4、本预算所用软件:广联达云计价平台GCCP7.0.

5、主要材料价及专业工程价参考西安市信息价结合当前市场价。

（二）工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011101005001 | 塑胶地面 | [项目特征] 1.底胶种类、厚度:基层打磨后刷专用底油 2.面胶种类、厚度:13厚运动专用面胶 3.颗粒种类:透气型塑胶颗粒 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护 | m2 | 2583.21 |
| 2 | 011101005002 | 塑胶地面 | [项目特征] 1.底胶种类、厚度:基层打磨后刷专用底油 2.面胶种类、厚度:8厚硅PU 3.颗粒种类:篮球场专用 [工作内容] 1.清理基层 2.底胶配料摊铺 3.面胶配料摊铺 4.摊铺颗粒 5.清扫养护 | m2 | 1132.52 |
| 3 | 041001001001 | 拆除路面 | [项目特征] 1.材质:塑胶跑道 2.厚度:13mm 3.运距：5KM [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 3.垃圾清运 | m2 | 2583.21 |
| 4 | 041001001002 | 拆除路面 | [项目特征] 1.材质:篮球场硅PU 2.厚度:8mm 3.运距：5KM [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输 3.垃圾清运 | m2 | 1132.52 |
| 5 | 011601002001 | 水泥混凝土道路面层 | [项目特征] 1.混凝土种类、强度等级:C25商混 2.厚度:12cm 3.30cm厚3:7灰土 [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 - 9.基层垃圾清运 - 10.挪移路灯4个 | m2 | 280 |