标的名称：校园广播系统

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、机房服务器端设备 （一）IP网络广播主机（1台）（核心产品） 1.标准机箱设计，≥15英寸全高清触摸屏，亮度：≥350cd/m²，对比度：≥600:1，分辨率：≥1920×1080。 2.CPU：不低于4核处理器；硬盘容量：≥256G固态硬盘；内存容量：≥8G。 3.键盘鼠标：内置抽拉键盘。 4.网络广播主机带≥4个COM接口；≥3路MIC输入口； ≥6路USB接口，其中≥3个USB接口为USB3.0或以上；≥2个RJ45接口；≥1路DVI-D视频接口。 ▲5.音频矩阵功能：≥6路线路输入接口。 ▲6.线路输入和MIC话筒输入均带音量和音调调节。 7.≥2组线路输出接口。 8.面板≥1个可以编程的紧急按键。 9.≥1个短路输入接口。 |
| 2 |  | （二）网络广播管理软件（1套） 1.支持定时打铃方案，方案内可编制任意数量的打铃任务，支持一键复制/禁用/启用方案或任务。 2.可对任意单点、分组或全区执行实时音频/文本，实时采播，一键寻呼喊话任务。 3.广播主机根据编制好的任务定时、定点自动播出。 4.支持全区分区消防联动。 5.可对广播内容进行实时监听。 6.内置嵌入式TTS语音引擎，支持TTS文字转语音广播，可提供不同人声、语速等个性化配置，支持导入TXT文本。 ▲7.支持考试模式，可自定义考试策略，自定义启用时间、启用区域。 8.支持多操作系统，包括Windows，Linux，国产麒麟等操作系统。 9.支持多种部署方式。 10.支持文转语，文本广播等功能。 11.首页可自定义添加常用功能。 12.可视化图表展示任务分类和任务数据统计。 13.用户可自动，手动进行系统备份。 14.智能管控和设置不同任务类型优先级，可按需灵活设置，系统智能检测任务优先级冲突。 15.可实现系统节目的任意点播。 16.媒体库支持音频共享、试听、下载。 17.支持Web模式远程登录管理控制所有设备，支持远程升级设备。 18.支持寻呼+文件/文本广播，采播+文件/文本广播双路混音合成输出，混音比例可自由调节。 19.支持通过配置工具一键批量配置设备IP地址，设备IP地址冲突自动智能检测。 20.支持平台设置设备定时巡检任务。 |
| 3 |  | （三）时钟授时器（1台） 1.标准度机柜式设计。 2.接收频率精确稳定。采用GPS和北斗两种方式校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差小于0.1秒。 3.设备开机自动显示日期、时间及GPS/北斗天线信号的强度。 4.支持远程配置IP地址。 5.支持标准NTP网络时间协议。 6.设备具有GPS接口，RS232接口以及网口。 |
| 4 |  | （四）广播系统管理主机（1台）（核心产品） 1.实时查询系统设备的状态,一键添加设备，自动识别设备序列号、设备类型与设备名称。 ▲2.查看功放的输出电流、输出电压、输出模式、功放温度、网络状态、功放保护等工作状态。 3.≥1路RS232配置口，≥1路RS485配置口。 4.≥1路USB接口。 5.≥1路网卡。 6.高清触摸屏：≥10吋。 |
| 5 |  | （五）消防联动报警器（1台） 1.≥32路网络报警输入。 2.≥8路网络报警输出。 3.设备IP地址具有复位按钮。 4.报警信号优先，自动强插，系统可设置自定义优先级别。 5.支持网络远程升级。 6.通过IP网络广播系统灵活配置联动任务。 |
| 6 |  | 二、分控站设备 （一）音源播放器（1台） 1.配置不低于：8核处理器（最大频率4.6GHz）、16G内存、512G SSD硬盘、23.8寸显示器。 |
| 7 |  | （二）IP编码器（1台） 1.支持≥48k无损音频流编码，通过IP广播系统将音频流传送到指定终端进行播放。 2.支持≥10分区和全区编码任务控制，具备相应指示灯。 3.支持≥3路MIC输入和≥3路线路输入，配备独立音量调节旋钮。 4.支持蓝牙、USB、AUX输入。 5.具备短路输入输出和强切功能。 6.支持本地和网络音源监听回放。 7.自动控制外接音源设备电源的启动与关闭。 8.支持网络远程升级。 9.支持串口扩展，≥1路RS232串行输入输出接口。 10.支持输入音频自动实时检测，联动采播控制。 11.具有LED状态指示灯。 12.频响：不劣于100Hz～18KHz。 13.监听喇叭额定功率：≥3W。 |
| 8 |  | （三）播音话筒（2只） 1.全金属设计。 2.带音乐前奏音功能。 3.轻触式开关。 4.咪杆具有工作状态指示灯。 5.换能方式：电容式。 6.指向性：心型指向。 7.频率响应：不劣于40Hz～18KHz。 8.MIC灵敏度：不劣于-39dB±3dB。 9.供电电压：支持外置电源和电池两种供电方式。 |
| 9 |  | （四）寻呼话筒（1台） 1.≥7寸高清IPS液晶屏。 2.可对全区，分区，指定终端发起广播寻呼喊话，分区数量不限。 3.支持麦克风，外接输入音源自由切换。 4.支持本地U盘和广播主机媒体库点播，指定终端或分区播放。 5.支持在播放界面显示文件名称，播放区域范围，播放总时长，当前文件时长。 6.支持外部音源采播。 7.支持寻呼和网络文件广播混音输入，混音音量比例可调。 8.可进行远程升级和本地USB升级。 9.支持本地静态IP和DHCP双配置。 10.具有无操作进入屏保与休眠。 11.支持多种界面主题风格自由切换。 12.网络传输速率：10M/100M。 13.喇叭额定功率：≥3W。 |
| 10 |  | （五）IP网络监听音箱（1只） ▲1.LED显示屏≥9吋，可显示与服务器同步的时钟，可发布定时、实时文本信息。 2.具有两路受控的24V输出接口。 3.≥1路USB接口。 4.具有音频应急保障功能和100V定压保障功能。 5.额定功率≥15W。 |
| 11 |  | 三、教学区域、公共区域扩声设备 （一）多功能网络解码音箱（126只）（核心产品） 1.内置≥2×20W数字功率放大器，可接副箱。 2.功放具有多种保护功能，包括但不限于：过热保护、短路保护、输出直流保护、过压欠压保护、开关机防冲击保护。 3.支持网络远程打开功放，无任务自动待机。 4.内置信号限幅器。 5.内置网络广播模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)等协议，可以远程配置网络广播音量；支持网络环境自适应；支持远程固件升级。 ▲6.预留多功能扩展模块接口，支持功能扩展，可扩展以下模块： （1）推送模块，系统崩溃或网络瘫痪后，也可以自动执行任务，保证系统的平稳运行。 （2）无线2.4G话筒接收模块，实现本地语音扩声。 （3）定压广播模块，实现定压备份广播。 （4）巡检模块，可以实现终端远程故障诊断，在机房通过远程巡检快速判断音箱的工作状态是否正常、高低音喇叭单元工作是否正常、音质是否正常。 7.内置开关电源。 8.具有线路输入，话筒输入，线路输出接口。 9.话筒、线路具有独立的音量调节旋钮，话筒具有高低音调节旋钮。 10.具有受控的24V输出接口。 11.具有USB接口。 12.具有多级信号优先级。 13.具有RS232接口。 14.可以外接音控器。 |
| 12 |  | （二）副音箱（126只） 1.额定功率：≥15W。 2.阻抗：与主音箱匹配。 3.频率范围：不劣于110Hz～18KHz。 4.灵敏度：≥91dB/W/m ±3dB 。 5.单元规格：LF：≥4吋，HF：≥2.75吋。 |
| 13 |  | （三）2.4G接收模块（126套） 1.2.4G接收模块，采样率为48K/16bit。 |
| 14 |  | （四）壁挂音箱（46只） 1.木质音箱。 2.扬声器单元：不少于1只≥4.5吋中低音，不少于1只高音。 3.输入电压：100V。 4.额定功率：≥10W。 5.频率范围：不劣于130Hz～17KHz。 6.灵敏度：≥88dB/W/m（±3dB）。 |
| 15 |  | （五）合并式数字功率放大器(2台) 1.D类数字功率放大器。 2.具有MP3、Bluetooth播放功能,音量独立可调。 3.≥3路话筒（TRS6.35）输入、≥3组(6路)线路输入，≥1路录音输出，≥1路消防信号输入；≥3路话筒音量、线路音量独立调节，话筒高、低音独立调节功能，≥3路话筒具有+48V幻像供电选择开关，≥1路话筒具有默音可调功能。 4.≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口。 5.采用100V定压输出、70V定压输出。 ▲6.可以远程监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 ▲7.网络音频信号优先或混音可选。 8.输出功率：≥100W。 9.信噪比：线路≥82dB（A计权），话筒：≥72dB（A计权）。 |
| 16 |  | （六）功放网络模块（7个） 1.插卡式设计，具有硬件音频解码功能。 2.接口：RJ45网口1个。 3.支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)。 4.音频格式：MP3。 5.采样率：8K～48KHz。 6.传输速率：10/100Mbps。 |
| 17 |  | （七）合并式数字功率放大器（4台） 1.D类数字功率放大器。 2.具有MP3、Bluetooth播放功能,音量独立可调。 3.≥3路话筒（TRS6.35）输入、≥3组(6路)线路输入，≥1路录音输出，≥1路消防信号输入；≥3路话筒音量、线路音量独立调节，话筒高、低音独立调节功能，≥3路话筒具有+48V幻像供电选择开关，≥1路话筒具有默音可调功能。 4.≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口。 5.采用100V定压输出、70V定压输出。 ▲6.可以远程监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 7.网络音频信号优先或混音可选。 8.输出功率：≥200W。 9.信噪比：线路≥82dB（A计权），话筒：≥72dB（A计权）。 |
| 18 |  | （八）合并式数字功率放大器（1台） 1.D类数字功率放大器。 2.具有MP3、Bluetooth播放功能,音量独立可调。 3.≥3路话筒（TRS6.35）输入、≥3组(6路)线路输入，≥1路录音输出，≥1路消防信号输入；≥3路话筒音量、线路音量独立调节，话筒高、低音独立调节功能，≥3路话筒具有+48V幻像供电选择开关，≥1路话筒具有默音可调功能。 4.≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口。 5.采用100V定压输出、70V定压输出。 6.≥6分区输出：可通过按键控制各分区通断。 ▲7.可以远程监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 8.网络音频信号优先或混音可选。 9.输出功率：≥300W。 10.信噪比：线路≥82dB（A计权），话筒：≥72dB（A计权）。 |
| 19 |  | （九）防水音柱（4只） 1.产品外壳主要采用铝质材料，网罩采用不锈钢钢网。 2.喇叭单元采用两分频设计。 3.输入电压：100V。 4.额定功率：≥60W。 5.频率响应：不劣于130Hz～18KHz。 6.灵敏度：≥89dB/W/m（±3dB）。 7.最大声压级：≥105dB±1dB。 8.喇叭单元：LF：≥5"×4；HF：≥1"吋高音。 |
| 20 |  | 四、操场 （一）室外防雨音柱（6只） 1.产品外壳主要采用铝质材料，网罩采用不锈钢钢网。 2.喇叭单元采用两分频设计。 3.输入电压：100V。 4.额定功率：≥90W。 5.频率响应：不劣于120Hz～18KHz。 6.灵敏度：≥89dB/W/m（±3dB）。 7.最大声压级：≥107dB±1dB。 8.喇叭单元：LF：≥5"×6；HF：≥1"高音。 |
| 21 |  | （二）纯后级数字功率放大器（1台） 1.D类数字功率放大器。 2.≥1路TRS6.35接口,≥1路XLR输入接口,≥2路凤凰音频输入接口,≥1组（2路）莲花输入接口，≥1路莲花输出接口，≥1路紧急信号输入接口。 3.≥1路短路控制接口，≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口。 4.采用100V定压输出、70V定压输出。 ▲5.可以远程监控功放的输出电流，电压，输出模式，功放温度，网络状态，功放保护状态。 6.网络音频信号优先或混音可选。 7.输出功率：≥1300W。 8.信噪比：≥100dBA (A 计权) 。 |
| 22 |  | （三）IP网络终端解码器（2台） 1.内置网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议。 2.具有本地话筒和线路扩音功能，且话筒、线路音量单独可调，带默音功能。 3.具有24V信号和短路信号报警输入接口。 4.具有话筒输入、线路信号输入、线路信号输出。 ▲5.具有网络音频信号优先/混音切换功能。 6.具备USB接口。 7.具有短路保护。 8.可扩展信息推送功能。 9.信噪比：≥80dB。 10.支持：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播) 协议。 |
| 23 |  | （四）户外防雨线阵列音箱（8只） ▲1.外壳防护等级≥IP55。 ▲2.表面喷涂黑色聚脲漆。 3.金属防护网，内衬防尘透声网。 4.额定阻抗：8Ω。 5.额定功率：≥700W。 6.灵敏度：≥100dB/W/m 。 ▲7.最大声压级：≥134dB（峰值）。 8.率范围：不劣于60Hz～20000Hz。 9.中低音扬声器：LF：≥10"×2。 10.高音扬声器：HF：≥1.75"×2。 11.覆盖角度（H×V）：不窄于100°×10°。 12.输入接口：航空插×2。 |
| 24 |  | （五）户外防雨线阵列音箱（2只） ▲1.壳防护等级≥IP55。 ▲2.面喷涂黑色聚脲漆。 3.属防护网，内衬防尘透声网。 4.定阻抗：8Ω。 5.定功率：≥1000W。 6.敏度：≥100dB/W/m 。 7.大声压级：≥136dB（峰值）。 8.率范围：不劣于35Hz～200Hz。 9.音扬声器：LF：≥18"×1。 10.入接口：航空插×2。 |
| 25 |  | （六）线阵吊架（2个） 1.线阵列音箱配套吊架。 2.采用高强度钢材。 3.≥4点吊挂方式设计，含起重卸扣。 |
| 26 |  | （七）全天候返听音箱（2只） 1.两分频音箱。 ▲2.表面喷涂黑色聚脲漆。 3.金属防护网，内外衬防尘透声网。 4.额定阻抗：8Ω。 5.额定功率（RMS）：≥350W。 6.灵敏度：≥99dB/W/m 。 7.最大声压级：≥130dB（峰值）。 8.频率范围：不劣于55～19000Hz。 9.中低音扬声器：LF：≥12"×1。 10.高音扬声器：HF：≥1.75"×1。 11.覆盖角度（H×V）：不窄于80°×50°。 12.输入接口：四芯防水接插件。 |
| 27 |  | （八）线阵功放（3台） 1.保护功能：电源欠压保护、开机延时保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制等。 2.额定功率：≥2×1500W/8Ω，2×2550W/4Ω。 3.频率响应：不劣于20Hz～20kHz（±0.5dB）。 4.总谐波失真：≤0.03%。 5.信噪比：≥105dB。 6.输入灵敏度：32/35/38/41dB。 7.阻尼系数（8Ω，200Hz以下）≥500 8.串音抑制≥85dB。 ▲9.产品性能符合SJ/T10406-2016标准。 |
| 28 |  | （九）返听功放（1台） 1.保护功能：电源欠压保护、开机延时保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制等。 2.额定功率：≥2×800W/8Ω，2×1360W/4Ω 3.频率响应：不劣于20Hz～20kHz（±0.5dB）。 4.总谐波失真：≤0.03%。 5.信噪比：≥105dB。 6.输入灵敏度：29/32/35/38dB。 7.阻尼系数（8Ω，200Hz以下）≥500。 8.串音抑制≥85dB。 9.产品性能符合SJ/T10406-2016标准。 |
| 29 |  | （十）数字调音台（1台） 1.≥16路模拟输入，≥2路数字输入。 2.≥2路主输出、≥6路编组输出、≥2路辅助输出、≥1路立体声监听输出、≥1路AES数字输出。 3.≥10英寸触摸屏，≥1280×800分辨率。 4.内置USB录音、放音功能。 5.内置独立的反馈抑制器，集成音箱管理器。 6.支持RS232、TCP/IP协议。 7.≥13个100mm行程的电动推子。 8.可通过网络或U盘升级软件。 9.输入通道具有≥4段参量均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相。 10.输出通道具有≥8段参量均衡、高低通、压缩、反相、延时器。 11.支持≥99组场景预设功能，可导出、导入USB存储器。 12.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。 13.支持通道名称自定义。 14.具备面板锁定按键，防止误操作。 15.支持平板控制。 ▲16.支持IOT（物联）功能：通过物联网管控平台，可以实现调音台的通道控制、场景调用、母线混音等功能操作。 17.频率响应：不劣于20Hz～20kHz（±1dB）。 ▲18.总谐波失真：≤0.005%@4dBu。 19.信噪比（A计权）：≥105dB。 20.串音：≥85dB。 21.增益：≥68dB。 22.最大输入电平：≥18dBu。 23.最大输出电平：≥18dBu。 |
| 30 |  | （十一）一拖二手持麦克风（2套） 1.接收机采用金属机箱。 2.具有显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息。 ▲3.天线接口支持环路输出，支持同型产品射频级联。 4.各频道可单独或混合输出。 5.内置AC电源板，支持AC电源环路输出。 6.载波频段: UHF530～690.000MHz。 7.单机频带宽度：50MHz。 8.单机频道数量：≥200个。 9.综合S/N比：＞100dB(A)。 10.综合T.H.D.：＜0.5%@1kHz。 11.频率响应：不劣于65Hz～15kHz。 12.发射器拾音头：动圈式。 13.发射器供电方式：两节AA电池。 |
| 31 |  | （十二）一拖二领夹麦克风（2套） ▲1.通过TCP/IP协议可对接到物联网平台，进行多频段设备集中控制、状态显示、设备名称自定义、无干扰频率一键部署等。 ▲2.支持通过PC、平板客户端软件对多频段设备进行集中管控；软件图形化实时监测当前环境射频详情，自动筛选不受干扰的频点。 3.单机≥200个频率可供客户调节。 4.LCD显示器可实时显示群组、频率、电池电量、电子音量等信息。 5.各通道支持SQ(降噪)≥六档独立调节。 6.接收机内置开关电源，支持电源环出功能。 7.支持射频级联功能。 8.通道数量：两通道。 9.接收频率范围：UHF530.000～690.000MHz。 10.频率响应：不劣于40Hz～18KHz。 11.总谐波失真（THD+N）：≤0.5%(10mV@1kHz)。 12.最大声压级：≥134dB spl。 13.发射器拾音头：电容式。 14.拾音头指向性：全向。 15.显示方式：TFT多色显示。 16.电源：2×AA碱性电池。 |
| 32 |  | （十三）头戴咪头（4个） 1.换能类型：电容式。 2.灵敏度：不劣于-32±2dB。 3.指向性：单指向。 4.频率响应：不劣于50～20000Hz。 5.线长：≥1米。 |
| 33 |  | （十四）有源对数周期天线（2个） 1.采用对数周期偶极振子阵列。 2.集成式放大器具有≥28档位增益设置。 3.适用频宽范围：不窄于500MHz～850MHz。 4.步进增益总增益量：0～18dB±2dB，步进量±1dB。 5.步进衰减总衰减量：0～9dB±2dB，步进量±1dB。 6.天线阻抗：50Ω。 7.天线增益：3～5dB。 8.驻波比：≤2.5:1。 9.接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面）。 |
| 34 |  | （十五）电源时序器（1台） 1.前面板LED电源电压指示总电源独立空气开关控制，带过流、漏电保护。 2.支持RS232串口控制、凤凰控制口，实现级联控制、远程控制、单机控制。 3.每路交流输出电源带独立控制按键和LED指示灯。 4.电源总功率不小于80A。 5.电源电压显示精度不低于±2%。 6.不少于14路可控交流电源输出。 7.不少于6路直流12V/1.2A输出、1路USB接口的DC5V输出。 ▲8.单通道最大输出电流不小于20A（国标五孔插座）。 9.时序延迟时间：≥0.5S。 10.电源工作范围：AC 220V±10% 50Hz/60Hz。 |
| 35 |  | 五、其他设备 （一）核心交换机（1台） 1.固定端口：24个10/100/1000Base-T电口，不少于2个1000Base-XSFP端口。 2.交换容量：≥52Gbps。 3.转发能力：≥38.7MppS。 4.模式切换：标准交换，网络克隆，汇聚上联，端囗隔离。 5.MAC表：8K。 6.交换模式：存储转发。 7.电源：100～240V AC。 |
| 36 |  | （二）交换机（11台） 1.二层网管交换机，交换容量不低于336Gbps，包转发率78Mpps、24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)、固化4个SFP千兆光口、支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 |
| 37 |  | （三）机柜（1套） 1.24U钢制。 |
| 38 |  | （四）机柜（11套） 1.9U钢制。 |
| 39 |  | 六、其他 （一）线材辅材 1.包含以下辅材：电源线、网线、同轴电缆等。 （二）室外立杆： 1.满足线阵音箱悬挂安全需要、室外音柱悬挂需要，数量以实际现场需要为准（1项）；立杆地笼挖埋以及恢复，挖沟长度根据现场环境核准，操场部分要求全部地埋暗线。 |
| 40 |  | 附：西北大学附属中学广播布线示意图 附：足球场布线示意图 |