工程量清单和计价依据

（一）计价依据：

- 陕西省建设工程工程量清单计价计算标准(2025);

- 《陕西省2025版通用安装工程消耗量定额（智能化工程、电气工程、通信工程分册）》及省住建厅配套解释（陕建管发〔2025〕10号）;

- GB/T 8567《计算机软件文档编制规范》、GB/T 25000《系统和软件工程 系统和软件质量要求和评价》（SQuaRE）系列‌、GB/T 22239《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》及《国产信创相关标准》；

- 项目中继站施工因地形特殊条件，造成的人工降效，人工单价按照通用安装工程基价表（2025）标准，考虑高山搬运、安装、调测人工降效系数。

- 高山地区条件差，对设备要求等级较高；设备选型按照野外防护等级高、稳定性强、工业级标准、技术先进型产品；价格参照国产性能稳定、成熟一线品牌；

- 项目清单组价按照全费用单价（实施中发生的直接费和间接费）组价，含1年运维费用。

工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统前端设施提升(供电分部） |  |  |  |  |  |
| 1 | HHTSGDQD-001 | 太阳能电池板 | 1.名称:太阳能电池板（包含配套支架） 2.型号、规格:单晶硅250W边框加厚，1640mm*992mm，迎风压强＞2400Pa；发电效率21%以上；配套支架热镀锌，热镀锌三角连接，直连接，基座；热镀锌螺丝螺母，中压块，变压块； 3.安装形式:在立杆上固定 4.支架要求:热镀锌角钢，50mm*5mm，配套热镀锌三角连接，直连接，基座；配套热镀锌螺丝螺母，中压块，变压块； 5.接线:6平方电缆 6.安装在水源地100KM范围河道边 7.工作内容：拆除、开箱检查、清洁搬运、起吊安装组件,调整方位和俯视角,测试,记录,钢架简易基础砌筑、钢架固定等。 | 块 | 36 |
| 2 | HHTSGDQD-002 | 锂电池组 | 1.名称:锂电池组（含保温控制箱） 2.型号、规格:24V,150A、额定电压：DC24V 额定容量：150Ah采用磷酸锂电池组， 锂电池组温度范围-30℃～50℃ (采用加热温控系统）、锂电池组包括电池保、BMS管理系统、保护装置、和有效的绝缘；带智能温控加热系统； 循环寿命：>2000次@80%DOD 3.安装形式:8米立杆上，保温控制箱内 4.接线:专用电缆 5.工作内容：安装、电池安装、电池组接线、本体调试等。 | 组件 | 16 |
| 3 | HHTSGDQD-003 | 智能充放电模块 | 1.名称:智能充放电模块 2.型号:确保太阳能和市电向备用电池充电和自动放电、切换 3.工作内容：开箱、检查、安装底座、接线、接地、动作试验等。 | 套 | 11 |
| 4 | HHTSGDQD-004 | 胶体蓄电池 | 1.名称: 胶体蓄电池 2.型号、规格:12V/200AH 3.安装形式:地埋 4.接线:专用电池电缆 5.工作内容：旧件拆除、搬运、开箱、检查、支架固定、蓄电池就位、整理检查、连接与接线、护罩安装、标志标号、测试等。 | 块 | 36 |
| 5 | HHTSGDQD-005 | 蓄电池地埋箱 | 1.名称: 蓄电池地埋箱 2.型号、规格: 3.安装形式:地埋式 4.工作内容：旧件拆除、电池井测量、开挖、回填、支架、箱体安装,设备、绝缘子清扫、检查、配线、接线、接地、单体调试等。 | 台 | 18 |
| 6 | HHTSGDQD-006 | 可编程太阳能控制器 | 1.名称:可编程太阳能控制器 2.型号:见技术参数表 3.安装方式:8米立杆上 4.工作内容：旧件拆除、开箱检查、清洁搬运,设备安装,测试,记录,接地,单体调试等，对接平台。 | 台 | 11 |
| 7 | HHTSGDQD-007 | 信号采集设备 | 1.名称:数据通信采集器 2.规格:将采集数据通过RS232，RS485，或TCP/UDP/IP传输至控制中心，数据异常预警 3.安装方式:野外，柜内安装 4.工作内容：技术准备、检查、清洁、安装、固定、通电测试、功能性能测试等；装置参数检查、测量功能、自动功能、通信功能检测等；互联、接口检查,设备加电、本体测试等。 | 套 | 11 |
| 8 | HHTSGDQD-008 | 宽电压供电盒 | 1.名称:工业级直流宽电压稳压电源 2.规格:支持12V、24V、48V稳压输出，工作温度-40°--+65° 3.工作内容：旧件拆除、接线、接地、本体安装调试等 | 台 | 16 |
| 9 | HHTSGDQD-009 | 光伏逆变器 | - 名称:光伏逆变器 2.型号:DC/AC 3.工作内容：开箱检查、接线、接地、本体安装调试等。 | 台 | 1 |
| 10 | HHTSGDQD-010 | 直流转换电源 | 1.名称: 直流稳压转换电源 2.规格:9-36V输入，输出可调 3.安装：旧件拆除、安装、固定、设备供电、测试等 | 台 | 23 |
| 11 | HHTSGDQD-011 | 电涌保护器 | 1.名称:浪涌拟制器 2.类别:1000M 3.规格:电源防雷 4.工作内容：安装、:测试、记录、检查、校接线、调试记录。 | 套 | 11 |
| 12 | HHTSGDQD-012 | 控制电缆 | 1.型号:光伏专用电缆BV6MM 2.规格:BV6MM 3.敷设方式:立杆上 4.地形:河道立杆太阳能供电 5.工作内容：旧件拆除、安装、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头、测试。 | m | 200 |
| 13 | HHTSGDQD-013 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.类别:室外六类 3.规格:六类 4.敷设方式:旧件拆除、管内敷设、测试 | m | 500 |
| 14 | HHTSGDQD-014 | 控制电缆 | 1.名称:设备连接线 2.型号:铜芯线 3.规格:RVV2*1.5 4.敷设方式:旧件拆除、敷设、安装、管内敷设、测试 | m | 200 |
| 15 | HHTSGDQD-015 | 市电接入 | 1.名称:市电接入 2.材质:YJLV铝绞线，25平方，户外电缆 3.电压（kV）:≤1KV 4.敷设方式:用钢绞线架空、过河、跨越公路、经济作物 5.地形:厚轸子监测站、清水河、32KM、沙梁子、板房子、25KM（6处） 6.其它：涉及农田占用，与村上自行协调 7.工作内容：旧件拆除、金具安装,挂卸滑车、放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎等。钢绞线的放线、连接、架线、紧线、调整弧垂、绑扎、立户、电力测试等。 | m | 1230 |
| 16 | HHTSGDQD-016 | 电缆保护管 | 1.名称:配管穿线 2.材质:KBG 3.规格:φ25/32 4.敷设方式:沿10米塔杆敷设 | m | 50 |
| 17 | HHTSGDQD-017 | 智能控制柜 | 1.型号:550*600mm 2.规格:冷轧板，1.2mm厚度，集成整套系统线路，断路保护，防雷保护，过压保护，过流保护、远程监测监控。 3.接线端子材质、规格:国标 4.工作内容：旧件拆除、支架、撑铁安装,设备、绝缘子清扫、检查、配线、接线、接地、单体调试等。 | 台 | 17 |
| 系统前端设施提升(监控及网络分部） |  |  |  |  |  |
| 18 | HHTSWL-001 | 监控摄像设备 | 1.名称:智能摄像机 2.规格:见技术参数表 3.安装方式:河道边，8米杆吊装 4.安装高度：7米 5.工作内容：旧件拆除、开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试，与原平台系统对接接入。 | 台 | 1 |
| 19 | HHTSWL-002 | 监控摄像设备 | - 名称:智能摄像机 2.规格:见技术参数表 - 3.安装方式:河道边，8米杆吊装 4.工作内容：旧件拆除、开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试，与原平台系统对接接入。 | 台 | 13 |
| 20 | HHTSWL-003 | 监控摄像机 | - 名称：智能摄像机 2.规格、型号见技术参数表 - 3.支架形式:立杆上安装，采用抱杆 4.防护罩要求:IP67 5.工作内容：开箱检查、设备组装、检查基础、安装设备、接线、本体调试，与原平台系统对接接入。 | 台 | 6 |
| 21 | HHTSWL-004 | 扬声器 | 1.名称:室外IP广播 2.类别:室外型网络型 3.规格: 整合网络音频解码，数字功放及音箱\载中低音+号角高音喇叭单元,采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒,可远程监听工作状态，支持跨网段和跨路由，IP65 防尘防水，ABS 户外材质，远程音量调节、回路检测、定时广播、智能音量自适应、组播广播、远程状态监测，覆盖300范围。 4.安装方式:固定杆上，抱杆安装高度6米 5.工作内容：开箱检查、接线,本体安装调试等，与原平台系统对接接入。 | 台 | 3 |
| 22 | HHTSWL-005 | 智能宣传装置 | - 名称：智能宣传装置 2.安装地点:沿水源地100公里范围，河道边，业主指定位置4处，基坑800*800*1000，水泥基础：600*600*1000 - 3.规格及型号：见技术参数表 4.工作内容：包含地形勘测、选址、立杆定制、地基开挖、材料运输及转运、自拌混凝土、浇筑养护、摄像机、语音广播、LED显示、太阳能供电、接地、网络对接、平台接入等采购、运输、安装、单体测试。 | 套 | 4 |
| 23 | HHTSWL-006 | 定制支架 | 1.名称:专用支架 2.类别:定制 3.安装方式:法兰对接、8米杆上安装 4.工作内容：旧件拆除、定制、组装、安装。 | 台 | 19 |
| 24 | HHTSWL-007 | 工业交换机 | 1.名称:交换机 2.类别:国产化工业级网管型 3.型号、规格:见技术参数表 4.安装方式:导轨式，杆上安装。 5.工作内容：开箱检查、接线、接地、本体安装调试等。 | 台 | 14 |
| 25 | HHTSWL-008 | 远端站设备 | 1.名称:远端站数字微波设备 2.类别:传输距离＞20KM，带宽＞500MBPS、5种工作频宽：5MHz、10MHz、20MHz、40MHz、80MHz 3.型号、规格:防护等级IP66、-40°C ~ +65°C 、 4.安装方式:抱杆固定，安装高度8米 5.工作内容：旧件拆除、开箱检查、设备组装、接线、接地、本体安装调试、参数配置、信道规划、测试等。与原中继链路对接 | 台 | 16 |
| 26 | HHTSWL-009 | 智能防雷装置 | 1.名称:网络防雷器 2.规格:直流,10KA,-40°--85° 3.安装形式:与网络设备连接 4.工作内容：绝缘装置绝缘性能测试:测试、记录等；安装固定等 | 套 | 16 |
| 27 | HHTSWL-010 | 金属波纹管 | 1.名称:金属挠性管 2.规格:φ20/50，13.5米 3.类型:室外防水，穿线 4.安装高度：6米以上 | 根 | 50 |
| 28 | HHTSWL-011 | 收发器 | 1.名称:工业级收发器 2.类别:4光8电 3.型号、规格:、支持环网、工作温度：-40°--85°、背板带宽：55G、12V-54V宽电压 | 台 | 6 |
| 29 | HHTSWL-012 | 光缆 | 1.型号:室外铠装复合光缆 2.规格:GYXTW-4B1 + 2×2.5 3.敷设部位:沿河道、涵洞处 4.敷设方式:采用PE管，立杆处用KBG管 5.施工地点：水源地70KM处 6.工作内容：检查光缆、边坡处理、制作穿线端头(钩)、穿放引线、穿放光缆、出口衬垫、封堵出口、挂标志牌等。 | m | 230 |
| 30 | HHTSWL-013 | 光缆终端盒 | 1.名称:光纤终端盒 2.类别:室外 3.规格:4芯 4.安装方式:安装光纤盒、安装连接藕合器、光纤的盘留固定、尾纤端头联接等。 | 个 | 2 |
| 31 | HHTSWL-014 | 旧件搬运处置 | 平均运距70KM，包括拆除的废旧摄像机、电池、配电柜、控制器等，工作内容：搬运装车、运输、存储、处置。 | 千米 | 70 |
| 32 | HHTSWL-015 | 公共广播、背景音乐系统试运行 | 1.试运行类别:广播喊话和预警 2.试运行内容:广播音质、音量、迟延、范围 3.工作内容：进行调试和试运行、完成试运行报告等。 | 系统 | 1 |
| 33 | HHTSWL-016 | 安全防范全系统调试 | 1.调试类别:摄像机、支架、供电电源、 2.调试内容:清晰度、码流、在线率、抖动、 3.测量类别：时间同步性、覆盖角度、监控细节、角度范围 4.测量内容：系统调试、参数(指标)设置、完成自检测试报告。 | 系统 | 1 |
| 34 | HHTSWL-017 | 安全防范系统试运行 | 1.试运行类别:监控事件发生后，记录、识别有效性 2.试运行内容:系统试运行、完成试运行报告等。 | 系统 | 1 |
| 山顶通信中继站设施提升（供电分部） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 35 | HHTSGDZJ-001 | 太阳能电池板 | 1.名称:太阳能电池板（含配套支架） 2.型号、规格:单晶硅250W，1640mm*992mm，发电效率21%以上 3.安装形式: 在塔杆支架上固定 4.支架要求:热镀锌角钢，50mm*5mm 5.接线:专用光伏电缆 6.工作内容：旧件拆除、起吊安装组件,调整方位和俯视角,测试,记录,钢架简易基础砌筑、钢架固定等 | 块 | 10 |
| 36 | HHTSGDZJ-002 | 胶体蓄电池 | 1.名称: 胶体蓄电池 2.型号、规格:12V/200AH 3.安装形式:山顶中继地埋 4.接线:专用电池电缆 5.工作内容：旧件拆除、检查、支架固定、蓄电池就位、整理检查、连接与接线、护罩安装、标志标号等。 | 块 | 14 |
| 37 | HHTSGDZJ-003 | 蓄电池地埋箱 | 1.名称: 山上蓄电池地埋箱 2.型号、规格:配套 3.安装形式:地埋式冻土下 4.工作内容：旧件拆除、电池井开挖、支架、撑铁安装,设备、绝缘子清扫、检查、配线、接线、接地、单体调试等。 | 台 | 7 |
| 38 | HHTSGDZJ-004 | 可编程太阳能控制器 | 1.名称:可编程太阳能控制器 2.型号及规格：见技术参数表 3.安装方式:8米立杆上 4.安装高度＞6m 5.工作内容：旧件拆除、设备安装,测试,记录,接地,单体调试等 | 台 | 4 |
| 39 | HHTSGDZJ-005 | 宽电压供电盒 | 1.名称:工业级直流宽电压稳压电源 2.规格:支持12V、24V、48V稳压输出，工作温度-40°--+65°，山顶中继用 3.工作内容：旧件拆除、接线、接地、本体安装调试等 | 台 | 38 |
| 40 | HHTSGDZJ-006 | 控制电缆 | 1.型号:光伏专用电缆BV6MM 2.规格:BV6MM 3.敷设方式:立杆上 4.地形:山区 5.工作内容：旧件拆除、扫管、穿线、编号、焊接包头。 | m | 390 |
| 41 | HHTSGDZJ-007 | 双绞线缆 | 1.名称: 六类网线 2.类别:户外级 3.规格:六类 4.敷设方式:拆除旧件、杆上管内穿线 | m | 290 |
| 42 | HHTSGDZJ-008 | 智能控制柜 | 1.型号:550*600mm 2.规格:冷轧板，1.2mm厚度，集成整套系统线路，断路保护，防雷保护，过压保护，过流保护、远程监测监控。 3.接线端子材质、规格:国标 4.工作内容：旧件拆除、支架、撑铁安装,设备、绝缘子清扫、检查、配线、接线、接地、单体调试等。 | 台 | 4 |
| 43 | HHTSGDZJ-009 | 信号采集设备 | 1.名称:数据通信采集器 2.规格:将采集数据通过RS232，RS485，或TCP/UDP/IP传输至控制中心，数据异常预警 3.安装方式:野外，柜内安装 4.工作内容：技术准备、检查、清洁、安装、固定、通电测试、功能性能测试等；装置参数检查、测量功能、自动功能、通信功能检测等；互联、接口检查,设备加电、本体测试等。 | 套 | 4 |
| 44 | HHTSGDZJ-010 | 金属波纹管 | 1.名称:金属挠性管 2.规格:φ20/50，13.5米/根 3.类型:室外防水，穿线 | 根 | 9 |
| 45 | HHTSGDZJ-011 | 一般钢结构刷油 | 1.除锈级别.方式:ST2 2.油漆品种:粉圈防锈器 3.结构类型:钢构立杆、横臂、法兰、支架（10处） | kg | 10 |
| 46 | HHTSGDZJ-012 | 山区人力陡坡山上搬运 | 名称：山区人力陡坡搬运 特征：提升所需的(由于施工场地条件限制而发生的材料、成品、半成品一次运输不能 到达堆积地点，必须进行的二次或多次搬运) 计算依据：《陕西省安装工程消耗量定额及价目表（2025）》 施工区地点：山顶中继站在平均海拔1500米以上，无路，坡度＞45°，人工攀爬搬运运距约5KM，（搬运太阳能电池板、胶体蓄电池、电力设备及器材等） | km | 5 |
| 47 | HHTSGDZJ-013 | 旧件搬运处置 | 包括拆下的废旧电池、配电柜、控制器等，工作内容：拆除、人工搬运下山、运输、处置。 | 千米 | 70 |
| 48 | HHTSGDZJ-014 | 施工便道 | [项目特征] 1.结构类型:山地道路 2.宽度:1米，坡度＞45° [工作内容] 1.平整场地 2.铺设、清理杂草、夯实路面 | km | 1 |
| 49 | HHTSGDZJ-015 | 太阳能供电监测模块 | 1.名称:太阳能供电监控模块 2.类别:软件 3.规格:对接硬件 4.功能、性能:监测太阳能充放电、电池性能等 5.工作内容：常规检查、硬件检查、单元检查、功能测试、程序运行、测试、排错。 | 套 | 1 |
| 山顶通信中继站设施提升（中继通信分部） |  |  |  |  |  |
| 50 | HHTSZJ-001 | 山顶骨干级基站设备 | 1.名称:山顶骨干级基站设备 2.型号及规格:见技术参数表 3.安装位置：安装在塔顶 4.工作内容： 旧件拆除、抱杆上安装、校接线、常规检查、硬件检查、信号对接测试、信道规划、与原链路对接。 | 台 | 21 |
| 51 | HHTSZJ-002 | 山顶中心级基站设备 | - 名称:山顶中心级基站设备 2.型号及规格:见技术参数表 - 3.安装位置：安装在铁塔顶， 4.工作内容：旧件拆除、抱杆上安装、校接线、常规检查、硬件检查、信号对接测试、信道规划、与原中继链路对接。 | 套 | 17 |
| 52 | HHTSZJ-003 | 全向天线、定向天线 | 1.型号及规格:扇区120°双极化高增益天线，增益17Dbi，频率范围：4.9-6.0G. 2.支撑物类型:立杆抱杆 3.部位:立杆结构顶部 4.工作内容：拆除旧件、开箱检查、接线、方位角测量、信号测试、接地、本体安装调试等。 | 副 | 2 |
| 53 | HHTSZJ-004 | 全向天线、定向天线 | 1.型号及规格:双极化高增益天线，频率范围：4.9-6.0G. 2.支撑物类型:立杆抱杆 3.部位:立杆结构顶部 4.工作内容：开箱检查、接线、方位角测量、信号测试、接地、本体安装调试等。 | 副 | 2 |
| 54 | HHTSZJ-005 | 天馈线附属设备 | 1.名称:天馈防雷器 2.种类:馈线、天馈防雷器 3.规格:定制，3米，山顶中继 4.工作内容：开箱、检查、划线、打孔、安装、固定、接线、检验等。 | 架 | 4 |
| 55 | HHTSZJ-006 | 交换机 | 1.名称:工业级汇聚交换机 2.类别:见技术参数表 4.安装方式:导轨式，杆上箱安装。 5.工作内容：开箱检查、接线、接地、本体安装调试等。 | 台 | 4 |
| 56 | HHTSZJ-007 | 智能防雷装置 | 1.名称:网络防雷器 2.规格:直流,10KA,-40°--85° 3.安装形式:与网络设备连接 4.工作内容：绝缘装置绝缘性能测试:测试、记录等；安装固定等 | 套 | 20 |
| 57 | HHTSZJ-008 | 金属波纹管 | 1.名称:金属挠性管 2.规格:φ20/50，13.5米 3.类型:室外防水，穿线 4.工作内容：旧件拆除、挠性管安装、密封、接头安装。 | 根 | 12 |
| 58 | HHTSZJ-009 | 山顶设备平台（定制） | 1.名称:山顶无线设备平台 2.平台类型:平台式 3.平台板材质:Q235，热镀锌、1套约200斤 4.工作内容：旧件拆除、施工准备、吊装组对、焊接、吊装就位、安装找正、紧固螺栓、配合检查验收等。 | t | 0.5 |
| 59 | HHTSZJ-010 | 中继通信网络链路复测勘察试验 | 1.名称:网络链路试验 2.型号:中继链路节点 3.网络系统节点数:17个站点 4.工作内容：涵盖中继链路、排查干扰、信道及信号复测、地形条件勘察对测 | 处 | 17 |
| 60 | HHTSZJ-011 | 计算机应用、网络系统联调 | 整体联调，确保通信链路无干扰、通信传输正常 | 系统 | 1 |
| 61 | HHTSZJ-012 | 计算机应用、网络系统试运行 | 整体系统试运行、运行日志记录、调测优化 | 系统 | 1 |
| 智慧化应用提升 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 62 | HHTSXXJC-001 | 大模型边缘计算主机 | - 名称:边缘算法主机 2.类别:多模态 3.型号、规格:见技术参数表 - 4.安装方式:固定在机柜内 5.对接算法策略、管理 | 台 | 1 |
| 63 | HHTSXXJC-002 | 存储设备 | 存储设备 1.名称:硬盘 2.类别:4TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM、AllFrame AI全帧技术，提升用户AI视频分析检索体验、空气盘， CMR传统磁记录 | 台 | 2 |
| 64 | HHTSXXJC-003 | 水源地AI模型管理模块 | 1.名称:AI模型管理模块 2.规格:支持国产信创 3.功能、性能:见技术参数表 4.工作内容：包括需求调研分析、需求确认、部署在政务云环境、测试、试运行、验收等环节 | 套 | 1 |
| 65 | HHTSXXJC-004 | 水源地车辆护送模块 | 1.名称: 水源地车辆护送模块 2.功能、性能:见技术参数表 3.工作内容：包括需求调研分析、需求确认、部署、测试、试运行、验收等环节 | 套 | 1 |
| 66 | HHTSXXJC-005 | AI预警算法模块 | 1.名称:预警算法 2.规格:支持钓鱼、水面漂浮物、游泳检测算法 3.功能、性能:见技术参数表 4.工作内容：包括需求调研分析、需求确认、部署在政务云环境、测试、试运行、验收、训练等环节 | 套 | 1 |
| 67 | HHTSXXJC-006 | 算法策略管理模块 | 1.名称:算法策略 2.功能、性能:见技术参数表 3.工作内容：包括需求调研分析、需求确认、部署在政务云环境、测试、试运行、验收、训练等环节 | 套 | 1 |
| 68 | HHTSXXJC-007 | 宣传模块 | 1.名称:黑河水源地保护宣传 2.功能、性能:见技术参数表 3.工作内容：包括需求调研分析、需求确认、部署在政务云环境、测试、试运行、验收、训练等环节 | 套 | 1 |
| 69 | HHTSXXJC-008 | 智慧业务应用（定制开发） | 1.名称:业务融合（开发定制） 2.类别:对原综合平台进行二次开发，优化、融合AI算法预警事件和移动执法功能。 3.功能、性能:见技术参数表 4.工作内容：包括需求调研分析、需求确认、开发、部署在政务云环境、测试、试运行、优化、验收、适配信创、政务云对接等环节 | 套 | 1 |
| 70 | HHTSXXJC-009 | 防火墙 | 1.名称:防火墙 2.类别:国产化 3.型号、规格:见技术参数表 4.安装方式:机架上，适配信创、地址转发、配置、对接云服务 | 台 | 1 |
| 71 | HHTSXXJC-010 | 交换机 | 1.名称:核心交换机 2.类别:国产化、三层 3.型号、规格:见技术参数表 4.安装方式:安装调测、业务网段配置划分、测试 | 台 | 1 |
| 自组网移动执法搭建 |  |  |  |  |  |
| 72 | HHTSZJW-001 | 录像设备 | - 名称:执法记录仪 2.规格:见技术参数表 - 3.工作内容：准备、单元检查、参数配置、功能检查、系统试验。 | 台 | 3 |
| 73 | HHTSZJW-002 | 自组网设备 | 1.名称:专用MESH自组网图传设备 2.类别:室外，航空接头 3.型号、规格:工作频率1428~1448MHz，载波带宽5/10/20MHz，传输体制COFDM，调制方式BPSK/QPSK/16QAM/64QAM（自适应），传输能力峰值速率90Mbps@20MHz发射功率 ，视频输入支持IP网络视频输入和WIFI视频接入，支持北斗定位，传输距离：地面开阔环境可达10km以上，阻挡环境下300~1000m（视阻挡环境而定），空中到地面大于30km。 4.安装方式:固定中继、接收、车载使用 5.工作内容：地形勘察、设计、搬运、安装、测试、组网、调试等 | 套 | 1 |
| 74 | HHTSZJW-003 | 自组网设备 | 1.名称:专用MESH自组网图传设备（含配套拆卸电池） 2.类别:室外，航空接头 3.型号、规格:工作频率1428~1448MHz，载波带宽5/10/20MHz，传输体制COFDM，调制方式BPSK/QPSK/16QAM/64QAM（自适应），传输能力峰值速率90Mbps@20MHz发射功率 ，视频输入支持IP网络视频输入和WIFI视频接入，支持北斗定位，传输距离：地面开阔环境可达10km以上，阻挡环境下300~1000m（视阻挡环境而定），空中到地面大于30km。 4.安装方式:背负式、车载 5.工作内容：地形勘察、设计、搬运、安装、测试、组网、调试等 | 套 | 2 |
| 75 | HHTSZJW-004 | 移动执法指挥模块 | 1.名称:MESH专用移动执法指挥模块 2.规格、.功能、性能:支持北斗、数据接放转发、远程录播管理，视化移动轨迹、录像、回放操作、网络拓扑、卫星地图等 3.工作内容:配置、功能测试、程序运行、测试、排错。 | 套 | 1 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| 立杆及基础施工 |  |  |  |  |  |
| 76 | HHTSJC-001 | 监控塔杆 | 1.名称:监控塔杆 2.材质:金属Q235,热镀锌 3.规格：定制，口径:280*220*6mm，横臂口径:114*4mm，下法兰500*500*20mm,地笼M24*1200*6根，杆体表面热镀锌处理，含避雷针、接地。金属杆重量0.4T，运距70KM。 4.地形:山区河道 5.土壤类别:砂石； 6.工作内容：材料运输到指定地点、装卸、清点配料,地面支垫,组合,按施工技术措施进行现场布置,吊装,塔身调整,螺栓固定及防松防盗,零星补刷油漆,清场、工器具转移等。 | 基 | 4 |
| 77 | HHTSJC-002 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.基础种类：坚土，按照1立方米2.425t ，共4立方米 2.工作内容：水泥材料的运输、装卸、基坑开挖、回填、模板安装及拆除,筛洗砂石,混凝土搅拌及浇制,捣固,养护,基面抹平,工器具转移等。 | m3 | 4 |
| 78 | HHTSJC-003 | 监控接地极 | 1.材质:镀锌扁钢 2.规格:40*4 3.土质:砂石土、坚土 3.范围：板房子街、沙梁子、一线天入口、大蟒河、4处语音宣传 4.工作内容：尖端及加固帽加工、接地极打入地下及埋设、下料、加工、焊接等。接地极及接地体敷设,降阻剂拌和,接地电阻测定,连接引下线,工器具转移等。 | 根 | 8 |
| 79 | HHTSJC-004 | 电杆根部加固及保护 | 1.加固方式:边坡处理，水泥基础 2.材料:自拌C25混凝土，4.5立方米 3.位置：车车沟 4.工作内容：边坡处理加固、（水、沙子、砂子、水泥）采购、装卸、运输，自搬，器材搬运，养护等。 | 根 | 1 |