2026年西乡县茶镇十二岭村香橼产业园配高效节水灌溉项目

工程量清单编制说明

# 一、工程概况：

2026年西乡县茶镇十二岭村香橼产业园配高效节水灌溉项目，建设地点为汉中市西乡县茶镇，主要建设内容：开凿井径 400mm、井深 160m 的水源井 1眼，配套建设 9 ㎡砖混结构泵房及抽水泵、电控、水锤防护等机电设备；在园区制高点新建 100m³ 矩形钢筋混凝土蓄水池 1 座，敷设输水及配水 PE 管道，管网划分为 A、B、C三个灌溉片区，配套设置 PE 一体式闸阀井 54 座、钢制一体式法兰给水栓180个，并对支管超压段布设减压阀保障管网运行安全；工程主要工程量包含土方开挖6124.8m³、土方回填 5932.9m³、混凝土 63m³、钢筋制安 6.19t。

二、编制依据：

1、2026年西乡县茶镇十二岭村香橼产业园配高效节水灌溉项目施工图纸；

2、依据陕西省发展和改革委员会陕发改项目[2017]1606 号文及陕西省

水利厅以陕水规计发[2019]66 号文颁发的 2017 计价编规《陕西省水利建筑工程预算定额》、《陕西省水利设备安装工程预算定额》、《陕西省水利工程施工机械台班费定额》) 进行编制，并执行陕发改投资[2016]1303 号关于《陕西省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整办法》文件规定；

3、依据信息价、设计图纸等相关资料。

4、使用易投水利软件编制。

5、新建9㎡泵房1间（含门窗、散水、外墙贴砖）暂定2500元/m²；

6、抽水泵及射频卡机井控制设备购置安装暂定15000元/套；

7、活塞气囊式水锤消除器购置安装暂定2500元/个。

- 三、工程工期：60日历天。

- 四、工程质量：合格。