## 采购需求

本次采购项目为神木市花石崖镇人民政府刘家沟村互助幸福院新建工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

工程名称：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.1 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010102001001 | 挖一般土方 |  | 1.土的类别:综合土 |  | m3 |  | 1648.9 |
| 2 | 010102009001 | 回填方 |  | 1.填方部位:基础回填 2.材料品种:素土 |  | m3 |  | 1136.41 |
|  | A.2 | 地基处理与边坡支护工程 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010201001001 | 换填垫层 |  | 1.换填材料种类及配比:3:7灰土 2.压实系数:不小于0.97 |  | m3 |  | 447.75 |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 |  | m3 |  | 51.69 |
| 5 | 010402001002 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体厚度:370mm 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 |  | m3 |  | 87.53 |
| 6 | 010402001003 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体厚度:120mm 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 |  | m3 |  | 1.25 |
| 7 | 010401009001 | 砖地沟 |  | 1、钢盖板 2、素混凝土与压顶（同地坪混凝土） 3、370mm砖砌沟壁 4.150mmC30混凝土底板 5、做法详见24J331 1-1 |  | m |  | 11.17 |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010501001001 |  | 基础垫层 |  | 1.材料品种、强度要求、配比:C15 商砼 |  | m3 | 10.2 |
| 9 | 010502001001 |  | 独立基础 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 29.24 |
| 10 | 010502006001 |  | 钢筋混凝土柱 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:矩形柱 |  | m3 | 19.3 |
| 11 | 010502010001 |  | 钢筋混凝土墙 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:200mm 4.墙体形式:女儿墙 |  | m3 | 7.24 |
| 12 | 010502011001 |  | 钢筋混凝土梁 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.梁形式、截面形式:矩形梁 |  | m3 | 77.76 |
| 13 | 010502013001 |  | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:平板 |  | m3 | 5.44 |
| 14 | 010502013002 |  | 实心楼板 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.板形式:有梁板 |  | m3 | 48.68 |
| 15 | 010502019001 |  | 其他板 |  | 1.板名称:雨蓬板及翻沿 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 5.93 |
| 16 | 010502019002 |  | 其他板 |  | 1.板名称:梁下挂板 2.混凝土种类:商砼 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 11.73 |
| 17 | 010502022001 |  | 圈梁 |  | 1.混凝土种类:商砼 2.部位:卫生间混凝土高条带 3.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 0.36 |
| 18 | 010502025001 |  | 散水 |  | 1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% 4、做法见陕09J01 散4 |  | m2 | 86.96 |
| 19 | 010502027001 |  | 坡道 |  | 1、20厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂防滑条，中距80，凸出坡道面 2、100mm厚C15混凝土 3、300mm厚3:7灰土（分两层夯实） 4、素土夯实 5、做法见陕09J09-69-4 |  | m2 | 77.51 |
| 20 | 010505001001 |  | 垫层模板 |  |  |  | m2 | 16.08 |
| 21 | 010505002001 |  | 基础模板 |  | 1.基础类型:独立基础 |  | m2 | 44.4 |
| 22 | 010505004001 |  | 柱面模板 |  | 1.柱截面形式:矩形柱 2.高度:3.6m以内 |  | m2 | 136.36 |
| 23 | 010505005001 |  | 墙面模板 |  | 1.部位:女儿墙 2.墙截面形式:直行墙 |  | m2 | 72.39 |
| 24 | 010505006001 |  | 梁模板 |  | 1.梁截面形式:矩形梁 2.高度:3.6m以内 |  | m2 | 586.8 |
| 25 | 010505007001 |  | 楼板、屋面板模板 |  | 1.平板 2.高度:3.6m以内 |  | m2 | 45.39 |
| 26 | 010505007002 |  | 楼板、屋面板模板 |  | 1.有梁板 2.高度:3.6m以内 |  | m2 | 405.72 |
| 27 | 010505008001 |  | 其他板模板 |  | 1.构件名称:雨蓬板及翻沿 2.高度:3.6m以内 |  | m2 | 63.68 |
| 28 | 010505008002 |  | 其他板模板 |  | 1.构件名称:梁下挂板 |  | m2 | 78.62 |
| 29 | 010505012001 |  | 圈梁模板 |  | 1.部位:卫生间混凝土高条带 |  | m2 | 3.34 |
| 30 | 010506001001 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 |  | t | 4.73 |
| 31 | 010506001002 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 |  | t | 5.71 |
| 32 | 010506001003 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 |  | t | 5.526 |
| 33 | 010506001004 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25 |  | t | 8.731 |
| 34 | 010506001005 |  | 现浇构件钢筋 |  | 1.钢筋种类、规格:砌体内加固 钢筋钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 |  | t | 0.49 |
|  | A.8 |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 35 | 010801001001 |  | 木质门 M1124 |  | 1.门洞口尺寸:1100*2400mm 2.门类型:普通成品木门 |  | m2 | 2.64 |
| 36 | 010801004001 |  | 木质防火门 FM乙2124 |  | 1.门洞口尺寸:2100*2400mm 2.防火等级:乙级 |  | m2 | 5.04 |
| 37 | 010801004002 |  | 木质防火门 FM乙1124 |  | 1.门洞口尺寸:1100*2400mm 2.防火等级:乙级 |  | m2 | 2.64 |
| 38 | 010802001001 |  | 金属(塑钢)门 |  | 1.门类型:断桥铝合金门及门联窗 |  | m2 | 42.66 |
| 39 | 010807001001 |  | 金属(塑钢、断桥)窗 |  | 1.窗洞口尺寸:C1812 2.窗类型:断桥铝合金窗 |  | m2 | 53.31 |
| 40 | 010809001001 |  | 窗台板 |  | 1.窗台板材质、规格:大理石窗台板 |  | m2 | 7.6 |
| 41 | 011504002001 |  | 成品暖气罩 |  |  |  | m2 | 20.8 |
|  | A.9 |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |
| 42 | 010901001001 |  | 瓦屋面 |  | 1、合成树脂瓦 2、钢管、檩条等 |  | m2 | 619.81 |
| 43 | 010902001001 |  | 屋面卷材防水（大屋面） |  | 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、4厚SBS防水卷材一道 3、钢筋混凝土屋做法详见陕09J01 屋Ⅱ1 |  | m2 | 532.28 |
| 44 | 010902001002 |  | 屋面卷材防水（雨蓬） |  | 1、20厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、4厚SBS防水卷材一道 3、钢筋混凝土屋做法详见陕09J01 屋Ⅱ1 |  | m2 | 57.26 |
|  | A.10 |  | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |  |
| 45 | 011001001001 |  | 保温隔热屋面 |  | 1、25厚1：3水泥砂浆找平层 2、80mm厚硬质聚氨酯泡沫塑料保温 3、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 4、钢筋混凝土屋做法详见陕09J01 屋Ⅱ1 |  | m2 | 502.29 |
| 46 | 011001003001 |  | 保温隔热墙面 |  | 1.保温隔热部位:外墙面 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热材料品种、规格、性能:50mm岩棉板 4.增强网及抗裂防水砂浆种类:抗裂砂浆加网格布 |  | m2 | 445.31 |
| 47 | 011001005001 |  | 保温隔热楼地面 |  | 1.保温隔热部位:周边地面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）（1） 55mm |  | m2 | 221.2 |
|  | A.11 |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 48 | 011102003001 |  | 块料楼地面（其余房间） |  | 1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土 6、150厚3：7灰土 7、素土夯实 8、做法见陕09J01 地28 |  | m2 | 376.21 |
| 49 | 011102003002 |  | 块料楼地面（厨房） |  | 1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、素土夯实 8、做法见陕09J01 地29 |  | m2 | 60.84 |
| 50 | 011105003001 |  | 块料踢脚线 |  | 踢19 1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序） |  | m | 241.08 |
| 51 | 011107002001 |  | 石材台阶 |  | 1、20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分）台阶面向外坡1％ 6、300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7、素土夯实 8、做法见陕09J01 台5 |  | m2 | 87.58 |
|  | A.12 |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |
| 52 | 011201001001 |  | 墙、柱面一般抹灰 |  | 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、做法见陕09J01 内32 |  | m2 | 634.31 |
| 53 | 011203003002 |  | 块料墙、柱面 |  | 1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 5、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 |  | m2 | 99.71 |
|  | A.13 |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 54 | 011302001001 |  | 平面吊顶天棚 |  | 1、铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500） 6、做法见陕09J01 棚70 |  | m2 | 67.71 |
| 55 | 011302001002 |  | 平面吊顶天棚 |  | 1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:矿棉板吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 |  | m2 | 372.69 |
|  | A.14 |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |
| 56 | 011403001001 |  | 抹灰面油漆 |  | 1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 5、做法见陕09J01 内32 |  | m2 | 634.31 |
| 57 | 011404001001 |  | 外墙真石漆 |  | 1、涂饰第二遍面层涂料 2、涂饰面层涂料 3、涂抗碱封底涂料 4、喷主层涂料，并滚压成花纹或平纹，主层养护 5、填补缝隙，刮腻子 6、清理基层 7、做法见陕09J01外涂3 |  | m2 | 414.84 |

工程名称：室外土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 砖砸路 |  |  |  |
| 1 | 040204001004 | 120厚竖铺砖路面 | 1.120厚竖铺砖路面，1：3水泥砂浆灌缝 2.200厚5%水泥稳定土 3.路基碾压，压实系数大于0.93 | m2 | 2401.3 |
|  |  | 浆砌片石挡墙 （4m高） |  |  |  |
| 2 | 040305003003 | 浆砌块料 | 1.材料品种、规格:浆砌片石挡墙（4m高） 2.做法详见浆砌片石挡墙详图 3.计入费用汇总 | m3 | 1036.26 |
| 3 | 050201012002 | 排水沟 | 1.排水沟材料:急流槽 2.排水沟截面尺寸:300*300mm 3.沟壁及底板厚度：150mm 4.混凝土强度等级：C20 | m | 374.1 |
|  |  | 给排水管网 |  |  |  |
| 4 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1.规格:1200x1200钢筋混凝土水表井 2.铸铁井盖 3.150mmC25钢筋混凝土盖板 4.150mmC25钢筋混凝土井壁 5.150mmC25钢筋混凝土底板 6.100mmC15混凝土垫层 7.做法详见05S502页132 | 座 | 1 |
| 5 | 040504010001 | 雨水口 | 1.雨水口规格:砖砌平篦式雨水口 | 座 | 3 |
| 6 | 031005025001 | 塑料检查井 | 1.成品塑料检查井 2.计入费用汇总 | 座 | 2 |
|  |  | 植草砖停车位 |  |  |  |
| 7 | 040204001005 | 植草砖停车位 | 1.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:50厚c15 预制嵌草水泥砖，砖孔及砖缝填干砂 2.30厚1:1黄土粗砂层 3.100厚1:6 水泥豆石无砂混紧土 4.300厚级配砂石压实（计入费用汇总） 5.素土碾压 | m2 | 90 |
|  |  | 绿化 |  |  |  |
| 8 | 050103001001 | 栽植乔木 | 1.种类:银杏树(高度4.5-5.5m) | 株 | 5 |
| 9 | 050103001002 | 栽植乔木 | 1.种类:石榴树(高度2.5-3.5m) | 株 | 3 |
|  |  | 面包砖铺装 |  |  |  |
| 10 | 040204001006 | 面包砖铺装 | 1.60厚平铺面包砖面层 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.50厚C20混凝土随打随抹平 4.150厚5%水泥稳定土基层 5.素土碾压 | m2 | 600 |
|  |  | 新建围墙 |  |  |  |
| 11 | 04B001 | 砖砌围墙 | 1. 1、清水墙采用MU10蓝砖、M7.5水泥砂浆砌筑，原浆勾缝。 2、围墙勒脚及饰面材料根据现场情况确定。 3、围墙长度超过60m时设伸缩缝。 4、流水洞间隔6m设置一个，洞内壁抹20厚1：2水泥砂浆 加5%防水剂。 5、防潮层为20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂。 | m | 166.76 |
|  |  | 大门 |  |  |  |
| 12 | 04B002 | 大门墩 | 1.300厚3:7灰土垫层 2.砖砌大门墩 3.抹灰 4.白色涂料 | 个 | 2 |
|  |  | 浆砌片石挡墙 （3m高） |  |  |  |
| 13 | 040305003004 | 浆砌块料 | 1.材料品种、规格:浆砌片石挡墙（3m） 2.做法详见浆砌片石挡墙详图 3.计入费用汇总 | m3 | 551.67 |
|  |  | 室外电缆井 |  |  |  |
| 14 | 040504001001 | 小型直通型电缆井 | 1.尺寸：1.5*1.5*1.8m 2.370mm砖砌井壁，铸铁井盖 3.200mmC30底板 4.100mmC15垫层 5.做法详见07SD101-8 P17 | 座 | 3 |
| 15 |  | 室外土方-借土填筑 |  | m³ | 6420 |
| 16 |  | 300cm级配碎石 |  | m³ | 27 |
| 17 |  | 绿化种植播撒草籽 |  | ㎡ | 41 |
| 18 |  | 挡墙、给排水管网挖基土方 |  | m³ | 1968.955 |
| 19 |  | 挡墙、给排水管网回填土方 |  | m³ | 1227.8315 |
| 20 |  | 15cm级配碎石垫层 |  | m³ | 16.509424 |
| 21 |  | 铁艺大门 |  | ㎡ | 12 |
| 22 |  | 成品玻璃钢化粪池 1.有效容积 |  | m³ | 20 |
| 23 |  | 隔油池1座,有效容积3m3,详见标准图集23S519页4 |  | 座 | 1 |

工程名称：电气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称:总动力配电箱APM 2.规格:600*800*200 3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装) | 台 | 1 |
| 2 | 030402012002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 AH1 2.规格:380*240*120 3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装) | 台 | 7 |
| 3 | 030402012004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 PY1 2.规格:520*650*160 3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装) | 台 | 1 |
| 4 | 030402012005 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 APC 2.规格:600x800x200 3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装) | 台 | 1 |
| 5 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.型号:YJV-4*35+1*16 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 13.4 |
| 6 | 030409002001 | 电力电缆头 | 1.名称:5芯 电缆截面(mm2) ≤50 | 个 | 2 |
| 7 | 030409003001 | 控制电缆 | 1.型号:NH-KVV-2x1.5 2.敷设方式:管内穿线 | m | 38.46 |
| 8 | 030409004001 | 控制电缆头 | 1.名称: 电缆芯数(芯) ≤6 | 个 | 2 |
| 9 | 030412001001 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC70 3.配置形式:暗配 | m | 7.6 |
| 10 | 030412001002 | 配管 | 1.材质:SC20 2.配置形式:暗配 | m | 23.31 |
| 11 | 030412001006 | 配管 | 1.材质:SC25 2.配置形式:暗配 | m | 31.62 |
| 12 | 030412001003 | 配管 | 1.材质:PVC16 2.配置形式:暗配 | m | 198.38 |
| 13 | 030412001005 | 配管 | 1.材质:PVC20 2.配置形式:暗配 | m | 488.18 |
| 14 | 030412001004 | 配管 | 1.材质:PVC25 2.配置形式:暗配 | m | 45.82 |
| 15 | 030412003001 | 配线 | 1.型号:BV-2.5 2.配线线制:穿管敷设 | m | 680.94 |
| 16 | 030412003002 | 配线 | 1.型号:BV-4 2.配线线制:穿管敷设 | m | 1434.09 |
| 17 | 030412003006 | 配线 | 1.型号:BV-6 2.配线线制:穿管敷设 | m | 75.52 |
| 18 | 030412003007 | 配线 | 1.型号:NHBV-6 2.配线线制:穿管敷设 | m | 193.68 |
| 19 | 030412003011 | 配线 | 1.型号:NHBV-6 2.配线线制:线槽配线 | m | 856.29 |
| 20 | 030412003008 | 配线 | 1.型号:WDZ-BYJ2.5 2.配线线制:穿管敷设 | m | 53.71 |
| 21 | 030412003009 | 配线 | 1.型号:WDZ-BYJ4 2.配线线制:穿管敷设 | m | 78.01 |
| 22 | 030412003010 | 配线 | 1.型号:RVS-2x1.5 2.配线线制:穿管敷设 | m | 13.54 |
| 23 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯 1200x600 2.型号:LED光源 48W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 12 |
| 24 | 030413005002 | 工厂灯 | 1.名称:防水防爆灯具 2.规格:LED光源:1x18W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 8 |
| 25 | 030413005001 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格:LED光源:1x18W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 2 |
| 26 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称:双管LED灯 2.型号:2x24w 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 13 |
| 27 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称:节能型吸顶灯 2.型号:LED光源18W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 1 |
| 28 | 030413012001 | 开关、按钮 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:距地1.1m暗装 | 套 | 12 |
| 29 | 030413012002 | 开关、按钮 | 1.名称:单联开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:距地1.1m暗装 | 套 | 2 |
| 30 | 030413013001 | 插座 | 1.名称:五孔安全型插座 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地0.6米 | 套 | 43 |
| 31 | 030413013003 | 插座 | 1.名称:壁式空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装形式:底边距地2.2米 | 套 | 7 |
| 32 | 030413013004 | 插座 | 1.名称:柜式空调插座 2.规格:250V,16A 3.安装形式:底边距地0.5米 | 套 | 1 |
| 33 | 030413013005 | 插座 | 1.名称:热水器插座 2.规格:250V 16A 3.安装形式:底边距地2.3米 | 套 | 7 |
| 34 | 030413013006 | 插座 | 1.名称:洗衣机插座（防水防尘） 2.规格:250V 16A 3.安装形式:底边距地1.4米 | 套 | 7 |
| 35 | 030412005001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 50 |
| 36 | 030412005002 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座盒 | 个 | 65 |
| 37 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:利用基础梁内钢筋网焊接连通作为接地连接线 | m | 141.3 |
| 38 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:伸出室外，距外墙皮不小于1m 2.材质:-40x4镀锌扁钢 | m | 14 |
| 39 | 030410003001 | 引下线 | 1.材质:利用结构柱内两根φ16mm以上主筋焊接做引下线与基础钢筋网焊接 | m | 14.4 |
| 40 | 030410005001 | 避雷网 | 1.名称:利用φ10镀锌圆钢 | m | 196.93 |
| 41 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 | 台 | 1 |
| 42 | 030410007002 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:局部等电位端子箱 | 台 | 8 |

工程名称：弱电工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030502002002 | 弱电插座 | 1.名称:双口信息出线口(电话+网络) 2.安装方式:底边距地0.3m暗装 | 个 | 10 |
| 2 | 030412005001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 10 |
| 3 | 030413012001 | 开关、按钮 | 1.名称:残卫紧急报警按钮 2.安装形式:底边距地0.5米明装 | 套 | 12 |
| 4 | 030905006001 | 声光报警器 | 1.名称:残卫紧急报警器 2.安装形式:底边距地2.4米明装 | 个 | 6 |
| 5 | 030608013001 | 数字程控指令呼叫主机 | 1.名称:呼叫主机 | 个 | 1 |
| 6 | 030506009001 | 监控摄像设备 | 1.名称:监控 | 台 | 3 |
| 7 | 030508002001 | 智能家居系统设备 | 1.名称:网络布线箱（网络交换机、网络设备光纤配线架、MD配线架等） | 套 | 1 |
| 8 | 030412001001 | 配管 | 1.材质:PVC20 2.配置形式:暗配 | m | 465.59 |
| 9 | 030412001002 | 配管 | 1.材质:PVC25 2.配置形式:暗配 | m | 103.23 |
| 10 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.规格:CAT6-4UTP 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 416.3 |
| 11 | 040804002002 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.型号:RVV-2x2.5 | m | 283.17 |

工程名称：可燃气体报警系统

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030901006001 | 报警装置 | 1.名称:可燃气体报警主机（配套电磁阀） 2.底边距地1.5m明装 | 组 | 1 |
| 2 | 030905001001 | 点型探测器 | 1.名称:可燃气体探测器 2.安装方式:吸顶安装 | 个 | 1 |
| 3 | 030905010001 | 消防模块 | 1.名称:输入输出模块 | 个 | 1 |
| 4 | 030901006002 | 报警装置 | 1.名称:燃气报警器 2.底边距地2.4m明装 | 组 | 1 |
| 5 | 030412001001 | 配管 | 1.材质:SC25 2.配置形式:暗配 | m | 11.35 |
| 6 | 030412001002 | 配管 | 1.材质:SC20 2.配置形式:暗配 | m | 12.66 |
| 7 | 030409003001 | 控制电缆 | 1.型号:NH-KVV-2x1.5 2.敷设方式:管内穿线 | m | 9.25 |
| 8 | 030409004001 | 控制电缆头 | 1.名称: 电缆芯数(芯) ≤6 | 个 | 2 |
| 9 | 030412003001 | 配线 | 1.型号:NH-RYJ-2x2.5 2.配线线制:穿管敷设 | m | 28.45 |
| 10 | 030412003002 | 配线 | 1.型号:ZR-RYJSP-2x1.5 2.配线线制:穿管敷设 | m | 28.45 |

工程名称：给排水工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水 |  |  |  |
| 1 | 031001006008 | 塑料管 | 1.材质:S3.2系列PP-R管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验 5.安装部位:室内 | m | 5.3 |
| 2 | 031001006012 | 塑料管 | 1.材质:S3.2系列PP-R管 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验 5.安装部位:室内 | m | 12.67 |
| 3 | 031001006009 | 塑料管 | 1.材质:S3.2系列PP-R管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验 5.安装部位:室内 | m | 38.48 |
| 4 | 031001006010 | 塑料管 | 1.材质:S3.2系列PP-R管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验 5.安装部位:室内 | m | 10.56 |
| 5 | 031003016001 | 水龙头 | 1.材质:泄水水龙头 DN15 | 个 | 1 |
| 6 | 031002011001 | 水表 | 1.型号:水表 DN50 | 个 | 1 |
| 7 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型:止回阀 DN50 | 个 | 1 |
| 8 | 031002001002 | 阀门 | 1.类型:截止阀 DN50 | 个 | 2 |
| 9 | 031002011002 | 水表 | 1.型号:水表 DN25 | 个 | 2 |
| 10 | 031002001003 | 阀门 | 1.类型:止回阀 DN25 | 个 | 1 |
| 11 | 031002001004 | 阀门 | 1.类型:截止阀 DN25 | 个 | 4 |
| 12 | 031002001005 | 阀门 | 1.类型:截止阀 DN20 | 个 | 1 |
|  |  | 热水 |  |  |  |
| 13 | 031001006013 | 塑料管 | 1.材质:S3.2系列PP-R管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验 5.安装部位:室内 | m | 6.3 |
|  |  | 排水 |  |  |  |
| 14 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质:排水用PVC-U 2.规格:DN150 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 | m | 6.5 |
| 15 | 031001006007 | 塑料管 | 1.材质:排水用PVC-U 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 | m | 8.66 |
| 16 | 031001006005 | 塑料管 | 1.材质:排水用PVC-U 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 | m | 9.63 |
|  |  | 卫生洁具及附件 |  |  |  |
| 17 | 031005019001 | 电热水器 | 1.型号:储水式电热水器选型:容积为60L,额定功率2.2kW（带金属软管） | 台 | 1 |
| 18 | 031003010001 | 组成淋浴器 | 1.材质:淋浴器(混合阀) | 套 | 1 |
| 19 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:坐式大便器(低水箱角阀) | 组 | 1 |
| 20 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型:洗脸盆(角阀下配水) | 组 | 1 |
| 21 | 031003017001 | 地漏 | 1.材质:地漏 DN50 | 个 | 1 |
| 22 | 031003017002 | 地漏 | 1.材质:地漏 DN150 | 个 | 1 |

工程名称：采暖工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.规格:镀锌钢管DN65 2.连接形式:螺纹连接 | m | 101.29 |
| 2 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.规格:镀锌钢管DN50 2.连接形式:螺纹连接 | m | 40.33 |
| 3 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.规格:镀锌钢管DN40 2.连接形式:螺纹连接 | m | 35.25 |
| 4 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.规格:镀锌钢管DN32 2.连接形式:螺纹连接 | m | 32.6 |
| 5 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.规格:镀锌钢管DN25 2.连接形式:螺纹连接 | m | 183.63 |
| 6 | 031007001001 | 管道支架 | 1.类型:1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:U型/L型 | kg | 157.24 |
| 7 | 031004002001 | 钢制散热器 | 1.型号:柱式散热器-20片 2.规格:柱翼二柱780型（△t=64.5℃，123W/片） | 组 | 18 |
| 8 | 031004002002 | 钢制散热器 | 1.型号:柱式散热器-15片 2.规格:柱翼二柱780型（△t=64.5℃，123W/片） | 组 | 2 |
| 9 | 031004002003 | 钢制散热器 | 1.型号:柱式散热器-25片 2.规格:柱翼二柱780型（△t=64.5℃，123W/片） | 组 | 2 |
| 10 | 031004002004 | 钢制散热器 | 1.型号:柱式散热器-17片 2.规格:柱翼二柱780型（△t=64.5℃，123W/片） | 组 | 1 |
| 11 | 031004002005 | 钢制散热器 | 1.型号:柱式散热器-5片 2.规格:柱翼二柱780型（△t=64.5℃，123W/片） | 组 | 3 |
| 12 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型:高阻力自动恒温调节阀 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 27 |
| 13 | 031002001002 | 阀门 | 1.类型:铜制闸阀 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 29 |
| 14 | 031002001003 | 阀门 | 1.类型:铜制闸阀 2.规格、压力等级:DN32 | 个 | 2 |
| 15 | 031002001004 | 阀门 | 1.类型:铜制闸阀 2.规格、压力等级:DN65 | 个 | 4 |
| 16 | 031002001005 | 阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 2 |
| 17 | 031008001001 | 采暖工程系统调试 | 1.系统形式:采暖工程系统调试 | 系统 | 1 |

工程名称：通风工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030701003001 | 通风机 | 1.名称:轴流风机 PF-B-1、SF-B-1 XBDZ-B-3.15 2.规格:风量:2400m3/h 功率:0.37kw | 台 | 2 |
| 2 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.材质:柔性软风管 2.规格:φ150 | m | 0.84 |
| 3 | 030703003001 | 风口、散流器 | 1.名称:防雨风口 2.规格:φ150 | 个 | 1 |
| 4 | 030705001001 | 通风空调工程检测、调试 | 1.风系统功能调试:通风空调工程检测、调试 | 系统 | 1 |

工程名称：消防工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030912001001 | 手提式灭火器 | 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉MF/ABC4 | 具 | 22 |
| 2 | 030912004001 | 灭火器箱 | 1.安装形式:灭火器箱 | 个 | 11 |

工程名称：室外-电气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030412001001 | 配管 | 1.材质:SC100 2.配置形式:埋地敷设 | m | 207.6 |
| 2 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.型号:YJV22-4X70+1X35 2.敷设方式:埋地敷设 | m | 207.6 |
| 3 | 030409002001 | 电力电缆头 | 1.名称:5芯 电缆截面(mm2) ≤70 | 个 | 2 |

工程名称：室外-弱电工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称:10芯单模光纤 2.敷设环境:埋地敷设 | m | 54.33 |
| 2 | 030412001001 | 配管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:埋地 | m | 108.66 |
| 3 | 030412003001 | 配线 | 1.导线型号、材质、规格:HYA-50(2x0.5) 2.敷设部位或线制:埋地敷设 | m | 54.33 |

工程名称：室外-给排水工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生活污水排水 |  |  |  |
| 1 | 040501005001 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 2.DN400,环刚度8KN/m2 | m | 12.07 |
| 2 | 040501005002 | 塑料管 | 1.材质及规格:排水PVC-UDe160 | m | 4.7 |
|  |  | 雨水 |  |  |  |
| 3 | 040501005003 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 2.DN400,环刚度8KN/m2 | m | 41 |
|  |  | 给水 |  |  |  |
| 4 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质:PE管，承压等级PN10 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验 5.安装部位:室外 | m | 120 |

工程名称：室外-采暖工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030801021001 | 低压直埋保温管 | 1.规格:直埋保温管DN65 | m | 24.68 |
| 2 | 031004015001 | 采暖入口装置 | 1.室外热力入口装置 DN65 安装参见12N1-P13页 | 组 | 1 |