## 磋商内容及采购需求

本次采购项目为陕西神北聚能热力有限公司集中供热扩建-绿化恢复工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 050103016001 | 播植草（灌木）籽 | [项目特征] 1.草（灌木）籽种类：紫花苜蓿 2.养护期：一年 [工作内容] - 基层处理 - 坡地细整 - 喷播或洒播 - 覆盖 - 施工期养护 | m2 | 302688 |  |
| 2 |  | 栽种乔木 | 栽种乔木种类：樟子松 1.H≥1.5m，G≥0.5 2.栽植株行距3X4m,即56株/亩,采用穴状坑方式整地,整地规格为0.8m X0.8m X0.6m 3.养护期：三年 | 株 | 5364 |  |
| 3 |  | 栽种单株灌木 | 栽种灌木种类：紫穗槐 1.D≥0.5cm截杆 40cm根部蘸泥浆栽植 2.株行距 2X3m(2 株/穴),采用穴状方式整地,整地规格为 0.4m X0.4m X0.3m 3.养护期：三年 | 株 | 38947 |  |
| 4 |  | 整理绿化用地 | 30268.8m2*0.3m | m³ | 9080.4 |  |
| 5 |  | 土壤基肥 | 302688m2/666.67m2 | 亩 | 454.03 | 每亩撒0.5吨羊粪 |
| 6 |  | 沙蒿障蔽 |  | m2 | 60537.6 |  |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。