采购需求

一、工程内容（范围）和施工地点、计划工期、缺陷责任期、质保期等

1.工程内容（范围）：

（一）建筑本体及附属设施

覆盖区域（面积约12000㎡）：八路军西安办事处旧址内1——10号院（含办公区）所有建筑，包括地基、墙体、屋顶、地板、门窗等建筑结构，以及室内外绿化带、树木等潜在侵害区域，确保全面防控。

（二）环境与设施延伸

隐蔽区域：针对外墙缝隙、空调洞口、管道井、吊顶夹层等隐蔽部位，采用与微创施药技术，避免破坏建筑结构。

动态监测：设置监测装置，定期巡检，实现蚁情动态预警。

（三）全流程服务

前期勘查与方案设计：按国家相关政策法规及行业标准编制防治方案。

施工执行：采用物理、化学、生物综合防治技术，如高压灌注、诱杀装置布设、分飞孔封堵，确保灭治率≥95%。

售后保障：提供5年质保，定期回访复查，复发免费处理。

2.工程地点：八路军西安办事处旧址

3.计划工期：自进场之日起30日历日内完工。

4.缺陷责任期：1年。

5.质保期：5年。

6.质量要求：符合国家及行业“合格”标准。

二、工程量清单

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一年主体施工 |  |  |  |  |
| ( 一 ) | 人工 |  |  |  |
| 1 | 虫害检查及完成勘察报告 | 人次 | 16 | 4人4天，完成勘查报告 |
| 2 | 对建筑内进行白蚁灭治处理 | 人次 | 30 | 6 人 5 天 |
| 3 | 对建筑内进行白蚁预防 | 人次 | 30 | 6 人 5 天 |
| 4 | 房屋建筑周边白蚁防治 | 人次 | 25 | 5 人 5 天 |
| 5 | 周边环境(名木古树)设置白蚁监测装置 | 人次 | 30 | 6 人 5 天 |
| 6 | 资料整理 | 人次 | 20 | 2人10天 |
| (二) | 药品 |  |  |  |
| 7 | 灌注防治药剂：氟虫腈 | kg | 420 |  |
| 8 | 诱杀防治药剂：吡虫啉 | kg | 600 |  |
| 9 | 趋避防治药剂：联苯菊酯 | kg | 550 |  |
| (三) | 安装设置白蚁监测站 |  |  |  |
| 10 | 设置白蚁监测站(地下) | 个 | 80 | 含选址、监测装置、标识、诱饵条、安装 |
| 11 | 设置诱杀点(地上) | 个 | 90 | 含选址、监测装置、标识、诱饵条、安装 |
| (四) | 器械材料 |  |  |  |
| 12 | 检查器械 | 项 | 1 | 含白蚁探测仪等 |
| 13 | 灌注、诱杀、趋避器械 | 项 | 1 | 含电动喷粉枪、手动喷雾球、电动背负式喷雾器、白蚁灌注喷雾器等 |
| 14 | 防护用品 | 项 | 1 |  |
| 第二年质保维护 |  |  |  |  |
| ( 一 ) | 人工 |  |  |  |
| 1 | 质保期复查维保费 | 人次 | 50 | 每年2次，每次5人5天 |
| (二) | 药品 |  |  |  |
| 2 | 灌注防治药剂：氟虫腈 | kg | 30 |  |
| 3 | 诱杀防治药剂：吡虫啉 | kg | 60 |  |
| 4 | 趋避防治药剂：联苯菊酯 | kg | 60 |  |
| (三) | 白蚁监测站维护 |  |  |  |
| 5 | 设置白蚁监测站(地下) | 个 | 30 |  |
| 6 | 设置诱杀点(地上) | 个 | 30 |  |
| (四) | 器械材料 |  |  |  |
| 7 | 检查器械 | 项 | 1 | 含白蚁探测仪等 |
| 8 | 灌注、诱杀、趋避器械 | 项 | 1 | 含电动喷粉枪、手动喷雾球、电动背负式喷雾器、白蚁灌注喷雾器等 |
| 9 | 防护用品 | 项 | 1 |  |
| 第三年质保维护 |  |  |  |  |
| ( 一 ) | 人工 |  |  |  |
| 1 | 质保期复查维保 | 人次 | 50 | 每年2次，每次5人5天 |
| (二) | 药品 |  |  |  |
| 2 | 灌注防治药剂：氟虫腈 | kg | 40 |  |
| 3 | 诱杀防治药剂：吡虫啉 | kg | 80 |  |
| 4 | 趋避防治药剂：联苯菊酯 | kg | 80 |  |
| (三) | 白蚁监测站维护 |  |  |  |
| 5 | 设置白蚁监测站(地下) | 个 | 40 |  |
| 6 | 设置诱杀点(地上) | 个 | 40 |  |
| (四) | 器械材料 |  |  |  |
| 7 | 检查器械 | 项 | 1 | 含白蚁探测仪等 |
| 8 | 灌注、诱杀、趋避器械 | 项 | 1 | 含电动喷粉枪、手动喷雾球、电动背负式喷雾器、白蚁灌注喷雾器等 |
| 9 | 防护用品 | 项 | 1 |  |

三、项目实施要求

1.前期技术勘察：仪器探测、分院落取样对比，绘制白蚁病害分布图，出具正式勘察报告。

2.全域防治施工：承重木梁椽、木门窗、墙基、院内植被分区域消杀治理，清除腐木、树根蚁源。

3.长效运维服务：质保期每年开展2次全域复查维护，检修、更换监测饵料与损坏装置。

4.现场配套服务：持证人员全套防护作业，展馆区域夜间施工规避游客；每日记录用药、点位，留存影像资料，做好文物成品保护。

5.药剂技术标准：全部药剂持农药“三证”，低毒无文物腐蚀；需满足《新建房屋白蚁预防技术规程》及地方标准并符合国家农药管理名录要求。

药剂管理：药剂需专仓储存、专人管理，严禁使用违禁高毒药物，施工中需记录药剂浓度、剂量及施药范围，确保符合环保要求。

施工流程：包括现场勘查、蚁种鉴定、方案设计、精准施药、效果验收及定期回访，形成闭环管理，确保灭治率≥98%。

安全与环保：施工需避开游客活动高峰，减少噪音与污染，并制定应急预案，保障施工人员与环境安全。

6.施工工艺规范

木构件：低压喷雾+孔洞灌注，分两次施药，蚁路多点喷粉封闭，静置2天复查；

7.地基防护：建筑外0.5m、墙身1m高构建闭合药土屏障，开挖300-500mm土层施药回填；

8.长效防控：绿化带3-5m布设地上、地下监测装置，统一编号，避让地下管线。

9.设备与技术：需配备专业设备，如高超低压喷雾器、高压灌注机、喷粉枪、软管窥镜等，以实现精准定位与施药。

10.应急响应：安排专职负责人，保障突发紧急需求。

11.技术培训与科普：向采购人普及白蚁防治知识，提升防蚁意识，方便竣工后日常维护保养。