双河镇王南沟村王新庄人居环境提升

及产业配套工程采购需求

一、项目概况

1．项目名称：双河镇王南沟村王新庄人居环境提升及产业配套工程。

2．建设地点：志丹县双河镇王南沟村王新庄村民小组。

3．资金来源：市级千万工程示范村资金，项目总投资210万元。

4．计划工期：总工期90日历天。

5．采购范围：本项目产业配套工程、人居环境基础设施工程全部内容，包含材料设备采购、运输装卸、土方、土建、钢结构、设备供货安装调试、现场清理、竣工验收移交等全部工作。

二、主要建设内容及技术要求

（一）产业配套工程

1．新建聚氨酯彩钢鲜果、蔬菜分拣包装间：长20米、宽10米、高4米，钢结构彩钢围护，地坪硬化，配套门窗，满足果蔬分拣包装作业。

2．大棚后山山体坡混凝土排水渠：总长65米，宽40cm，高50cm，混凝土浇筑，排水通畅，消除山体坡面汇水冲刷隐患。

3．新建C25钢筋混凝土50m3蓄水池1座，配套大棚雨水收集灌溉系统一套；蓄水池做好防渗处理，管路、阀门配件齐全，

实现大棚雨水收集灌溉。

4.1-2号大棚之间侧砖铺砌道路：长165米、宽3米，路基整平夯实，侧砖铺筑，满足大棚区间通行。

5．购置电动平板车3辆，用于园区果蔬转运。

6．王新庄村产业道路主干道路口填土方约6300立方米，土方开挖、转运、分层碾压、场地整平。

7．大棚边坡治理：4座大棚砌石护坡192㎡，滑塌边坡治理及土方工程680㎡；砌体砂浆饱满，边坡削坡整形，消除滑坡安全隐患。

（二）人居环境基础设施工程

1．新建污水撬装站1座，容积13.5m3，功率10KW，日处理量7-10吨，流量0.5m3/h；成套设备供货、安装、调试，满足农村生活污水处理要求。

2．新建公共卫生厕所一座，长4.8米，宽3米，高3.5米，男女各2个蹲位；配套10立方米化粪池1座，化粪池防渗处理，配套排污管网。

三、施工及供货要求

1．所有建筑材料、成套设备必须符合国家现行规范标准，主要设备须提供原厂合格证、出厂检测报告，加盖生产厂家鲜章。

2．土建、钢结构、给排水、设备安装严格执行现行国家施工规范；蓄水池、化粪池做好防渗处理，边坡治理满足安全防

护要求。

3．总工期90日历天，按采购人节点要求完成全部施工、设备安装调试。

4．报价包含人工、材料、设备、运输、装卸、土方、安装调试、安全文明施工、现场清理等全部费用，为交钥匙总价。

四、质量及质保要求

1．工程质量标准：合格，达到竣工验收条件。

2．质保期：自竣工验收合格之日起整体质保2年；撬装站等成套设备质保不少于2年，质保期内出现开裂、渗漏、设备故障等质量问题，由成交供应商免费维修、更换。

3．项目完工后完整提交全套竣工资料。

五、付款方式

项目全部完工，竣工验收合格，竣工资料齐全，完成财政评审后，按照市级千万工程示范村资金拨付流程支付工程款。

六、供应商特定资格要求

1．供应商须为在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人，持有有效的统一社会信用代码营业执照，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2．资质要求：具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，持有有效的安全生产许可证；

3．项目负责人：拟派项目经理具备建筑工程专业二级及以

上注册建造师证书，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），注册在本单位，无在建项目，提供无在建证明。

4．财务及纳税社保：提供2005年度经审计的财务报告或银行出具的资信证明及基本存款账户开户信息；提供前六个月依法缴纳任意三个月税收及任意一个月社会保障资金证明。

5．本项目专门面向中小企业采购，供应商须按规定提供中小企业声明函。

6．信用要求：未被信用中国列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；未列入政府采购严重违法失信行为记录名单；提供参加政府采购活动前三年无重大违法记录书面声明。

7．本项目不接受联合体投标，严禁转包、违法分包。

七、验收标准及要求

1．验收依据：严格按照国家现行土建、给排水、边坡防护、设备安装施工质量验收规范、施工图纸、采购文件、施工合同开展竣工验收。

2．实体质量要求

①建筑构筑物：彩钢分拣间、蓄水池、厕所、化粪池、排水渠，砌筑浇筑质量合格，无开裂渗漏；边坡砌筑稳固，无松动滑移；铺砖路面平整完好。

②设备系统：污水撬装站运行稳定，处理能力达到设计指标；雨水灌溉系统通水顺畅；电动平板车各项功能正常。

③种植工程：葡萄栽植到位，苗木栽植规范。

3．资料交付要求：全部完工后，供应商提交完整竣工资料2套，包含竣工图纸、设备合格证、检测报告、隐蔽工程记录、材料进场资料等。

4．试运行要求：工程完工后开展试运行，污水设备、灌溉系统连续试运行稳定，各项指标达到设计要求，试运行合格方可组织竣工验收。

5．履约要求：污水撬装站等主要设备可提供原厂技术支持，具备后期维修服务保障能力。

6．验收结果要求：全部建设内容达到合格标准方可通过验收；存在缺陷的，中标供应商限期完成整改，整改完成后重新组织验收。