采购包1：

标的名称：血细胞分离机配套管路A及租赁设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、技术要求 ▲1.采集方式为单针采集双份血小板耗材，连续式分离，具备自动充放气袖带与抓具辅助采集功能。 2.耗材外包装为密封防压包装，灭菌方式为辐照灭菌；具备国际通用的条形码，可供血站信息系统阅读识别。 3.血小板耗材自带血小板保存袋，在20-24摄氏度、不间断震荡条件下，可保存血小板≥5天。 4.耗材具有独立的全血留样袋和血小板留样袋。并且全血留样袋上有取样器。耗材盐水连接管路、抗凝剂连接管路上均有除菌滤器。 ▲5.具备盐水预充和盐水补偿功能，补充献血者血容量。 6.穿刺针头为17G穿刺针，针头部件使用鲁尔接头连接。 7.同一款耗材可同时实现单份或双份血小板采集；具备单独采集血小板或单独采集血浆的功能；具备可同时采集血小板+血浆的功能。 ▲8.具有专利估算器。在安全采集双份血小板同时，考虑到脾释放等因素，确保不遗漏合格献血者。对符合国标要求的献血者的双份采集率≥80%。 ▲9.采用独特设计的分离袋和收集袋实现两步分离。独特的连续式分离，血小板采集时间：单份≤45分钟，双份≤80分钟。 ▲10.献血者安全保障：每个循环体外循环血量≤210ml。 11.采集完成后管路中的红细胞残留量≤30ml 。 12.终产品体积恒定与工作人员预设值完全一致。 ▲13.血小板产品中，血小板含量≥2.5×1011个/袋，白细胞混入量≤1×106个/袋；非过滤式的在线去白技术，无血小板激化。 14.具有界面探测系统，确保采集过程中无血小板充红现象发生。血小板产品中红细胞混入量≤8×109个/袋。 |
| 2 |  | - 二、服务要求 - 在合同执行过程中需要供应商应执行的伴随服务的服务标准或应当履行的相关义务。 1.技术服务承诺：乙方提供必要的技术支持，包括现场指导、集中授课、专项操作等。 2.提供备用机和采血椅供甲方使用。 3.甲方仪器的保养、维护由厂家提供。 4.售后服务承诺：甲方发现产品有质量或可能影响质量问题时，乙方接到通知后4小时内到达现场或通过视频对话解决问题。因产品质量问题造成的耗材报废、血液报废和献血者血液的丢失，乙方应给甲方1-3倍的赔偿，赔偿应在发生之日起2个月内完成赔偿。 |
| 3 |  | 三、设备租赁要求 （1）设备租赁需求：投标人需提供与其耗材相配套的仪器设备供甲方租赁使用，至少提供血细胞分离机28台、采血椅28台。仪器设备的保养、维护由厂家提供。 （2）各投标人根据自身情况自主报价，报价应包含血细胞分离机配套管路A及设备租赁费用，费用随每批次耗材验收合格后同步结算。 |
| 4 |  | 四、其他要求 1.供货期：自合同签订之日起一年内按需配送。 2.交货时间：接到采购人订单之日起7日内交货。 3.款项结算：合同签订后分批采购，分批付款。每批次产品经甲方确认合格后，按实际用量据实支付。 4.交货地点：西安市中心血站指定地点。 5.质量验收标准或规范 现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项目验收的另一个重要依据。没有国家标准的，可以参考行业标准。 6.产品质保期： 保质期：收货后有效期≥12个月。 7.违约责任： 一般与合同款项的支付相关，注意不要超出《民法典》中对于违约的责任上限。 |

采购包2：

标的名称：血细胞分析仪配套试剂

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购清单 序号; 产品名称; 数量; 单位. 1; 血细胞分析用稀释液; 202; 箱. 2; 血细胞分析用溶血剂 【核心产品】; 203; 瓶. 3; 清洗剂; 102; 盒. 4; 血细胞分析仪质控品; 242; 支. |
| 2 |  | 二、技术要求 1. 血细胞分析用稀释液 （1）该试剂适用于现有Sysmex XP-100全自动三分类血液分析仪，用于血常规的检测。 （2）规格：20L/桶。 （3）储存条件及有效期：室温条件下保存≥1年。 2.血细胞分析用溶血剂 （1）该试剂适用于现有Sysmex XP-100全自动三分类血液分析仪，用于血常规的检测。 （2）规格：500ml/瓶。 （3）储存条件及有效期：室温条件下保存≥1年。 3.清洗剂 （1）该试剂适用于现有Sysmex XP-100全自动三分类血液分析仪，用于血常规的检测。 （2）规格：50ml/瓶。 （3）储存条件及有效期：室温条件下储存，保存≥1年。 4. 血细胞分析仪质控品 （1）适用于现有Sysmex XP-100全自动三分类血液分析仪使用前的质量控制。 （2）规格：4.6ml/支。 （3）储存条件及有效期：储存于2-8℃环境中，有效期≥2个月。 （4）标准质控品需提供检测数据对照表。 |
| 3 |  | - 三、服务要求 - 在合同执行过程中需要供应商应执行的伴随服务的服务标准或应当履行的相关义务。 1.技术服务承诺：乙方提供必要的技术支持，包括现场指导、集中授课、专项操作等。 2.提供备用机和采血椅供甲方使用。 3.甲方仪器的保养、维护由厂家提供。 4.售后服务承诺：甲方发现产品有质量或可能影响质量问题时，乙方接到通知后4小时内到达现场或通过视频对话解决问题。因产品质量问题造成的耗材报废、血液报废和献血者血液的丢失，乙方应给甲方1-3倍的赔偿，赔偿应在发生之日起2个月内完成赔偿。 |
| 4 |  | 四、其他要求 1.供货期：自合同签订之日起一年内按需配送。 2.交货时间：接到采购人订单之日起7日内交货。 3.款项结算：合同签订后分批采购，分批付款。每批次产品经甲方确认合格后，按实际用量据实支付。 4.交货地点：西安市中心血站指定地点。 5.质量验收标准或规范 现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项目验收的另一个重要依据。没有国家标准的，可以参考行业标准。 6.产品质保期： 保质期：收货后有效期≥12个月。（质控品不低于2个月）。 7.违约责任： 一般与合同款项的支付相关，注意不要超出《民法典》中对于违约的责任上限。 |