采购需求

1.项目名称：旬阳市吕河镇李家沟村四组产业路建设项目（二次）

2.项目所在地区：陕西省旬阳市吕河镇李家沟村

3.建设内容概况：旬阳市吕河镇李家沟村四组产业路建设项目位于旬阳市吕河镇李家沟村，主要施工内容为在李家沟村四组老坟院至王庄修建产业路 0.6公里，路宽3米，路基整修，路面水泥硬化，铺设涵管，修建挡墙等内容。

4.工期：本项目服务期30天

- 5.工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.锯缝、嵌缝 | m2 | 1800 |
| 2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输 | m3 | 25.2 |
| 3 | 041101001001 | 混凝土垫层 | [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 | m3 | 1.68 |
| 4 | 040501001001 | 混凝土管 | [项目特征] 1.管道规格、等级:DN800 [工作内容] 1.管道铺设、接口连接 2.变形缝处理 | m | 14 |
| 5 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 | m3 | 18.17 |