| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：吊坪、店方台 |  |  | 专业/标段：市政工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  |
|  |  | 综合零星工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050101005001 | 整理绿化用地 |  | [项目特征] 1.找平找坡要求:整平、翻松 [工作内容] 1.排地表水 2.就地挖填 3.清渣、耙细、平整 4.找平、找坡 5.废弃物运输 | m2 | 13686.85 |  |  |  |
| 2 | 050103015001 | 铺种草皮 |  | [项目特征] 1.名称:花草种植 2.铺种方式:播草籽、花籽。花选用百日菊、马兰花、萱草等开花宿根花卉，观赏草选用蓝羊茅、玉带草、狼尾草等 [工作内容] 1.播草籽 2.施工期养护 | m2 | 13686.85 |  |  |  |
| 3 | 040805010001 | 路灯 |  | [项目特征] 1.名称:路灯 2.灯杆材质、高度:6m 3.80瓦太阳能电池板，LED光源功率30瓦，发光效率120-150 1m/w，锂电池容量60AH，光控+时控，防护等级IP65 [工作内容] 1.挖基 2.垫层铺筑 3.基础制作、安装 4.立灯杆 5.灯架安装 6.灯具附件安装 7.焊、压接线端子 8.接线 9.补刷（喷）油漆 10.灯杆编号 11.接地 12.试灯 | 套 | 54 |  |  |  |
| 4 | 040204001001 | 立砖道路 |  | [项目特征] 1.名称:120高透水红砖(强度不低于C30)，粗砂灌缝 2.300厚3:7灰土垫层 3.素土夯实(密实系数≥0.93) [工作内容] 1.垫层、基层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 572.37 |  |  |  |
| 5 | 040203007004 | 带泥路口处混凝土硬化 |  | [项目特征] 1.15cmC25水泥混凝土路面 2.10cm天然砂砾垫层 3.15cm厚3:7灰土夯实 4.路基碾压(密实度≥95%) 5.硬化路面局部有沟渠，长度为200.15米宽度1米，沟渠处地面硬化做法：1.100厚C25水泥混凝土路面；2.600X1000X80配8@150钢筋成品混凝土盖板；3.现状已有沟渠 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.锯缝、嵌缝 | m2 | 1090.71 |  |  |  |
| 6 | 040203008001 | 生态透水砖铺设 |  | [项目特征] 1.名称:60mm厚透水砖面层 2.30mm厚透水干砂,级配干净河砂150mm厚级配碎石(5~31.5mm) 3.透水性土工布-素土夯实，夯实度≥0.93 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.块料铺砌 3.嵌缝、勾缝 | m2 | 52.07 |  |  |  |
| 7 | 04B033 | 沟渠清理 |  | [项目特征] 1.沟渠内淤积泥沙清理，三类土 2.使用农用三轮车清运，清运距离12公里 | m3 | 371.31 |  |  |  |
| 8 | 04B034 | 山体角清理 |  | [项目特征] 1.针对山体角落下的块石、砂石，按平均清理、平整高度10公分算 2.使用农用三轮车清运，清运距离12公里 | m3 | 151.95 |  |  |  |
| 9 | 04B035 | 成品铁艺大门 |  | [项目特征] 1.统一安装、制定成品、全遮挡、带滚轮的铁艺大门 2.总长102.52米、均高2.2米 | m2 | 225.54 |  |  |  |
| 10 | 050103001001 | 云杉 |  | [项目特征] 1.名称:云杉 2.胸径/干径/米径/地径:冠幅2m 3.株高:2.8-3.5m [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护 | 株 | 24 |  |  |  |
| 11 | 050103003001 | 片植灌木 |  | [项目特征] 1.种类:侧柏，6-9株/m2，全冠、树形饱满 [工作内容] 1.栽植 2.施工期养护 | m2 | 39.35 |  |  |  |
| 12 | 04B018 | 村民议事亭 |  | [项目特征] 1.利用现有良好的承载基础，定制、安装成品的简易凉亭1座，长宽高尺寸为5×5×3.7米。 | 座 | 1 |  |  |  |
| 13 | 04B036 | 石垒挡土墙 |  | [项目特征] 1.50mm厚C20混凝土垫层； 2.0.4*0.6m当地红色砂岩块石干砌 | m | 126.94 |  |  |  |
| 14 | 011201001002 | 墙面大泥抹灰、粉刷 |  | [项目特征] 1.名称:墙面泥土抹灰，厚度20mm [工作内容] 1.清理基层 2.泥土制作 3.分层抹灰 4.勾分格缝 | m2 | 719.4 |  |  |  |
| 15 | 040203008002 | 红砖铺装 |  | [项目特征] 1.名称:53mm厚红砖面层，采用标准 240×115×53mm MU10 烧结红砖 2.30mm厚1:2水泥砂浆 3.120mm厚C20混凝土基层 4.150mm厚碎石 5.素土夯实，夯实度≥0.93 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.块料铺砌 3.嵌缝、勾缝 | m2 | 256.6 |  |  |  |
| 16 | 04B038 | 沿线建筑改造（更换木门） |  | [项目特征] 1.木门尺寸:1米×2米，单开平开门 2.含合页、门锁等五金件 | 个 | 4 |  |  |  |
| 17 | 04B039 | 沿线建筑改造（更换木窗） |  | [项目特征] 1.木窗尺寸:1.5米×1米，平开窗 | 个 | 5 |  |  |  |
| 18 | 011402001001 | 沿线建筑改造（门窗刷漆） |  | [项目特征] 1.门、窗类型:平开门 2.油漆品种、遍数或厚度:大门刷蓝色漆面 [工作内容] 1.除锈、清理基层 2.刮腻子 3.喷或刷防护材料、油漆 | m2 | 22.5 |  |  |  |
| 19 | 04B037 | 屋顶彩钢瓦统一 |  | [项目特征] 1.YX25-210-840彩钢瓦屋顶，外露M4.8×35mm自攻钉固定 2.80×100×6mm镀锌矩形管M12×120膨胀螺栓屋面固定（每个节点4只），40×60×4mm镀锌矩形管，点焊【另计】 [工作内容] 1.彩钢瓦屋面采购、安装 | m2 | 579 |  |  |  |
| 20 | 010602001001 | 钢屋架 |  | [项目特征] 1.彩钢瓦屋顶基层钢结构 2.80×100×6mm镀锌矩形管M12×120膨胀螺栓屋面固定（每个节点4只），40×60×4mm镀锌矩形管，点焊 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t | 11.58 |  |  |  |
| 21 | 010401002005 | 红砖垒砌 |  | [项目特征] 1.名称:红砖垒砌 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5 5.100厚C15混凝土垫层，宽度500mm高度100mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理 | m3 | 14.27 |  |  |  |
| 22 | 010401002006 | 蓝砖砌筑 |  | [项目特征] 1.名称:蓝砖垒砌 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5 5.100厚C15混凝土垫层，宽度500mm高度100mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理 | m3 | 161.15 |  |  |  |
| 23 | 040203008003 | 灰色透水砖铺设 |  | [项目特征] 1.名称:生态透水砖铺设 2.垫层材料品种、厚度、强度等级:400*400mm植草砖 3.30mm厚中砂滤水层，单层土工布 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.块料铺砌 3.嵌缝、勾缝 | m2 | 258.55 |  |  |  |
| 24 | 04B040 | 精神文明墙 |  | [项目特征] 1.利用现有围墙，植入村规民约、乡风文明、文化元素等 2.墙面装小型支架/免订挂架，把亚克力牌挂上 3.具体内容可由广告公司二次深化设计、制作 4.墙高2.2米 | m | 81.66 |  |  |  |
| 25 | 04B041 | 现状界石转向 |  | [项目特征] 1.现状界石体积约0.22立方米 2.机械吊装 | 处 | 1 |  |  |  |
| 26 | 050201012001 | 排水边沟 |  | [项目特征] 1.名称:排水边沟 2.排水沟截面尺寸:600*600mm 3.150mm厚灰土垫层 4.150mm厚C25混凝土 5.20mm厚水泥砂浆抹面 [工作内容] 1.基层清理 2.排水沟制作、安装 | m | 20.2 |  |  |  |
| 27 | 040203007005 | 场地硬化 |  | [项目特征] 1.15cmC25水泥混凝土路面 2.10cm天然砂砾垫层 3.15cm厚3:7灰土夯实 4.路基碾压(密实度≥95%） [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.锯缝、嵌缝 | m2 | 290.44 |  |  |  |
| 28 | 04B042 | 特色农房维修 |  | [项目特征] 1.砖砌宽24公分砖墙1.62㎡，内外20厚C25水泥砂浆抹灰,基础:150厚C15混凝土垫层+素土夯实 2.补齐石墙屋檐4.23米，使用400X500X50砂岩条石 3.条石补修2.28m2正立面，使用200X150X50砂岩条石，1:4砂浆砌筑 4.房屋正面及侧面墙面C15混凝土细石混凝土勾缝 5.安装木质窑洞门窗5.81m2，带普通玻璃4.20m2 6.安装普通玻璃4.20m2，现状门窗刷松木漆共11.62㎡ 7.房屋侧面：块石补修14.25m2，使用300X200X150砂岩条石，1:4砂浆砌筑 | 座 | 1 |  |  |  |
| 29 | 04B043 | 装配式围挡（规格2.2*3m) |  | [项目特征] 1.高2.2m,顶带树脂瓦、带砖瓦 2.装配式围挡可以向生产厂家定制。 3.围挡主体由底盘四角的螺丝固定在现场浇筑的水泥墩子+底座法兰盘上。 4.具体做法详见图纸：JZ-11 | m | 306.44 |  |  |  |
| 30 | 040501020001 | 新建排水渠 |  | [项目特征] 1.名称:800*650mm成品U型排水渠，内宽 500× 内深 500× 壁厚 150mm 2.10公分C15混凝土垫层 3.素土夯实 [工作内容] 1.混凝土构件场内运输 2.安装 | m | 402.1 |  |  |  |
|  |  | 垃圾台新建、加护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 04B006 | 成品铁质垃圾箱 |  | [项目特征] 1.4.0m*3.5m混凝土垃圾平台 2.2m*1.5m成品铁质垃圾箱 3.垃圾台围墙 4.4.6m*4.0m蓝色彩钢棚顶 | 个 | 1 |  |  |  |
| 32 | 040203007002 | 垃圾台硬化 |  | [项目特征] 1.20cm厚C25水泥混凝土路面 2.10cm天然砂砾垫层 3.15cm厚3:7灰土夯实 4.路基碾压(密实度≥95%） [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.锯缝、嵌缝 | m2 | 14 |  |  |  |
| 33 | 010401007001 | 垃圾台围护 |  | [项目特征] 1.名称:垃圾台围护 2.砖品种、规格、强度等级:青砖砌体 3.砂浆强度等级:M7.5砂浆 4.20厚M10砂浆抹灰 5.100厚C15混凝土混凝土垫层 6.150厚3:7灰土垫层 7.素土夯实 8.300*300*700mmC25混凝土柱墩 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 | m3 | 3.6 |  |  |  |
| 34 | 010605003001 | 钢屋面板 |  | [项目特征] 1.名称:垃圾箱钢构雨棚 2.5厚深灰色波浪铝隔热瓦屋顶 3.基层钢骨架，另计 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝 | m2 | 18.4 |  |  |  |
| 35 | 010607002001 | 钢支撑、钢檩条 |  | [项目特征] 1.名称:钢支撑、钢檩条 2.80x60x3.0厚镀锌方通龙骨，40x40x3.0厚镀锌方通 3.具体做法及尺寸详见图纸：JZ-02、JZ-03 [工作内容] 1.安装 2.补刷油漆 | t | 0.314 |  |  |  |
|  |  | 围墙新建 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 010102003001 | 挖沟槽土方 |  | [项目特征] 1.土的类别:三类土 2.开挖深度:0.84米 [工作内容] 1.清底修边 2.原土夯实 | m3 | 113.57 |  |  |  |
| 37 | 040305001001 | 灰土垫层 |  | [项目特征] 1.名称:3:7灰土垫层 2.厚度:150mm [工作内容] 1.垫层铺筑 | m3 | 12.33 |  |  |  |
| 38 | 041101001001 | 混凝土垫层 |  | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:100mm [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 | m3 | 8.22 |  |  |  |
| 39 | 010401001001 | 砖基础 |  | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖、强度等级MU15、规格240mm×115mm×53mm 2.基础类型:墙基础 3.砂浆强度等级:M7.5 4.防潮层材料种类:防水水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设 | m3 | 23.21 |  |  |  |
| 40 | 010401002001 | 实心砖墙 |  | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理 | m3 | 53.38 |  |  |  |
| 41 | 04B004 | 围墙顶 |  | [项目特征] 1.名称:混凝土压顶C20 2.主筋4φ6，φ6@200 3.60厚1:3水泥砂浆卧瓦 4.成品屋脊、树脂瓦 | m | 120.87 |  |  |  |
|  |  | 建筑山墙及围墙粉刷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 011201001001 | 墙根防潮层处理 |  | [项目特征] 1.名称:墙根防潮层处理 2.各层厚度、材料种类及强度等级:0.5m高2公分水泥砂浆防潮层 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 | m2 | 376.3 |  |  |  |
| 43 | 011404001001 | 建筑外立面粉刷 |  | [项目特征] 1.基层类型:混凝土基层 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:外墙腻子两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:青灰色外墙涂料两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 288.13 |  |  |  |
| 44 | 011404001002 | 围墙粉刷 |  | [项目特征] 1.基层类型:混凝土基层，水泥砂浆找平 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:外墙腻子两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:青灰色外墙涂料两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 1313.2 |  |  |  |
|  |  | 厕所改造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 双拼式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 010102002001 | 挖基坑土方 |  | [项目特征] 1.土的类别:三类土 2.开挖深度:2.14米 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实 | m3 | 9.88 |  |  |  |
| 46 | 010401001002 | 砖基础 |  | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖、强度等级MU10、规格240mm×115mm×90mm 2.基础类型:墙基础 3.砂浆强度等级:M7.5 4.150mm厚级配砂石稳定层 5.100mm厚C20混凝土垫层 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设 | m3 | 3.87 |  |  |  |
| 47 | 010401002007 | 实心砖墙 |  | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理 | m3 | 3.2 |  |  |  |
| 48 | 010502021001 | 构造柱 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.53 |  |  |  |
| 49 | 010505004001 | 柱面模板 |  | [项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 | m2 | 8.83 |  |  |  |
| 50 | 010502022001 | 圈梁 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.45 |  |  |  |
| 51 | 010505006001 | 梁模板 |  | [项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 | m2 | 5.62 |  |  |  |
| 52 | 040601011001 | 现浇混凝土板 |  | [项目特征] 1.名称、规格:平板 2.混凝土强度等级及抗渗要求:C25 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 | m3 | 1.26 |  |  |  |
| 53 | 010505007001 | 楼板、屋面板模板 |  | [项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 | m2 | 10.5 |  |  |  |
| 54 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 |  | [项目特征] 1.基层类型、部位:砌体基层 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆找平 3.面层处理方式:拉毛 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层处理 | m2 | 26.7 |  |  |  |
| 55 | 011404001003 | 建筑外立面粉刷 |  | [项目特征] 1.基层类型:混凝土基层 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:外墙腻子两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:青灰色外墙涂料两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 26.7 |  |  |  |
| 56 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 |  | [项目特征] 1.门洞口尺寸:900mm×2100mm 2.门类型:铝合金平开门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 3.78 |  |  |  |
| 57 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 |  | [项目特征] 1.窗洞口尺寸:900*450mm 2.窗类型:铝合金百叶窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.嵌缝打胶 | m2 | 0.81 |  |  |  |
| 58 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 |  | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、φ10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 | t | 0.15 |  |  |  |
| 59 | 04B003 | 成品钢筋混凝土盖板 |  | [项目特征] 1.成品钢筋混凝土盖板:2.4*1.8*0.1m | m2 | 4.32 |  |  |  |
|  |  | 单人式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 010102002002 | 挖基坑土方 |  | [项目特征] 1.土的类别:三类土 2.开挖深度:2.14米 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实 | m3 | 4.28 |  |  |  |
| 61 | 010401001003 | 砖基础 |  | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖、强度等级MU10、规格240mm×115mm×90mm 2.基础类型:墙基础 3.砂浆强度等级:M7.5 4.150mm厚级配砂石稳定层 5.100mm厚C20混凝土垫层 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设 | m3 | 1.19 |  |  |  |
| 62 | 010401002008 | 实心砖墙 |  | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖、规格240mm×115mm×90mm、强度等级MU10 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理 | m3 | 2.54 |  |  |  |
| 63 | 010502021002 | 构造柱 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.53 |  |  |  |
| 64 | 010505004002 | 柱面模板 |  | [项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 | m2 | 8.83 |  |  |  |
| 65 | 010502022002 | 圈梁 |  | [项目特征] 1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.38 |  |  |  |
| 66 | 010505006002 | 梁模板 |  | [项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 | m2 | 4.75 |  |  |  |
| 67 | 040601011002 | 现浇混凝土板 |  | [项目特征] 1.名称、规格:平板 2.混凝土强度等级及抗渗要求:C25 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 | m3 | 0.61 |  |  |  |
| 68 | 010505007002 | 楼板、屋面板模板 |  | [项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放 | m2 | 5.05 |  |  |  |
| 69 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 |  | [项目特征] 1.基层类型、部位:砌体基层 2.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆找平 3.面层处理方式:拉毛 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层处理 | m2 | 25.77 |  |  |  |
| 70 | 011404001004 | 建筑外立面粉刷 |  | [项目特征] 1.基层类型:混凝土基层 2.喷刷涂料部位:外墙 3.腻子种类:外墙腻子两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:青灰色外墙涂料两遍 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 25.77 |  |  |  |
| 71 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 |  | [项目特征] 1.门洞口尺寸:900mm×2100mm 2.门类型:铝合金平开门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 1.89 |  |  |  |
| 72 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 |  | [项目特征] 1.窗洞口尺寸:900*450mm 2.窗类型:铝合金百叶窗 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 0.41 |  |  |  |
| 73 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 |  | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、φ10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接 | t | 0.1 |  |  |  |
| 74 | 04B045 | 成品钢筋混凝土盖板 |  | [项目特征] 1.成品钢筋混凝土盖板:1.14*0.9*0.1m. | m2 | 1.03 |  |  |  |
|  |  | 矮型铁艺花栏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 050307007002 | 矮型铁艺花栏 |  | [项目特征] 1.围栏高度:530mm 2.围栏材料种类、规格:成品矮型铁艺花栏 3.具体造型及做法详见施工图：JZ-08 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 150.61 |  |  |  |
| 76 | 04B015 | 矮型铁艺花栏基础 |  | [项目特征] 1.100mmC20混凝土垫层； 2.300mm厚C20混凝土柱墩 3.含土方开挖 | 个 | 151 |  |  |  |
|  |  | 村庄界碑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 040101003001 | 挖土方 |  | [项目特征] 1.土类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输 | m3 | 1.44 |  |  |  |
| 78 | 040305001002 | 垫层 |  | [项目特征] 1.材料品种、规格:碎石 [工作内容] 1.垫层铺筑 | m3 | 0.14 |  |  |  |
| 79 | 040303002001 | 混凝土基础 |  | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.400mm*400mm*16mmQ235钢板，4根中20螺纹钢固定长度800mm 3.底部安装加筋法兰盘 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.施工缝、沉降缝处理 | m3 | 1.3 |  |  |  |
| 80 | 04B017 | 定制村庄界碑 |  | [项目特征] 1.高6.0m，最宽处2.5m 2.骨架采用热镀锌方管150mmX150mm，底部内径150X150mm方套管，壁厚10mm，焊在底板中心 3.具体样式及做法详见图纸：JZ-07 | 座 | 1 |  |  |  |
|  |  | 新建排水管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  | [项目特征] 1.土类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输 | m3 | 121.22 |  |  |  |
| 82 | 040305001005 | 砂垫层 |  | [项目特征] 1.名称:砂垫层 2.厚度:125mm [工作内容] 1.垫层铺筑 | m3 | 7.25 |  |  |  |
| 83 | 040103001001 | 三角区（回填土） |  | [项目特征] 1.名称:三角区（回填砂） 2.密实度:夯实，密实度≥95% [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 | m3 | 8.12 |  |  |  |
| 84 | 040103001002 | 主填区（回填土） |  | [项目特征] 1.名称:三角区（回填砂） 2.主回填区:至500厚时，分层对称回填，压实后每层厚度100-200mm。(回填砂或土，按现场实际定) 3.密实度:夯实，密实度≥95% [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 | m3 | 29 |  |  |  |
| 85 | 040103001003 | 次填区（回填土） |  | [项目特征] 1.名称:三角区（回填砂） 2.密实度:夯实，密实度≥90% [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压 | m3 | 62.64 |  |  |  |
| 86 | 040501005001 | HDPE双壁波纹管 |  | [项目特征] 1.名称:HDPE双壁波纹管 2.材质及规格:DN500 3.连接形式:胶圈接口 4.铺设深度:1m 5.管道检验及试验要求:闭水试验 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验 | m | 58 |  |  |  |
| 87 | 040504002002 | 混凝土检查井 |  | [项目特征] 1.井深、尺寸:Φ1000 2.垫层:C10混凝土垫层 3.底板:220厚C25,s4钢筋混凝土底板 4.流槽:M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1：2防水水泥砂浆抹面，厚20 5.井室高度:2.2m 6.井筒:直径700mm预制混凝土井筒 7.盖板:C25混凝土盖板 8.爬梯:成品爬梯 9.C30混凝土井圈 10.防坠网 11.球墨铸铁井盖 详见06MS201-3-21 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.爬梯制作、安装 5.盖板、过梁制作、安装 6.防腐涂刷 7.井盖及井座制作、安装 | 座 | 1 |  |  |  |
|  |  | 巷道公益石墙维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 010102003003 | 挖沟槽土方 |  | [项目特征] 1.土的类别:三类土 2.开挖深度:2m以内 [工作内容] 1.清底修边 2.原土夯实 | m3 | 2.2 |  |  |  |
| 89 | 040305001004 | 灰土垫层 |  | [项目特征] 1.名称:3:7灰土垫层 2.厚度:150mm [工作内容] 1.垫层铺筑 | m3 | 1.32 |  |  |  |
| 90 | 041101001003 | 混凝土垫层 |  | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 | m3 | 0.88 |  |  |  |
| 91 | 050307010002 | 砌石挡墙 |  | [项目特征] 1.石料种类、规格:50厚400宽红色砂岩条石、300宽400长红色砂岩条石、200宽400长红色砂岩块石，拼接砌筑 2.砂浆配合比:水泥砂浆1:3 3.具体做法详见施工图：JZ-06 [工作内容] 1.石料加工 2.砌石 | m3 | 10.47 |  |  |  |
|  |  | 沿线建筑改造（危房拆除、新建） |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 04B001 | 危房拆除 |  | [项目特征] 1.危房拆除9.20m3 2.建筑垃圾清运 | m3 | 9.2 |  |  |  |
| 93 | 04B044 | 屋顶彩钢瓦屋顶 |  | [项目特征] 1.屋顶彩钢瓦及镀锌方管骨架 2.屋顶保温彩钢瓦厚度：0.6mm 上板 + 0.5mm 底板 + 100mm 岩棉 | m2 | 18.2 |  |  |  |
| 94 | 04B002 | 砖混主体 |  | [项目特征] 1.砖混房屋长5m,宽3m，高2.5m，墙体厚度240mm | m2 | 15 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |