采购需求

本次采购项目为神木市第三学校操场危墙治理改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:C15 2.混凝土强度等级:商砼 | m³ | 42.17 |
| 2 | 010502004001 | 台阶素混凝土基础 | 1.混凝土种类:C30 2.混凝土强度等级:商砼 | m³ | 195.94 |
| 3 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:C30 2.混凝土强度等级:商砼 | m³ | 92.37 |
| 4 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:C30 2.混凝土强度等级:商砼 | m³ | 2.64 |
| 5 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:C30 2.混凝土强度等级:商砼 | m³ | 225.29 |
| 6 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:C30 2.混凝土强度等级:商砼 | m³ | 5.79 |
| 7 | 010505002001 | 基础模板 | 1.模板形式:复合模板 | ㎡ | 134.92 |
| 8 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板形式:复合模板 | ㎡ | 26.4 |
| 9 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.模板形式:复合模板 | ㎡ | 802.53 |
| 10 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.模板形式:复合模板 | ㎡ | 71 |
| 11 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ10以上 | t | 35.538 |
| 12 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ10以内 | t | 4.195 |
| 13 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:防水卷材40厚一道 | ㎡ | 76.15 |
| 14 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.部位：靠操场一侧 2.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥基防水涂料 | ㎡ | 323.65 |
| 15 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.嵌缝材料种类:填塞沥青麻筋或涂沥青木板 | m | 10.82 |
| 16 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:240厚砖 | m³ | 23.99 |
| 17 | 011201002001 | 墙、柱面装饰抹灰 | 1.装饰抹灰类型:墙面抹灰，涂刷外墙涂料、挂钢丝网片 | ㎡ | 884.99 |
| 18 | 011107001002 | 水泥砂浆台阶 | 1.水泥砂浆台阶面层 2.素混凝土台阶 3.100厚台阶底板 4.100厚C15混凝土垫层 5.10@200单层钢筋 | ㎡ | 148.35 |
| 19 | 010505002002 | 基础模板 |  | ㎡ | 58.95 |
| 20 | 011601003001 | 块料道路面层 | 1.六角砖铺设 | ㎡ | 176 |
| 21 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.厚度：100 | m³ | 17.6 |
| 22 | 011709001001 | 钢栏杆拆除 | 1.钢网栏杆拆除 | m | 143 |
| 23 | 011503001001 | 钢栏杆 | 1.钢网栏杆 | m | 143 |
| 24 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.拆除电力电缆 | m | 143 |
| 25 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.安装电缆 2.不计主材 | m | 143 |
| 26 | 040901007001 | 植筋 | 1.材料种类:植筋16 | 个 | 24 |
| 27 | 040901007002 | 植筋 | 1.材料种类:植筋12 | 个 | 16 |
| 28 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:原石砌挡墙 2.抹灰层种类:抹灰层、腻子、涂料 | ㎡ | 227.04 |
| 29 |  | 机械挖基坑土方 | 机械挖基坑土方 | m³ | 1219.53 |
| 30 |  | 机械土方回填 | 机械土方回填 | m³ | 503.12 |
| 32 |  | 余土外运（运距8KM）： | 余土外运（运距8KM）： | m³ | 716.41 |
| 33 |  | 拆除路面面层 | 拆除路面面层 | m³ | 217.6 |
| 34 |  | 拆除路面基层 | 拆除路面基层 | m³ | 35.2 |
| 35 |  | 拆除原有挡墙 | 拆除原有挡墙 | m³ | 31.98 |
| 36 |  | 过水洞 | 过水洞 | 个 | 32 |
| 37 |  | 手工绘画墙面 | 手工绘画墙面 | ㎡ | 618.42 |