一标段：信息化及厨房设备（采购预算：132.75万元）

本标段核心产品为：办公电脑

| 一、丰京路幼儿园设备清单（采购预算：84.42万元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.信息化设备部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购名称 | 技术参数 |  | 数量 | 单位 |
| 1 | 洗衣机 | 类型：全自动波轮洗衣机 开门方式：顶开式 内筒材质：不锈钢 脱水转速：≥680转/分钟 变频/定频：变频 排水方式：下排水 洗涤容量：≥12kg |  | 4 | 台 |
| 2 | 办公电脑（核心产品） | 1.CPU：≥8核，≥8线程，工作频率≥3.0GHz，L3缓存≥32MB； 2.内存：≥8GB DDR4 3200MT/s 内存或以上； 3.硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘； 4.集成标准声卡； 5.▲前置面板接口：USB3.2接口≥5个；≥2个麦克风接口，其中至少包括1个3.5mm四段式耳麦接口，1个3.5mm三段式麦克风接口； 6.▲关机状态下，支持≥2个前置USB端口对外供电，包含USB-C接口； 7.▲后置面板：USB3.2≥4个，支持键盘开机；HDMI≥1个；DP≥1个；VGA≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个； 8.电源功率≥180W，电源转换效率≥88%； 9.集成显卡; 10.操作系统：预装正版UOS/麒麟系统，可支持UOS、Windows10、麒麟等桌面操作系统; 11.显示器：同品牌≥23.8寸显示器。 |  | 20 | 台 |
| 3 | 笔记本电脑 | 1.CPU采用国产化处理器，最高频率≥3.5GHz 、≥8核处理器，缓存≥32MB 2.▲内存：≥16GB DDR5-4800 内存 3.▲存储：≥512GB SSD硬盘 4.接口：USB-A≥3个（至少USB3.2 Gen1≥2个，其中一个接口支持关机对外供电）；Type-C≥2个；RJ45接口≥1个；3.5mm音频接口≥1；HDMI 2.0b接口≥1 5.≥14英寸显示屏幕；屏幕分辨率≥1920*1200 6.整机具有扬声器单元，扬声器数量≥2 7.电池容量≥70Wh 8.摄像头分辨率≥1280x720 9.操作系统：预装正版UOS/麒麟系统，可支持UOS、Windows10、麒麟等桌面操作系统。 |  | 3 | 台 |
| 4 | 摄像机 | 传感器类型：背照式Exmor R CMOS 传感器尺寸：1/2.5英寸 有效像素：动态有效像素：≥829万像素（16:9）*1、静态有效像素：≥829万像素（16:9）/ ≥662万像素（4:3） 光学变焦：≥20倍 数字变焦：≥250x 镜头：实际焦距：f=4.4-88mm、等效35mm焦距、静态模式：f=26.8-536.0mm(16:9)、f=32.8-656.0mm(4:3)、动态模式：f=26.8-536.0mm(16:9)*1 最大光圈：F2.0-3.8 滤镜直径：55mm 液晶屏类型：触摸屏，翻转屏 液晶屏尺寸：≥3英寸 液晶屏像素：≥92.1万像素液晶屏(16:9)、翻转角度约270度 对焦方式：自动对焦，手动对焦 自动快门速度：1/6-1/10000 标准快门速度：1/50-1/10000 快门速度(手动光圈) ：1/25-1/10000 快门速度(手动快门) ：1/6-1/10000 最低照明度：4K标准模式:9 lux(1/50快门速度)、HD标准模式:6 lux(1/50快门速度)、4K低照度模式:1.8 lux(1/25 快门速度)、HD低照度模式:1.2 lux(1/25 快门速度) 白平衡模式：自动/一键式/户外/室内 配件：含≥16G内存卡，读写速度≥120MB/s,备用一块FV70型电池，UV镜一个，摄像机包一个。 |  | 1 | 台 |
| 5 | 打印机 | 产品类型：黑白激光多功能一体机 功能：打印/复印/扫描 最大处理幅面：≥A4 双面功能：自动 网络功能：支持无线/有线网络打印 黑白打印速度：支持首页≥25页/分 扫描控制器：标准配置 |  | 8 | 台 |
| 6 | A3打印复印一体机 | 产品类型：数码复合机 复印色彩：黑白 涵盖功能：复印/打印/扫描/传真 标配内存：≥2+2GB SOP 硬盘容量：≥320G 预热时间：≤18秒 接口类型：USB2.0接口,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） 最大原稿尺寸：A3 供纸容量：标配纸盒：≥1200页，最大容量：≥4700页 纸张重量：纸盒：60-300g/㎡，手送纸盘：52-300g/㎡，双面：52-256g/㎡ 双面器：标配 操作面板：≥10.1英寸彩色触摸屏 最大处理幅面：A3 首张复印时间：≤4.6秒 复印速度：≥25页/分 复印分辩率：≥600×600 可连续复印数：1-999 复印缩放比例：25%-400% 打印速度：≥25ppm 打印分辨率：≥1200×1200dpi 打印语言：PCL6/5e、PostScript3 (仿真)、PDF直接打印(仿真) 扫描速度 ：单面扫描：≥120页/分钟（A4,200dpi）、双面扫描：≥240页/分钟（A4,200dpi） 扫描分辨率：100×100dpi，200×200dpi，300×300dpi，400×400dpi，600×600dpi 文件格式：TIFF/JPEG/PDF/高压缩PDF/PDF-A 发送方式：SMTP (Mail Server) Gateway，POP，IMAP4 扫描发送方法：扫描到USB/SD卡、扫描到电子邮件、扫描到文件服务器、扫描到文件夹（SMB、FTP）、扫描到URL 调制解调器速度：33.6-2400Kbps 传真发送速度：2秒（200×100dpi，JBIG），3秒（200×100dpi，MMR） 传真电路：PSTN、PBX 传真兼容性：ITU-T (CCITT) G3 传真内存容量：≥4MB 功耗：≤1600W |  | 1 | 台 |
| 7 | A4彩色激光打印机 | 产品类型：彩色激光打印机 最大打印幅面：A4 最高分辨率：≥1200*1200dpi 黑白打印速度：≥18页/分钟 彩色打印速度：≥18页/分钟 双面打印：自动 网络功能：支持有线&无线网络打印 无线功能：支持无线打印 接口类型：USB 显示屏：≥2.7英寸彩色触摸显示屏 |  | 1 | 台 |
| 8 | 塑封机 | 最大塑封尺寸：A3 最大塑封厚度：0.6mm 塑封速度：≥300mm/min 预热时间：3-5min 调温范围：85-145℃ 电源：AC 220-240V 功率：≤410W 噪音：≤55dB 外壳材料：ABS 过塑范围：80-200mm 最大过塑宽度：330mm（A3幅面） 加热方式：外部加热 支持温度调节，双向电机，静音功能；快速预热，过塑平整，自动进模，一键退膜，状态显示，低噪音，档位开关 |  | 3 | 台 |
| 9 | 多功能厅音箱 | 1、≥10英寸、长冲程低音驱动单元 2、≥2*3寸纸盆高音单元 3、90°x90°覆盖角设计 4、箱体采用≥12 mm优质中密度纤维板，可以有效的减少箱体谐振 6、箱体表面采用环保水性漆，防滑、耐磨 7、专业多功能吊装方式：多点M8螺丝吊装孔位；音箱底部Φ35mm支撑座 8、可配专业吊挂支架 9、专业四芯接插 10、额定/峰值功率：≥100W /400 W ； 11、额定阻抗：8Ω； 12、灵敏度：95dB/W/m； 13、输出声压级：115 dB/W/m(Continues) 121 dB/W/m(Peak)； 14、额定频率范围：60Hz～20000Hz，±6db 15、覆盖角度H×V：90 º×90 º； 16、扬声器单元：≥LF:1*10 英寸，HF:2* 3寸纸盆 ； 17、输入接口：NL4MP×1。 |  | 4 | 只 |
| 10 | 数字功放 | 1、1U高度。 2、经典D类电路。 3、完善的保护功能，电源软启动功能，双重无失真压缩电路，电压、电流跟踪技术，多点温度监控，模具成型的绝缘风道设计，进口导热材料。 4、输入、输出接口：XLR孔形卡侬插座输入，输出接口采用快装接口 技术指标： 1、额定功率：≥2×200W/8Ω，2×300W/4Ω 2、频率响应：20Hz～20kHz ±1dB； 3、输入灵敏度：0dBu（775mV）； 4、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ； 5、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%； 6、信噪比(A计权)：≥100dB； 7、串音衰减(1kHz)：≥70dB； 8、电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz |  | 1 | 台 |
| 11 | 调音台 | 1、≥6路MIC/LINE，≥1组立体声输入（RCA插座），≥1组立体声效果返回输入（6.35插座） 2、≥2组立体声输出，≥2路编组输出，≥1路效果输出，≥1路辅助输出，≥1路监听耳机输出，≥1组立体声录音输出（RCA插座） 3、支持蓝牙接收功能，支持MP3，WAV双解码播放功能，支持USB播放，多媒体播放器配备遥控器 4、内置效果器 5、支持48V幻象电源 6、耳机监听功能 7、三色LED电平显示 8、≥11个60mm行程推子 9、输入通道高、低两段均衡 技术指标： 1、频率响应：20Hz～20kHz （+1dB，-3dB） 2、总谐波失真：≤0.05%@4dBu，1kHz 3、信噪比（A计权）：≥85dB 4、最大输入电平：≥15dBu 5、最大输出电平：≥17.5dBu 6、增益差：≤0.5dB 7、串音：＞69dB |  | 1 | 台 |
| 12 | 无线话筒 | 1、采用UHF双通道设计； 2、接收机采用≥1.8寸TFT彩色显示屏，多个通道频道号、频率、电量、音量、音频电平； 3、接收机内置啸叫抑制，可根据需要开启或关闭； 4、接收机内置≥4种EQ模式——直通、低切、高切及用户模式，其中用户模式可灵活调节13段EQ增益； 5、接收机采用真分集接收技术，CPU自动选讯，保证接收稳定，有效预防断频； 6、使用红外对频方式； 7、采用动态随机ID设计； 8、接收机预置多组规避干扰的频率； 9、发射器带≥1寸LCD显示屏，抗静电设计； 10、拾音头，语音清晰保真； 11、发射器采用2节AA电池供电，可连续发言≥8小时以上，待机≥10小时以上。 技术参数 载波频段:UHF645-690MHz 单机频带宽度:50MHz 单机频道数量:≥200个 综合T.H.D.:<0.5%@1kHz(A计权) 频率响应(线路):70Hz-16kHz 有效使用距离:≥50米(无干扰环境，无遮挡) 频率稳定度:±0.005%(-10°C-+50°C) 最大频偏:±45KHz 对频方式:红外+无线 天线:50Q/BNC 接收机电源供应:DC 12V 音频输出接口:XLR+TS 发射器指标 载波频段:UHF640-690MHz 调制方式:宽带FM 频率振荡模式:PLL相位锁定频率合成 对频方式:无线 频带宽度:50MHz 最大频道数：200 最大频偏:±45KHz 发射功率:10dBm 显示方式:≥1寸LCD显示屏 供电方式:二节AA电池 |  | 1 | 套 |
| 13 | 电源时序器 | 1、LED数码管，可实时显示当前电压，编辑通道状态 2、≥8路通道每通道额定2.2KW电源，通道延时≤1秒 3、采用新国标5孔电源插座 4、配置RS232接口，支持外部中控设备控制 5、配置RS485级联接口，最大支持32台设备级联 6、通道支持时序开、时序关、直通等状态 技术指标： 1、可控电源路数：≥8路 2、时序通道：默认1秒 3、通道额定输出电流：≥10A 4、整机额定总输出电流：≥25A 5、工作电压：AC 180V～240V，50Hz/60Hz |  | 1 | 台 |
| 14 | 音响系统辅材及安装 | 音响系统专用线缆、机柜及安装施工调试 |  | 1 | 项 |
| 15 | 智能广播中心机 | 1.▲≥5寸电容触摸显示屏，全中文与图形结合的操作菜单。进入界面需要输入密码。支持TF卡播放，U盘播放，话筒讲话，FM收音，辅助音源播放，一键紧急播音，定时自动广播，密码设置，网络设置，电源设置，音量预设，系统升级，任务备份，校时器校时。自动广播可设置多套方案，方案按时间顺序自动切换。方案之间时间有冲突系统自动提示。 2.▲可以通过IP地址登录网页对本机远程控制，实现对本机的文件上传、手动播音、任务编辑、系统设置等功能。 3.具有≥1个USB接口，≥1个TF卡接口。（支持常用音频格式mp3,wav,wma等。） 4.具有≥1个监听音量调节旋钮，内置监听功能。 5.具有≥1个总音量调节旋钮。 6.具有≥1个紧急播音按钮。 7.具有≥3路本地话筒输入（有默音功能，默音深度可调，有DC48V幻像电源开关），≥3路线路输入，≥2路音频输出。 8.具有≥2路功放输入，≥6路分区输出。 9.可编程≥3路音源电源控制，≥2路功放电源控制，可预开电源。≥1路电源输入。 10.具有≥1路FM输入，全频段自动搜台，手动搜台，自动保存最多99个台。 11.具有≥1路短路输入，≥1路24V信号输入，≥1路短路输出。报警音频可任意修改。 12.具有≥1路RS485，可外接分区器（最多级联4台），最多支持70分区（含内置6分区）。 13.具有≥1路RS232，支持无线遥控。 14.具有≥1路网络接入，实现电脑远程控制。 15.支持校时器校准时间。 16.失真度≤0.5% 17.线路频率响应：20Hz～20KHz ±3dB 18.话筒频率响应：40Hz～16KHz ±3dB 19.输入灵敏度：线路250±30mV 话筒 10±2mV 20.信噪比：线路≥80dB 话筒≥70dB 21.最大消耗功率：50W 22.电压适应范围：180V-242V |  | 1 | 台 |
| 16 | 有线麦克风 | 1、频率响应：70Hz-12KHz； 2、灵敏度：-29dB±3dB； 3、指向性：心形单指向 4、最大声压级：≥114dB； 5、咪杆与底座采用旋转式卡侬连接； 6、咪杆长度≥400mm； 7、供电: 两节五号（AA）电池或幻像48V。 |  | 1 | 只 |
| 17 | 数字功放 | 1.D类数字功率放大器。 2.具有MP3、Bluetooth播放功能,音量独立可调。 3.具有≥3路话筒（TRS6.35）输入、≥3组(6路)线路输入，≥1路录音输出，≥1路消防信号输入。其中3路话筒音量、3组线路音量独立调节，话筒高、低音独立调节功能，3路话筒具有+48V幻像供电选择开关，话筒1具有默音可调功能。 4.具有≥1路短路报警强切接口，≥1路24V报警强切接口。 5.采用100V定压输出、70V定压输出、定阻（8Ω）输出三种输出方式。 6.▲≥6分区输出：可通过按键控制各分区通断。 7.▲≥1路RS485接口：实现RS485远程监控功能。通过广播管理系统主机可监控功放的工作模式、工作温度、输出电平、保护状态、工作电流等工作状态。 8.▲网络音频信号优先或混音可选。 9.输出功率：≥300W 10.线路输入灵敏度：300mV±30mV。 11.话筒输入灵敏度：15mV±3mV 12.话筒音调：低音100Hz、高音10KHz ≥8dB 13.频率响应：120Hz~20KHz （+0.5dB~-3dB） 14.信噪比：线路 ≥82dB（A计权），话筒：≥72dB（A计权） 15.失真度：≤1%（@1KHz，额定输出功率） 16.功放输出调整率：400HZ ≤2；4KHZ ≤2.5 17.电源：220V±10%/50Hz |  | 2 | 台 |
| 18 | 吸顶扬声器 | 1、塑料盆架，弹簧压片系统 2、额定功率：≥3W/6W。 3、输入电压：100V。 4、频率范围：120Hz-15KHz（±15%)。 5、灵敏度：90±3dB。 6、尺寸：Φ175×60mm。 |  | 12 | 只 |
| 19 | 壁挂扬声器 | 1、壁挂音箱采用一只≥5吋中低音和一只高音扬声器，二单元二分频。 3、额定功率：≥6W。 4、输入电压：100V。 5、频率范围：120Hz-15KHz(±15%)。 6、灵敏度：88dB±3dB。 |  | 12 | 只 |
| 20 | 室外音柱 | 1、外壳采用铝质材料，网罩采用不锈钢钢网，抗腐蚀经久耐用，防水等级≥IP55。 2、喇叭单元采用两分频设计。 3、输入电压：100V。 4、额定功率：≥90W。 5、频率响应：120Hz-18KHz (±10%）。 6、灵敏度：89dB ±3 dB。 7、最大声压级：109dB±1dB。 8、喇叭单元：LF：5"×6；HF：1"吋高音。 |  | 2 | 只 |
| 21 | 广播系统辅材及安装 | 广播系统专用线缆、机柜及安装施工调试 |  | 1 | 项 |
| 22 | 钢琴 | 产品规格：118 外壳尺寸（长×宽×高）：1500×598×1191mm 铁板：采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。 音板：采用优质木材制作的等厚加强型实木音板，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果。 琴弦：采用钢线，音色纯净，音准稳定。 弦码：采用榉木多层板制作，音频振动响应精确、迅速。 弦轴板：由多层硬木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 弦槌：采用优质羊毛毡，音色圆润通透。 制音器：采用优质羊毛制造，制音效果好。 转击器、联动杆、制音杆：采用坚硬细密的优质木材制作，强度高韧性大、运动灵敏、观感典雅。 顶杆：采用高强度ABS材质，不易磨损。 琴键：采用亚光黑键。 键板：采用优质木材制作的实木键板，性能稳定。 缓降器：采用优质内置键盖缓降器。 脚轮：采用单轮脚轮。 外壳涂饰：采用不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺。 |  | 1 | 架 |
| 23 | 电钢琴 | 1. 音源：DSP音效音源, 5层动态波表，弦列泛音共振模拟音源技术。 2. 琴体特征：带小上门，木质外壳结构，滑动键盖，铝合金拉手，折叠大谱架，单排圆钮键侧操控面板。 3. 键盘：AF-30GH键盘，仿击弦结构动态触键感应重锤力度键盘。 4. 复音数：256复音数 （立体声）。 5. 示范曲：≥60首经典示范曲 。 6. 音色：26种，包含一组标准打击乐。 7. 力度：5种钢琴力度曲线，开机默认、轻、标准、重、力度关。 8. 录音功能：录音播放系统,录音、回放，单曲≥22,000音符（USB MIDI计算机状态，可实现无限量歌曲录音存储，支持64轨16通道MIDI录音、支持MIDI 0&1格式文件，GM国际标准，还可实现系统的无限扩展和升级）。 9. 音色控制：三角大钢琴音色，双音色、双键盘，双键盘功能可调分离点。 10. 双音色：钢琴演奏带弦乐背景音色，用户可编辑多种组合音色。 11. 键盘分离：双钢琴，同音域，可将键盘分割成两种相同音高的音区功能、四手联弹、弦乐重奏、管乐合奏、钢琴+提琴，吉他+提琴演奏，可以实现多重组合。 12. 音量控制：主音量，夜间弹奏可调节音量控制。 13. 移调：25档位，（0，-/+12）。 14. 效果功能：定量，64级深度混响、64级深度合唱。 15. 节拍器：根据节拍发出强弱滴答声，1,2,3,4,5,6，节拍速度20-280。 16. 踏板功能：仿传统大三角钢琴踏板功能，可实现弱音踏板、选择延音踏板、延音踏板功能。 17. 耳机：连接耳机后内置喇叭系统失效，使用主音量设置按钮调整耳机音量。 18. USB接口：作为从设备与计算机连接或智能设备连接。 19. 接口：≥USB MIDI接口*1，踏板接口*1，电源接口*1，耳机插孔*2，左/右音频输入*1，左/右音频输出*1。 20. 内置式蓝牙系统：内置蓝牙功能，蓝牙与数码钢琴电路及功放系统融为一体内置主机内部电路，可与手机、平板电脑等通信连接并播放音频文件。 21. MIDI键盘:通过USB与计算机连接可以实现编曲配器。 22. 音响系统：立体声双喇叭音响系统。 23. 电源：直流12V 2000mA 24. 功率：≥25W ×2 |  | 5 | 架 |
| 24 | 室内双基色LED条屏 | 1：物理点间距：4.75mm 2：物理密度：44321点/㎡ 3：显示颜色：1R1G 4：单元板尺寸：304mm*152mm 5：单元板分辨率：64*32 6：模组尺寸：304mm*152mm 7：模组分辨率：64*32 8：模组厚度：15mm 9：平方米模组数：21.6个 10：峰值功率：22W/单元板 475W/㎡ 11：工作功率：11/单元板 235W/㎡ 12：扫描方式：1/16扫描 13：封装方式：COB封装，2121灯珠 14：封装胶水：环氧树脂，耐高温135度 15：水平视角：120° 16：垂直视角：180° 17：驱动方式：恒流驱动 18：亮度：≥600cd/㎡ 19：接口定义：HUB08 20：整屏尺寸8.3米*0.55米，净屏尺寸8.2米*0.46米，总像素点：1728*96=165888 |  | 1 | 套 |
| 25 | 室外单基色LED条屏 | 1、模组技术参数 像数点间距：10.0mm 像素构成：1R 尺寸(长*宽*厚)：320.0*160.0*23.5mm 结构：灯驱合一 输入电压(直流)：4.8-5.5V 模组功率：≤17W 像素密度：10000Dots/㎡ 模组分辨率：32*16=512Dots 套件材料：聚碳酸脂PC料 最大电流：3.4A±0.1A 驱动方式：1/4扫恒流驱动 2、箱体技术参数 标准常规箱体框规格(长*宽*厚)：960mm*960mm*70mm 箱体分辨率：96*96=9216 Dots 箱体面积：0.922㎡ 箱体重量：33.5kg±0.05 kg 最大功耗：307w 平均功耗：123w 防护等级(正面)：≥IP65 3、屏体技术参数 亮度 ：≥2000 cd/㎡ 亮度均匀性：＞0.95 屏幕水平视角：80±10度 屏幕垂直视角：45±10度 4、系统控制参数 灰度等级：0-128可选 换帖频率：≥60帖/秒 控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 显示颜色：1种 刷新频率：≥75Hz(全灰度场) 亮度调节：256级手动/自动 输入信号：DVI/VGA，视频(多种制式)、RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) 5、系统工作特性 使用寿命：≥10万小时 衰减率(工作3年)： ≤20％ 离散失控点： ＜0.0001，出厂时为0 工作温度范围：-20至50℃ 平均无故障时间：≥1万小时 连续失控点：0 盲点率：＜0.0001，出厂时为0 工作湿度范围：10％至90％RH 屏幕水平平整度：＜1mm/㎡ 屏幕垂直平整度：＜1mm/㎡ 最佳视距：≥10.0m 最大功耗：≤332W/㎡ 盲点率：小于万分之三 使用环境：户外 6、面积尺寸 净屏尺寸：5.12米*0.48米 含边尺寸：5.21米*0.57米 总像素点：512*48=24576 净屏面积：2.46平米 |  | 1 | 套 |
| 26 | 86寸教学一体机 | 一、整体设计 1.设备采用86寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。整机中间主屏及两侧副屏支持多种媒介进行板书书写。 2.支持在Windows及Android系统中进行50点或以上触控。 3.设备内置2.2声道扬声器，≥12W高音扬声器≥2个，≥30W中低音扬声器≥2个，最大功率≥80W。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 4.设备扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥87db，10米处声压级≥80dB。 5.★设备支持空间感知、标准、听力等音效模式，空间感知音效模式可通过麦克风采集环境声音，生成符合当前环境的音量、音效、频段。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 6.设备内置非独立外扩展的≥4阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 7.设备背光系统支持多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit。 8.★可根据屏幕内容自动调节画质参数，当出现人物、建筑等元素时，自动调整对比度、饱和度、高光、色调色相值等。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 9.设备采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 10.设备支持设置类纸质护眼显示，可实现纹理调整，同时画面各像素点灰度不规则，支持纸质的纹理有：素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节。 二、整机功能 1.设备内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，≥1600万像素。 2.摄像头支持人脸识别，可识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记≥55人。且支持通过识别教师人脸进行登录账号。 3.摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 4.★整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 5.★设备触摸支持动态压力感应，支持非电子书写笔书写或点压时，屏幕能感应压力变化，书写或点压过程的笔迹呈现粗细变化。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 6.设备书写触控延迟≤25ms，支持同一支笔的笔头、笔尾可书写不同的颜色。 7.设备内置双WiFi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 8.设备关机状态下，长按电源键进入菜单，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态。 9.设备全通道侧边栏可以展示学校名称、班级、场地信息等内容。 10.设备教学桌面支持进行壁纸编辑，并支持自定义壁纸。 四、安卓系统 1.安卓系统版本≥Android 15.0，CPU≥8核，存储空间≥32GB。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 2.★设备内置朗读工具，通过麦克风检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 3.设备内置自习工具，通过麦克风检测算法监测教室中学生音量大小，当学生音量大于一定标准时，自动弹窗提醒。 五、电脑配置 1.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.搭载Intel酷睿≥i5或以上配置CPU。内存：≥8 GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：≥256 GB SSD固态硬盘或以上配置。 3.设备具备供电保护模块，可检测内置电脑是否插好，如内置电脑未查好情况下，内置电脑无法上电工作。 |  | 5 | 台 |
| 27 | 指纹人脸识别打卡机 | 摄像头: 双目≥30万像素 彩色+红外双摄 显示器：≥2.8英寸 通讯接口：U盘、RJ45以太网（10M/100M） 、wifi 工作电压：DC 5V ± 5% 额定输入：DC 5V2A 存储容量：≥1000人 人脸容量：≥1000张 掌静脉容量：≥1000掌 指纹容量：≥3000枚 密码容量：≥1000组 用户记录：≥160000条 认证方式：人脸、掌静脉、指纹、密码 确认方式：FC/FP/PP/P、P+FC/FP/PP |  | 1 | 台 |
| 28 | 移动音响 | 高音单元：≥3英寸双磁高音 低音单元：≥8英寸100磁25芯低音 话筒配置：单/双U段可充电麦克风 信噪比：76dB(A计权) 峰值功率：≥200W 输入灵敏度：350-500mv±30mv 电池：12V/5.5AH铅酸电池 失真度：90HZ-20KHZ>1% 阻抗：40 |  | 1 | 台 |
| 29 | 安全网关 | 1、固化千兆电口数量≥5个；固化2.5千兆电口数量≥1个；固化千兆光口数量≥2个； 2、最大并发连接≥10万；每秒最大新建连接≥1.7万； 3、内网并发用户数≥300人； 4、支持快速上线向导功能，指导配置人员完成快速入网，包括网络配置、流控配置、授权激活等必要上线步骤； 5、支持静态地址、DHCP、PPPoE等网络连接类型；支持静态路由、子接口、NAT等基础网络功能； 6、支持通过模板方式配置流控策略，模板类型包括：办公模板，娱乐模板等； 7、支持设置行为审计策略。可根据对象、内容、区域等参数来自定义策略，支持策略列表的呈现，支持设置审计模板。可选择需要审计的应用类型和内容。 8、支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤； 9、支持扩展防病毒功能，病毒库特征超过100万；支持HTTP、FTP、POP3、SMTP协议病毒过滤，支持2层以上的文件压缩。 |  | 1 | 台 |
| 30 | 核心交换机 | 1、★交换容量≥38.4Tbps/168Tbps，转发性能≥7200Mpps/36000Mpps。 2、独立插槽≥8个 3、支持独立的路由板卡和无线控制器板卡，可实现NAT、无线控制等功能 4、支持≥1个硬盘，硬盘容量≥1TB； 5、支持可拔插双模块化电源，实现1+1冗余，支持热插拔。 6、采用高密度端口设计；同时符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤2U，设备深度≤400mm。 7、支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF v2/v3、RIPv1/v2、RIPng、BGPv4、BGP4+、IS-ISv4/v6等路由协议 8、支持一般性防攻击、AAA、RADIUS、ARP安全等 9、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSHv2.0；支持通过命令行或中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 10、支持IGMP，支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM等组播路由协议、支持组播静态路由 11、N:1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，VSU和外围设备通过聚合链路连接，如果其中一台设备或者一条成员链路出现故障，切换到另一条成员链路的时间毫秒级。 12、本次实配：≥8千兆电口、≥8千兆光口、双电源、无线控制器板卡 |  | 1 | 台 |
| 31 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km |  | 6 | 台 |
| 32 | 24口POE交换机 | 1、★交换容量≥432Gbps/4.32Tbps，转发性能≥108Mpps/126Mpps。 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，1G/2.5G SFP非复用光接口≥4个。 3、支持POE和POE+远程供电,最大可支持POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W。 |  | 3 | 台 |
| 33 | 吸顶AP | 1、支持802.11ax标准；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条。 2、整机最大无线速率≥2.9Gbps。 3、支持≥1个1G以太网电口、≥1个2.5G SFP光口。 4、整机功耗≤12.95W。 5、支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。 6、支持基于终端数或流量的智能负载均衡。 7、支持带宽限制，支持基于STA/SSID/AP的限速。 8、支持PSK认证、Web认证、微信认证、二维码访客认证、短信认证、无感知认证等认证方式；支持WEP（64/128位）、WPA（TKIP）、WPA-PSK、WPA2（AES）、WPA3等数据加密方式。 |  | 22 | 台 |
| 34 | 面板AP | 1、支持802.11ax标准；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流≥4条。。 2、支持嵌入86面板安装方式。 3、整机最大无线速率≥2.9Gbps。 4、上行支持≥1个1G以太网电口，下行支持≥4个1G以太网电口。 5、整机功耗≤10W。 6、支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。 7、支持基于终端数或流量的智能负载均衡。 8、支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。 |  | 8 | 台 |
| 35 | 无线网络辅材及安装 | 无线网络综合布线辅材、机柜及安装施工调试 |  | 1 | 项 |
| 36 | 碎纸机 | 碎纸对象：文件,卡,光盘,银行卡,U盘,文件袋,纸,回形针/订书针。碎纸方式：段状。单次碎纸张数：6-10张。保密等级：≥4级。移动轮：有。碎纸速度：≥2米/分钟。碎纸箱容积：≥20升。工作噪音：≤50分贝。最大碎纸幅面：A4。 |  | 4 | 台 |
| 37 | 烧水壶 | 额定功率：≥1500W，额定容积：≥1.7L |  | 8 | 个 |
| 38 | 304不锈钢开水器 | 材质：304不锈钢 进水方式：自动进水 内胆容量：≥28L，产水量：≥70L/H 功率：6000W，适用人数：80-100人。含底座。 |  | 3 | 个 |
| 39 | 计算器 | LCD屏太阳能/电池，双电源计算器 |  | 8 | 个 |
| 40 | 空调柜机(3匹) | ★制冷功率：≥2250W ★制热功率：≥3200W 扫风方式：上下扫风、左右扫风 制冷量：≥7360W 外机最大噪音：≤56dB(A) 电压/频率：220V/50Hz 制冷剂：R32 能效比：≥4.05 类型：立柜式 变频/定频：变频 能效等级：≥2级 |  | 16 | 台 |
| 41 | 空调挂机(1.5匹) | 扫风方式：上下/左右扫风 内机噪音（静音/低风）：18dB(A) 循环风量：≥820m3/h 外机最大噪音：51dB(A) 制冷功率：≥845W 制冷量：≥3530W 内机最大噪音：41dB(A) 制热量：≥5050W 制热功率：≥1235W 制冷剂：R32 能效比：≥5.35 类型：壁挂式 变频/定频：变频 冷凝器材质：铜 冷暖类型：冷暖 压缩机材质：铜 |  | 10 | 台 |
| 42 | 大风力风扇 | 电机类型：直流电机 额定功率：≥30W 能效等级：一级能效 放置方式：台地两用式 |  | 2 | 个 |
| 43 | 筒型摄像机 | ≥400万全彩筒型PoE网络摄像机，全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，AI ISP图像处理引擎。 最高分辨率：2560×1440 @25 fps，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m。符合IP67防尘防水设计。 |  | 10 | 台 |
| 44 | 筒机支架 | 金属壁装支架，压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理，支架带出线孔，摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整。 |  | 10 | 个 |
| 45 | POE交换机 | 提供≥24个千兆PoE电口，≥1个千兆电口，≥1个千兆光口，交换容量：≥56Gbps，包转发率：≥41.66Mpps，符合IEEE802.3af/at，供电标准，整机PoE功率：≥230W。 |  | 1 | 台 |
| 46 | 监控专用硬盘 | ≥8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，≥7200RPM，CMR传统磁记录，传输速率≥215MB/s。 |  | 6 | 块 |
| 47 | 监控系统辅材及施工 | 综合布线辅材、机柜及安装调试施工 |  | 1 | 项 |
| 2.厨房设备部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购名称 | 规格尺寸(WxDxH) | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| A更衣室、备餐区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池 | 1000*500*1800mm | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制造,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.0mm,面板下U形槽承托≥1.2mm，通腿、横通采用≥1.2mm不锈钢管增强稳固性,配优质不锈钢可调式子弹脚，配优质下水器，耐高温下水管。 | 1 | 套 |
| 2 | 冷水龙头 | 单冷型 | 304不锈钢材质 摆动式水嘴 | 2 | 个 |
| 3 | 灭蚊灯 | 36W | 紫光诱导，物理灭蚊，低噪音设计，波长365MM紫光波，精准吸引蚊虫等趋光性飞虫，环保节能。 | 2 | 台 |
| 4 | 更衣柜 | 900*400*1800mm | 1.板材均优质磨纱贴塑不锈钢板。 2.层板厚度≥0.6mm。 | 1 | 台 |
| 5 | 开水器带底座 | 463*282*847mm（水箱） 480*440*560mm（底座） | 产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，具有自动进自动控温及水位和温度显示功能；产水量：120L/h。 | 1 | 套 |
| 6 | 单通移门荷台柜 | 1500*700*800mm | 整体采用优质不锈钢制作；台面厚度≥1.2mm，内衬≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度≥1.0mm；配置不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 7 | 单门留样柜 | 600*700*1500mm | 留样柜采用不锈钢板材，上下双锁，内置LED照明设备，双层玻璃，不锈钢包边，微电脑温控。 | 1 | 台 |
| B洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单孔收残台 | 700*700*800mm | 整体采用优质不锈钢制作；台面厚度≥1.2mm；脚管采用≥1.0mm厚不锈钢管；配置不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 2 | 双门高温消毒柜 | 1300*650*1950mm | 高温热风循环，内外不锈钢箱体;额定功率3600W，额定电压220V，16A插头，高温热风循环，整体发泡，温度120℃，8个快餐盘篮筐，有间隙的存放320个快餐盘。 | 1 | 台 |
| 3 | 双星盆水池 | 1400*700*800mm | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制造,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.0mm,面板下U形槽承托≥1.2mm，通腿、横通采用≥1.2mm不锈钢管增强稳固性,配优质不锈钢可调式子弹脚，配优质下水器，耐高温下水管。 | 1 | 台 |
| 4 | 混水龙头 | 双温型 | 304不锈钢材质，摆动式水嘴。 | 2 | 个 |
| 5 | 灭蚊灯 | 36W | 紫光诱导，物理灭蚊，低噪音设计，波长365MM紫光波，精准吸引蚊虫等趋光性飞虫，环保节能。 | 1 | 台 |
| 6 | 紫外线消毒灯 | 36W | 灯管采用石英玻璃，透射率高，杀菌效果强，塑料绝缘材料灯架头，不导电，不漏电，铝合金支架，质量轻，强度高，散热性能优良，紫外线光波穿透率更高，石英材质灯管使用寿命更长。 | 1 | 台 |
| C主厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蚊灯 | 36W | 紫光诱导，物理灭蚊，低噪音设计，波长365MM紫光波，精准吸引蚊虫等趋光性飞虫，环保节能。 | 2 | 台 |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 36W | 灯管采用石英玻璃，透射率高，杀菌效果强，塑料绝缘材料灯架头，不导电，不漏电，铝合金支架，质量轻，强度高，散热性能优良，紫外线光波穿透率更高，石英材质灯管使用寿命更长。 | 2 | 台 |
| 3 | 电热水器 | 80L | ≥80L,一级能效，微电脑显示面板，军工抗腐加热管，双效杀菌净水，珐琅无缝内胆，三重安全可视，聚酯氨保温内胆。 | 1 | 台 |
| 4 | 炉拼台 | 300*1150*800mm | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面厚度≥1.2mm，面板下U形槽承托≥1.0mm，配加粗重力调节脚，可调节高度。 | 2 | 个 |
| 5 | 面条机 | 530x770x1200mm | 整体采用不锈钢制作，生产能力30-75kg/h，设备功率：1.5KW/380V，加长滚辊，面条均匀劲道。可以通过旋钮，随意调整面皮厚度，铜芯电机，更强大动力输出，更耐用寿命更长。 | 1 | 台 |
| 6 | 搅拌机 | 570*510*810mm | 整机采用优质不锈钢，料桶容积：≥30L，额定电压：380V，电机功率：1.5KW。 | 1 | 台 |
| 7 | 刀具菜墩消毒柜 | 600*600*1950mm | 额定功率700W，额定电压220V，10A插头，旋转毛巾架，放数条毛巾30把菜刀，带密码锁，10公分厚度菜墩5个，可调节温度，50℃紫外线+红外线+臭氧，液晶显示屏。 | 1 | 台 |
| 8 | 双通移门荷台柜 | 1800*800*800mm | 整体采用优质不锈钢制作；台面厚度≥1.2mm，内衬≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度≥1.0mm；配置不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| 9 | 燃气单头大锅灶 （符合3C标准） | 1100*1150*800+100*400mm | 台面采用优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚≥1.2mm，整体拉伸成型，前后满焊，排水槽内加拦渣网，辅材1.0mm-0.8mm，炉头采用低噪音预混式节能炉头，气体可充分燃烧，达一级能效，整体铸铁炉膛，小孔储热，减少热量散失，配一键启动及熄火保护，气掣耐高温、耐腐蚀，采用低噪音全钢壳中压风机，噪音低，配优质不锈钢摇摆水龙头。 | 1 | 台 |
| 10 | 不锈钢大锅 | 直径800mm | 不锈钢一次冲压成型，φ800。 | 1 | 口 |
| 11 | 天然气专用接驳管 | DN25 | 天然气专用金属波纹管 | 1 | 个 |
| 12 | 燃气双头大锅灶 （符合3C标准） | 2000*1150*800+100*400mm | 台面采用优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚≥1.2mm，整体拉伸成型，前后满焊，排水槽内加拦渣网，辅材1.0mm-0.8mm，炉头采用低噪音预混式节能炉头，气体可充分燃烧，达一级能效，整体铸铁炉膛，小孔储热，减少热量散失，配一键启动及熄火保护，气掣耐高温、耐腐蚀，采用低噪音全钢壳中压风机，噪音低，配优质不锈钢摇摆水龙头。 | 1 | 台 |
| 13 | 不锈钢大锅 | 直径800mm | 不锈钢一次冲压成型，φ800。 | 2 | 口 |
| 14 | 天然气专用接驳管 | DN25 | 天然气专用金属波纹管 | 2 | 个 |
| 15 | 燃气24盘蒸饭车 （符合3C标准） | 990*890*1700mm | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制造,上柜框架厚度≥1.2mm;其余辅材厚度1.0mm-0.8mm;内胆厚度≥1.2mm；配铸铁可调脚，气掣耐高温、耐腐蚀，配耐高温浮球阀，预混式节能燃烧器，一键式电子打火，燃气熄火保护，防干烧设施及自动补水功能。 | 1 | 台 |
| 16 | 天然气专用接驳管 | DN25 | 天然气专用金属波纹管 | 2 | 个 |
| 17 | 单门发酵箱 | 500*750*1600mm | 采用优质不锈钢制作，设备功率：220V/2.6KW,插盘层数≥12层。 | 1 | 台 |
| 18 | 冷藏操作台 | 1800*800*800mm | 内外采用优质不锈钢，铜管蒸发器。可拆卸式超厚封条，自动回弹门，液晶显示控制器。 | 1 | 台 |
| 19 | 木案工作台 | 1800*800*800mm | 台面采用≥50mm优质木案面板，38*38*1.2mm不锈钢方钢做支撑,加强筋≥1.2mm, 通脚38*38*1.2mm优质不锈钢管，配可调式子弹脚。 | 1 | 台 |
| 20 | 和面机 | 750x535×930mm | 整机不锈钢，美观耐用，双方向转动和面均匀，不锈钢搅拢搅拌，采用链条传动，噪音更低，效率更高，节能降耗。微动按钮开关，设置掀盖即停功能，功率：1.5KW/380V，生产能力：25Kg/次。 | 1 | 台 |
| 21 | 双温四门高身冰柜 | 1200*700*1950mm | 内外采用优质不锈钢，铜管蒸发器。可拆卸式超厚封条，自动回弹门，液晶显示控制器。 | 1 | 台 |
| 22 | 洗地龙头 | 10米 | 黑色水枪款，钢板厚度≥5mm,黑色液压管，进水主体黄铜，长度≥10米，升级版金属接头，配置一把升级版铜水枪 | 1 | 台 |
| 23 | 双星盆水池 | 1200*700*800mm | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制造,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.0mm,面板下U形槽承托≥1.2mm，通腿、横通采用≥1.2mm不锈钢管增强稳固性,配优质不锈钢可调式子弹脚，配优质下水器，耐高温下水管。 | 1 | 台 |
| 24 | 混水龙头 | 双温型 | 304不锈钢材质，摆动式水嘴。 | 2 | 个 |
| 25 | 电饼铛 | 660*790*750mm | 柜身采用优质不锈钢外壳，铝制铛体，上下双控温，温度在50℃-250℃范围连续可调，升温快、均匀，自动恒温，具有超温保护装置。设备功率：5KW/380V。 | 1 | 台 |
| 26 | 电饼铛 | 660*790*750mm | 柜身采用优质不锈钢外壳，铝制铛体，上下双控温，温度在50℃-250℃范围连续可调，升温快、均匀，自动恒温，具有超温保护装置。设备功率：5KW/380V。 | 1 | 台 |
| 27 | 三层六盘烤箱 | 1250*845*1615mm | 箱体采用优质不锈钢制作，主材≥1.2mm，辅材≥0.8mm，可控温度20-300℃，面火底火分别控温，可单层使用或多层同时使用，有超温保护设置，功率19.8KW/380V。 | 1 | 台 |
| 28 | 油网烟罩 | 9400*1300*500mm | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制造;烟罩壳体≥1.0mm厚，配槽式隔油网及滴油盅。 | 12.2 | ㎡ |
| 29 | 柜式燃气煮面桶 | 800*800*800mm | 优质不锈钢制造；壳体面板厚度≥1.2mm，加强筋≥1.0mm；配优质不锈钢加热管。 | 1 | 台 |
| 30 | 天然气专用接驳管 | DN25 | 天然气专用金属波纹管 | 1 | 个 |
| D蔬菜加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 1500*700*800mm | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面厚度≥1.2mm，面板下U形槽承托≥1.0mm，配加粗重力调节脚，可调节高度。 | 1 | 台 |
| 2 | 双星盆水池 | 1200*700*800mm | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制造,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.0mm,面板下U形槽承托≥1.2mm，通腿、横通采用≥1.2mm不锈钢管增强稳固性,配优质不锈钢可调式子弹脚，配优质下水器，耐高温下水管。 | 1 | 台 |
| 3 | 混水龙头 | 双温型 | 304不锈钢材质，摆动式水嘴。 | 2 | 个 |
| 4 | 灭蚊灯 | 36W | 紫光诱导，物理灭蚊，低噪音设计，波长365MM紫光波，精准吸引蚊虫等趋光性飞虫，环保节能。 | 1 | 台 |
| 5 | 洗地龙头 | 10米 | 黑色水枪款，钢板厚度≥5mm,黑色液压管，进水主体黄铜，长度≥10米，升级版金属接头，配置一把升级版铜水枪 | 1 | 台 |
| 6 | 双星盆水池 | 1400*700*800mm | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制造,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.0mm,面板下U形槽承托≥1.2mm，通腿、横通采用≥1.2mm不锈钢管增强稳固性,配优质不锈钢可调式子弹脚，配优质下水器，耐高温下水管。 | 1 | 台 |
| 7 | 混水龙头 | 双温型 | 304不锈钢材质，摆动式水嘴。 | 2 | 个 |
| 8 | 紫外线消毒灯 | 36W | 灯管采用石英玻璃，透射率高，杀菌效果强，塑料绝缘材料灯架头，不导电，不漏电，铝合金支架，质量轻，强度高，散热性能优良，紫外线光波穿透率更高，石英材质灯管使用寿命更长。 | 1 | 台 |
| E肉类加工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蚊灯 | 36W | 紫光诱导，物理灭蚊，低噪音设计，波长365MM紫光波，精准吸引蚊虫等趋光性飞虫，环保节能。 | 1 | 台 |
| 2 | 紫外线消毒灯 | 36W | 灯管采用石英玻璃，透射率高，杀菌效果强，塑料绝缘材料灯架头，不导电，不漏电，铝合金支架，质量轻，强度高，散热性能优良，紫外线光波穿透率更高，石英材质灯管使用寿命更长。 | 1 | 台 |
| 3 | 双星盆水池 | 1800*700*800mm | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制造,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.0mm,面板下U形槽承托≥1.2mm，通腿、横通采用≥1.2mm不锈钢管增强稳固性,配优质不锈钢可调式子弹脚，配优质下水器，耐高温下水管。 | 1 | 台 |
| 4 | 混水龙头 | 双温型 | 304不锈钢材质，摆动式水嘴。 | 2 | 个 |
| 5 | 双层工作台 | 1300*700*800mm | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面厚度≥1.2mm，面板下U形槽承托≥1.0mm，配加粗重力调节脚，可调节高度。 | 1 | 台 |
| 6 | 电热水器 | 80L | 一级能效，微电脑显示面板，军工抗腐加热管，双效杀菌净水，珐琅无缝内胆，三重安全可视，聚酯氨保温内胆。 | 1 | 台 |
| F仓库、收货区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蚊灯 | 36W | 紫光诱导，物理灭蚊，低噪音设计，波长365MM紫光波，精准吸引蚊虫等趋光性飞虫，环保节能。 | 2 | 台 |
| 2 | 四层货架 | 1200*500*1500mm | 整体采用优质不锈钢制作，厚度≥1.0mm；冲孔层板厚≥1.0mm；立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢管；配不锈钢可调子弹脚。 | 3 | 台 |
| 3 | 米面架 | 1200*500*300mm | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制作,层板板厚≥1.0mm，板下U形槽承托≥1.0mm，支架采用不锈钢无缝矩形方管；通腿38*38x1.2mm配不锈钢可调子弹脚。 | 2 | 台 |
| 餐厅设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 二层餐车 | 1400*700*800mm | 采用优质不锈钢板制造，面板≥1.2mm，U型槽撑托≥1.0mm，25*1.2mm方管架，加强筋≥1.0mm，加重静音车轮。 | 2 | 台 |
| 2 | 平板推车 | 600*900*800mm | 采用优质不锈钢板制造，面板≥1.2mm，U型槽撑托≥1.0mm，25*1.2mm方管架，加强筋≥1.0mm，加重静音车轮。 | 1 | 台 |
| 排油烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌排烟风管（室内） | 共板法兰 | 风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道≥1.0mm,角连接件≥1.0mm，碳素角钢，硅酮密封胶密封，内缝采用密封胶勾缝，密封性能好，无漏风、漏油现象。所投排烟管道所有涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料。 | 78 | ㎡ |
| 2 | 防火阀 | 70度常开 | 常开，起火灾关断作用，温度超过70℃时阀门关闭。 | 1 | 台 |
| 厨房厨杂清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 锅刷 | 长31cm |  | 2 | 个 |
| 2 | 弧形后开门饭样展示柜 | 1000*650*1250mm |  | 1 | 台 |
| 3 | 不锈钢长铲 | 食品级不锈钢 |  | 3 | 个 |
| 4 | 锅铲 | 木手柄 |  | 3 | 个 |
| 5 | 手打勺 | 木手柄 |  | 3 | 个 |
| 6 | 调味罐 | φ16CM |  | 5 | 个 |
| 7 | 料勺 | 食品级不锈钢 |  | 10 | 个 |
| 8 | 油沥 | 食品级不锈钢 |  | 3 | 个 |
| 9 | 油盆 | 食品级不锈钢 |  | 3 | 个 |
| 10 | 钢漏 | φ32cm |  | 1 | 个 |
| 11 | 木柄灶笠 | φ28cm |  | 1 | 个 |
| 12 | 四色菜墩 | 绿色2台 |  | 4 | 个 |
| 13 | 四色片刀 | 绿色2台 |  | 4 | 个 |
| 14 | 水果刀 | 10寸 |  | 1 | 个 |
| 15 | 菜板 | 60CM*40CM |  | 2 | 个 |
| 16 | 刨丝器 | 中号 |  | 1 | 个 |
| 17 | 不锈钢钢盆大 | φ50/食品级不锈钢 |  | 5 | 个 |
| 18 | 不锈钢钢盆中 | φ40/食品级不锈钢 |  | 5 | 个 |
| 19 | 不锈钢钢盆小 | φ30/食品级不锈钢 |  | 8 | 个 |
| 20 | 不锈钢水瓢 | 食品级不锈钢 |  | 1 | 个 |
| 21 | 保鲜盒 | 中号 |  | 15 | 个 |
| 22 | 带孔塑胶垫 | 配蒸柜 |  | 24 | 个 |
| 23 | 保鲜膜 | 40CM |  | 1 | 箱 |
| 24 | 磨刀石 | 细沙 |  | 1 | 个 |
| 25 | 削皮刀 | 2号 |  | 1 | 个 |
| 26 | 多功能剪 | 27cm |  | 1 | 个 |
| 27 | 周转箱 | 蓝色/2号 |  | 3 | 个 |
| 28 | 白色菜筐 | 大号 |  | 6 | 个 |
| 29 | 白色菜筐 | 中号 |  | 6 | 个 |
| 30 | 不锈钢留样盒（带盖） | 14.2cm*11.2cm*5.8cm 食品级不锈钢 |  | 20 | 个 |
| 31 | 垃圾桶（厨余） | 80L/带轮 |  | 1 | 个 |
| 32 | 四色带轮垃圾桶 | 120L |  | 1 | 套 |
| 33 | 喷壶 | 500ML |  | 3 | 个 |
| 34 | 清洁巾 | 蓝色 |  | 20 | 个 |
| 35 | 金属地刷 | 45cm |  | 1 | 个 |
| 36 | 地刮 | 45cm |  | 1 | 个 |
| 37 | 电子秤 | 150KG |  | 1 | 台 |
| 38 | 电子台称 | 30kg |  | 1 | 台 |
| 39 | 电子克称 | 不锈钢面 |  | 1 | 台 |
| 40 | 擀面杖（长） | 100CM |  | 1 | 个 |
| 41 | 擀面杖（中） | 50CM |  | 2 | 个 |
| 42 | 擀面杖（短） | 30CM |  | 2 | 个 |
| 43 | 饼铲 | 大号 |  | 1 | 个 |
| 44 | 蛋糕刀 | 12寸 |  | 1 | 个 |
| 45 | 扫面刷 | 食品级/软毛 |  | 1 | 个 |
| 46 | 羊毛油刷 | 大号/木质手柄 |  | 1 | 个 |
| 47 | 长筷子 | 60CM |  | 2 | 双 |
| 48 | 皮围裙 | 防水/防油 |  | 5 | 条 |
| 49 | 厨师帽 | 中号 |  | 5 | 顶 |
| 50 | 厨师服（春秋） | 长袖 |  | 5 | 件 |
| 51 | 厨师服（夏） | 短袖 |  | 5 | 件 |
| 52 | 皮套袖 | 防水/防油 |  | 5 | 对 |
| 53 | 一次性手套 | 100只 |  | 1 | 箱 |
| 54 | 1/2份数盆带盖 | 53cm*33cm*15cm |  | 2 | 个 |
| 55 | 带盖不锈钢手提桶 | 20L/食品级不锈钢 |  | 2 | 个 |
| 56 | 长杆打菜勺 | 食品级不锈钢 |  | 2 | 个 |
| 57 | 米饭勺 | 食品级不锈钢 |  | 2 | 个 |
| 58 | 不锈钢分格盘 | 三格/食品级不锈钢 |  | 80 | 个 |
| 59 | 不锈钢汤碗 | φ14CM/食品级不锈钢 |  | 80 | 个 |
| 60 | 不锈钢勺子 | 食品级不锈钢 |  | 80 | 个 |
| 61 | 不锈钢水杯 | 无盖/食品级不锈钢 |  | 80 | 个 |
| 62 | 不锈钢菜盘 | φ15CM/食品级不锈钢 |  | 80 | 个 |
| 63 | 不锈钢方盘 | 27cm*20cm*2cm |  | 20 | 个 |
| 64 | 调味罐 | φ16CM |  | 3 | 个 |
| 65 | 厨房门口鞋膜机 | 42cm*24cm*15cm |  | 1 | 台 |
| 66 | 灭火毯 | 1.5M*1.5M |  | 3 | 条 |
| 67 | 水基灭火器 | 国标 |  | 2 | 个 |
| 68 | 垃圾桶 | 无盖/中号 |  | 12 | 个 |
| 二、第八幼儿园设备清单，采购预算：48.33万元 |  |  |  |  |  |
| 1.信息化设备部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 保温热水壶 | 额定容积：≥2.2L，产品尺寸：≥128mm*128mm*288mm |  | 2 | 个 |
| 2 | 304不锈钢开水器 | 材质：304不锈钢 进水方式：自动进水 内胆容量：≥28L，产水量：≥70L/H 功率：≥6000W，适用人数：80-100人。含底座。 |  | 1 | 个 |
| 3 | 3p空调 | 制冷功率：≥2250W 制热功率：≥3200W 扫风方式：上下扫风、左右扫风 制冷量：≥7360W 外机最大噪音：≤56dB(A) 电压/频率：220V/50Hz 制冷剂：R32 能效比：≥4.05 类型：立柜式 变频/定频：变频 能效等级：≥2级 |  | 6 | 台 |
| 4 | 1.5p挂机 | 扫风方式：上下/左右扫风 内机噪音（静音/低风）：18dB(A) 循环风量：≥820m3/h 外机最大噪音：51dB(A) 制冷功率：≥845W 制冷量：≥3530W 内机最大噪音：41dB(A) 制热量：≥5050W 制热功率：≥1235W 制冷剂：R32 能效比：≥5.35 类型：壁挂式 变频/定频：变频 冷凝器材质：铜 冷暖类型：冷暖 压缩机材质：铜 |  | 10 | 台 |
| 5 | 钢琴 | 产品规格：118 外壳尺寸（长×宽×高）：1500×598×1191mm 铁板：采用传统沙铸铁板工艺，音色纯正。 音板：采用优质木材制作的等厚加强型实木音板，在各种不同的气候条件下均能保持优良的音色，音板设计非常符合钢琴共鸣系统的发声规律，产生更加优美琴声和纯正的音质效果。 琴弦：采用钢线，音色纯净，音准稳定。 弦码：采用榉木多层板制作，音频振动响应精确、迅速。 弦轴板：由多层硬木交错拼接而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。 弦槌：采用优质国产羊毛毡，音色圆润通透。 制音器：采用优质羊毛制造，制音效果好。 转击器、联动杆、制音杆：采用坚硬细密的优质木材制作，强度高韧性大、运动灵敏、观感典雅。 顶杆：采用高强度ABS材质，不易磨损，自润性能佳，保证了产品的使用寿命。 琴键：采用亚光黑键。 键板：采用优质木材制作的实木键板，性能稳定。 缓降器：采用优质内置键盖缓降器。 脚轮：采用单轮脚轮。 外壳涂饰：采用不饱和树脂环保漆，并应用静电喷涂、自动淋油等先进涂饰工艺。 |  | 1 | 架 |
| 6 | 电钢琴 | 1. 音源：DSP音效音源, 5层动态波表，弦列泛音共振模拟音源技术。 2. 琴体特征：带小上门，木质外壳结构，滑动键盖，铝合金拉手，折叠大谱架，单排圆钮键侧操控面板。 3. 键盘：AF-30GH键盘，仿击弦结构动态触键感应重锤力度键盘。 4. 复音数：256复音数 （立体声）。 5. 示范曲：≥60首经典示范曲 。 6. 音色：26种，包含一组标准打击乐。 7. 力度：5种钢琴力度曲线，开机默认、轻、标准、重、力度关。 8. 录音功能：录音播放系统,录音、回放，单曲≥22,000音符（USB MIDI计算机状态，可实现无限量歌曲录音存储，支持64轨16通道MIDI录音、支持MIDI 0&1格式文件，GM国际标准，还可实现系统的无限扩展和升级）。 9. 音色控制：三角大钢琴音色，双音色、双键盘，双键盘功能可调分离点。 10. 双音色：钢琴演奏带弦乐背景音色，用户可编辑多种组合音色。 11. 键盘分离：双钢琴，同音域，可将键盘分割成两种相同音高的音区功能、四手联弹、弦乐重奏、管乐合奏、钢琴+提琴，吉他+提琴演奏，可以实现多重组合。 12. 音量控制：主音量，夜间弹奏可调节音量控制。 13. 移调：25档位，（0，-/+12）。 14. 效果功能：定量，64级深度混响、64级深度合唱。 15. 节拍器：根据节拍发出强弱滴答声，1,2,3,4,5,6，节拍速度20-280。 16. 踏板功能：仿传统大三角钢琴踏板功能，可实现弱音踏板、选择延音踏板、延音踏板功能。 17. 耳机：连接耳机后内置喇叭系统失效，使用主音量设置按钮调整耳机音量。 18. USB接口：作为从设备与计算机连接或智能设备连接。 19. 接口：≥USB MIDI接口*1，踏板接口*1，电源接口*1，耳机插孔*2，左/右音频输入*1，左/右音频输出*1。 20. 内置式蓝牙系统：内置蓝牙功能，蓝牙与数码钢琴电路及功放系统融为一体内置主机内部电路，可与手机、平板电脑等通信连接并播放音频文件，成为一台真正的蓝牙音响。 21. MIDI键盘:通过USB与计算机连接可以实现编曲配器。 22. 音响系统：立体声双喇叭音响系统。 23. 电源：直流12V 2000mA 24. 功率：≥25W×2 |  | 2 | 架 |
| 7 | 室外单基色1ed条屏 | 1、模组技术参数 像数点间距：10.0mm 像素构成：1R 尺寸(长*宽*厚)：320.0*160.0*23.5mm 结构：灯驱合一 输入电压(直流)：4.8-5.5V 模组功率：≤17W 像素密度：10000Dots/㎡ 模组分辨率：32*16=512Dots 套件材料：聚碳酸脂PC料 最大电流：3.4A±0.1A 驱动方式：1/4扫恒流驱动 2、箱体技术参数 标准常规箱体框规格(长*宽*厚)：960mm*960mm*70mm 箱体分辨率：96*96=9216 Dots 箱体面积：0.922㎡ 最大功耗：307w 平均功耗：123w 防护等级(正面)：IP65 3、屏体技术参数 亮度 ：≥2000 cd/㎡ 亮度均匀性：＞0.95 屏幕水平视角：80±10度 屏幕垂直视角：45±10度 4、系统控制参数 灰度等级：0-128可选 换帖频率：≥60帖/秒 控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 显示颜色：1种 刷新频率：≥75Hz(全灰度场) 亮度调节：256级手动/自动 输入信号：DVI/VGA，视频(多种制式)、RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) 5、系统工作特性 使用寿命：≥10万小时 衰减率(工作3年)： ≤20％ 离散失控点： ＜0.0001，出厂时为0 工作温度范围：-20至50℃ 平均无故障时间：≥1万小时 连续失控点：0 盲点率：＜0.0001，出厂时为0 工作湿度范围：10％至90％RH 屏幕水平平整度：＜1mm/㎡ 屏幕垂直平整度：＜1mm/㎡ 最大功耗：≤332W/㎡ 盲点率：小于万分之三 使用环境：户外 6、面积尺寸 净屏尺寸：5.12米*0.48米 含边尺寸：5.21米*0.57米 总像素点：512*48=24576 净屏面积：2.46平米 |  | 1 | 个 |
| 8 | 86寸教学一体机 | 一、整体设计 1.设备采用86寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。整机中间主屏及两侧副屏支持多种媒介进行板书书写。 2.支持在Windows及Android系统中进行50点或以上触控。 3.设备内置2.2声道扬声器，≥12W高音扬声器≥2个，≥30W中低音扬声器≥2个，最大功率≥80W。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 4.设备扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥87db，10米处声压级≥80dB。 5.设备支持空间感知、标准、听力等音效模式，空间感知音效模式可通过麦克风采集环境声音，生成符合当前环境的音量、音效、频段。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 6.设备内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥12m。 7.设备背光系统支持多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit。 8.可根据屏幕内容自动调节画质参数，当出现人物、建筑等元素时，自动调整对比度、饱和度、高光、色调色相值等。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 9.设备采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 10.设备支持设置类纸质护眼显示，可实现纹理调整，同时画面各像素点灰度不规则，支持纸质的纹理有：素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节。 二、整机功能 1.设备内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，≥1600万像素。 2.摄像头支持人脸识别，可识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记≥55人。且支持通过识别教师人脸进行登录账号。 3.摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。 4.整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 5.设备触摸支持动态压力感应，支持非电子书写笔书写或点压时，屏幕能感应压力变化，书写或点压过程的笔迹呈现粗细变化。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 6.设备书写触控延迟≤25ms，支持同一支笔的笔头、笔尾可书写不同的颜色。 7.设备内置双WiFi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 8.设备关机状态下，长按电源键进入菜单，可点击屏幕选择恢复Android系统及Windows操作系统到出厂默认状态。 9.设备全通道侧边栏可以展示学校名称、班级、场地信息等内容。 10.设备教学桌面支持进行壁纸编辑，并支持自定义壁纸。 四、安卓系统 1.安卓系统版本≥Android 15.0，CPU≥8核，存储空间≥32GB。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 2.设备内置朗读工具，通过麦克风检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 3.设备内置自习工具，通过麦克风检测算法监测教室中学生音量大小，当学生音量大于一定标准时，自动弹窗提醒。 五、电脑配置 1.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.搭载Intel酷睿≥i5或以上配置CPU。内存：≥8 GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：≥256 GB SSD固态硬盘或以上配置。 3.设备具备供电保护模块，可检测内置电脑是否插好，如内置电脑未查好情况下，内置电脑无法上电工作。 |  | 3 | 台 |
| 9 | 一体机移动支架 | 人形支架,银灰色,喷涂表面处理，支持载荷承重≥135 kg ；SPCC优质钢板；产品尺寸：1300mm×750mm×1710mm；适配75/86 寸平板。 |  | 1 | 个 |
| 10 | 计算机 | 1.CPU：≥8核，≥8线程，工作频率≥3.0GHz，L3缓存≥32MB； 2.内存：≥8GB DDR4 3200MT/s 内存或以上； 3.硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘； 4.集成标准声卡； 5.前置面板接口：USB3.2接口≥5个；≥2个麦克风接口，其中至少包括1个3.5mm四段式耳麦接口，1个3.5mm三段式麦克风接口； 6.关机状态下，支持≥2个前置USB端口对外供电，包含USB-C接口； 7.后置面板：USB3.2≥4个，支持键盘开机；HDMI≥1个；DP≥1个；VGA≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个； 8.电源功率≥180W，电源转换效率≥88%； 9.集成显卡; 10.操作系统：预装正版UOS/麒麟系统，可支持UOS、Windows10、麒麟等桌面操作系统; 11.显示器：同品牌≥23.8寸显示器。 |  | 8 | 台 |
| 11 | A3打印复印一体机 | 产品类型：数码复合机 复印色彩：黑白 涵盖功能：复印/打印/扫描/传真 标配内存：≥2+2GB SOP 硬盘容量：≥320G 接口类型：USB2.0接口,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口） 最大原稿尺寸：A3 供纸容量：标配纸盒：≥1200页，最大容量：≥4700页 纸张重量：纸盒：60-300g/㎡，手送纸盘：52-300g/㎡，双面：52-256g/㎡ 双面器：标配 操作面板：≥10.1英寸彩色触摸屏 最大处理幅面：A3 复印速度：≥25页/分 复印分辩率：600×600（最大） 可连续复印数：1-999 复印缩放比例：25%-400% 打印速度：≥25ppm 打印分辨率：≥1200×1200dpi 打印语言：PCL6/5e、PostScript3 (仿真)、PDF直接打印(仿真) 扫描速度 ：单面扫描：≥120页/分钟（A4,200dpi）、双面扫描：≥240页/分钟（A4,200dpi） 扫描分辨率：100×100dpi，200×200dpi，300×300dpi，400×400dpi，600×600dpi 文件格式：TIFF/JPEG/PDF/高压缩PDF/PDF-A 发送方式：SMTP (Mail Server) Gateway，POP，IMAP4 扫描发送方法：扫描到USB/SD卡、扫描到电子邮件、扫描到文件服务器、扫描到文件夹（SMB、FTP）、扫描到URL 调制解调器速度：33.6-2400Kbps 功耗最大：1600W |  | 1 | 台 |
| 12 | A4黑白打印机 | 产品类型：黑白激光多功能一体机 功能：打印/复印/扫描 最大处理幅面：A4 双面功能：自动 网络功能：支持无线/有线网络打印 黑白打印速度：≥25页/分 扫描控制器：标准配置 |  | 4 | 台 |
| 13 | A4彩色打印机 | 产品类型：激光打印机-彩色 最大打印幅面：A4 最高分辨率：≥1200*1200dpi 黑白打印速度：≥18页/分钟 彩色打印速度：≥18页/分钟 双面打印：自动 网络功能：支持有线&无线网络打印 无线功能：支持无线打印 接口类型：USB 显示屏：≥2.7英寸彩色触摸显示屏 |  | 2 | 台 |
| 14 | 笔记本电脑 | 1.CPU采用国产化处理器，最高频率≥3.5GHz 、≥8核处理器，缓存≥32MB 2.内存：≥16GB DDR5-4800 内存 3.存储：≥512GB SSD硬盘 4.接口：USB-A≥3个（至少USB3.2 Gen1≥2个，其中一个接口支持关机对外供电）；Type-C≥2个；RJ45接口≥1个；3.5mm音频接口≥1；HDMI 2.0b接口≥1 5.≥14英寸显示屏幕；屏幕分辨率≥1920*1200 6.整机具有扬声器单元，扬声器数量≥2 7.电池容量≥70Wh 8.摄像头分辨率≥1280x720 9.操作系统：预装正版UOS/麒麟系统，可支持UOS、Windows10、麒麟等桌面操作系统。 |  | 1 | 台 |
| 15 | 室内半球摄像机 | ≥400万全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，AI ISP图像处理引擎, 最高分辨率：≥2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪120 dB宽动态，支持柔光灯补光，照射距离最远30m，符合IP67防尘防水设计。 |  | 4 | 台 |
| 16 | 筒型摄像机 | ≥400万全彩筒型PoE网络摄像机，全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，AI ISP图像处理引擎,最高分辨率≥2560×1440 @25 fps，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，支持柔光灯补光，照射距离≥30m,符合IP67防尘防水设计。 |  | 9 | 台 |
| 17 | 筒机支架 | 金属壁装支架，压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理，支架带出线孔，摄像机安装座可旋转，方便摄像机角度调整。 |  | 9 | 个 |
| 18 | 24口POE交换机 | 提供≥24个千兆PoE电口，≥1个千兆电口，≥1个千兆光口交换容量：≥56Gbps，包转发率：≥41.66Mpps支持IEEE 802.3at/af标准，整机PoE功率：≥370W，PD功率智能检测，系统级过载保护，支持PoE，故障终端自动重启，支持APP与本地客户端管理，一个平台管理安防和网络，APP支持，快速打标签、PoE带机检测、网络拓扑、重启PoE、配置VLAN，支持6KV防浪涌，支持机架式安装。 |  | 1 | 台 |
| 19 | 硬盘录像机 | ≥32路，可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机，支持最高≥1200W像素高清网络视频的预览、存储、回放，支持H.265,Smart265,H.264,Smart264编码，前端自适应接入，支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入、导出和升级等功能，≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口，可支持4K+1080P异源输出，支持即时回放功能，支持重要录像文件加锁保护功能，支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期，支持≥8个SATA接口双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用支持GB28181、ISUP。 |  | 1 | 台 |
| 20 | 监控专用硬盘 | ≥12TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，≥7200RPM，CMR传统磁记录，传输速率≥245 MB/s，流畅存储视频，有效防止丢帧，满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求。 |  | 4 | 块 |
| 21 | 监控显示器 | ≥32寸，支持≥1920×1080高清显示，采用3-D数字梳状滤波器，采用3-D降噪技术，自动彩色，改善图像的对比度，细节，边缘等，具有自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用，支持软件展频技术，可降低 EMI 辐射。 |  | 1 | 台 |
| 22 | 解码显示器 | ≥27寸解码显示器，支持≥1920×1080高清显示，支持网络信号解码，含H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式； 支持PS、RTP等主流的封装格式支持16路1080p30及以下分辨率视频解码 单路最大支持3200w码流解码 支持16画面分屏显示，支持信号轮巡、场景切换，并支持网络集中管理 内置定制安防操作系统，本地操作设备无需电脑或者其他第三方设备 出货标配桌面底座，同时具备VESA壁挂孔位，满足不同场景使用安装需求视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最大3200W像素 视频解码通道：16路 视频解码能力：H264/H265：支持1路3200W@30fps，或1路2400W@30fps，或2路1200 W@30fps，或4路800 W@30fps，或5路600W@30fps，或9路400W@30fps，或16路1080P@30fps及以下分辨率同时实解码 MJPEG：4路1080P25及以下分辨率实时解码 HIK264：1路720P25及以下分辨率实时解码 画面分割数：1,4,6,8,9,16 场景数：4 预案数：1 音频解码：支持 背光源类型：E-LED 色深度：8 bit 表面处理：Haze 25% , 3H 音视频输入接口：HDMI × 1 音视频输出接口：Audio out × 1 数据传输接口：USB2.0 x 2 控制接口：UART x 1 外壳材料：塑胶 喇叭：4 Ω 2 W ×1 带底座 |  | 1 | 台 |
| 23 | 监控系统辅材及施工 | 综合布线辅材、机柜及安装调试施工 |  | 1 | 项 |
| 2.厨房设备部分 |  |  |  |  |  |
| A更衣室、收货区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蚊灯 | 36W | 紫光诱导，物理灭蚊，低噪音设计，波长365MM紫光波，精准吸引蚊虫等趋光性飞虫，环保节能。 | 1 | 台 |
| B备餐间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒灯 | 36W | 灯管采用石英玻璃，透射率高，杀菌效果强，塑料绝缘材料灯架头，不导电，不漏电，铝合金支架，质量轻，强度高，散热性能优良，紫外线光波穿透率更高，石英材质灯管使用寿命更长。 | 1 | 台 |
| 2 | 灭蚊灯 | 36W | 紫光诱导，物理灭蚊，低噪音设计，波长365MM紫光波，精准吸引蚊虫等趋光性飞虫，环保节能。 | 1 | 台 |
| 3 | 单门留样柜 | 600*700*1500mm | 留样柜采用不锈钢板材，上下双锁，内置LED照明设备，双层玻璃，不锈钢包边，微电脑温控。 | 1 | 台 |
| 4 | 单通移门荷台柜 | 1500*700*800mm | 整体采用优质不锈钢制作；台面厚度≥1.2mm，内衬≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度≥1.0mm；配置不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 5 | 二层餐车 | 900*600*800mm | 采用优质不锈钢板制造，面板≥1.2mm，U型槽撑托≥1.0mm，25*1.2mm方管架，加强筋≥1.0mm，加重静音车轮。 | 1 | 台 |
| 6 | 平板推车 | 900*600*800mm | 采用优质不锈钢板制造，面板≥1.2mm，U型槽撑托≥1.0mm，25*1.2mm方管架，加强筋≥1.0mm，加重静音车轮。 | 1 | 台 |
| C粗加工间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒灯 | 36W | 灯管采用石英玻璃，透射率高，杀菌效果强，塑料绝缘材料灯架头，不导电，不漏电，铝合金支架，质量轻，强度高，散热性能优良，紫外线光波穿透率更高，石英材质灯管使用寿命更长。 | 1 | 台 |
| 2 | 四层货架 | 1000*500*1500mm | 整体采用优质不锈钢制作，厚度≥1.0mm；冲孔层板厚≥1.0mm；立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢管；配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 3 | 双层工作台 | 1800*700*800mm | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面厚度≥1.2mm，面板下U形槽承托≥1.0mm，配加粗重力调节脚，可调节高度。 | 1 | 台 |
| 4 | 电热水器 | 80L | ≥80L，一级能效，微电脑显示面板，军工抗腐加热管，双效杀菌净水，珐琅无缝内胆，三重安全可视，聚酯氨保温内胆。 | 1 | 台 |
| 5 | 双星盆水池 | 1200*700*800mm | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制造,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.0mm,面板下U形槽承托≥1.2mm，通腿、横通采用≥1.2mm不锈钢管增强稳固性,配优质不锈钢可调式子弹脚，配优质下水器，耐高温下水管。 | 1 | 台 |
| 6 | 混水龙头 | 双温型 | 304不锈钢材质，摆动式水嘴。 | 2 | 台 |
| 7 | 灭蚊灯 | 36W | 紫光诱导，物理灭蚊，低噪音设计，波长365MM紫光波，精准吸引蚊虫等趋光性飞虫，环保节能。 | 1 | 台 |
| 8 | 三星盆水池 | 1800*700*800mm | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制造,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.0mm,面板下U形槽承托≥1.2mm，通腿、横通采用≥1.2mm不锈钢管增强稳固性,配优质不锈钢可调式子弹脚，配优质下水器，耐高温下水管。 | 1 | 台 |
| 9 | 混水龙头 | 双温型 | 304不锈钢材质，摆动式水嘴。 | 3 | 台 |
| 10 | 拖把池 | 700*500*1800mm | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制造,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.0mm,面板下U形槽承托≥1.2mm，通腿、横通采用≥1.2mm不锈钢管增强稳固性,配优质不锈钢可调式子弹脚，配优质下水器，耐高温下水管。 | 1 | 台 |
| 11 | 冷水龙头 | 单冷型 | 304不锈钢材质 摆动式水嘴 | 1 | 台 |
| D仓库 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层货架 | 1200*500*1500mm | 整体采用优质不锈钢制作，厚度≥1.0mm；冲孔层板厚≥1.0mm；立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢管；配不锈钢可调子弹脚。 | 3 | 台 |
| 2 | 米面架 | 1200*500*300mm | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制作,层板板厚≥1.0mm，板下U形槽承托≥1.0mm，支架采用不锈钢无缝矩形方管；通腿38*38x1.2mm配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| E洗碗间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫外线消毒灯 | 36W | 灯管采用石英玻璃，透射率高，杀菌效果强，塑料绝缘材料灯架头，不导电，不漏电，铝合金支架，质量轻，强度高，散热性能优良，紫外线光波穿透率更高，石英材质灯管使用寿命更长。 | 1 | 台 |
| 2 | 灭蚊灯 | 36W | 紫光诱导，物理灭蚊，低噪音设计，波长365MM紫光波，精准吸引蚊虫等趋光性飞虫，环保节能。 | 1 | 台 |
| 3 | 洗地龙头 | 15米 | 黑色水枪款，钢板厚度≥5mm,黑色液压管，进水主体黄铜，长度≥15米，升级版金属接头，配置一把升级版铜水枪 | 1 | 台 |
| 4 | 双门高温消毒柜 | 1300*650*1950mm | 高温热风循环，内外不锈钢箱体;额定功率3600W，额定电压220V，16A插头，高温热风循环，整体发泡，温度120℃，8个快餐盘篮筐，有间隙的存放320个快餐盘。 | 1 | 台 |
| 5 | 单星盆水池 | 1300*700*800mm | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制造,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.0mm,面板下U形槽承托≥1.2mm，通腿、横通采用≥1.2mm不锈钢管增强稳固性,配优质不锈钢可调式子弹脚，配优质下水器，耐高温下水管。 | 1 | 台 |
| 6 | 混水龙头 | 双温型 | 304不锈钢材质，摆动式水嘴。 | 2 | 台 |
| 7 | 收残台 | 700*700*800mm | 整体采用优质不锈钢制作；台面厚度≥1.2mm；脚管采用≥1.0mm厚不锈钢管；配置不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 8 | 刀具菜墩消毒柜 | 600*600*1950mm | 额定功率700W，额定电压220V，10A插头，旋转毛巾架，放数条毛巾30把菜刀，带密码锁，10公分厚度菜墩5个，可调节温度，50℃紫外线+红外线+臭氧，液晶显示屏。 | 1 | 台 |
| F主厨房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电饼铛 | 660*790*750mm | 柜身采用优质不锈钢外壳，铝制铛体，上下双控温，温度在50℃-250℃范围连续可调，升温快、均匀，自动恒温，具有超温保护装置。设备功率：5KW/380V。 | 1 | 台 |
| 2 | 燃气单头大锅灶 （符合3C标准） | 1100*1150*800+100*400mm | 台面采用优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚≥1.2mm，整体拉伸成型，前后满焊，排水槽内加拦渣网，辅材1.0mm-0.8mm，炉头采用低噪音预混式节能炉头，气体可充分燃烧，达一级能效，整体铸铁炉膛，小孔储热，减少热量散失，配一键启动及熄火保护，气掣耐高温、耐腐蚀，采用低噪音全钢壳中压风机，噪音低，配优质不锈钢摇摆水龙头。 | 1 | 台 |
| 3 | 不锈钢大锅 | 直径800mm | 不锈钢一次冲压成型 | 1 | 个 |
| 4 | 天然气专用接驳管 | DN25 | 天然气专用金属波纹管 | 1 | 个 |
| 5 | 灭蚊灯 | 36W | 紫光诱导，物理灭蚊，低噪音设计，波长365MM紫光波，精准吸引蚊虫等趋光性飞虫，环保节能。 | 2 | 台 |
| 6 | 紫外线消毒灯 | 36W | 灯管采用石英玻璃，透射率高，杀菌效果强，塑料绝缘材料灯架头，不导电，不漏电，铝合金支架，质量轻，强度高，散热性能优良，紫外线光波穿透率更高，石英材质灯管使用寿命更长。 | 2 | 台 |
| 7 | 冷藏操作台 | 1800*800*800mm | 内外采用优质不锈钢，铜管蒸发器。可拆卸式超厚封条，自动回弹门，液晶显示控制器。 | 1 | 台 |
| 8 | 双通移门荷台柜 | 1800*800*800mm | 整体采用优质不锈钢制作；台面厚度≥1.2mm，内衬≥1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度≥1.0mm；配置不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 9 | 燃气24盘蒸饭车 （符合3C标准） | 990*890*1700mm | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制造,上柜框架厚度≥1.2mm;其余辅材厚度1.0mm-0.8mm;内胆厚度≥1.2mm；配铸铁可调脚，气掣耐高温、耐腐蚀，配耐高温浮球阀，预混式节能燃烧器，一键式电子打火，燃气熄火保护，防干烧设施及自动补水功能。 | 1 | 台 |
| 10 | 天然气专用接驳管 | DN25 | 天然气专用金属波纹管 | 2 | 个 |
| 11 | 油网烟罩 | 4600*1000*500 | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制造;烟罩壳体≥1.0mm厚，配槽式隔油网及滴油盅。 | 4.6 | ㎡ |
| 12 | 燃气双头大锅灶 （符合3C标准） | 2000*1150*800+100*400mm | 台面采用优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚≥1.2mm，整体拉伸成型，前后满焊，排水槽内加拦渣网，辅材1.0mm-0.8mm，炉头采用低噪音预混式节能炉头，气体可充分燃烧，达一级能效，整体铸铁炉膛，小孔储热，减少热量散失，配一键启动及熄火保护，气掣耐高温、耐腐蚀，采用低噪音全钢壳中压风机，噪音低，配优质不锈钢摇摆水龙头。 | 1 | 台 |
| 13 | 不锈钢大锅 | 直径800mm | 不锈钢一次冲压成型 | 2 | 个 |
| 14 | 天然气专用接驳管 | DN25 | 天然气专用金属波纹管 | 2 | 个 |
| 15 | 油网烟罩 | 3300*1300*500mm | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制造;烟罩壳体≥1.0mm厚，配槽式隔油网及滴油盅。 | 4.3 | ㎡ |
| 16 | 单门发酵箱 | 500*750*1600mm | 采用优质不锈钢制作，设备功率：220V/2.6KW,插盘层数12层。 | 1 | 台 |
| 17 | 三层六盘烤箱 | 1250*845*1615mm | 箱体采用优质不锈钢制作，主材≥1.2mm，辅材≥0.8mm，可控温度20-300℃，面火底火分别控温，可单层使用或多层同时使用，有超温保护设置，功率19.8KW/380V。 | 1 | 台 |
| 18 | 面条机 | 530x770x1200mm | 整体采用不锈钢制作，生产能力30-75kg/h，设备功率：1.5KW/380V，加长滚辊，面条均匀劲道。可以通过旋钮，随意调整面皮厚度，铜芯电机，更强大动力输出，更耐用寿命更长。 | 1 | 台 |
| 19 | 和面机 | 750x535×930mm | 整机不锈钢，美观耐用，双方向转动和面均匀，不锈钢搅拢搅拌，采用链条传动，噪音更低，效率更高，节能降耗。微动按钮开关，设置掀盖即停功能，功率：1.5KW/380V，生产能力：25Kg/次。 | 1 | 台 |
| 20 | 单星盆水池 | 700*700*800mm | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制造,台面板厚≥1.2mm,星盆兜厚≥1.0mm,面板下U形槽承托≥1.2mm，通腿、横通采用≥1.2mm不锈钢管增强稳固性,配优质不锈钢可调式子弹脚，配优质下水器，耐高温下水管。 | 1 | 台 |
| 21 | 混水龙头 | 双温型 | 304不锈钢材质，摆动式水嘴。 | 1 | 台 |
| 22 | 双温四门高身柜 | 1200*700*1950mm | 内外采用优质不锈钢，铜管蒸发器。可拆卸式超厚封条，自动回弹门，液晶显示控制器。 | 1 | 台 |
| 23 | 搅拌机 | 570*510*810mm | 整机采用优质不锈钢，料桶容积：≥30L，额定电压：380V，电机功率：1.5KW。 | 1 | 台 |
| 24 | 碗柜 | 1200*500*1800mm | 采用优质优质发纹贴塑不锈钢板制造,面板≥1.0mm，侧背板≥1.0mm，路轨导向柜门及柜内活动层板≥1.0 mm，配不锈钢可调式重力脚。 | 1 | 台 |
| 25 | 炉拼台 | 800*1150*800mm | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面厚度≥1.2mm，面板下U形槽承托≥1.0mm，配加粗重力调节脚，可调节高度。 | 1 | 台 |
| 26 | 炉拼台 | 300*1150*800mm | 采用优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面厚度≥1.2mm，面板下U形槽承托≥1.0mm，配加粗重力调节脚，可调节高度。 | 1 | 台 |
| 主厨房排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌排烟风管（厨房内） | 共板法兰 | 风管与法兰一体压制成型，尺寸精确，结构强度高，无焊接，不宜变形，连接紧密，漏风率低；管道≥1.0mm,角连接件≥1.0mm，碳素角钢，硅酮密封胶密封，内缝采用密封胶勾缝，密封性能好，无漏风、漏油现象。所投排烟管道所有涂层及密封胶均采用耐高温、阻燃材料。 | 75 | ㎡ |
| 2 | 防火阀 | 70度常开 | 常开，起火灾关断作用，温度超过70℃时阀门关闭。 | 1 | 台 |
| 厨房水电改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水电改造 | 水电改造 | 厨房内电箱至一楼强电井内电源线380V线路升级约40米。厨房内平面布局设备摆放所需的上水，强电，下水进入明沟改造。 | 1 | 项 |
| 厨房厨杂清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 厨房门口鞋膜机 | 42cm*24cm*15cm |  | 1 | 台 |
| 2 | 灭火毯 | 1.5M*1.5M |  | 3 | 张 |
| 3 | 不锈钢长铲 | 食品级不锈钢 |  | 2 | 个 |
| 4 | 调味罐 | φ16CM |  | 5 | 个 |
| 5 | 四色菜墩 | 绿色2台 |  | 4 | 个 |
| 6 | 四色片刀 | 绿色2台 |  | 4 | 个 |
| 7 | 菜板 | 60CM*40CM |  | 2 | 个 |
| 8 | 保鲜盒（中） | 库房调料用 |  | 15 | 个 |
| 9 | 带孔塑胶垫 | 配蒸柜 |  | 24 | 张 |
| 10 | 不锈钢钢盆大 | φ50/食品级不锈钢 |  | 5 | 个 |
| 11 | 不锈钢钢盆中 | φ40/食品级不锈钢 |  | 5 | 个 |
| 12 | 不锈钢钢盆小 | φ30/食品级不锈钢 |  | 8 | 个 |
| 13 | 白色菜筐大 | 大号 |  | 5 | 个 |
| 14 | 白色菜筐中 | 中号 |  | 5 | 个 |
| 15 | 不锈钢留样盒（带盖） | 14.2cm*11.2cm*5.8cm 食品级不锈钢 |  | 30 | 个 |
| 16 | 电子秤 | 150KG |  | 1 | 台 |
| 17 | 电子台称 | 30kg |  | 1 | 台 |
| 18 | 电子克称 | 不锈钢面 |  | 1 | 台 |
| 19 | 不锈钢手提桶 | 食品级不锈钢 |  | 2 | 个 |
| 20 | 长杆打菜勺 | 食品级不锈钢 |  | 2 | 个 |
| 21 | 米饭勺 | 食品级不锈钢 |  | 2 | 个 |
| 22 | 不锈钢水瓢 | 食品级不锈钢 |  | 2 | 个 |
| 23 | 钢漏 | φ32cm |  | 1 | 个 |
| 24 | 木柄灶笠 | φ28cm |  | 2 | 把 |
| 25 | 不锈钢水杯 | 无盖/食品级不锈钢 |  | 70 | 个 |
| 26 | 不锈钢分格盘 | 三格/食品级不锈钢 |  | 70 | 个 |
| 27 | 不锈钢汤碗 | φ14CM/食品级不锈钢 |  | 70 | 个 |
| 28 | 不锈钢菜碟 | φ15CM/食品级不锈钢 |  | 70 | 个 |
| 29 | 不锈钢勺子 | 食品级不锈钢 |  | 70 | 个 |
| 30 | 带盖鸳鸯不锈钢方盆 | 53cm*33cm*15cm |  | 2 | 个 |
| 31 | 带盖不锈钢圆盆 | φ40/食品级不锈钢 |  | 2 | 个 |
| 32 | 带盖小桶不锈钢 | 20L/食品级不锈钢 |  | 2 | 个 |
| 33 | 带盖塑料小桶 | φ35cm*H30cm |  | 2 | 个 |
| 34 | 水基灭火器 | 国标 |  | 2 | 个 |
| 35 | 四色垃圾桶 | 120L |  | 1 | 套 |
| 36 | 垃圾桶（无盖） | 中号 |  | 12 | 个 |
| 37 | 皮围裙 | 防水/防油 |  | 5 | 条 |
| 38 | 厨师帽 | 中号 |  | 5 | 包 |
| 39 | 厨师服（春秋） | 长袖 |  | 5 | 件 |
| 40 | 厨师服（夏） | 短袖 |  | 5 | 件 |
| 41 | 一次性手套 | 100只 |  | 1 | 盒 |
| 42 | 擀面杖（长） | 100CM |  | 1 | 个 |
| 43 | 擀面杖（中） | 50CM |  | 2 | 个 |
| 44 | 擀面杖（短） | 30CM |  | 2 | 个 |
| 45 | 饼铲 | 大号 |  | 2 | 把 |
| 46 | 蛋糕刀 | 12寸 |  | 1 | 把 |
| 47 | 扫面刷 | 食品级/软毛 |  | 1 | 把 |
| 48 | 羊毛油刷 | 大号/木质手柄 |  | 2 | 个 |
| 49 | 不锈钢方盘 | 27cm*20cm*2cm |  | 20 | 个 |
| 50 | 不锈钢大碟子 | φ24cm，厚3.5cm |  | 20 | 个 |
| 51 | 厨余垃圾桶 | 80L/带轮 |  | 1 | 个 |
| 52 | 无盖垃圾桶 | 小号 |  | 12 | 个 |
| 53 | 皮套袖 | 防水/防油 |  | 5 | 套 |
| 54 | 长筷子 | 60CM |  | 2 | 双 |

注：以上技术参数中带“★”的技术参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，不允许偏离，供应商需提供技术参数相应的佐证材料，如未提供按废标处理。（佐证材料包括但不限于：产品相关技术资料、生产厂商确认盖章的技术参数、官网截图、相应型号的产品检测报告等技术条款证明文件））。供应商需尽可能多的提供相关的功能证明材料对技术指标予以佐证。供应商自行承担因材料提供不全导致技术参数被视为负偏离或不予加分的风险。