谈判内容及采购需求
本次采购项目为关于办公区域电梯采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

采购需求：

（一）项目概况

本项目拟实施电梯整体更换改造，包含旧梯拆除、新梯供货安装、井道配套改造、土建整改、验收取证（配合完成）、垃圾清运等全部配套工作，确保电梯安全稳定运行，完全满足日常办公长期使用需求，所有施工内容需符合国家现行电梯安装施工规范。

参数及整体配置要求

1. 设备类型：利用原有楼顶机房，采购有机房客用电梯 1 台，曳引机顶置安装。

2.层站门配置：6 层 6 站 6 门。

3.额定载重：≥1000kg。

4.额定速度：≥1.5m/s。

5.提升高度：17.0m～18.5m。

6.井道尺寸：参考净尺寸2400mm×2400mm，最终以现场实测为准。

7.底坑深度：参考深度 1500mm，最终以现场实测为准。

8.顶层高度：参考高度 4300mm，最终以现场实测为准。

9.开门方式：中分式开门，最终结合现场实际确定。

10.开门尺寸：参考净尺寸 900mm×2200mm，最终结合现场实际确定。

11.轿厢尺寸：根据现场实测井道尺寸适配配置。

12.控制系统：微机模块化智能控制系统，具备故障存储、自动诊断功能。

13.曳引系统：适配楼顶机房顶置安装工况，设备运行平稳、静音节能，采用行业主流成熟通用配置，可靠性强、适配性高。

14. 门禁刷卡系统：电梯配备全层独立门禁刷卡管控功能，6层楼层均可实现分层权限管控，支持刷卡呼梯、轿厢选层、分级授权、卡片管理及使用记录查询，无授权卡片无法操作对应楼层，保障电梯安全规范使用。

（三）包装、运输要求

1. 包装要求：须采取防潮、防晒、防腐、防震、防磕碰等防护措施。因包装及防护措施不当造成设备损坏、遗失所产生的一切费用及相关责任，由成交人自行承担。

2. 运输要求：成交人负责所有设备及材料的运输、装卸工作，确保设备完好无损送达项目现场。

3. 费用包干：本项目实行总价包干，合同总价包含旧梯拆除、井道及机房土建整改、门套更换、设备运输装卸、保险、现场保管、二次倒运、吊装、辅材、人工、成品保护、垃圾清运、资料归档、质保、配合验收取证等项目全部工作及合理施工风险费用。投标人须自行踏勘现场，综合考虑全部施工风险与成本，采购方不另行增加任何费用，合同总价不作任何调整。

（四）售后服务要求

本项目设备提供原厂两年免费质保服务，质保期自项目整体竣工验收合格之日起计算。质保期内，设备出现任何故障或质量问题，成交人须免费提供维修、配件更换、整机保障等服务，确保设备安全、稳定、正常运行。

（五）技术要求
本文件所列采购内容、技术参数、施工及服务标准均为项目履约标准，供应商须全面实质性响应、无负偏离、无漏项，完全满足国家规范及项目验收标准。投标文件须包含以下核心响应内容：

1.适配本项目现场工况的设备供货、旧梯拆除及新梯安装专项实施方案；

2.项目管理、技术、施工团队配置及对应资质佐证材料，人员配置须满足项目施工及验收规范；

3.完整可行的项目组织实施计划，明确施工流程、工期、现场及安全管控措施；

4.完善的设备、施工全过程质量保证体系及管控措施，确保项目合规验收；

5.法定代表人或授权委托人签字、加盖原色公章的售后服务承诺书；

6.响应谈判文件规定的全部履约及技术服务要求。

（六）报价填报要求

采购清单中所涉及所有货物的品牌、规格、型号、完整名称，须在分项报价清单对应描述中完整注明；未按要求注明货物品牌、规格、型号的投标响应，视为无效标，作否决投标处理。
