## 采购需求

本次采购项目为神木市花石崖镇人民政府花石崖村人居环境整治工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：神木市2026年花石崖镇花石崖村人居环境整治工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | SS-04 |  |  |  |
| 1 | 040305003002 | 浆砌块料 | 1.拆除3m浆砌石挡墙 | m3 | 394.2 |
| 2 | 040305003003 | 浆砌块料 | 1.新做3.5m浆砌石挡墙 | m3 | 511.39 |
| 3 | 040303002001 | C25混凝土沉砂池 | 1.尺寸:5*5*2 | 座 | 1 |
| 4 | 04B001 | 新建0.9m高长城墙 | 1、清水墙采用MU10蓝砖、M7.5水泥砂浆砌筑，原浆勾缝。 2、围墙长度超过60m时设伸缩缝。 3、流水洞间隔6m设置一个，洞内壁抹20厚1：2水泥砂浆加5%防水剂。 4、防潮层为20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂。 5、150厚级配砂砾石垫层 | m | 101 |
| 5 | 040305003004 | 拆除原有0.9m高长城墙 |  | m3 | 9.22 |
| 6 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.200厚C30混凝土分块现浇，振捣密实，每块长、宽≤6m，缝宽10～15mm，用沥青木条板嵌缝 2.180厚5%水泥稳定土基层 3.夯实素土 | m2 | 144.5 |
| 7 | 040103002001 | 土地平整 | 1.平均厚度0.3m | m3 | 152.37 |
| 8 | 040103002002 | 挖土方 | 1.平均厚度1.5m | m3 | 415.13 |
| 9 | 04B002 | 1m高砖砌墙 | 1.挡土墙采用MU7.5烧结砖、M7.5水泥砂浆砌筑，原浆勾缝 2.150厚C20混凝土垫层 3.150厚级配砂砾石垫层 4.防潮层为20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂 | m | 51.2 |
| 10 | 040305003005 | 拆除1m砖砌挡墙 |  | m3 | 42 |
|  |  | SS-05 |  |  |  |
| 11 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | 1.混凝土强度等级:3m高C20毛石混凝土挡墙 | m3 | 114.54 |
| 12 | 040303015002 | 混凝土挡墙墙身模板 |  | m3 | 538.27 |
| 13 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C20毛石混凝土挡墙基础 | m3 | 92.12 |
| 14 | 040303015003 | 混凝土挡墙墙身模板 |  | m3 | 356.45 |
| 15 | 050201012001 | 新做排水渠 | 1.排水渠混凝土等级C30。 2.100mm厚素混凝土垫层(强度等级C20)垫层出筏板边缘100mm。 3.150mm厚砂砾石出垫层边缘100mm,压实系数不小于0.95。 | m | 158.4 |
| 16 | 010401002001 | 实心砖墙（围墙） | 围墙采用粉煤灰砖、M7.5水泥砂浆砌筑，原浆勾缝。 2.墙体类型:2米高，做法见详图 3.墙体厚度:240 4.150厚级配砂石垫层 | m | 40.2 |
| 17 | 04B003 | 拆除原有围墙 |  | m3 | 100.63 |
| 18 | 04B004 | 拆除原有2m高挡墙 |  | m3 | 103.04 |
| 19 | 04B005 | 拆除原有毛石混凝土挡墙 |  | m3 | 207.46 |
| 20 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.管道规格、等级:钢筋混凝土管DN1.5m 2.拆除原有 | m | 9 |
| 21 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.200厚C30混凝土分块现浇，振捣密实，每块长、宽≤6m，缝宽10～15mm，用沥青木条板嵌缝 2.180厚5%水泥稳定土基层 3.夯实素土 | m2 | 76.2 |
| 22 | 04B006 | 新建0.9m高长城墙 | 1、清水墙采用MU10蓝砖、M7.5水泥砂浆砌筑，原浆勾缝。 2、围墙长度超过60m时设伸缩缝。 3、流水洞间隔6m设置一个，洞内壁抹20厚1：2水泥砂浆加5%防水剂。 4、防潮层为20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂。 5、150厚级配砂砾石垫层 | m | 117.3 |
| 23 | 040103002003 | 土地平整 | 1.平均厚度0.3m | m3 | 121.89 |
| 24 | 040103002004 | 土地回填 | 1.平均厚度1.5m | m3 | 308.88 |
| 25 | 041001006001 | 拆除管道 |  | m | 9 |
| 26 | 041001001001 | 拆除原有混凝土道路面层及基层 | 1.材质:混凝土路面厚20cm，基层厚18cm | m2 | 76.2 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。