工程量清单：

| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 |  | 工程 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、房屋建筑及装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 东街 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010501001001 |  | 基础垫层 | 1.基础形式 :独立基础 2.厚度 : 100mm 3.材料品种 、强度要求 、配比 :C15 |  |  | m3 |  | 5.23 |  |  |
| 2 |  | 010502001001 |  | 独立基础 | 1.混凝土种类 :商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型 :独立基础 |  |  | m3 |  | 23.37 |  |  |
| 3 |  | 010505002001 |  | 基础模板 | 1.基础类型 :独立基础 |  |  | m2 |  | 46.12 |  |  |
| 4 |  | 010502001003 |  | 独立基础（包柱脚） | 1.混凝土种类 :商砼 2.混凝土强度等级:C20 3.基础类型 :独立基础 |  |  | m3 |  | 0.11 |  |  |
| 5 |  | 010505004001 |  | 柱面模板 | 1.柱截面形式 :矩形柱模板 |  |  | m2 |  | 0.72 |  |  |
| 6 |  | 010502001004 |  | 独立基础（包柱脚） | 1.混凝土种类 :C40无收缩细石混凝土 2.混凝土强度等级:C40 |  |  | m3 |  | 0.02 |  |  |
| 7 |  | 010502005001 |  | 基础连系梁 | 1.混凝土种类 :商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  | 7.19 |  |  |
| 8 |  | 010505006001 |  | 梁模板 | 1.梁截面形式 :矩形梁 |  |  | m2 |  | 71.92 |  |  |
| 9 |  | 010402001001 |  | 砌块墙 | 1.砌块品种 、规格、强度等级 :蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度 :200 |  |  | m3 |  | 44.51 |  |  |
| 10 |  | 010506001001 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400 10以外 |  |  | t |  | 3.306 |  |  |
| 11 |  | 010506001003 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格:HPB300 、 φ8 |  |  | t |  | 0.028 |  |  |
| 12 |  | 010807001005 |  | 金属(塑钢 、断桥)窗 | 1. 窗洞口尺寸 :C5237 2. 窗类型 : 断桥铝合金窗75系列10+9A+10中空钢化玻璃 |  |  | m2 |  | 37.48 |  |  |
| 13 |  | 010807001006 |  | 金属(塑钢 、断桥)窗 | 1. 窗洞口尺寸 :C5337 2. 窗类型 : 断桥铝合金窗75系列10+9A+10中空钢化玻璃 |  |  | m2 |  | 78.44 |  |  |
| 14 |  | 010802001005 |  | 金属(塑钢)门 | 1. 门洞口尺寸:MLC5237 2. 门类型 : 断桥铝合金门联窗75系列10+9A+10中空钢化玻璃 |  |  | m2 |  | 57.72 |  |  |
| 15 |  | 010604001001 |  | 钢梁 | 1.梁类型:H形钢梁 2.钢材品种 、规格:Q335B 3.构件涂（镀） 层要求 :无机富锌底漆,环氧云铁中间漆,丙烯酸聚氨酯面漆 |  |  | t |  | 7.045 |  |  |
| 16 |  | 010603001001 |  | 钢柱 | 1.柱类型 :钢柱 2.钢材品种 、规格:Q335B 3.构件涂（镀） 层要求 :无机富锌底漆,环氧云铁中间漆,丙烯酸聚氨酯面漆 |  |  | t |  | 0.193 |  |  |
| 17 |  | 010607003001 |  | 钢檩条 | 1.钢材品种 、规格:檩条 2.构件涂（镀） 层要求 :无机富锌底漆,环氧云铁中间漆,丙烯酸聚氨酯面漆 |  |  | t |  | 3.843 |  |  |
| 18 |  | 010607002001 |  | 钢支撑 、钢拉条 | 1.钢材品种 、规格: 圆钢 2.构件涂（镀） 层要求 :无机富锌底漆,环氧云铁中间漆,丙烯酸聚氨酯面漆 |  |  | t |  | 0.105 |  |  |
| 19 |  | 010506009001 |  | 预埋铁件 |  |  |  | t |  | 0.092 |  |  |
| 20 |  | 010605003002 |  | 钢屋面板 | 1 、屋面檩条 2 、压型钢板底板,厚度不小0.6mm 3 、保温隔热层 : 100厚泡沫玻璃 4 、JXW-RW-333-1000金属面夹芯屋面板用自攻螺钉及配套金属扣件固定在檩条上 |  |  | m2 |  | 260.3 |  |  |
| 21 |  | 010506012002 |  | 植筋 | 1.钢筋种类 、规格:HRB400 、φ 16 |  |  | 个 |  | 400 |  |  |
| 22 |  | 01B004 |  | 界面凿毛 |  |  |  | m2 |  | 40 |  |  |
| 23 |  | 011104002003 |  | 木质平台 | 1.木塑材料平台 2.角钢管(或木)尤骨 3. 100厚C15混凝土 4. 150厚3 :7灰 5.素土夯实 |  |  | m2 |  | 94.86 |  |  |
| 24 |  | 01B005 |  | 封闭式隔离防护架 | 1.高度5m 2.镀锌方钢管30*50*3.0 ， 20*20mm*1.5mm |  |  | m |  | 95 |  |  |
| 25 |  | 010605002001 |  | 钢板墙板 | 1.钢材品种 、规格 :2米高1.2m厚热镀锌压型钢板 |  |  | m2 |  | 190 |  |  |
|  |  |  |  | 西街 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 010402001002 |  | 砌块墙 | 1.砌块品种 、规格、强度等级 :蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度 :200 |  |  | m3 |  | 46.42 |  |  |
| 27 |  | 010501001002 |  | 基础垫层 | 1.基础形式 :独立基础 2.厚度 : 100mm 3.材料品种 、强度要求 、配比 :C15 |  |  | m3 |  | 6.78 |  |  |
| 28 |  | 010502001002 |  | 独立基础 | 1.混凝土种类 :商砼 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型 :独立基础 |  |  | m3 |  | 30.8 |  |  |
| 29 |  | 010505002002 |  | 基础模板 | 1.基础类型 :独立基础 |  |  | m2 |  | 61.6 |  |  |
| 30 |  | 010502005002 |  | 基础连系梁 | 1.混凝土种类 :商砼 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  | 10.78 |  |  |
| 31 |  | 010505006002 |  | 梁模板 | 1.梁截面形式 :矩形梁 |  |  | m2 |  | 107.8 |  |  |
| 32 |  | 010506001002 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格:现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400 10以外 |  |  | t |  | 4.717 |  |  |
| 33 |  | 010506001004 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格:HPB300 、φ8 |  |  | t |  | 0.041 |  |  |
| 34 |  | 010807001002 |  | 金属(塑钢 、断桥)窗 | 1. 窗洞口尺寸 :C4337 2. 窗类型 : 断桥铝合金窗75系列10+9A+10中空钢化玻璃 |  |  | m2 |  | 63.64 |  |  |
| 35 |  | 010807001003 |  | 金属(塑钢 、断桥)窗 | 1. 窗洞口尺寸 :C4937 2. 窗类型 : 断桥铝合金窗75系列10+9A+10中空钢化玻璃 |  |  | m2 |  | 36.26 |  |  |
| 36 |  | 010807001004 |  | 金属(塑钢 、断桥)窗 | 1. 窗洞口尺寸 :C5037 2. 窗类型 : 断桥铝合金窗75系列10+9A+10中空钢化玻璃 |  |  | m2 |  | 37 |  |  |
| 37 |  | 010802001001 |  | 金属(塑钢)门 | 1. 门洞口尺寸:MLC3937 2. 门类型 : 断桥铝合金门联窗75系列10+9A+10中空钢化玻璃 |  |  | m2 |  | 28.86 |  |  |
| 38 |  | 010802001002 |  | 金属(塑钢)门 | 1. 门洞口尺寸:MLC5937 2. 门类型 : 断桥铝合金门联窗75系列10+9A+10中空钢化玻璃 |  |  | m2 |  | 43.66 |  |  |
| 39 |  | 010802001003 |  | 金属(塑钢)门 | 1. 门洞口尺寸:MLC6037 2. 门类型 : 断桥铝合金门联窗75系列10+9A+10中空钢化玻璃 |  |  | m2 |  | 44.4 |  |  |
| 40 |  | 010802001004 |  | 金属(塑钢)门 | 1. 门洞口尺寸:MLC7637 2. 门类型 : 断桥铝合金门联窗75系列10+9A+10中空钢化玻璃 |  |  | m2 |  | 56.24 |  |  |
| 41 |  | 010604001002 |  | 钢梁 | 1.梁类型:H形钢梁 2.钢材品种 、规格:Q335B 3.构件涂（镀） 层要求 :无机富锌底漆,环氧云铁中间漆,丙烯酸聚氨酯面漆 |  |  | t |  | 9.429 |  |  |
| 42 |  | 010603001002 |  | 钢柱 | 1.柱类型 :钢柱 2.钢材品种 、规格:Q335B 3.构件涂（镀） 层要求 :无机富锌底漆,环氧云铁中间漆,丙烯酸聚氨酯面漆 |  |  | t |  | 0.905 |  |  |
| 43 |  | 010607003002 |  | 钢檩条 | 1.钢材品种 、规格:C型钢 2.构件涂（镀） 层要求 :无机富锌底漆,环氧云铁中间漆,丙烯酸聚氨酯面漆 |  |  | t |  | 2.641 |  |  |
| 44 |  | 010607002002 |  | 钢支撑 、钢拉条 | 1.钢材品种 、规格:檩条 2.构件涂（镀） 层要求 :无机富锌底漆,环氧云铁中间漆,丙烯酸聚氨酯面漆 |  |  | t |  | 6.094 |  |  |
| 45 |  | 010607002003 |  | 钢支撑 、钢拉条 | 1.钢材品种 、规格: 圆钢 2.构件涂（镀） 层要求 :无机富锌底漆,环氧云铁中间漆,丙烯酸聚氨酯面漆 |  |  | t |  | 0.176 |  |  |
| 46 |  | 010605003001 |  | 钢屋面板 | 1 、屋面檩条 2 、压型钢板底板,厚度不小于0.6mm 3 、保温隔热层 : 100厚泡沫玻璃 4 、JXW-RW-333-1000金属面夹芯屋面板用自攻螺钉及配套金属扣件固定在檩条上 |  |  | m2 |  | 480.88 |  |  |
| 47 |  | 010506012001 |  | 植筋 | 1.钢筋种类 、规格:HRB400 φ 16 |  |  | 个 |  | 560 |  |  |
| 48 |  | 01B003 |  | 界面凿毛 |  |  |  | m2 |  | 56 |  |  |
| 49 |  | 011104002004 |  | 木质平台 | 1.木塑材料平台 2.角钢管(或木)尤骨 3. 100厚C15混凝土 4. 150厚3 :7灰 5.素土夯实 |  |  | m2 |  | 164.8 |  |  |
| 50 |  | 01B007 |  | 封闭式隔离防护架 | 1.高度5m 2.镀锌方钢管30*50*3.0 ， 20*20mm*1.5mm |  |  | m |  | 120.6 |  |  |
| 51 |  | 010605002002 |  | 钢板墙板 | 1.钢材品种 、规格 :2米高1.2m厚热镀 锌压型钢板 |  |  | m2 |  | 241.2 |  |  |
| 二、全费用部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 东街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010101001002 |  | 土方开挖 | 1.土的类别 :综合土 |  |  |  | m3 | 132.34 |  |  |  |
| 2 |  | 010101003002 |  | 土方回填 | 1.材料品种 :素土 |  |  |  | m3 | 94.87 |  |  |  |
| 3 |  | 01B007 |  | 拆除原有指牌 |  |  |  |  | 处 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 01B008 |  | 加厚黑白广布 |  |  |  |  | m2 | 475 |  |  |  |
| 5 |  | 01B009 |  | 遮阳网 |  |  |  |  | m2 | 998 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 010101001004 |  | 土方开挖 | 1.土的类别 :综合土 |  |  |  | m3 | 183.84 |  |  |  |
| 7 |  | 010101003004 |  | 土方回填 | 1.材料品种 :素土 |  |  |  | m3 | 131.34 |  |  |  |
| 8 |  | 01B004 |  | 拆除原有建筑地面 | 1.原地面拆除 |  |  |  | m2 | 57.14 |  |  |  |
| 9 |  | 01B005 |  | 拆除原有建筑楼板 | 1.原屋面楼板拆除 |  |  |  | m2 | 5.71 |  |  |  |
| 10 |  | 01B006 |  | 拆除原有建筑钢结构 | 1.原钢结构拆除 |  |  |  | m2 | 57.14 |  |  |  |
| 11 |  | 01B010 |  | 加厚黑白广布 |  |  |  |  | m2 | 603 |  |  |  |
| 12 |  | 01B011 |  | 遮阳网 |  |  |  |  | m2 | 1370 |  |  |  |
| 三、采暖工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 031001006003 |  | 塑料管 | 1.材质:PPR管 2.规格:De50X6.9 3.连接形式 :热熔连接 4.安装部位 :室内 5.介质 :热水 |  |  |  | m | 32.08 |  |  |  |
| 2 |  | 031001006004 |  | 塑料管 | 1.材质:PPR管 2.规格:De40X5.5 3.连接形式 :热熔连接 4.安装部位 :室内 5.介质 :热水 |  |  |  | m | 37.8 |  |  |  |
| 3 |  | 031001006005 |  | 塑料管 | 1.材质:PPR管 2.规格:De32X4.4 3.连接形式 :热熔连接 4.安装部位 :室内 5.介质 :热水 |  |  |  | m | 65 |  |  |  |
| 4 |  | 031004008001 |  | 地板辐射采暖 | 1.地暖（ 、含分集水器及其以内阀门、填充层 、加筋铝箔保护反射层（配铁丝网） 、绝热层、（聚苯乙烯泡沫塑料 (EPS) 、隔离层) 2.计入费用汇总 |  |  |  | m2 | 721.1 |  |  |  |
| 四、给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 东街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 031001006001 |  | 塑料管 | 1.材质 :硬聚氯乙烯PVC-U管 2.规格:DN100 3.连接形式 :胶粘剂承插连接 4.安装部位 :室外 5.介质 : 雨水 |  |  |  | m | 20.8 |  |  |  |
| 2 |  | 031003019001 |  | 雨水斗 | 1.材质 :钢制87雨水斗 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 3 |  | 030912001001 |  | 手提式灭火器 | 1.规格 、型号 :手提式MF/ABC3 |  |  |  | 具 | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 西街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 031001007001 |  | 复合管 | 1.材质 :衬塑复合钢管 2.规格:DN32 3.连接形式 :螺纹连接 4.安装部位 :室内 5.介质 :给水 |  |  |  | m | 3.2 |  |  |  |
| 5 |  | 031001007002 |  | 复合管 | 1.材质 :衬塑复合钢管 2.规格:DN25 3.连接形式 :螺纹连接 4.安装部位 :室内 5.介质 :给水 |  |  |  | m | 0.3 |  |  |  |
| 6 |  | 031001007003 |  | 复合管 | 1.材质 :衬塑复合钢管 2.规格:DN20 3.连接形式 :螺纹连接 4.安装部位 :室内 5.介质 :给水 |  |  |  | m | 10.1 |  |  |  |
| 7 |  | 031001007004 |  | 复合管 | 1.材质 :衬塑复合钢管 2.规格:DN15 3.连接形式 :螺纹连接 4.安装部位 :室内 5.介质 :给水 |  |  |  | m | 1.5 |  |  |  |
| 8 |  | 031002011001 |  | 水表 | 1.规格:DN32 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 031002011002 |  | 水表 | 1.规格:DN20 |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 10 |  | 031002001001 |  | 阀门 | 1.类型 :止逆阀 2.规格 、压力等级:DN32 、 1.6MP |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 031002001002 |  | 阀门 | 1.类型 :截止阀 2.规格 、压力等级:DN32 、 1.6MP |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 |  | 031002001003 |  | 阀门 | 1.类型 :截止阀 2.规格 、压力等级:DN20 、 1.6MP |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 13 |  | 031002001004 |  | 阀门 | 1.类型 : 自动排气阀 2.规格 、压力等级:DN15 、 1.6MP |  |  |  | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 031001006003 |  | 塑料管 | 1.材质 :硬聚氯乙烯PVC-U管 2.规格:DN150 3.连接形式 :胶粘剂承插连接 4.安装部位 :室内 5.介质 :污水 |  |  |  | m | 8.55 |  |  |  |
| 15 |  | 031001006004 |  | 塑料管 | 1.材质 :硬聚氯乙烯PVC-U管 2.规格:DN100 3.连接形式 :胶粘剂承插连接 4.安装部位 :室内 5.介质 :污水 |  |  |  | m | 6.9 |  |  |  |
| 16 |  | 031003018001 |  | 地面扫除口 | 1.规格:DN150 |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 雨水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 031001006002 |  | 塑料管 | 1.材质 :硬聚氯乙烯PVC-U管 2.规格:DN100 3.连接形式 :胶粘剂承插连接 4.安装部位 :室外 5.介质 : 雨水 |  |  |  | m | 20.8 |  |  |  |
| 18 |  | 031003019002 |  | 雨水斗 | 1.材质 :钢制87雨水斗 |  |  |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 19 |  | 030912001002 |  | 手提式灭火器 | 1.规格 、型号 :手提式MF/ABC3 |  |  |  | 具 | 10 |  |  |  |
| 五、电气安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 东街 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030409001001 |  | 电力电缆 |  |  | 1.规格：WDZ-YJY-4*50+1*25 | m |  |  |  | 10 |
| 2 | 030412001004 |  | 配管 |  |  | 1.规格：SC-65 | m |  |  |  | 10 |
|  |  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030502002001 |  | 网络插座 |  |  |  | 个 |  |  |  | 3 |
| 4 | 030502005001 |  | 光缆 |  |  | 1.名称：两芯皮线光缆 | m |  |  |  | 12 |
| 5 | 030502005002 |  | 光缆 |  |  | 1.名称：Cat5eUTP4 | m |  |  |  | 6 |
| 6 | 030502005003 |  | 光缆 |  |  | 1.名称：1x2芯多模光缆 | m |  |  |  | 4.9 |
| 7 | 030412001009 |  | 配管 |  |  | 1.材质：JDG25 | m |  |  |  | 12 |
| 8 | 030412001010 |  | 配管 |  |  | 1.材质：PVC20 | m |  |  |  | 5 |
| 9 | 030412001011 |  | 配管 |  |  | 1.规格：SC-32 | m |  |  |  | 5.6 |
| 10 | 030412004001 |  | 接线箱 |  |  | 1.名称：弱电箱 | 个 |  |  |  | 3 |
| 11 | 030502008001 |  | 网路配线架 |  |  |  | 架 |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 防雷接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030410005001 |  | 避雷网 |  |  | 1.材质：在屋面，裙房屋面沿女儿 墙、屋面机房及水池天面四周明敷接闪带(Φ12热镀锌圆钢),并应在屋面组成不大于20mx20m或24mx16m的网格 | m |  |  |  | 92.17 |
| 13 | 030410002001 |  | 接地母线 |  |  | 1.材质：本建筑物的接地装置，充 分利用结构承台内的钢筋和剪力墙基础内钢筋以及承台板的钢筋，相互焊接后作为接地极和水平接地线构成地下接地网络 | m |  |  |  | 84 |
| 14 | 030410002003 |  | 接地母线 |  |  | 1.材质：40X4镀锌扁钢 | m |  |  |  | 24 |
| 15 | 030410003001 |  | 引下线 |  |  | 1.名称：利用建筑结构钢筋引下 | m |  |  |  | 41.6 |
|  |  |  | 西街 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030409001005 |  | 电力电缆 |  |  | 1.规格：WDZ-YJY-4*70+1*35 | m |  |  |  | 10 |
| 17 | 030412001007 |  | 配管 |  |  | 1.规格：SC-80 | 皿 |  |  |  | 10 |
|  |  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030502002002 |  | 网络插座 |  |  |  | 个 |  |  |  | 4 |
| 19 | 030502005004 |  | 光缆 |  |  | 1.名称：两芯皮线光缆 | m |  |  |  | 26 |
| 20 | 030502005005 |  | 光缆 |  |  | 1.名称：Cat5eUTP4 | m |  |  |  | 6 |
| 21 | 030502005006 |  | 光缆 |  |  | 1.名称：1x2芯多模光缆 | m |  |  |  | 4.9 |
| 22 | 030412001012 |  | 配管 |  |  | 1.材质：JDG25 | 皿 |  |  |  | 26 |
| 23 | 030412001013 |  | 配管 |  |  | 1.材质：PVC20 | m |  |  |  | 5 |
| 24 | 030412001014 |  | 配管 |  |  | 1.规格：SC-32 | m |  |  |  | 5.6 |
| 25 | 030412004002 |  | 接线箱 |  |  | 1.名称：弱电箱 | 个 |  |  |  | 4 |
| 26 | 030502008002 |  | 网路配线架 |  |  |  | 架 |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 防雷接地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030410005002 |  | 避雷网 |  |  | 1.材质：在屋面，裙房屋面沿女儿 墙、屋面机房及水池天面四周明敷接闪带(φ12热镀锌圆钢),并应在屋面组成不大于20mx20m或24mx16m的网格 | m |  |  |  | 104 |
| 28 | 030410002004 |  | 接地母线 |  |  | 1.材质：本建筑物的接地装置，充分利用结构承台内的钢筋和剪力墙基础内钢筋以及承台板的钢筋，相互焊接后作为接地极和水平接地线构成地下接地网络 | m |  |  |  | 95.8 |
| 29 | 030410002005 |  | 接地母线 |  |  | 1.材质：40X4镀锌扁钢 | m |  |  |  | 20 |
| 30 | 030410003003 |  | 引下线 |  |  | 1.名称：利用建筑结构钢筋引下 | m |  |  |  | 41.6 |