采购需求

| 序号 | 采购品目 | 产品规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下一代网络出口防火墙（核心产品） | 替换老旧失保设备，重建安全、可靠的互联网出口第一道防线。 性能参数要求：高性能、高可靠性，集成入侵防御(IPS)、防病毒(AV)、威胁情报等下一代防火墙(NGFW)功能，支持与后续系统联动。 ★性能参数：网络层吞吐量≥160G，应用层吞吐量≥100G，全威胁吞吐量≥13G，并发连接数≥5000万，HTTP新建连接数≥150万。 ★硬件参数：国产化CPU，2U设备，内存大小≥64G，系统盘≥480G SSD，数据盘≥480G SSD，冗余电源，接口≥4千兆电口，≥4千兆光口，≥16万兆光口。 ★不少于5年特征库升级及硬件维保。 功能参数： 1.包含ACL控制、防病毒、入侵防御、抗DDOS、应用识别、威胁情报等模块。 2.提供应用识别和控制功能，可以对应用进行检测与控制。 ★3.支持僵尸主机检测功能，内置僵尸网络特征库超过160万种。 4.内置不低于16000种漏洞规则，支持用户自定义IPS规则。 5.支持不少于15级压缩文件进行解压病毒查杀。 ★6.具备独立的勒索病毒防护模块，可以对勒索病毒实现检测与防御，进行勒索风险自动化评估并自动生成防护策略。 7.支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 ★8.提供威胁情报功能，威胁情报实时同步到设备，对威胁流量就近进行实时检测&拦截。 9.支持针对未知威胁的主动探测技术，实现分钟级未知威胁情报下发到设备侧。 10.支持策略生命周期管理功能，对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理。 ★11.支持与现网主机软件联动管理，在防火墙产品完成端点安全策略设置和端点安全软件的统一管理。 | 1 | 台 |
| 2 | 网站应用防火墙 | 具备足够的应用层处理性能（吞吐≥当前Web流量峰值2倍以上），可对HTTP/HTTPS流量进行深度检测与实时防护，有效防御Web攻击。 性能参数：网络层吞吐≥60G，HTTP吞吐量≥10Gbps，HTTP并发连接数≥300万、HTTP每秒新建连接数≥15万，保护网站站点数量无限制； 硬件参数：采用国产主流芯片及操作系统，2U高机架式硬件架构，双电源，≥32G内存，≥4T硬盘，≥8个以太网千兆电口（含3组bypass口），≥4个千兆光口，≥4个万兆光口，支持≥4个接口扩展槽位，≥3个硬盘扩展槽位； 不少于5年特征库升级及硬件维保。 功能参数： 1. 支持Web攻击防护功能，包括命令注入攻击，组件漏洞防护、Web扫描防护、XPATH注入防护、XML注入防护、SSI注入防护、JOSN注入防护、LDAP注入防护、webshell防护； 2. 支持敏感信息检测防护，检测类型包括：中间件信息保护，数据库信息保护，敏感文件保护，代码错误信息保护，隐私信息保护； 3. 支持SQL注入、XSS跨站攻击的语义分析检测，同时支持语义分析算法和特征检测算法的切换(提供产品web界面配置截图)； 4. 支持虚拟补丁功能，支持同时导入同品牌和第三方漏扫系统的扫描结果生成WAF的规则，对此类网站漏洞直接防护(提供产品web界面配置截图)； 5. 支持机器自学习功能，通过流量学习对进行业务建模，并对学习到的URL、host等信息以网站结构树形图进行展示，并支持对URL的访问量和响应健康度进行图形化统计(提供产品web界面配置截图)； 6. 支持非法URL外联检测功能，针对特定外联URL进行监控或阻断，并且支持自定义URL地址(提供产品web界面配置截图)； | 1 | 台 |
| 3 | 全流量威胁采集系统 | 性能参数：网络层吞吐量≥10Gbps，应用层吞吐量≥3.4Gbps。 硬件参数：国产化CPU，2U设备，内存大小≥32G，硬盘容量≥960G SSD，冗余电源，接口≥4千兆电口，≥4千兆光口，≥8万兆光口。 不少于5年特征库升级及硬件维保。 功能参数： 1.支持旁路部署在核心交换机或汇聚交换机，每个探针能够接入不同的镜像口且每个镜像口之间不会受到影响。 2.支持多种形式的攻击检测能力，包括：SQL注入、XSS检测、webshell、JAVA代码的检测、PHP的代码检测等，能够管理员可以自行配置启动检测，选择高效检出低误报模式。 3.具有多种弱口令的策略模式，例如通过密码长度、用户名长度等进行检测，通过口令爆破检测、通过设置FTP进行检测等。 4.支持标准的非标准协协议检测以及非标准的标准协议检测能力，检测的端口包括：110、22、8080、3389、69、25等。 5.产品进行访问阻断的方法包括以及IP和域名进行策略限制，可以在镜像流量中发现恶意的IP并可以及时阻断，通过自定义时间实现威胁的阻断，比如：24小时、7天等。 6.支持威胁流量与协议异常检测 ，如零日攻击、网络蠕虫、木马、后门、僵尸、间谍软件、网络漏洞、网页威胁（网页漏洞、跨网站攻击）、钓鱼邮件、暴力攻击、数据库注入攻击等。 ★7.内置多种特征库以满足威胁攻击分析等，特征库包括：自定义的黑白名单库、僵尸网络库、漏洞识别科、应用识别库、URL库等。 8.支持 P2P 流量侦测，支持常见实时通讯软件和流媒体软件流量。 9.支持对端口异常、上行和下行流量、DNS、ICMP、HTTP、HFS等协议和检测到登录异常的流量进行检测。 10.支持三权分立能力：系统管理员、审计管理员、安全管理员、普通管理员四个角色相互独立。 ★11.支持与采购人现有主机安全管理端、安全感知管理平台对接，投标人须在投标文件中提供详细的对接方案及对接承诺函，承诺中标后 7 日内完成对接调试。 | 1 | 台 |
| 4 | 服务器终端安全软件 | 支持对现有服务器及办公终端进行统一病毒查杀、漏洞修复、基线合规检查、外设管控、行为监控与威胁响应。 不少于5年软件升级及特征库升级。 ★1.不少于250点服务器主机安全防护授权，接入与现网主机安全管理端统一管理，实现统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能。 2.支持全网终端资产清点，包括操作系统、应用软件、监听端口和主机账户等。 ★3.具备勒索病毒攻击立体防护模块，对勒索病毒及变种实现有效防御，支持展示勒索病毒处置情况。 4.支持对勒索入侵的主流方式RDP暴破做全方位保护，包括RDP登录校验、RDP文件加白二次校验等功能。 5.支持基于威胁情报的病毒特征值和域名全网终端搜索，可定位出全网终端该病毒的感染情况。 ★6.支持与采购人现有主机安全管理端、安全感知管理平台对接，投标人须在投标文件中提供详细的对接方案及对接承诺函，承诺中标后 7 日内完成对接调试。 | 1 | 套 |
| 5 | 网络日志审计系统 | 能够集中采集防火墙、WAF、交换机、路由器等主流设备的日志。 ★性能参数：默认授权≥100，最大可扩展授权≥500。 ★硬件参数：国产化CPU，标准机架式设备，内存大小≥16G，系统盘≥128G SSD，数据盘≥8T，冗余电源，接口≥6千兆电口，≥2万兆光口。 不少于5年软件升级及硬件维保。 功能参数： ★1. 支持通过正则、分隔符、json、xml的方式进行自定义规则解析。 2.支持对单个/多个日志源批量转发，并可通过syslog和kafka方式转发到第三方平台。 3.支持通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索。 4.支持HTTP网页标题、BBS、威胁情报、DGA、搜索关键词的网络会话分类展现。 ★5. 支持SM3国密算法，保障日志完整性，可以有效防止日志篡改等攻击行为。 6.支持等保合规检测，可自查设备是否满足等保要求。 | 1 | 台 |
| 6 | 运维审计堡垒机 | 性能参数：默认包含运维授权数≥50，最大可扩展资产数≥150，图形运维最大并发数≥100，字符运维最大并发数≥200。 硬件参数：国产化CPU，内存大小≥8G，硬盘容量≥1.92T SSD，接口≥6千兆电口，≥4千兆光口。 不少于5年软件升级及硬件维保。 功能参数： 1.支持通过应用发布实现数据库操作的命令级审计和图形审计的双重审计效果。 2.用户登陆认证方式支持静态口令认证、手机动态口令认证、Usbkey（数字证书）认证、AD域认证、Radius认证等认证方式。 3.内置三种管理角色，根据实际管理特性或管理组织架构划分对应的管理范畴。 4.支持通过动作流配置实现单点登陆和审计接入。 5.支持运维水印、录像水印、监控水印开启。 6.支持命令审批规则，用户执行高危命令时需要管理员审批后才允许执行。 7.支持web页面直接发起运维，无需安装任何控件。 8.支持PC端（Windows、linux、Mac OS、国产麒麟系统）及手机端（Android、IOS）等客户端操作系统下的H5页面一体化运维。 | 1 | 台 |
| 7 | 安全保障服务 | ★1.为采购人不少于60个核心资产（数据中心资产IP数量）提供一年连续性的安全保障服务。不论是白天、黑夜、节假日供应商都应该能做到7*24H在线服务，配置一名经验丰富的安全专家作为专属服务经理，并组建专属服务群，实时响应采购人咨询的网络安全相关问题。 ★2.供应商提供不低于以下服务效果的SLA承诺：（1）一般事件：从安全日志产生到通告<1Hour、遏制影响时间<4H、经供应商确认后，准确率达99%、事件闭环率100%；（2）一般威胁：从安全日志产生到通告<2Hour、遏制影响时间<4H、经供应商确认后，准确率达99%、威胁闭环率100%；（3）重大事件：从安全日志产生到通告(MTTD)<30min、遏制影响时间<1H、经供应商确认后，准确率达99%、事件闭环率100%；（4）重大威胁：从安全日志产生到通告(MTTD )<1Hour、响应处置时间(MTTR)<1H、经供应商确认后，准确率达99%、威胁闭环率100%；（5）应急响应：供应商应当满足重大事故应启动应急响应机制，工作时间15分钟之内云端专家进行响应，非工作时间30分钟之内云端专家进行响应，2小时上门处置。 3.安全现状评估：系统与Web漏洞扫描：对操作系统、数据库、常见应用/协议、Web通用漏洞与常规漏洞进行漏洞扫描。弱口令扫描：实现信息化资产不同应用弱口令猜解检测，如：SMB、Mssql、Mysql、Oracle、smtp、VNC、ftp、telnet、ssh、mysql、tomcat等。 ★4.脆弱性管理：针对服务资产的系统漏洞和Web漏洞进行全量扫描，并针对发现的Web漏洞进行验证，验证漏洞的真实性及分析发生后可造成的危害；对漏洞进行分析并输出可落地的修复方案，通过工单系统跟踪修复情况。要求供应商可以对服务范围内发现的每一个高危可利用漏洞提供防护规则，并且承诺防护率达到99%。 5.7*24H威胁鉴定：供应商依托于安全托管服务云端平台的大数据分析和威胁检测能力实时监测用户网络安全状态，对平台监测到的安全威胁进行分析鉴定，识别到真正的安全事件。 6.精准威胁情报推送：实时抓取互联网最新威胁情报与详细资产信息进行匹配，对最新威胁情报进行通告与排查。 7.供应商可针对内/外网或特定业务系统及特定漏洞，基于采购人业务定制检测逻辑，尽可能快地发现漏洞或攻击痕迹，发现潜在的安全隐患和已失陷的主机/被钓鱼成功的员工/账密信息泄露等，最大限度地降低攻击者造成的危害，评估造成的损失等内容，最终帮助采购人验证风险并推动发现的问题和隐患进行闭环处理。 8.策略检查：供应商对安全组件上的安全策略进行统一检查，确保安全组件上的安全策略始终处于最优水平，针对威胁能起到最好的防护效果。 9.策略调优：供应商根据安全威胁/事件分析的结果以及处置方式，按需对安全组件上的安全策略进行调整工作。 10.安全问题处置：提供7*24小时威胁分析和鉴定服务，安全告警上传至服务云端平台依托于平台的大数据分析和威胁检测能力实时监测用户网络安全状态，对平台监测到的安全威胁进行分析鉴定，自动生成服务工单，识别到真正的安全威胁。 11.提供7*24小时的供应商响应机制，供应商供应商应对采购人咨询或上报的安全问题进行及时响应并给出建议，如主机加固建议咨询、安全事件处置建议咨询等。 12.7*24小时威胁鉴定：分析研判包括但不限于对脆弱性、异常流量、攻击日志、病毒日志等数据进行采集和实时分析研判，支持将同一资产的多个告警进行聚合分析发现各类安全事件并生成工单，并在告警详情中展示告警的基本信息，涉及的业务信息、攻击趋势、威胁详情、攻击原理、处置建议等内容，并支持根据采购人情况提供备注。 ★13.防通报服务：具备7*24小时云端威胁监测、异常外联监控、弱口令与暴力破解检测、Web攻击及漏洞利用防护能力，可实现安全事件实时告警、快速溯源与一键封堵，满足通报事件快速处置与闭环整改要求。 ★14.服务要求：提供的服务成果展示门户；具备服务质量可视化展示，供应商能通过可视化的数据，清晰的了解供应商的服务水平，至少包括脆弱性闭环率、脆弱性平均响应时长、脆弱性平均闭环时长、威胁闭环率、威胁平均响应时长、威胁平均闭环时长、事件闭环率、事件平均闭环时长，以验证供应商所承诺的服务指标（或称为服务SLA）。 ★15.安全设备对接与数据采集：供应商安全托管服务云端平台应当支持对接采购人网络中已部署的主要安全设备，包括安全态势感知、主机安全软件等，同时支持对接本次采购防火墙设备，支持实时接收安全设备检测到的安全事件信息、安全日志数据提供7*24小时的安全托管服务。 ★16.安全合规性要求：供应商云端平台应当做好严格的安全防护，并严格按照《信息安全技术—网络安全等级保护基本要求》完成等级保护测评工作，服务云端平台至少通过等级保护三级测评。 17.服务交付物：服务期间内，提供包括但不限于以下汇报材料和内容：《项目启动会PPT》、《首次分析与处置报告》、《漏洞管理举证报告》、《漏洞清单》、《服务资产表》、《安全服务运营报告》、《应急响应报告》、《事件分析与处置报告》、《安全运营报告》、《安全通告》、《综合分析报告》、《季度汇报PPT》、《年度汇报PPT》。 18.对服务范围内的资产提供网络安全事件损失理赔承诺，即在正常服务过程中因供应商的服务缺陷导致采购人服务范围内的资产发生网络安全事件时，采购人有权要求供应商赔偿该事件给采购人直接造成的网络营业中断损失、数据恢复费用、第三者责任、应急响应损失、网络勒索损失，累计赔付金额不得低于20万人民币。 19.全年提供不少于2次网络安全培训服务，包括但不限于针对各部门网络安全联络员、责任领导等提供网络安全意识培训服务，针对各部门网络安全联络员提供弱密码管理、威胁管理、应急处置培训服务，针对安全运维团队提供网络安全行业前沿技术培训服务。 | 1 | 套 |
| 8 | 安全态势感知平台规则库升级与软件维保服务 | 1.提供产品所依赖的规则库更新及系统软件升级服务，服务期3年。 2.安全规则库：支持WEB应用防护识别库、IPS漏洞利用检测识别库、实时漏洞分析识别库、黑客工具检测识别库，且具备自定义的web防护识别库、漏洞利用检测引擎。 3.具备安全检测特征识别库、安全知识库、IOC威胁情报库、热点事件库、文件智能分析模型库检测能力。 4.支持规则库定期自动升级、联动云端获取和离线手动升级。 5.定期开展设备巡检、风险排查和系统运行健康检查，出具维护报告。 6.软件维保，含技术支持、授权服务及系统优化建议。 7.故障发生时提供电话响应与现场技术支持服务，恢复系统正常运行。 8.提供故障事件处理记录、季度服务报告、年度运行状况总结等文档资料。 9.整理设备相关的配置文档与管理制度，构建运维资料库，支持持续优化。 10.提供必要的产品使用培训、技术交流服务，提升用户操作能力和安全意识。 | 1 | 项 |

一、技术要求（包括对产品的认证、检验报告等）

1.投标方案中涉及品牌网络安全设备（如防火墙、Web应用防火墙、日志审计等），投标人必须提供针对本项目的有效售后服务承诺函，明确服务标准、响应时间和质保期限，并承诺所投产品为原厂正品、来源合法，承担产品质量及售后服务全部责任。

2.产品须列入国家网信办等部门统一发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果名录》，提供有效的安全认证证书或安全检测报告（由具备资格的机构出具），证书 / 报告版本在有效期内且产品型号、版本与投标产品一致。

3.带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，并提供不限于产品说明书、公开发行的宣传页、官网产品参数截图、第三方的检测报告等，说明书、宣传页可以采用扫描件或复印件，均需加盖公章为有效）。若未响应，将判定为不满足实质要求。

二、服务要求

1.中标人负责整体方案设计、设备上架、布线、配置调试、策略优化、联调测试。

2.提供策略迁移服务，确保现有业务不中断、平滑割接。

3.原厂正品，提供原厂供货证明、服务承诺函。

4.按照产品技术参数质保要求提供硬件保修、特征库升级、版本免费升级。

5.提供网络拓扑图、安全策略文档、详细技术文档、维护手册、配置手册、技术验收测试报告。

6.提供7×24小时远程技术支持，重大故障4小时内到达现场，一般故障2小时响应，24小时解决。

7.提供定期巡检服务，每季度/半年现场巡检，健康检查、策略优化。

8.提供现场培训：管理员操作培训、安全策略配置培训、应急处置培训。

9.服务期间遵守采购人机房管理、保密、安全、防火等规定。

三、商务要求

1.所有安全设备、软件、模块必须为原厂全新正品，严禁翻新、返修、试用版。

2.设备型号、配置、许可、授权须与技术参数完全一致，不得缺省功能、降级使用。

3.供货时须提供：原厂供货证明、原厂质保承诺函、产品序列号、唯一标识码、产品合格证、装箱清单。

4.交货期：合同签订后20日历天内到货并完成安装调试。

5.知识产权与保密要求：投标人保证所提供产品、软件不侵犯任何第三方知识产权。实施过程数据、信息严格保密，保密期限不少于5年。严禁擅自留存复制外传采购人任何敏感信息。

6.合同签订生效后支付40%预付款，设备安装调试、验收合格后支付60%。

四、其他

（一）质量验收标准或规范

1.验收依据：GB/T51434-2021、GB/T28448-2019、GB/T22239-2019及国家相关法规。

2.验收流程：到货验收→安装验收→功能性能验收→安全合规验收→试运行→终验。

3.核心指标：功能100%实现、性能≥招标值、等保测评合格、日志留存≥6个月、国密合规。

4.缺陷判定：无A/B类缺陷，C类缺陷≤3项且整改完成，方为验收合格。

5.交付物：完整竣工资料、测试报告、认证证书、验收报告。

6.否决项：存在假货、核心功能失效、等保不合格、安全事件，直接判定验收不合格。

7.若产品质量有问题，由乙方负责解决并承担费用。

（二）产品质保期

按照产品技术参数要求年限完成硬件维保和软件、特征库升级。

（三）违约责任

1.提供假货、串货、伪劣产品，采购人有权终止合同、全额退款并追究赔偿。

2.服务不达标、故障响应不及时，采购人有权扣除相应维保费用。