标的名称：陕西交通职业技术学院教室维修改造项目

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 一、采购要求 本项目为陕西交通职业技术学院教室维修改造项目， 需对原教室窗帘，风扇、灯光拆除，更换吸顶安装，安装实木踢脚线、塑胶地板， 确保维修改造后能满足高校学生日常使用需求， 整体符合校园建筑使用及安全规范。 二、采购内容及施工要求 （一）工程内容： 环境改造. 编号; 工程内容; 施工要求; 数量; 单位; 最高限价 单价. 1; 拆除; 原教室窗帘，风扇拆除： 大教室每间4副窗帘，8个风扇; 21; 间; 180. 2; 拆除; 窗帘、风扇拆除：窗帘原教休室（共计2*2套）+小教室（26*2） 风扇：每个房间4个; 28; 间; 90. 3; 措施保护及搬运 至指定地点; 进场施工前，教室原有留存利旧设备（黑板，音箱，摄像头，空调，吊麦）统一使用专用保护膜包覆严实，防护膜粘贴牢固无裸露，隔绝施工产生灰尘、杂物，防止设备表面划伤、污染。; 47; 间; 150. 4; 垃圾清运; 拆除及装修垃圾装车清运。; 49; 间; 275. 5; 讲台及踢脚线拆除; 讲台拆除后水泥砂浆找平修复，垃圾装袋下楼，共计23m³。【五层及以下】; 26; 间; 1200. 6; 保洁; 施工完卫生保洁（49间共计4172㎡）; 49; 间; 100. 7; 灯光更换; 原教室灯光拆除，更换300*1200平板灯，吸顶安装。; 525; 个; 150. 8; 开关面板换新; 原墙面灯光、五孔插座面板拆除换新（大教室：开关面板三开两个，单开1个；五孔插座2个。小教室：开关面板三开1个，单开一个；五孔插座2个）。; 49; 间; 320. 9; 顶面乳胶漆; 原顶面起皮鼓包处铲除修补，裂缝使用抗裂砂浆粘贴防裂网格带，批刮腻子；打磨后两遍乳胶漆饰面。; 4151; ㎡; 35. 10; 窗帘 【卷帘，每套尺寸1.25m*2m】，每扇窗户2套; 定制遮光卷帘，折光率＞90%。（26*2+2*2）*2+21*4*2=280; 280; 套; 410. 11; 塑胶地板【小教室】; 20000*2000*2.0mm耐磨层，0,30mm; 密度:1380 Kg/m'密实塑胶地板。; 1534; M2; 60. 12; 踢脚线【小教室】; 安装高度70mm实木踢脚线。; 746.2; 25. 1.拆除施工需严格遵循建筑施工安全规范， 采用人工拆除为主、机械辅助的方式， 严禁野蛮施工，避免破坏卫生间主体结构、承重墙体、给排水主管道、 电路管线及周边宿舍墙面、地面等原有建筑 结构； 2.拆除过程中做好成品保护， 对楼道、走廊、 电梯等公共区域采取防护措施， 避免施工磕碰、污染 3.拆除产生的建筑垃圾、废弃材料需分类收集， 全部清运至校方指定合规垃圾处理场地， 做到工完场清， 严禁随意堆放、遗撒， 清运过程符合城市环境卫生管理要求； 4.拆除完成后， 对墙面、地面、顶面基层进行平整清理， 剔除松动砂浆、杂物， 确保基层坚实、平整、无浮尘， 满足后续翻新施工基层处理要求。 三、附属配套设备要求 一、线材及人工费. 序号; 线材名称; 线材规格; 数量; 单位; 最高限价 单价. 1; 光纤HDMI线; 25米; 47; 条; 160. 2; 光纤HDMI线; 30米; 42; 条; 180. 3; 电源线; 3*1.0; 745; 米; 3. 4; 电源线; 3*0.75; 3295; 米; 2.5. 5; HDMI线; 1.5米; 168; 条; 10. 6; USB HUB; 一分四1.5米; 47; 个; 25. 7; 3.5转莲花; 1.5米; 121; 条; 7.5. 8; 五类网线; 导体材料：无氧铜； 下料线芯直径（mm）：0.49； 芯线绝缘材料：高密度聚乙烯； 芯线外径（mm）：0.90±0.025； 芯线偏心（mm）：≤0.02； 芯线颜色：第一对:白蓝/蓝；第二对：白橙/橙；第三对：白绿/绿；第四对：白棕/棕； 护套撕裂绳材料：丙纶丝； 护套厚度（mm）：0.50±0.05； 护套外径（mm）：5.0±0.3； 护套材料：聚氯乙烯。; 1095; 米; 1.2. 9; 六类网线; 传输带宽≥250MHz，满足1000Mbps的数据传输； 采用中心十字架结构以减少线对信号干扰和增加物理机械抗拉性； 线缆外径：6.0±0.3mm； 直流电阻：＜7.5Ω/ 100m； 直流电阻不平衡：≤2.5%； 工作电容：≤5.6nF/100m； 护套厚度：＞0.6mm；绝缘厚度：＞0.2mm；绝缘电阻：＞5000 MΩ·km； 导体间介电强度：1.0KV·1min；; 4360; 米; 2. 10; 幕布L型支架; /; 47; 套; 15. 11; 投影机吊杆; 1.5米; 47; 套; 60. 12; 水晶头; 六类; 624; 个; 0.5. 13; 串口控制头; 9针; 47; 个; 5. 14; 6位五孔插座; 1.5米; 47; 个; 28. 15; PDU; 8口; 47; 个; 80. 16; 不锈钢地槽; 0.8mm; 183; 米; 7.8. 17; 辅助显示屏双杆吊架; 2米; 42; 套; 200. 18; HDMI分屏器; 一分四; 21; 套; 95. 19; 金银线; 100只; 920; 米; 1.8. 20; 大教室施工费; 人工费、线槽及辅材等; 21; 间; 1500. 21; 小教室施工费; 人工费、线槽及辅材等; 26; 间; 1200. 22; 可视化中心系统集成; 人工费、线槽及辅材等; 1; 间; 1800. |

|  |  | 二、课桌椅. 序号; 名称; 技术参数; 数量; 单位; 最高限价 单价. 1; 阶梯教室一体化学习联排装置（120位）; 一、产品规格说明 座椅高度为 930mm，台面板基准点离地 750mm，座椅中心距520mm，座板基准点离地 450mm，建议排距900mm。 二、产品材质说明 1.站脚 采用优质ADC12铝合金材料一体压铸成型，站脚宽50mm，高度930mm，带有深315mm宽50mm扶手，扶手到地高度为650mm，扶手呈微斜形下设有加强筋，站脚底部长度为355mm，孔距为310mm，厚度为25mm，需要打2颗8*60mm地爆膨胀螺丝与地面固定，转轴直径80mm，内部设计有卡槽，与220*80/90*13mm铝合金座托无缝镶嵌式链接，座托处装有消音垫及旋转轴套，具有静音式自动回复功能，连排两端镶嵌长438mm宽40mm绿色夜光装饰盖，站脚整体外观采用专用金属粉末喷涂处理。 2.椅背 椅背的整体外部尺寸为宽470mm、高435mm。其上下压条采用优质1.2材质，。椅背的框架与站脚设计为镶嵌式结构。框架与站脚之间采用白内柱螺丝串联方式。靠背板选用10mm多层板，经过双面热压防火皮处理。 3.椅座： 椅座采用优质多层板材料，经过精密双面热压工艺处理，覆盖防火皮。外观尺寸为深度425mm、宽度447mm、厚度15mm。座板与铝合金回复机构采用穿透式螺丝连接方式。 4.铝合金座托 采用高品质的铝合金基材，经过精密模具一体压铸成型，长度为218mm，宽为80mm，弧度与坐板弧度相吻合，表面施以粉末喷涂工艺，确保涂层附着力强且不易剥落。产品配备重力铁及消音垫，实现静音式重力自动回复功能，有效防止夹手。 5.固定写字桌 采用宽度为300mm厚度为25mm的刨花板作为基材，双面热压0.8mm的优质防火板。正面防火板经过热弯处理，形成圆弧形状。短边采用2mmPVC封边工艺。同时，采用冷轧钢板冲压成型长220mm高105mm的支架与站脚进行连接，确保承重力达到25公斤以上。在板面下方，装有冷拉钢丝书网，采用5mm及3mm的冷轧钢丝经过折弯焊接成型，形成书网兜，其内空不小于100mm，整体外观采用专用金属粉末喷涂处理。; 960; 位; 350. 四、施工质量总体要求 本项目所有材料、设备均需提供产品合格证、检测报告、环保认证证书， 严禁使用假冒伪劣、不合格产品， 材料进场需经校方验收合格后方可使用； 施工全过程符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）等国家及行业规范； 五、安全与文明施工要求 施工单位需具备相应施工资质， 施工人员持证上岗， 严格遵守校园安全管理规定， 做好施工安全防护， 搭设安全防护设施， 杜绝安全事故； 施工期间采取降噪、 降尘措施， 合理安排施工时间， 避免影响学生正常学习、休息； 施工人员服从校方管理， 严禁在校园内违规动火、用电， 做好施工现场消防安全工作； 六、售后保障要求 供应商需提供完整的施工方案、材料清单、质保承诺； 质保期内， 接到校方维修通知后， 24 小时内响应， 48 小时内到场处理问题； 项目完工后， 向校方移交完整的竣工资料、产品说明书及质保文件。 七、其他要求 1.工期： 自进场之日起 30个日历日内竣工； 2.工程地点：陕西交通职业技术学院（采购人指定地点）； 3.质量保修期：本工程质量保修期为自验收合格之日2年。 |
| --- | --- | --- |