| 设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备大类 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 设备参数 |
| 1 | 调味料设备 | ▲ 300升蒸气汤锅 | 300L，自动翻锅 | 台 | 1 | 1.有效容积：0.30m³； 2.内外锅胆均为：304不锈钢； 3.出料方式：电动出料 |
| 2 |  | ▲ 500升蒸气汤锅 | 500L，自动翻锅 | 台 | 8 | 1.有效容积：0.50m³； 2.锅体直径：1200mm； 3.深度：750mm； 4.内外锅胆均为：304不锈钢； 5.出料方式：电动出料 |
| 3 |  | ▲300升电磁搅拌锅 | 300L，所有控制操作为自动 | 台 | 1 | 1.设备有效容积：0.30m³； 2.配置纯铜减速电机、高速降温风扇； 3.变频调速； 4.电磁加热 |
| 4 |  | ▲500升电磁搅拌锅 | 500L，所有控制操作为自动 | 台 | 1 | 1.设备有效容积：0.50m³； 2.配置纯铜减速电机、高速降温风扇； 3.变频调速； 4.电磁加热 |
| 5 |  | ▲高速液体分装机 | 四伺服~六伺服高速酱料包装机：生产效率30-80包/分钟 四伺服~六伺服夹拉式高速液体包装机：：生产效率30-80包/分钟 | 台 | 3 | 四伺服~六伺服高速酱料包装机：生产效率30-80包/分钟 四伺服~六伺服夹拉式高速液体包装机：：生产效率30-80包/分钟 |
| 6 |  | ▲全自动瓶装罐装线 | 灌装机 履带式压盖机 理盖机 全自动贴标机 激光打码机 包装设备 输送线及动力头 | 条 | 1 | 灌装机： 1、灌装量：0.5-5升 2、生产能力：500-600桶/小时 3、部分材质为304不锈钢 履带式压盖机： 1、生产效率：1000桶/小时 理盖机： 1、电机功率 380v 0.55KW 全自动贴标机：TB-A 1、功率：＜2KW 激光打码机： 1、标记范围 100*100mm 2、标记速度 0-7000mm/s 包装设备： 1、封箱速度：700-1200箱/小时 输送线及动力头： 1、材质为201不锈钢 2、电机功率0.75kw |
| 7 |  | ▲巴氏灭菌线 | 巴氏灭菌线：4000*800型 冷却线：2500*800型 冷却线（副水箱）：2500*800型振动筛：2000*1000型 翻转风干线：5000*800型 | 条 | 1 | 巴氏灭菌线：4000*800 1.运行速度：支持变频调速； 2.加热方式：蒸汽加热； 冷却线：2500*800 1.运行速度：支持变频调速； 冷却线（副水箱）：2500*800 1.运行速度：支持变频调速； 2.搭载配套副水箱 振动筛：2000*1000型 1.装机功率：0.3KW，适配380V、50Hz电源 2.配备高强度弹簧 翻转风干线：5000*800 1.运行速度：支持变频调速； |
| 8 |  | ▲121℃反压灭菌锅 | 900*1800型 | 台 | 1 | 1.杀菌锅与热水罐规格一致； 2.单台容积：1.32m³； 3.设计压力/最高工作压力:0.35 Mpa/0.3 Mpa 1.设计温度/工作温度:147℃/143℃ 5.加热方式：蒸汽加热 |
| 9 | 净菜车间 | ▲蔬菜清洗漂烫一体线 | 13000mm*1700mm*16，处理量1吨/小时 | 条 | 1 | 清洗流水线：4000*800型 1.材质传送带与主体均为不锈钢材质； 2.电源：380v/50Hz 3.控制：按钮控制柜，变频可调速 漂烫线：4000*800型 1.运行速度：支持负压变频调速； 2.加热方式：蒸汽加热； 3.工作电压：380V、50Hz； 冷却线：4000*800型 1.运行速度：变频可调速 2.工作电压：380V、50Hz； 振动筛：2000*1000 1.振动板尺寸：2000mm×1000mm； 2.装机功率：0.3KW，适配380V、50Hz电源； 3.配备高强度弹簧 |
| 10 | 车间内部部分 | 分拣台 | 304不锈钢材质 | 项 | 1 | 304不锈钢材质 |
| 11 |  | 工作台 | 304不锈钢材质 | 项 | 1 | 304不锈钢材质 |
| 12 |  | 摊凉架 | 304不锈钢材质 | 项 | 1 | 304不锈钢材质 |
| 13 |  | 周转车 | 304不锈钢材质 | 项 | 1 | 周转车：650型 电源电压：380V/50HZ4. 控制：按钮控制柜，变频可调速 |
| 14 |  | 储物柜 | 304不锈钢材质 | 项 | 1 | 304不锈钢材质 |
| 15 | 速冻隧道 | ▲速冻隧道设备 | 800公斤 | 项 | 1 | 1.满足对果蔬颗粒 果蔬段的速冻需求 2.库温温度.-35℃ ~ -40℃ 3.制冷机组：30P *2 活塞双级 4.冷凝器：风式冷380KW 5.板材要求：网带 内腔食品级不锈钢材质 |
| 16 | 质检室 | ▲电子分析天平 | 称量范围：220g,精度(感量)：±0.1mg，称量盘尺寸：60mm | 台 | 1 | 称量范围：220g,精度(感量)：±0.1mg，称量盘尺寸：60mm |
| 17 |  | ▲高效液相色谱仪 | 1.恒流泵 2.紫外检测器 | 套 | 1 | 1.恒流泵，压力 0～9999Psi，流量范围0.001~9.999ml/min，流量误差≤0.5%，定性测量重复性≤1.5%，定量测量重复性≤3%； 2.紫外检测器，波长：190～700nm，波长示值误差≤±1nm，波长重复性误差≤±0.1nm，动态噪声≤±0.75×10-5AU，光谱带宽：10mm，最小检测浓度：1×10-7g/ml |
| 18 |  | ▲原子吸收分光光度计（配备火焰原子化器和铁、铜、锌、锰、铅 等 4 个元素灯） | 1.分光系统 2.火焰分析 | 台 | 1 | 1.分光系统：波长范围、170nm～900nm，波长准确度、全波段≤±0.2nm 2.火焰分析：检测线、对铜元素≤0.005ug/ml，重复性、对铜元素测定 的相对标准偏差≤0.8% |
| 19 |  | ▲智能生化培养箱 | 控温范围：5～50℃ | 个 | 1 | 控温范围：5～50℃ |
| 20 |  | ▲恒温干燥箱 | 温度范围：室温升10℃～300℃ | 个 | 1 | 温度范围：室温升10℃～300℃ |
| 21 |  | ▲恒温培养箱 | 控温范围：0～99℃ | 个 | 1 | 控温范围：0～99℃ |
| 22 |  | ▲酸度计 | PH：0.000～14.000 精度：±0.1ph 温度：0～60℃ | 支 | 1 | PH：0.000～14.000 精度：±0.1ph 温度：0～60℃ |
| 23 |  | ▲蛋白质测定仪 | 定氮仪，工作电压：220V±2V/50±1HZ 温度调节范围：室温±5℃～100℃ | 台 | 1 | 定氮仪，工作电压：220V±2V/50±1HZ 温度调节范围：室温±5℃～100℃ |
| 24 |  | ▲净化工作台 | 洁净等级：100级@0.5μm 菌落数：≤0.5/皿时 | 台 | 1 | 洁净等级：100级@0.5μm 菌落数：≤0.5/皿时 |
| 25 |  | 冷藏箱 | 制冷范围：6-18℃ 容量：8L | 个 | 1 | 制冷范围：6-18℃ 容量：8L |
| 26 |  | ▲天平台 | 十万分之一级，三级避震 | 个 | 1 | 十万分之一级，三级避震 |
| 27 |  | 分样筛 | 16目，24目 | 个 | 1 | 16目，24目 |
| 28 | 原料冷库 | 冷库制冷机组 | 8匹水冷型 | 台 | 1 | 库温：-18℃ 制冷量12.3KW，功率6.92KW，工况：-10℃/45℃ |
| 29 |  | 冷库冷风机 | 80/Y | 台 | 1 | 制冷量14.5KW，功率0.83KW，库温-18℃ |
| 30 |  | 温度控制柜 |  | 台 | 1 | 精密控制、壁挂 |
| 31 |  | 冷库照明 | LED灯 | 套 | 4 | LED |
| 32 |  | 风幕机 | FM125-900 | 台 | 2 | FM125-900,L= 1500mm |
| 33 | 成品冷库 | 冷库制冷机组 | 8匹水冷型 | 台 | 1 | 库温：-18℃ 制冷量12.3KW，功率6.92KW，工况：-10℃/45℃ |
| 34 |  | 冷库冷风机 | 80/Y | 台 | 1 | 制冷量14.5KW，功率0.83KW，库温-18℃ |
| 35 |  | 温度控制柜 |  | 台 | 1 | 精密控制、壁挂 |
| 36 |  | 冷库照明 | LED灯 | 套 | 4 | LED |
| 37 |  | 风幕机 | FM125-900 | 台 | 2 | FM125-900,L= 1500mm |
| 38 | 常温冷库 | 冷库制冷机组 | 5匹水冷型 | 台 | 1 | 库温：5℃ 制冷量8.0KW，功率4.02KW，工况：-10℃/45℃ |
| 39 |  | 冷库冷风机 | 60/Y | 台 | 1 | 制冷量11.4KW，功率0.83KW，库温-18℃ |
| 40 |  | 温度控制柜 |  | 台 | 1 | 精密控制、壁挂 |
| 41 |  | 冷库照明 | LED灯 | 套 | 4 | LED |
| 42 |  | 风幕机 | FM125-900 | 台 | 2 | FM125-900,L= 1500mm |
| 43 | 原料冷库保温部分 | 轻质隔断 | 聚氨酯保温板100mm | m2 | 115 | 聚氨酯保温板100mm |
| 44 |  | 密封胶 |  | m2 | 115 |  |
| 45 |  | 彩板门 |  | 樘 | 1 | 0.7×1.8米 |
| 46 | 成品冷库保温部分 | 轻质隔断 | 聚氨酯保温板100mm | m2 | 135 | 聚氨酯保温板100mm |
| 47 |  | 密封胶 |  | m2 | 135 |  |
| 48 |  | 彩板门 |  | 樘 | 1 | 0.7×1.8米 |
| 49 | 常温冷库保温部分 | 轻质隔断 | 聚氨酯保温板100mm | m2 | 68 | 聚氨酯保温板100mm |
| 50 |  | 密封胶 |  | m2 | 68 |  |
| 51 |  | 彩板门 |  | 樘 | 1 | 0.7×1.8米 |