长安画派艺术中心多艺术场景空间创设与示范基地建设项目

招标清单编制说明

一、编制范围

长安画派艺术中心多艺术场景空间创设与示范基地建设项目，实施内容包括：装饰装修工程、给排水工程、电气工程，详见各个专业设计图纸。

二、编制依据

1. 中鼎恒盛工程设计有限公司设计的《长安画派艺术中心陈列馆设计》施工图纸；

2.图纸答疑；

3.陕西省建设工程工程量清单计价标准》（2025）及《陕西省建设工程费用规则》（2025）；

4.《陕西省房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（2025）、《陕西省通用安装工程工程量计算标准》（2025）；

5.与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；

6.结合施工现场情况、工程特点参照常规的施工方案；

7.其他相关资料；

8.造价软件应用广联达云计价平台GCCP7.0版本：7.5000.23.3。

三、编制说明

- 装饰装修工程：

- 库房新做储藏柜按高2.8m*深0.6m*长4.5m计入；

- 展厅隐形门尺寸按1600*2410mm、700*2410mm计入；

- 展柜增加以下内容：①3个隐形暗门，材质同展柜材质；②暗柜门；

- 展柜定做成品金属镂空隔断材质按不锈钢计入；

- 墙面无机涂料按顶面无机涂料做法计入；

- 房间地面不锈钢踢脚线做法按以下计入：1.MT-01 1.2mm不锈钢踢脚线；2.12mm阻燃板；3.高度：60mm；

- 2层、3层的卫生间墙面上翻高度按1200mm计入；

- 拆除2层、3层卫生间顶面吊顶做法按拆除顶面轻钢龙骨防水石膏板吊顶无机防水涂料计入；

- 库房室内装修（地面做法是800*800灰色瓷砖，1.2mm不锈钢踢脚线，墙面做法是无机涂料，天棚做法是轻钢龙骨石膏板吊顶白色无机涂料），本次不计入；

- 高展柜（1号展柜~12号展柜）：50*50镀锌方管壁厚按3mm计入；镀锌钢板规格按150*150*3mm计入；50角铁和镀锌钢板间距按2400mm计入；30*50矩管壁厚按2.5mm计入；硬包高度按2.8m计入；

- 低展柜（13号展柜~16号展柜）：高度按900mm计入；

- 沙龙区新做储藏柜按2.2m高*0.5m深*1.8m长、2.2m高*0.5m深*0.6m长计入；

- 本项目暂列金额按60000元计入装饰装修工程其他项目费；

- 本项目设计费按40000元计入装饰装修工程其他项目费。

- 安装工程：

- 1.依据图纸全部计入；

- 2.配电箱为原有，不在本次计算范围内；

- 3.卫生洁具已计入；

- 4.墙面刻槽及吊洞补洞已计入。