采购内容及要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冬装呢子中长款大衣一件（核心产品） | 一、面料 1、面料成分与规格：30%羊绒 + 69%羊毛 + 1%导电纤维（允许偏离±1%）。 2、面料克重：450g/㎡ - 500g/㎡（负偏离不超过5g）。 3、颜色：藏蓝色（色泽均匀，无色差）。 二、执行标准与安全类别 成衣执行标准：符合 GB/T 2665-2017（女式）或 GB/T 2664-2017（男式）《毛呢外套》一等品及以上标准。 安全技术类别：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C类（非直接接触皮肤类产品）及以上要求。 三、款式与版型设计 1、整体版型：采用立体剪裁，合体微收腰设计。 2、领型：经典西装平驳领或关门式领，领面平整服帖，线条利落。 3、门襟：暗门襟或单排明扣对称直门襟设计。 4、口袋：两侧设斜插袋或直插袋，袋口加固处理。 5、后背：后中开衩设计。 四、辅料与内胆配置 1、可脱卸内胆：配置马甲式可脱卸羽绒内胆。 2、羽绒内胆：填充物为≥90%白鸭绒，充绒量≥80g，采用分区填充工艺。 3、纽扣：采用高品质天然果实扣或树脂扣，色泽与面料协调。每颗纽扣需有绕线脚，缝制牢固，扣眼锁边平整无虚边。 4、里布：选用防静电里衬。 五、物理性能与质量要求 1、抗起球性能：≥3-4级（1-5级制）。 2、尺寸变化率：干洗或汽蒸尺寸变化率控制在±3%以内。 3、外观质量：成衣外观无明显疵点（如破洞、磨损、跳花等），纹路清晰，手感柔软丰满且有骨感，无明显塑料感或干涩感。 | 102 | 件 |
| 2 | 样品要求 | 供应商在参与投标时应提供所投的男女各一件样品，供评审现场看样。样品必须满足所有的技术及质量要求。 （二）评标工作结束后，排序前三名供应商提供的样品由采购人统一封存。结果公示结束后，中标供应商的样品由采购人保存，作为验收的依据，其他供应商的样品如数退回；中标供应商的样品在全部产品供货完成并验收合格后退还。 （三）中标供应商最终提供的服装配件用料、外观质量、制作工艺、款式档次等均不得低于样品的相关标准，且完全满足采购文件对产品的要求和标准。 |  |  |