分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林下仿野生金果榄种植桶 | 苗木：2年生籽育苗。地上部分高度≥20cm，地径≥0.3cm，根系发达、无病虫害。交货时县外幼苗需提供苗木检疫证、合格证。 苗木质保期：竣工验收合格之日起 12 个月。质保期内正常管护条件下苗木死亡免费补植，补植苗木满足本项目苗木技术参数。 | 株 | 60000 |  |  |  |
|  |  | 种植桶：塑料种植桶，用于金果榄林下仿野生栽培，桶体结构合理，强度达标，满足苗木栽植、上口内径≥300mm；底部内径≥200mm；桶身高度≥300mm； 质保期：自竣工验收合格之日起 12 个月，正常林下露天使用条件下，产品自身发生开裂、变形、破损质量问题免费更换，更换产品满足本项目技术参数。 | 只 | 20000 |  |  |  |
| 2 | 林地微型挖掘机 | ▲整机重量≥1.5t ▲挖掘深度≥2.1m，满足林地开沟、整地、松土作业 ★发动额定输出功率≥14kW 底盘宽度≤1.2m；挖掘高度≥2.7m 整机运输总长≤2m，整机高度≤2.3m 单条履带宽度≥ 20cm 整机质保不少于 2 年或 1000 小时 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 烘干机 | ▲主机：额定输入功率≥3kw 控制系统：触摸屏操作界面、自动控温、控湿、自动开关机，设备可以数据监控。 风机：高温风机≥1.6kw； ▲热风加热功率≥6kw； 单批次烘干量:≥150kg（鲜品） 质保：整机质保≥1 年 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 防护围栏 | 围栏高度≥1.2m、立柱为热镀锌钢管：直径≥48mm、壁厚≥2.0mm、间距≤3m；主线丝径：≥2.0mm；锌层重量：≥40g；刺线丝径：≥1.8mm；▲刺间距≤120mm 围栏主体质保 2 年，锈蚀、松动免费维修加固。 工作范围：围栏安装、现场废料清运。 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 5 | 80㎡生产用房 | 基础：C25 混凝土条形基础，地基夯实处理； 厂房规格：长≥10m，宽≥8m，净高≥4.5m，烘干机进出通道宽度≥2.3m、高度≥3m。 墙体：1.5米以下240mm 标准红砖砌筑，1.5米以上100mm岩棉板封墙；红砖砌筑部分内外水泥砂浆抹灰；预留烘干机设备进出通道； 屋面：钢结构 + 防水彩钢屋面，配套排水檐沟； 门洞：≥宽2.3m×高3m,铝合金卷闸门 地面：5cm 厚水泥砂浆硬化找平； 配套简易水电：室内布设照明、插座，满足烘干机日常供电； 包工包料，包含材料运输、施工、建筑垃圾清运； 质保期：自竣工验收合格之日起 12 个月，质保期内因材料、施工质量造成基础、墙体、屋面漏水、地面空鼓起砂、水电故障等缺陷，免费维修。 | 间 | 1 |  |  |  |