标的名称：人形机器人创新平台

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、人形机器人（三指型）（数量：1台） 1.技术参数 （1）整机重量（带电池）≥35kg； （2）高宽厚（站立）：高度≥1320mm，宽度≥450mm，厚度≥200mm； （3）手臂臂展：≥0.45m； （4）小腿+大腿长度之和≥0.6m； （5）总自由度（关节电机）数量≥37个； （6）单腿自由度数量≥6个； （7）单手臂自由度数量≥7个； （8）腰部自由度≥3个； （9）手臂最大负载≥3kg； （10）膝关节扭矩≥120N·m。 2.配置要求 （1）感知传感器配置有深度相机+3D激光雷达； （2）具备WiFi6、蓝牙5.2； （3）配置关节编码器，且为双编码器； （4）支持智能OTA升级； （5）散热系统至少为局部风冷散热； （6）基础算力最低为8核高性能CPU； （7）手自由度须配备2只三指灵巧手（含触觉传感器）； （8）配备4麦克风阵列以及5W扬声器； （9）支持上层与底层的二次开发； （10）具备100Tops超大算力的扩展坞，含AI算法及技术支持。 |
| 2 |  | 一、人形机器人（五指型）【核心产品】（数量：1台） 1.技术参数 （1）整机重量（带电池）≥35kg； （2）高宽厚（站立）：高度≥1320mm，宽度≥450mm，厚度≥200mm； （3）手臂臂展：≥0.45m； （4）小腿+大腿长度之和≥0.6m； （5）总自由度（关节电机）数量≥41个； （6）单腿自由度数量≥6个； （7）单手臂自由度数量≥7个； （8）腰部自由度≥3个； （9）手臂最大负载≥3kg； （10）膝关节扭矩≥120N·m。 2.配置要求 （1）感知传感器配置有深度相机+3D激光雷达； （2）具备WiFi6、蓝牙5.2； （3）配置关节编码器，且为双编码器； （4）支持智能OTA升级； （5）散热系统至少为局部风冷散热； （6）基础算力最低为8核高性能CPU； （7）手自由度须配备2只5指灵巧手（含触觉感知：压力、摩擦力、方向、接近觉）； （8）配备4麦克风阵列以及5W扬声器； （9）支持上层与底层的二次开发； （10）具备100Tops超大算力的扩展坞，含AI算法及技术支持。 |
| 3 |  | 备注：本项目所有参数均为实质性要求，不允许负偏离，任意一条负偏离按无效响应处理。 |