3.3技术要求中原参数：

“13、梁类振动测试工件2个：

13.1 周期梁单元总长 2 m，由 5 个基本单元首位相接构成，每个基本单元由铜铝两种等截面材料构成，长度各为0.2 m，横截面积为正圆或者长方形，横截面积不小于6.28*10-3 m2。

13.2 周期梁单元总长 2 m，主梁为等截面铝材料，横截面积为长方形，横截面积不小于6.28*10-3 m2，每隔 75 mm，垂直安装一个宽15 mm、长100 mm、厚 1 mm的铜片。

14、穹顶类振动测试工件1个：

14.1 穹顶主体骨架为网格结构，其最大外廓直径 D ≤2 m，骨架的全部杆件与节点连接铰均采用等截面的铝合金梁型材与铝合金铰制作，单根杆件横截面积不小于 6.28 × 10⁻⁶ m²，水平纬度方向划分为 5 个环带。”

变更为

“13、梁类振动测试工件2个（示意图见附件）：

13.1 周期梁单元总长2 m，由 5 个基本单元首尾相接构成，每个基本单元由铜铝两种等截面材料构成，长度各为0.2 m，横截面积为圆形，半径为15mm。

13.2 周期梁单元总长 2 m，主梁为等截面铝材料，横截面积为长方形，长40mm，宽15mm，在主梁上每隔75 mm，垂直安装一个宽15 mm、长100 mm、厚 2 mm的铜片。

14、穹顶类振动测试工件1个（示意图见附件）：

14.1 穹顶结构主体骨架采用半圆形网格结构体系，在水平纬度方向上划分为五个环带。主体骨架的单层环带均按内接圆法绘制为十二边形，其内接圆直径由内至外分别为 400mm、633.35mm、1062.52mm、1441.16mm 及 1830.52mm。在竖向标高方面，五层环带的层高设定呈现规律性递减，第一层（最大环带）与第二层之间的高差为 250mm，随后每层依次递减 50mm（即分别为 250mm、200mm、150mm、100mm）。在材料与截面选型上，主体环向骨架采用 50mm×30mm 的矩形截面；各层骨架之间的径向连杆则选用外径 12.7mm、壁厚 1.47mm 的铝合金圆管。结构体系中的所有杆件与节点均采用铝合金材质的铰接连接，且连接端面保持等截面设计，以确保受力的合理传递。”