一、采购项目概况

1.项目背景：为有效管控建设用地土壤污染风险，确保沣西新城重点建设用地安全利用，根据西安市生态环境局、西安市自然资源和规划局《关于进一步加强和规范建设用地土壤环境监管工作的通知》要求，沣西新城土地储备中心拟开展“一住两公”地块供应前土壤污染调查项目政府采购工作，为加快土地报批、土地供应工作，根据陕西省自然资源厅、陕西省生态环境厅《关于规范报批建设用地审查土壤环境质量要求的通知》（陕自然资发〔2022〕3号）、西安市生态环境局、西安市自然资源和规划局《关于进一步加强和规范建设用地土壤环境监管工作的通知》（市环发〔2025〕49号）文件要求凡涉及用途变更为“一住两公”的用地，应由当地人民政府按照技术规范要求，组织开展土壤污染状况调查。

2.服务范围：针对西咸新区2026年度第二十一批次（沣西新城）农用地转用和土地征收项目地块，该地块用地手续处于预征收阶段，根据《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第八号）第五十九条第二款规定：“用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查”，本次服务范围对西咸新区2026年度第二十一批次（沣西新城）农用地转用和土地征收项目地块进行土壤污染状况调查。

3.报价要求：

①采购预算：390,000.00元；最高限价：350,000.00元。

②本项目以地块（宗）计价,一阶段调查评估采购预算90,000.00元/宗，最高限价50,000.00元/宗，二阶段采样分析评估采购预算300,000.00元/宗，最高限价300,000.00元/宗，各阶段供应商报价不得超过对应限价，超出限价按无效响应处理。

③采购人按需确定地块实施阶段，最终按实际完成并验收合格工作量据实结算，结算总额不超过成交供应商最终报价，超出部分不予结算、不予支付。

4.调查依据：陕西省自然资源厅、陕西省生态环境厅《关于规范报批建设用地审查土壤环境质量要求的通知》（陕自然资发〔2022〕3号）等相关文件要求。

二、服务要求

1.采样要求：

本项目土壤污染状况调查严格依据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》实施。一阶段调查以资料收集、踏勘访谈为主；确需开展二阶段调查的地块，采用专业布点法结合系统布点法布设土壤、地下水采样点位，标准化实施采样、建井、样品送检等工作，相关调查成果须通过主管部门技术审查。

2.检测要求：

开展二阶段调查地块的土壤样品检测项目包含《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中规定的土壤基本45项指标、地下水样品检测项目包含《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中规定的地下水质量常规指标（不含放射性指标），并结合地块历史用地情况、现场踏勘结果识别并检测相应特征污染因子。所有土壤、地下水样品须委托具备有效CMA检验检测资质机构实施检测，采用标准规定分析方法，建立完整样品流转台账，留存原始检测记录；检测报告须加盖CMA资质印章，数据真实可溯源。成交供应商不得委托无资质单位开展检测，检测成果须顺利通过生态环境主管部门技术审核。

3.成果要求：

结合调查结果编制调查报告，研判地块是否应当进一步开展土壤污染详细调查及风险评估，并提出合理的建议与意见。所提交的调查报告必须符合国家现行技术导则、标准规范及地方有关规定，取得报告审核意见，并及时将成果上传至全国土壤环境信息平台，成果须满足采购人要求且取得采购人最终确认。全部成果汇集成册，最终提交合格纸质文件4份，另附全套电子文件1份。

三、商务要求

1.服务期限：自合同签订之日起一年

2.服务地点：采购人指定地点

3.服务标准：符合国家现行土壤污染调查监测相关技术标准与规范

4.验收标准：提交成果须符合相关规范及陕自然资发〔2022〕3 号文件要求，报告完成审核及全国土壤环境信息平台上传，取得采购人确认方为验收合格。

5.支付约定：项目按照地块实施进度据实结算。单宗地块一阶段调查工作完成并提交报告后，供应商提供对应合法发票后，采购人支付该地块一阶段服务费用；二阶段全部工作完成、成果验收合格后，供应商提供对应合法发票后，采购人支付该地块二阶段服务费用。

6.违约责任及解决争议的方法：

（一）按照《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足本次招标要求，采购人会同监督机构、有权终止合同和对成交供应商违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。