新城大院消防维保及值班服务采购项目

（本合同仅供参考，最终签订合同以实际签署合同为准）

# 服务合同

项目编号：

甲方:  陕西省人民政府办公区保障中心

乙方:

签订日期:

采购合同

甲方（采购人）：陕西省人民政府办公区保障中心

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及国家有关法律和行政法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就              （项目名称），订立服务合同。

一、合同内容及金额：即成交供应商的磋商内容及其成交总金额。

具体分项如下：

1.消防系统及设备维保费用人民币：                  ；

2.消防人员 24 小时值班人民币：                    。

二、知识产权：即成交供应商应保证采购人在使用成交服务时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

三、服务期：  壹   年。时间：2026年    月  日起至 2027 年  月   日

一次采购、三年使用，合同签一年，根据《财政部关于推进和完善服务项目政府采购有关问题的通知》（财库〔2014〕37 号）有关规定，本项目在合同期满前，甲方将对乙方进行考核，根据服务满意程度，甲方有权决定是否续签合同，累计合同履行期限不超过 3 年。

服务内容：

| 序号 | 类别 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统 | 消防主机、回路、多线、总线盘、广播、电话、 烟感、温感、声光、手报、火灾显示盘、模块等 |
| 2 | 自动喷淋系统 | 管道、阀组、喷头、压力表等 |
| 3 | 消防栓系统 | 管道、阀组、消防栓、龙带、卷盘软管、压力表等 |
| 4 | 水泵房系统 | 消防泵、喷淋泵、稳压泵及相关控制监视设备 |
| 5 | 应急照明系统 | 应急照明设备的切换、亮度反馈信号等 |
| 6 | 消防联动系统 | 空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动 讯号等 |
| 7 | 防火卷帘门及防火门 | 控制器、卷帘导轨和转动机构、帘叶等 |
| 8 | 消防值班 | 24小时值班 |
| 9 | 易损件更换 | 承担单价500以内配件的购买、更换、维修 |

成交供应商未征得采购人同意和谅解而单方面延迟服务，将按违约终止合同。

成交供应商遇到可能妨碍按时服务和提供服务的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；采购人、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长服务时间或者通过协商加收误期赔偿金。

四、服务地点：采购人指定地点

五、结算方式：

1.结算单位：采购人在结算付款前，供应商必须开具全额发票给采购人。

2.付款方式：服务合同签订后，由乙方提出付款申请并开具增值税发票，甲方收到后支付总合同款的60%，剩余40%合同款，于合同期满后，经考核合格，乙方开具增值税发票后支付。

3.履约保证金：乙方收到首笔 60%合同款后，在 3 个工作日内向甲方指定账户转入合同总额的5%作为履约保证金，服务结束后由乙方提出申请，经甲方考评检测合格并扣除乙方应付违约金（如有）后一个月无息退还相应的履约保证金。如果合同期内乙方未发生不安全责任事故，甲方在合同履行结束后一个月全额无息退还给乙方。如因消防工作人员工作严重失职或处理不当导致甲方发生设备故障、火情等事故，给甲方造成重大损失，甲方可根据损失程度扣乙方履约保证金，不足弥补甲方损失的，甲方可向乙方继续追偿。

六、质量保证

1.成交供应商提供服务完全符合合同规定的质量等要求，并在服务期内、外应对由于服务缺陷而产生的质量问题负责。

2.在服务期内，如果发现服务的质量等存在与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向成交供应商提出索赔。同时通告采购代理机构。

3.成交供应商应当明确服务公约，承诺免费服务条件。未尽事宜由双方协商解决。

4.甲方应安排专人监督管理乙方工作。甲方必须按本合同约定及时支付乙方维护服务款项。甲方应积极配合乙方工作，提供乙方工作范围内的资料及有关设备的材料，以利于乙方能顺利地进行维护工作。

5.乙方须与员工签订劳动合同、缴纳社保，购买进场人员人身意外伤害保险，乙方人员发生伤亡事故或与乙方发生任何劳资（包含但不限于劳动争议、劳务争议、欠薪索赔、人事社保等）纠纷，由乙方负责，甲方不承担任何责任，如给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

6.未经甲方书面许可，乙方不得从事与本项目合同约定以外的任何经营活动，不得引进任何单位和个人从事经营性活动，不得出租、出借、出让甲方任何资产，乙方有义务爱护甲方管辖范围内的各种设施设备，不得阻碍经甲方批准的服务项目和活动的实施，否则视为违约，甲方有权单方解除合同，乙方还应向甲方支付合同金额 20%的违约金并赔偿甲方及第三方因此遭受的全部损失。

七、违约责任

1.合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，需提前 30 个工作日告知对方，并按规定履行相应的手续。如遇国家政策性调整或省委省政府统一部署的机制、体制变动，乙方需无条件服从，按照相应规定解除合同。

2.乙方不认真履行合同条款或因其他理由突然终止合同，视为乙方单方违约，甲方即废除同乙方合同，并没收乙方履约质量保证金。

3.乙方消防工作人员在工作中因故意或疏忽而出现的责任事故，因乙方原因造成他人人身伤害、财产损失及严重损害甲方声誉的，由乙方承担所有赔偿责任且甲方有权单方面解除本合同。

4.乙方或消防工作人员违反合同所约定之义务，影响合同约定区域的安全或导致甲方其他方面损害，经甲方三次警告或仍无整改，甲方有权单方面终止合同，而无须承担任何责任。

5.乙方负责本合同范围内消防系统维护工作，以确保整个系统处于正常运行状态，如遇火灾设备不能正常启动，导致的一切后果，均由乙方承担。坚持 24 小时值班制度，以确保非正常情况下的及时现场处理。在接到甲方电话 15 分钟内必须派员到现场进行处理，接警 15分钟不能按时达到现场处理故障，甲方有权要求乙方支付违约金人民币2000 元/次，由此造成的甲方损失由乙方承担。

6.乙方根据维护细则定期进行月检季检年检工作,同时对消防维护范围内的设备进行维护保养，每次维护保养工作完成后填写相关的维护记在合同文表，分别由甲乙双方负责人签字后存档。

7.服务承诺、值班及维保人员投入情况以“投标文件、服务合同内容 ”为准。

八、验收

1.由采购人实施验收。

2.验收依据：验收须以合同、磋商文件、响应文件、澄清及国家相应的标准、规范等为依据。

3.验收条款：建立完善可行的季度、年度巡检制度，每年配合组织一次消防演练。

九、合同争议的解决

1.合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，向甲方所在地有管辖权的人民法院提请诉讼。

2.如发生下列任意一项，甲方有权责令整改并向上级部门，报备解除合同并要求乙方赔偿相关损失及承担相关法律责任。

⑴考核不合格，拒不改正、影响服务质量和损害国家利益的；

⑵因成交供应商原因导致重大火灾、伤亡、档案丢失等；

⑶发生重大安全事件隐瞒不报；

⑷在受到机关事务服务中心及以上单位否决，当年立即终止合同。

⑸其他违反法律、法规和规章制度行为，造成恶劣影响的。

十、合同生效及其他

1.合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2.本合同正本一式    份，甲方、乙方双方分别执    份，备案   份。

3.合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为       。

4.生效时间：      年     月     日。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                 法定代表人（签字或盖章）：

年  月   日                                年   月   日

附件：

考核办法

为规范新城大院消防维保及值班服务采购项目管理，提升服务保障质量，维护双方的合法权益，根据《机关事务管理条例》、采购招标有关规定，结合新城大院消防维保及值班服务采购项目实际，特制定如下考核评价实施办法。

一、考评依据

考评主要依据《中华人民共和国政府采购法》、事务中心《政府采购管理规定》、新城大院消防维保及值班服务对象（单位）满意度反馈情况和新城大院消防维保及值班服务采购项目的招标文件（技术文件）有关内容。

二、考评方式

消防维保科负责新城大院消防维保及值班服务采购项目质量的日常考核工作，将每月考核情况报分管领导。年终考核，报请中心领导同意后，组织相关科室进行年终考核评价工作。

三、考评内容及标准

新城大院消防维保及值班服务考核评价应区分服务区域、服务内容、工作频次、质量标准、大院服务对象（单位）满意度等项目，分别进行考核评价。分为定期检查、随机抽查、台账核查、满意度测评等步骤开展。

（一）定期检查。考核评价小组根据项目投标文件（技术文件）规定的服务质量标准等内容，分日常巡查、月、季、年对该服务进行检查考核。日常巡查由消防维保科负责，主要检查消防值班人员是否按时到岗、消防维护保养过程中问题落实、是否维修到位；月考与驻楼单位共同参与检查与考核，填写考核评分表，记录汇总得分并存档、资料积累等情况；年终考核，报请中心领导同意后，组织相关科室进行年终考核评价工作，并做出考核评价。

（二）随机抽查。根据工作实际需要进行随机抽查。随机抽查采取不提前打招呼，直接去现场查看，依据相关质量标准进行检查，并做出考核评价。

（三）台账核查。主要对该项目相关服务台账资料进行检查。包括企业资质证书、服务流程手册、相关技术规范、人员培训资料、执业资质证书等。其中企业、执业等相关资质证书除在公开招标前按照招标程序核查确认以外，每年度至少结合定期检查工作核查一遍。

（四）满意度测评。建立满意度测评机制，每季度组织一次满意度测评。报请分管领导同意后与相关科室负责人对大院服务对象（单位）进行走访，填写满意度测评表，经考核评价小组汇总统计后作为考核评价的参考依据。

四、考核结果运用

1.月度考核结果运用。考核每月进行一次，设置标准分 100 分。月度考核得分大于等于95 分的，视为本月合格；得分低于95 分的，视为本月不合格，94 分（含 94 分）以下按每分统计扣除质保金（一分扣除 200 元）。

2.年度考核结果运用。本次招标服务期：总服务期为叁年，合同一年一签。年度考核结果应结合定期、随机抽查和台账核查情况综合确定，以月度考核分数的加权平均数（合同期内 12 个月考核分数累加除以 12）为重要参考依据。如果年度管理服务考核结果高于95 分（含95 分），新城管理中心可与新城大院消防维保及值班服务单位签订下年度服务合同，否则不续签下一年度服务合同。

3.年终奖惩。在本年度突发事件应急处置过程中，因新城大院消防维保及值班服务单位妥善处置，为服务对象减少损失、降低影响；在管理服务过程中，因服务企业创新或加班加点工作，帮助服务对象取得重大荣誉；因新城大院消防维保及值班服务采购项目高品质服务，受到省级以上部门表彰；满足以上三个条件之一，经考核小组核实无误，可给予新城大院消防维保及值班服务单位奖励。

受到新城管理中心领导表扬加 3 分，事务中心分管领导表扬加 5 分，奖励分值记入年终考核总成绩；在机关事务服务中心及大院（单位）满意度测评或检查、月考核时发生问题的，月度考核扣除相应分数；受到新城管理中心领导否决扣 3分，事务中心分管领导否决扣 5 分，在受到机关事务服务中心及以上单位负责人否决或本服务年度发生重大责任事故时，当年立即终止合同，来年不再续签合同。

此《考核评价实施办法》 自 2023 年9 月起生效，最终解释权归陕西省人民政府机关新城管理中心所有。

附表：1.《消防维保及值班服务考核表》

2.《消防系统维保情况年度评价表》

1.消防维保及值班服务考核表

| 检查项目及内容 |  | 分 值 | 检查情况 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 1、消防控制室值班人员在岗在位及设备运行记录情况。 | 5 |  |  |
|  | 2、火灾报警控制器、联动控制器、楼层显示器、探测器、手报等运行是否正常完好。 | 5 |  |  |
|  | 3、火灾报警控制器的自检功能，消音、复位功能，故障报警功能，火警优先功能，报警记忆功能和主备电自动转换功能是否正常。 | 5 |  |  |
|  | 4、对探测器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。 | 5 |  |  |
|  | 5、对手动报警按钮进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。 | 5 |  |  |
|  | 6、检查电话插孔、对讲电话、播音设备、扬声器等设备是否正常完好。 | 5 |  |  |
| 自动喷淋灭火系统 | 1、检查消防管网与市政管网的连接状况 | 2 |  |  |
|  | 2、检查管网、报警阀、喷头、阀门、储水设施(含储水量)等是否正常完好。 | 3 |  |  |
|  | 3、检查阀门是否处于正常的位置，有无损伤；是否有异物遮挡、损伤、有无变形变色等。 | 3 |  |  |
|  | 4、用末端放水装置进行放水试验，检查水流指示器和压力开关的报警功能， 自动补水功能和信号显示是否正常，检查最不利点水压力。 | 4 |  |  |
| 消火栓系统 | 1、检查消防管网与市政管网的连接状况。 | 2 |  |  |
|  | 2、检查消防管网、阀门、室内外消火栓、水泵接合器、储水设施等是否正常完好。 | 3 |  |  |
|  | 3、检查消火栓箱水带、水枪、紧固扎带等，检查水泵接合器是否有异物遮挡和渗漏。检查阀门是否处于正常的位置，有无损伤，是否有异物遮挡等。 | 5 |  |  |
|  | 4、检查管网最不利点压力及消防储水量。 | 4 |  |  |
|  | 5、试验消火栓按钮报警功能，检查自动启泵功能和信号显示是否正常。 | 4 |  |  |
| 防烟 排烟系统 | 1、检查加压送风机手动、自动，启、停，送风口开启、复位功能是否正常，向控制室消防控制设备反馈其动作信号是否正常。 | 5 |  |  |
|  | 2、检查排烟风机手动、自动，启、停，排烟口开启、复位功能是否正常向控制室消防控制设备反馈其动作信号是否正常。 | 5 |  |  |
|  | 3、检查排烟阀排烟防火阀，是否自动停止排烟风机功能，控制室远程关闭电动防火阀，向控制室消防控制设备反馈其动作信号是否正常。 | 5 |  |  |
| 防火分隔及 安全疏散照 明系统 | 1、检查防火门、防火卷帘门周围有无障碍物、能否正常启闭。 | 5 |  |  |
|  | 2、手动控制功能:查看防火卷帘控制器手动操作卷帘下降、停止、上升等功能是否正常，消防控制设备上防火卷帘信号显示是否正常。 | 5 |  |  |
|  | 3、远程启动 :在消防控制设备上手动启动防火卷帘控制装置，防火卷帘停止、下降等动作是否正常，向控制室消防控制设备反馈其动作信号是否正常。 | 5 |  |  |
|  | 4、 自动启动 :是否按有关消防规范的要求动作，是否能及时向消防控制设备反馈各部位动作信号。 | 5 |  |  |
|  | 5、检查应急照明和疏散指示是否正常并进行试验。 | 5 |  |  |
|  | 考核结果 |  |  |  |

维保单位:                        维保人员:

考核人员:

检查日期：   年    月     日

2.消防系统维保情况年度评价表

| 序号 | 评价标准 | 分 值 | 评价方法 | 扣分事实描述 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防维保单位巡检人员持证上岗维保人员不具备资格的，扣 2 分 /人次 | 10 | 查看维保人员证件 |  |  |
| 2 | 消防设施标识齐全，每缺少 1 项扣0.5 分 | 4 | 查看现场消防标识 |  |  |
| 3 | 消防维保人员流失率≦ 10%。每超过 1%扣 1 分，以此类推 | 5 | 核对每月人员变动情 况 |  |  |
| 4 | 消防维保人员熟练使用、操作消防设施不会使用消防设施扣3 分 /人次 | 15 | 现场查验 |  |  |
| 5 | 消防维保人员掌握火灾应急处置方案(包括应急器材的使用，如 灭火器、水带及枪头等)。知道发生火灾后如何报警、处置。一 项不掌握的扣2 分 | 16 | 查看预案评价表 |  |  |
| 6 | 巡检人员定期对消防设施进行检查保养，出具记录、测试小票。 测试数量不低于总数量的 10%。未出具或维护保养记录与实际不 符扣 2 分/次 | 10 | 查看记录及测试小 票，与报警系统记录 比对 |  |  |
| 7 | 消防维保单位具有抢修服务联系电话 24 小时保持畅通，联系不 上扣 0.5 分/次 | 5 | 按实际情况评价 |  |  |
| 8 | 消防设施出现故障，维保单位接到报修后，一般故障8 小时内完成，需更换部件的 24 小时内完成，未按时排除故障扣2 分/次 | 10 | 核对故障处理时间 |  |  |
| 9 | 对现场点位表与消防主机进行校对，确保点位表与消防报警主机 一致，1 处不一致扣 1 分 | 6 | 测试小票与点位表比 对 |  |  |
| 10 | 定期对所有的烟(温)感探测器清理一次、确保其灵敏度，使其功 能达标，未清理扣5 分 | 5 | 查看清理更换记录 |  |  |
| 11 | 每年对消防系统进行一次综合实验。出具检测报告未出具检测报 告扣2 分 | 2 | 查看检测报告及检测 资料 |  |  |
| 12 | 消防维保项目内容。甲方人员检查时每发现一处不合格扣 2 分，如消防设施损坏、不能正常运行、擅自关闭或屏蔽消防报警器等 | 10 | 现场检查 |  |  |
| 13 | 消防维保单位技术人员对值班人员进行培训(介绍系统的组成， 日常操作，注意事项，应急预案等)培训需有培训记录无记录扣 2 分 | 2 | 出示培训记录 |  |  |
| 14 | 受到管理中心领导表扬加 3 分,事务中心分管领导表扬加 5 分，受到否决扣相应分值 |  |  |  |  |
| 15 | 综合评价结果 |  |  |  |  |

备注 :满分为 100 分，评价结果 95 分以上(含 95 分)付全款并签署下一年度合同、低于 95 分根据月度考核情况扣除相应质保金，同时不予续签下一年度合同。

评价单位:                             被评价单位:

评价人签字:                            被评价人签字：