| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能气体检测仪 | 1、可检测事故现场多种易燃易爆气体的浓度； 2、可同时检测甲烷、煤气、丙烷、丁烷和氧气;实时显示气体浓度和仪器状态;工作时间≥10h;可清楚警告气体的低限、高限、时量平均浓度和短期时量平均允许浓度等;侦检毒气时，具有实时报警功能;传感器寿命≥2年。示值误差≤5%F.S,响应时间≤60S。 | 1 | 台 |
| 2 | 不锈钢烟感温感枪仪 | 1、检测功能：烟温二合一两用； 2、电池容量：≥2200mAh； 3、烟感测试：≥450个（1个充放电周期）； 4、温感测试：≥400个（1个充放电周期； 5、输出温度： ≥75℃； 6、试验器高度：41cm±0.5cm 供电电池：18650型充电式锂电池（内置保护板） | 1 | 台 |
| 3 | 口哨 | 1、材质：金属； 2、重量：≤20g； 3、尺寸：≤4.5*1.4*2cm； 4、音量：≥110dB； 5、配置挂绳可挂在脖子上，方便使用，可用于救援求救、示警。 | 10 | 个 |
| 4 | 铜锣 | 1、尺寸：直径≥32cm； 2、传输距离：≥500m； 3、颜色：金色； 4、重量：≥0.5kg。 | 10 | 个 |
| 5 | 扩音器 （喊话器） | 1、功率：≥50W； 2、尺寸：≤350*230mm； 3、重量：≤1500g； 4、材质：ABS； 6、传播距离：≥1000m（顺风）； 5、超长时间超清晰录用≥360秒； 支持TF卡，USB,AUX音频输入，支持MP3，WAV格式文件播放，支持链接蓝牙播放，支持喊话、录音、播放音乐、报警等功能。 | 10 | 个 |
| 6 | 手摇式 报警器 | 1、颜色：绿色； 2、音量：≥110dB； 3、材质：铁； 4、使用范围：消防演练、抢险救援、防洪预警、森林防火等场景。 | 2 | 个 |
| 7 | 警示灯（牌） | 1、电压：DC24V 2、颜色：红 3、音量：不低于50分贝 | 20 | 个 |
| 8 | 望远镜 | 1、 放大率：8× 2、 视 场：8°30′ 3、 出瞳直径：≥3.7毫米 4、 出瞳距离：≥11.2毫米， 5、贮存温度：-55—+70℃ 6、工作温度：-43—+55℃ 7、视度调节范围：±4屈光度； 8、目距调节范围：56—74毫米 9、分划板格值：5密位/格； 范围：上下各10格（50密位）、左右各10格（50密位）。 10、望远镜：≥0.6千克 11、全套质量：≤1.15千克 | 5 | 个 |
| 9 | 便携式担架 | 1、展开尺寸：200*54*18cm（长×宽×高） 2、折叠尺寸：100*30*18cm（长×宽×高） 3、单品重量：6kg±0.2kg 4、杆子材质：铝担架 5、布面材质：加厚帆布面料 6、布面颜色：蓝色 7、保险带：2条 8、承重：≥150kg | 5 | 副 |
| 10 | 应急电源 | 户外电源 1、小巧轻便，适合手提或台面放置，不锈钢喷塑外壳。 2、电池容量≥3000Wh，最大功率≥3000W； 3、多重供电方式： （1） USB端口：数量1，支持快充输出 DC5V3A； （2） DC端口：输出DC12V/10A(点烟座)； （3） Type-C端口：数量1，可输出输入；DC5V3A均可适用, （4）AC端口：数量≥2，输出220V/50Hz，为3000W以内的各种家电供电； 4、多种充电方式：通过AC接口（品字），10-150A可调充电，充电最快不到3小时； 5、辅助照明：自带led光源，2*2.5W,可用作户外应急较大范围照明使用，时长不少于400小时； 6、输出电压220/230/240可调，50-60HZ可调，充电电流可调， 7、电量、电压、电流大屏显示，无论是充放电，电池容量始终有数显，便于存放和管理 8,、65V-450V太阳能输入，最大功率4500W | 2 | 台 |
| 11 | 应急照 明系统 | 1、光源类型：LED 光源； 2、灯头总功率：≥500W； 3、气杆高度≥4.3m； 4、升降方式：液压/气动； 5、最大升起高度≥4.5m； 6、具有单向直射、环形照明功能，可实现多角度、全方位照明； 7、输出电压：220V ； 8、工作时间：≥13h； 9、发电机组额定输出功率/油箱额定容量：≥2000W/13L； 10、配备行走轮，方便移动； 11、可发电机供电、市电供电； 12、重量≤45kg； 13、防护等级：≥IP65。 | 1 | 套 |
| 12 | 便携式 气象仪 | 1、风速：0-30.0 m/s（精度：±0.3m/s；分辨率：0.01m/s） 2、风向：16 方位（精度：1 方位；量程：0-359度） 3、温度：-40℃-80℃（精度：±0.5℃；） 4、湿度范围：0% RH-99% RH（精度：±3% RH；60% RH，25℃） 5、压力范围：0-120Kpa（精度：±0.15Kpa ） 6、高度范围：18000m 以下 7、电源：3 节 5 号干电池 8、通讯：USB 接口 9、存储：≥13万组数据 | 1 | 台 |
| 13 | 对讲机 | 1、信道数：16 2、音频失真：≤5% 3、载波容差：5ppm 4、最大频偏：≤±5KHz 5、杂波辐射：≤60dB 6、邻道功率：65dB 7、参考灵敏度：0.20uV 8、静噪灵敏度：0.15uV 9、发射电流：2.5A 10、工作电压V：7.4V 11、信道间隔KHZ：25/12.5 12、在增加邻道选择性（dB）：W:>55dB N:>50dB 13、接收频率稳定性(PPM)：±2.5ppm 14、调制灵敏度(mV)：13mV±3mV 15、QT和DQT频偏(kHz)：QT:0.4-1.0；DQT0.7-1.2 16、QT/DQT灵敏度(dBm)：-118dBm 17、发射频率容差Hz：±500 | 20 | 部 |
| 14 | 牵拉器 | 1、材质：涤纶； 2、宽度：≥7.5cm； 3、长度：≥10m 4、拉力≥9.5吨 | 5 | 个 |
| 15 | 救援绳 | 套装由应急逃生自救安全绳1根、2个轻型安全钩、轻型下降器、扁带1根、排绳器1个、绳包1个、包绳布1只。 应急逃生自救安全绳为连续结构，主承重部分由连续纤维制成。 应急逃生自救安全绳采用包芯绳结构。 绳索的表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致，两端妥善收尾。 直径：8±0.5mm 破断强度：≥20KN 线密度：≤50 | 1 | 套 |
| 16 | 折叠梯 | 1、材质：铝合金； 2、直梯长度：≥400cm 3、步距：≥30cm； 4、梯子净重≤10kg 5、承重：≥130kg | 2 | 个 |
| 17 | 工兵铲 | 1、颜色：银色，多功能 2、重量：≤2.0kg | 10 | 个 |
| 18 | 铁锨 | 1.锹头颜色：红色 2.锹面尺寸：≤30cm*24cm 3.材质：钢 4.锹柄长度：≥70cm 6.锹柄材质：钢 | 50 | 把 |
| 19 | 铁镐 | 1.镐头材质：钢 2.镐头形状：一头尖一头扁 3.镐头颜色：军绿色 4.镐头尺寸：全长≥25cm 5.镐头重量：≤5kg 6.镐柄材质：纤维板 7.镐柄尺寸≥80cm | 10 | 把 |
| 20 | 铁钩 | 1、材质：铬钒合金钢 2、规格：长≥1m | 5 | 套 |
| 21 | 钢叉 | 1、材质：不锈钢杆体+塑料手柄； 2、重量：≥1kg； 3、尺寸：长≥200cm，月牙环间距:≥42cm。 | 5 | 个 |
| 22 | 铁锤 | 1、手柄长：≥90cm； 2、尺寸：锤头长≥14cm，锤头宽≥5cm，锤头高≥5cm 3、锤头材质：钢； 4、重量：≤5.0kg | 5 | 把 |
| 23 | 安全绳 | 1、材质:高强涤纶 2、直径:7.5mm-16mm 3、破断强度:≥20kN 4、延伸率：1%-10% 5、规格：≥20m | 5 | 套 |
| 24 | 救援三脚架（手动） | 1、外观质量：外观表面应光滑平整，无明显划伤、变形等缺陷；救援三脚架的金属部件应无机械性损伤、裂纹、毛刺等缺陷； 2、额定负载质量：≥150kg； 3、额定提升高度：≥20m； 4、救援三脚架绞盘所用钢丝绳的直径≥4mm，且钢丝绳应符合GB/T9944的规定； 5、最大工作状态高度：≤3500mm，最小工作状态高度：≥1000mm； 6、防滑性能：救援三脚架的支撑脚应具备防滑功能，从完全展开并承载起，至作业完成为止，各支撑脚的滑动位移均≤20mm。 | 1 | 套 |
| 25 | 扑蛇器 | 1、材质：合金，三面夹 2、全长：≤170cm，可伸缩 3、产品重量：≤1000g 4、配有捕蛇袋 | 2 | 套 |
| 26 | 多功能挠钩 | 1、多功能挠钩手柄环氧树脂管，在消防灭火、抢险救援中常用的一种破拆工具，可根据需求，在不同长度的柄上换上不同功能的杆头，从而实现多功能头和各种长度柄的组合使用。 2、拥有≥12 种功能头，功能头包括多功能消防斧、消防剪、撑顶器（Y 头叉）、爪耙、无火花消防锤、消防锯、工兵铲、单头挠钩、双头挠钩、登高钩（攀登钩）、组合连接杆（螺旋纹口）、组合连接杆（带刻度）。 | 1 | 套 |
| 27 | 警戒带 | 1、材质：帆布； 2、宽度：≥5cm； 3、规格：≥100m/盘。 | 10 | 个 |
| 28 | 强光手电 | 1、固态微型强光防爆电筒 2、防爆搜索灯、 3、具有防爆合格证 4、外壳防护等级≥IP66 5、功率≥12w | 50 | 个 |
| 29 | 应急灯 | 1、输入电压：AC220V-250V/50-60Hz 2、充电电压：DC4.2V/500mA 3、电池型号：锂电池 4、电池电量：≥1200mAh 5、使用时间：强光≥2.5H,弱光≥6.5H 6、重量：≤2.5kg。 | 10 | 个 |
| 30 | 柴油发电机 | 1、电压：230/400V 2、额定功率≥10.5KW 3、最大功率≥11.5KW 4、柴油油容量≥40L 5、机油容量≥3.6L | 1 | 台 |
| 31 | 汽油发电机 | 1、电压：230/400V 2、额定功率≥10KW 3、最大功率≥11KW 4、汽油容量≥40L 5、机油容量≥1.5L | 1 | 台 |
| 32 | 雨伞 | 1、伞杆材质：铁+纤维，伞布：碰击布；蓝色，带中国消防救援字样 2、伞下直径≥100cm； 3、伞骨：≥12骨； 4、打开方式：自动。 5、重量≤500g | 80 | 把 |
| 33 | 雨鞋 | 1、材质（鞋面、鞋底）：橡塑PVC，筒高≥28cm,加底高度≥33cm； 2、要求：鞋头圆头设计，脚趾有足够的空间活动，内里有薄棉内衬； 3、雨靴性能：具有耐磨、防水、无味等性能； 4、规格尺寸：39-44码，码数均分。 | 50 | 双 |
| 34 | 雨衣 | 1、材质：春亚纺或牛津布； 2、尺寸：L,XL,XXL,XXXL,XXXXL； 3、款式：分体式，拒水。 | 50 | 件 |
| 35 | 消防头盔 | 1、高温预处理最大冲击力≤3780N； 2、帽壳顶部最大冲击加速度≤150gn； 3、帽壳前部最大冲击加速度≤400gn。 | 20 | 顶 |
| 36 | 防护服▲ | 1、符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准； 2、整体热防护性能：TPP(cal/cm²)≥28，无熔断、脆裂和收缩现象； 3、阻燃性能：续燃时间≤2s；损毁长度≤100mm；且无熔融，滴落现象； 4、热稳定性能：变化率≤10%； 5、缩水率：≤5% 6、断裂能力：外层≥650N；舒适层≥300N；救生拖拉带≥7000N； 8、撕破强力：外层≥100N； 9、质量≤3.5kg。 | 10 | 套 |
| 37 | 防护手套▲ | 1、符合XF 7-2004或GA 7-2004《消防手套》标准； 2、手套由外层、舒适层、防水层、隔热层组成，五指分离式，在抢险救援作业时对消防员手部和腕部提供保护。 3、手背采用芳纶阻燃面料，手心部分：牛皮革，防水层面料：TPU低透防水袋，隔热层面料：芳纶隔热层， 4、手套和袖筒外层材料和隔热层材料的损毁长度≤100mm，续燃和阴燃时间≤2s，且无熔融、滴落现象。 5、割破力：≥2N。 6、撕破强力：≥50N。 7、刺穿力：≥60N。 8、灵巧性能：≥1。 9、握紧性能：拉重力比≥80%。 | 10 | 双 |
| 38 | 防护靴▲ | 1、符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》标准。 2、靴底耐油性能：体积变化-2%～10%。 3、防砸性能：静压力试验后的靴头间隙高度≥15mm,冲击试验后的靴头间隙高度≥15mm。 4、抗刺穿性能：鞋底抗穿刺力≥1100N。 5、电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流＜3mA。 6、隔热性能：鞋底内表面温升≤22℃。 7、抗辐射热渗透性能：鞋底内表面温升≤22℃。 8、防滑性能：≥15°。 9、防水性能：无渗水现象。 10、质量：≤3kg。 11、金属衬垫的耐腐蚀性能：试验后，试样无腐蚀现象。 | 10 | 双 |
| 39 | 护目镜 | a)表面光滑、无毛刺、无锐角或 可能引起眼面部不舒适感的其 他缺陷: b)应具有良好的透气性: c)可调零件或结构部件应易于 调节和替换。 单镜片: 长X宽尺寸不小于:105mmX 50mm 镜片表面应光滑、无划痕、波纹、 气泡、杂质或其他可能有损伤视 力的明显缺陷。 1、调节性:护目镜用于固定作 用的头带应可调节。 2、宽度:护目镜头带的宽度应 不小于10mm。 3.质量≤150g 4.球镜度:±0.06D 5.柱镜度:≤0.06D 6.左、右镜片的棱镜度:≤0.12A 7.水平方向棱镜度互差: 基底向外:≤0.75A 基底向内:≤0.25A 垂直方向棱镜度互差:≤0.25A | 10 | 副 |
| 40 | 背包 | 1、应急双肩包，迷彩，带应急救援包字样 2、材质：牛津布 3、净质量≤3kg。; 4、可根据人体脊柱长度调节背负系统位置，贴身面具具备通风透气能力，合理分配重量省力特点，主背带具有高弹力高透气性填充物，满载时可通过肩带上下双向调节重心，重心分配合理。 | 10 | 个 |
| 41 | 消防应急包 | 1.外箱材质：铝合金材质 2.尺寸≥35*19*21cm。 3.内包含但不限于以下：创可贴10个，脱脂棉1个，橡胶手套1双，纱布1卷，棉签1包，过氧化氢1瓶，医用胶带1盒，碘伏1瓶， | 10 | 个 |
| 42 | 手抬机动泵 | 1、发动机类型: 汽油机 2、最大输出功率≥7.5KW，最大扬程≥25m,进出水口径:100mm,最大流量:60m³/h。 | 1 | 台 |
| 43 | 电动救援工作组 | 1、电动扩张器 具有扩张、撕裂、挤压、牵引多种使用方式应对现场复杂的情况。 1.1 工作压力：≥72MPa 1.2 扩张力（kN）≥50 1.3 扩张距离（mm）≥600 1.4 牵拉距离（mm）≥600 1.5 质量（kg）≤30 1.6 电池电压：28V 5Ah 2、电动剪切器 用于灾害、事故场所的抢险救援。可以剪断钢筋、铁板、钢管等金属制品 2.1 工作压力≥：72MPa 2.2 剪切力：≥600kN 2.3 剪切能力(mm)：≥12（板材），≥φ30（圆钢） 2.4 开口距离(mm）：≥150 2.5 质量(kg)：≤25 2.6 电池电压：28V 5Ah 3、电动剪扩器 多功能钳集剪切和扩张功能为一体，救援中用于具有剪切、扩张和牵拉功能 3.1 工作压力：≥72MPa 3.2 扩张力（kN）≥50 3.3 扩张距离（mm）≥350 3.4 开口距离(mm）≥350 3.5 剪切能力(mm)≥φ30（圆钢） 3.6 质量（kg）≤22 3.7 电池电压：28V 5Ah 4、电动撑顶器 用于现场救援时撑起承重物等建筑构建 4.1 工作压力：≥72MPa 4.2 撑顶力（kN）≥120 4.3 闭合长度(mm）≤600 4.4 撑顶行程(mm）≥300 4.5 撑顶长度(mm）≥900 4.6 质量（kg）≤22 4.7 电池电压：28V 5Ah |  |  |
| 44 | 液压破 拆工具组 | 1、液压机动泵：三级轴向四冲程汽油机。 功率：≥2KW 液压油箱：≥4L 汽油油箱：≥2L。 有液压油位指示器，同时可接驳一件或者两件破拆工具。 额定工作压力：≥63Mpa 重量≤50kg。 2、液压手动泵 额定工作压力：≥63Mpa。 液压油箱≥3L 手柄操作力：≤350N 重量：≤15kg 3、液压扩张器 额定工作压力：≥63Mpa。 牵引距离≥530mm 额定扩张力：42-62KN 最大扩张力：≥60KN。 扩张距离：≥600mm。 重量：≤25kg 4、液压剪扩器 开口距离≥360mm 额定工作压力：≥63Mpa 剪切能力（Q235材料）：≥Φ28mm圆钢、厚度≥10mm板材 额定扩张力：≥40KN 重量：≤25kg 5、液压剪切器 额定工作压力：≥63Mpa 剪切能力（Q235材料）：≥Φ28mm圆钢、厚度≥10mm板材 开口距离：≥100mm 最大剪切力：≥420KN 重量：≤25kg。 6、液压撑顶器 额定工作压力：≥63Mpa 本体高度：≥450mm 行程：≥300mm 顶撑力≥60KN。 重量：≤25kg | 1 | 组 |
| 45 | 千斤顶套组 | - 千斤顶重量≤30kg - 手抬泵重量≤15kg - 本体高度大于等于170mm - 顶升行程≥100mm | 1 | 组 |
| 46 | 手动破 拆工具组 | 1、表面不应有裂缝、锈蚀和有害伤痕、毛刺等缺陷。 2、伸缩冲击杆：应能调整长度，与其它构件组合，作为杠杆手柄、冲击拷打。 3、收缩长度：≥600mm 4、冲击行程：≥260mm 5、最大手柄力：≥1000N 6、撬门力：≥10KN 7、拔钉力：≥10KN 8、切割钢板厚度（Q235 材料）：≤1.5mm 9、凿孔板：（Q235 材料）：≤1.5mm 10：长度：撬锁拔钉器≥300mm；金属切割器≥300mm；平凿≤400mm；尖凿≤400mm 11、冲击锤质量≤6KG | 1 | 套 |
| 47 | 激光测距仪 | 1.测距范围≥2000m 2.放大倍率6±0.5x 3.具备功能测距、测高、测角、测速 4.重量≤0.4kg | 1 | 套 |
| 48 | 切割锯套装 | 1、常温起动性能：≤30S 2、最低空载稳定转速2800±10%rmp 3、怠速翻转性能：在最低空载转速下稳定运转5min后进行翻转，各位置停留时间不少于3s，油锯不应熄火 4、锯切效率≥45cm²/s 5、锯切燃油消耗率≤80g/m² 6、锯切深度：100-125mm 7、密封性：不允许漏气、漏油 8、最大功率/转速：4.0±0.5KW/6500RPM |  |  |
| 49 | 便携式 加油器 | 1.扬程≥6m 2.流量≥80L/min 3.转速≥3000r/min 4.进口42mm 5.出口25mm 6.带软管≥4m 7.带电池≥2个 带充电器 | 2 | 套 |
| 50 | 阻流袋 | 下水道阻流袋，具备防酸耐碱，防腐防油，抗高低温，尺寸≥1000mm*1000mm | 2 | 个 |
| 51 | 流动测震仪 | 1. 加速度测量范围：0.1~199.9m/S²峰值 2. 速度测量范围：0.1~199.9mm/s 有效值 3. 位移测量范围：0.001~1.999mm 峰-峰值 4. 加速度测量频率：10HZ~1KHZ(Lo) 1KHZ~15KHZ(HI) 5. 速度测量频率：10HZ~1KHZ (Lo) 6. 位移测量频率：10HZ~1KHZ (Lo) 7. 数据输出：AC信号输出Peak (显示全量程) 8. LCD显示：3.5 digits | 1 | 部 |
| 52 | 漏电检测仪 | 安全检测，消防漏电探测仪，能探测46kv以下交流电 | 1 | 部 |
| 53 | 钢筋速断器 | 1、采用电动液压，自带电池液压泵，电池可拆卸充电，电压42V。 2、切断范围≥4-20mm 3、电机功率≥2000w。 4、剪切速度≤2-3秒 | 1 | 把 |
| 54 | 便携式防水防爆强光灯 | 固态微型强光防爆电筒 1、防爆搜索灯、 2、具有防爆合格证 3、外壳防护等级≥IP66 4、功率≥12w | 10 | 个 |
| 55 | 救生圈 | 1、救生圈外径≤800mm,内径≥400mm; 2、浮力≥150N 3、救生圈外围装有直径≥9.5mm，此索应紧固在圈体周边四个等距离位置上，并形成四个等长的索环； 4、救生圈表面无凹凸、无开裂;沿救生圈周长四个相等间距位置，环绕贴有50mm宽度的逆向反光带； 5、救生圈应能支撑14.5kg的铁块在淡水中持续漂浮 24h。 | 10 | 个 |
| 56 | 救生衣 | 1、符合GB/T 32227-2015《船用工作救生衣》 2、浮力：≥100N； 3、救生衣在淡水中浸泡 24h后，其浮力损失≤2%； | 10 | 件 |
| 57 | 救生抛投器 | 1、抛投器的表面应光滑无毛刺，各部件无破损。 2、抛投器应配备压力表，且压力表的量程应能满足工作要求，准确度不得低于1.6级。 3、抛投器应设有发射保险装置，保险装置的解脱动作应区别于抛投器的开启动作。 4、抛射距离：应符合 GB/T27906-2011 表 1 的规定，且不得小于产品公示的额定抛射距离。 5、抛射偏差角≤5°。 6、金属件经耐腐蚀性能：不应有明显的腐蚀，且试验后仍应能满足抛射性能的要求。 7、可靠性能：各部件不得出现脱落和破损。 密封性能：抛投器各受压部件不得有泄漏。 8、安全阀：安全阀的开启压力应为额定工作压力的1.1倍，误差不得超过±0.5 MPa。 9、耐压性能：抛投器各受压部件不得有渗漏、变形。 10、抛投气瓶：抛投气瓶的设计、制造、检验和使用应符合相应国家标准规定。 抛投气瓶上应有“充装气体名称或化学分子式；气瓶编号；水压试验压力；公称工作压力；公称容积；重量；瓶体设计壁厚；单位代码和制造年月；监督检验标记；气瓶制造单位许可证编号；产品标准号。” 11、抛投物：抛绳、水用抛绳的外观应无破损、断裂、拉丝、盘结。抛绳、水用抛绳的长度不低于额定抛投距离的1.15倍。抛绳的断裂强度不得小于2kN、水用抛绳的断裂强度不得小于6kN。 | 1 | 套 |
| 58 | 救生拉杆 | 1、材质：不锈钢 2、节数：4 节左右 3、收缩长度：约 1.17–4.5m 4、展开长度：4.5m 5、自重：0.8kg 6、可拆卸，可折叠，救生环 | 1 | 把 |
| 59 | 应急排涝泵（潜污泵） | 柴油 1、流量≥200m³/h 2、扬程≥25m 3、吸程≥7m 4、转速≥3600转/分 5、口径150 | 1 | 台 |
| 60 | 水深探测仪 | 1、测量深度≥120米，量程≥0-120米，精度±0.5%量程 2、大容量储存，液晶显示屏，蓝牙打印，GPS定位 | 1 | 台 |
| 61 | 消防自 救呼吸器 | 1、由防护头罩和过滤装置组成。 2、佩戴质量：≤1000g 3、抗机械碰撞及环境变化性能：呼吸器对于规定的机械负荷、环境温度和湿度变化，应具有足够的稳定性，不应有裂纹、爆开、破碎等导致失效的损坏。 4、一氧化碳防护性能：一氧化碳透过浓度的5min时间加权平均值 的最大值≤200mL/m3；吸气温度≤65℃；吸气阻力≤800Pa；呼气阻力≤300Pa。 5、滤烟性能：滤烟效率≥95%。 6、漏气系数：眼区漏气系数≤20%；呼吸区漏气系数≤5%。 7、视野：总视野≥70%；双目视野≥55%。 8、吸入气体中的二氧化碳含量：≤2%。 9、透光率：≥85%。 10、过滤装置与防护头罩间的连接能承受的轴向拉力：≥50N。 | 10 | 副 |
| 62 | 风力灭火机 | 手提式 1有效风力灭火距离 m≥1.5 2出风口风量 m3/s≥0.4 3连续运转可靠性在标定转速下连续运转首次出现故障时间应不 小于5h，5h后转速下降不应超过标定转速的5%。二次起动后应正常工作。 4安全防护(不漏油、不漏电) 符合GB/T10280-2008规定 5热防护 符合GB/T10280-2008规定 6常温起动 S≤30 7超速试验 符合GB/T10280-2008规定 8叶轮静平衡试验符合GB/T10280-2008规定 9整机装配质量装配正确、完整，运动件应运转灵活，不得干涉、阻滞。 10翻转试验 标定转速下，向前一后，左，右倾斜45°各一次，各位置停留时间不少于/10s均能正常工作。 11 发动机功率和标定转速符合 GB/T10280-2008 规定 12 耳旁噪声 dB(A). ≤105 13 手感振动 m/s2 ≤30 14 整备质量 kg ≤t古 15 外观质量塑料件表面应光滑，无裂痕和缩孔等缺陷。冲 压件应完整，无裂纹和毛刺。铸件应无缩孔、疏松和变形等缺陷。焊接件焊缝应平整，无烧穿、裂痕和漏焊等缺陷。镀件镀层应均匀，附着牢固，表面平整。 16 使用说明书符合GB/T10280-2008规定 17 标志于包装符合GB/T10280-2008规定发动机型式 18、单缸强制风冷工冲程电子点火发动机; 标示功率:4.8kW/8500rpm 连续工作时间min50 启动方式手拉自回弹起动 净质量kg7传动方式 直连驱动 风机形式半开式风机 发动机型式率:4.8kW/8500rpm | 5 | 台 |
| 63 | 森林草原专用灭火药剂 | 1、容量：每袋不低于1kg； 2、外观：无沉淀，无色或浅色均匀液体 3、颜色不能有明显改变，其表面不应有可见的固体残留物或明显斑迹 | 10 | 袋 |
| 64 | 大功率链锯 | 切割长度260mm，空载电流≤8A，链条速度12.5m/s，空载转速26000±10%RPM，电池电压20V，电池容量6.0A | 1 | 台 |
| 65 | 割灌机 | - 排量≥ 41.5CC 2、最大功率≥1.5kW 3、混合比：25：1 4、压缩比：8：1 | 1 | 台 |
| 66 | 一号工具 | 1、工具杆为直径25/30mm,长1.5m镀锌杆； 2、拍头为钢板多次冲压成型，拍头与工具杆为焊接固定或螺丝固定； 3、工具钢丝长度≥46cm直径3-4mm,数量20条钢丝前端焊接扣合加固防止开散变形工具； 4、总重量≤1.5kg。 | 50 | 把 |
| 67 | 二号工具 | 1、工具杆为直径25/30mm,长1.5m镀锌杆； 2、拍头为钢板多次冲压成型，拍头与工具杆为焊接固定或螺丝固定； 3、工具钢丝长度≥46cm直径3-4mm,数量20条钢丝前端焊接扣合加固防止开散变形工具； 4、总重量≤1.5kg。 | 50 | 把 |
| 68 | 灭火拍 | 1.手柄材质：直径（22-36）mm,长度（150±5）cm，杆体挺直无裂痕； 2.拍头材质：内有加强棉线的橡胶条，厚度为0.2cm左右，条数为20条以上，橡胶条宽度约为1.7-2cm，一次性切割均匀无裂口； 3、橡胶条长度≥55cm非旧轮胎改造； 4、橡胶条与木杆捆绑处有一道不锈钢卡箍禁锢止变形散开。 | 50 | 把 |
| 69 | 水囊 （储水袋） | 1、移动水池容量： ≥2000L, 2、材质：PVC 材质,特点：强度高、重量轻、无毒、无味、不污染水质、耐老化性耐水性良好； | 2 | 个 |
| 70 | 锂电锯 | 1、最大功率≥1200W; 2、链条速度：0-24.8m/s; 3、尺寸：12寸； 4、额定电压：21V; 5、重量≤3.6kg。 6、带电池2个，≥4.0Ah，充电器 | 1 | 台 |
| 71 | 组合工具 | 1、由砍刀、手锯、伐木斧、铁锹（镐）、扑火拍、五齿耙、两节连接杆，工具包等8件组成。 2.、的防水防雨效果，包外层缝有一个小工具包，可以装小型维修工具。 3、连接杆为两节钢管连接，铁锹（镐）、耙子为钢板一次冲压成型，扑火拍由7条长50cm宽2cm厚度3.2的胶条组成，可与连接杆任意连接使用。 4、砍刀，伐木斧，手锯为单独配置使用。连接杆、耙子、铁锹（镐），扑火拍头为黑色表面喷塑处理，防止生锈 5、工具杆由两节钢管组成，可与把子及二号工具组合使用； | 2 | 套 |
| 72 | 脉冲水枪 | 1、水箱容积：≥12升 2、气瓶容积：≥1.8升 3、有效脉冲喷射次数：≥10次 4、喷射距离≥10米 5、灭火等级：达到4A、5B 6、脉冲气压喷雾水枪总重量≤35kg | 1 | 套 |
| 73 | 红外探火仪（热成像仪） | 消防防爆手持热成像仪，热成像 1、传感器类型：非制冷氧化钒微辐射热计 2、探测器分辨率：256 × 192 3、响应波段：8~14 μm 4、NETD(噪声等效温差)：<50 mk(@25℃,F/#=1.0) 5、最大图像尺寸：240 × 320 6、最小成像距离：0.3 m 7、视场角：37.2° × 50.0° 8、帧频：25 Hz 9、像元尺寸：12 μm 10、 F值：F1.0 11、最小测量距离：0.3 m 12、测温单位：摄氏度、华氏度、开尔文 13、测温范围：-20℃~550℃ 14、精度：±2℃或读数的±2%(取最大值) 15、空间分辨率(IFOV)：3.3mrad 系统功能 1、UVC投屏：支持 2、照明：支持 3、报警联动：支持声音报警，灯光报警，图像报警，报警上传 4、测温规则：6个测温点(中心点、最高温、最低温、3个自定义点) 5、存储≥16 GB内置eMMC | 1 | 台 |
|  | 生命探测仪 | 1、屏幕类型≥5英寸真彩液晶显示器 2、分辨率854*480 pixels (QVGA) 3、画面旋转：180°画面翻转 4、录像分辨率：1280*720,1920*1080 5、拍照分辨率：1920*1080 6、软管长度≥5米 7、分别率≥100万像素 8、电池使用时间≥ 4小时 | 1 | 台 |
| 74 | 背负式大功率灭火机 | 1、 有效风力灭火距离≥1.5m 2、出风口风量≥0.4m³/s 3、连续运转可靠性：在标定转速下连续运转首次出现故障时间应不小于5h，5h后转速下降不应超过标定转速的5%，二次起动后应正常工作。 4、 翻转试验：标定转速下，向前、后、左、右倾斜45°各一次，各位置停留时间不少于10s均能正常工作。 5、一次加油连续工作时间≥25min | 1 | 套 |
| 75 | 油锯 | 排量：58(cc) 汽油箱容积550≥ (mL) 发动机怠速：士3200 (r/min) 功率≥2.5/11500 (kw/rpm) |  |  |
| 76 | 全地形消防摩托 | 1、气缸排量：393cc，气缸数量：单缸 2、缸径 × 行程：84.5mm×70mm 3、每缸气门数量：2 个，配气机构：SOHC 4、冷却方式：水冷，启动方式：电启动 5、点火方式：电喷，压缩比：9.3:1 6、最大功率：20KW/6000RPM，最大扭矩：30N.M/5000RPM 7、变速器类型：CVT 无级变速 8、档位：前进档 - 空档 - 倒档 整车参数 1、驱动方式：四驱传动 2、最高车速：≥68 公里 / 小时 3、油箱容积≥28 升 4、整备质量：598±5Kg，轴距：1850mm 5、最小离地间隙：300mm 6、前悬挂：双横臂独立悬架、后悬挂：双横臂独立悬架、前制动：双通风液压碟刹、后制动：双通风液压碟刹。 | 1 | 辆 |
| 77 | 泥浆泵 | - 类型：柴油 2、最大流量≥120立方米/小时 3、额定转速≥3600rpm 4、最高扬程≥63m 5、燃油箱容积≥13.5L 6、吸程≥9-10m | 1 | 台 |
| 78 | 水枪 | 1、符合《消防水枪》GB 8181-2005标准。 2、表面质量：铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼。铝制件表面须作阳极氧化处理。 3、耐腐蚀性能：水枪经6.9规定的条件试验后，应无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，应能正常操作使用。 | 2 | 把 |
| 79 | 水带 | 1、符合GB 6246-2011《消防水带》标准； 2、水带内径:63.5mm～65.5mm； 3、每盘长度≥20m； 4、单位长度质量≤480g/m； 5、爆破压力≥2.4MPa； 6、轴向延伸率≤5%，直径膨胀率≤5%； 7、扯断伸长率≥280%，扯断强度≥12Mpa； 8、耐磨性能；100次试验后，水带在相应的设计工作压力下不应发生渗漏和破裂； 9、热空气老化性能：附着强度比率≥75%，爆破压力比率≥75%； 10、含卡式接口， 将水带与接口绑扎完好。 | 5 | 条 |
| 80 | 消防头盔 | 1.冲击吸收性能（高温）预处理最大冲击力(N)3227.5，试验现象 帽壳无碎片脱落。 （低温）预处理 最大冲击力(N) 3532.2 试验现象，帽壳无碎片脱落。 （浸水）预处理 最大冲击力(N) 3275.4 试验现象，帽壳无碎片脱落。 - 抗冲击加速度性能 - 帽顶部 最大冲击加速度(gn)146.0 帽前部 最大冲击加速度(gn) 350.3 持续时间(ms)加速度>150gn 5.1 加速度>200gn 2.3 帽侧部 最大冲击加速度(gn) 343.0 持续时间(ms)加速度>150gn 5.4 加速度>200gn 2.5 帽后部 最大冲击加速度(gn) 354.6 持续时间(ms)加速度>150gn 5.2 加速度>200gn 2.6 - 耐穿透性能 - 钢锥未穿透头盔与头模产生接触。 - 阻燃性能 - 下颏带 损毁长度(mm) 27 续燃时间(s) 0.0 试验现象无熔融、滴落现象。 反光标志带 损毁长度(mm) 23 续燃时间(s) 0.0 试验现象无熔融、滴落现象。 帽壳 续燃时间(s) 0.0 试验现象无熔融、滴落现象。 | 5 | 个 |
| 81 | 灭火防护服 | 外层面料(含舒适层) 桔红/火焰蓝 色牢度 红耐洗沾色(级)≥3 耐水摩擦(级)≥3 耐光色牢度(级)≥4 火焰蓝 耐洗沾色(级)≥3 耐水摩擦(级)≥3 耐光色牢度(级) ≥4 缩水率) 桔红 经向 经过5次洗涤后，沿经、纬向缩水率不应大于5%。 断裂强力(N) 经向>350 加强材料续燃时间经过25次洗涤后，损毁长度不 应大于100mm，续燃时间不应大于2 s，且不应有熔融、滴落现象。 2纬向损毁长度 试验现象热稳定 性能变化率经向经(180±5)C热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率不应大于5%，且试样表面应无明显变化。 纬向试验现象 | 5 | 套 |
| 82 | 灭火防护靴 | 1结构穿层的靴内底和防砸靴头等组成。消防员抢险救援防护靴由外底、带舒适层的靴帮、带防刺消防员抢险救援防护靴为中帮款式。 从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度为201mm。 2款式且未与之接触，在不损坏整靴的情况下未被移动。靴内底防刺穿层覆盖整个靴内底，未位于保护包头卷边上 靴头从靴尖量起为50mm。 靴鼻处能限制杂物进入靴内。 3颜色光标志。消防员抢险救援防护靴的主体颜色采用黑色，且有醒目反 4靴帮耐弯折性能 无裂纹、松面、掉浆等现象。 5靴帮抗切割性能 未被割穿。 6靴帮抗刺穿性能 最大抗刺穿力(N) 106.5 7靴帮抗辐射热渗透性能 内表面温升(°C) 7.4 靴头 静压力试验下最小间隙高度(mm)17.0 防砸 8耐压性能冲击试验下最小间隙高度(mm) 18.0 9靴底抗刺穿性能抗刺穿力(N) 1136 10外底耐弯折性能断裂长度(mm)1.7 11防滑性能摩擦系数 后跟向前滑动时水平向前滑动时0.32 0.36 击穿电压(V) >5000 12 电绝缘性能 泄漏电流(mA) 0.1。 | 5 | 双 |
| 83 | 消防手套 | - 续燃时间(s) ≤2 0.0 经向损毁长度(mm)≤10 - 试验现象 不应有熔融，滴落现象。 - 合格掌心面材料续燃时间(s) ≤2 0.0 阻燃性能(外层) 背面(袖筒)材料纬向损毁长(mm)损毁长度(mm)≤100 试验现象不应有熔融，滴落现象。 合格 续燃时间(s) ≤2 0.0 长度方向上 4.0 热稳定性能整只手套舒适层收缩率)收缩率%)试验现象融、熔滴和剥离现象。试样表面应无明显变化，且不应有熔 合格≤5宽度方向上 4.2 试验现象融、熔滴和剥离现象。试样表面应无明显变化，且不应有熔合格 2长度方向上 0.3 ≤5 宽度方向上 0.7 3 耐魔能掌心面材料耐磨次数8000(次)试验现象 试样不应被磨穿。 | 5 | 双 |
| 84 | 绝缘剪断钳 | 用于事故现场电线电缆或其它带电耐压试验：试样在10KV，1min耐压过程中，应无闪络、击穿，试验后应无放电、灼伤痕迹，无明显发热现象。 | 1 | 把 |
| 85 | 干粉灭火器 | 1、符合GB 4351-2023《手提式灭火器》标准要求； 2、灭火类型:A/B/C/E； 3、充装量：≥4kg（允许误差±2%）； 4、适用温度:-20℃～60℃； 5、瓶身材质:碳钢。 | 50 | 个 |
| 86 | 35K灭火器 | 1、符合GB 8109-2023《推车式灭火器》标准要求； 2、灭火类型:A/B/C/E； 3、充装量：≥35kg（允许误差±2%）； 4、适用温度:-20℃～60℃； 5、瓶身材质:碳钢。 | 10 | 个 |
| 87 | 灭火毯 | 1、材质：玻璃纤维； 2、尺寸：≥1.5*1.5m； 3、阻燃等级：A级。 | 5 | 件 |
| 88 | 消防栓扳手 | 1、总长≤400mm； 2、材质：铸铁，表面防锈漆处理； 3、厚度：≥8mm； 4、开口宽度：≥55mm； 5、重量：≤2kg。 | 2 | 把 |
| 89 | 可背式便携水泵 | 1、手拉启动、储能式一键式电启动、无接触感应控制启停、遥控启动。 2、最大射程：≥30m 3、最大压力：≥2Mpa 4、吸水深度：＞3m 5、整机净质量：≤12kg 6、引水时间：≤10s 7、综合油耗：≤3L/h 8、电池充满电启动次数应不小于120次。 9、配备防漏气不锈钢引水泵 10、应具备可反复充电的可拆卸式锂电池。电池质量≤500g | 1 | 台 |
| 90 | 化学防护服 | 1、尺码：均码； 2、拉伸强度:经向:≥9；纬向:≥9。 | 2 | 套 |
| 91 | 防毒面具 | 面罩死腔/% 全面罩视野 (大眼窗)总视野/%:70 双目视野/%:55 下方视野/():35 面罩观察 眼窗镜片的透光率(可见光 透射比)不应小于85% 镜片不应与头模眼部 接触且无脱落和破碎。 面罩死腔/% ≤1 总视野/%:≥70 全面罩视野双目视野/%:≥55 (大眼窗) 下方视野/(°):≥35 镜片的透光率(可见光透射比)不应小于85% 面罩观察眼窗 镜片不应与头模眼部接触且无脱落和破碎。 面罩呼吸阻力吸气阻力/Pa 呼气阻力/Pa 测试流量 30L/min 85L/min 160L/min ≤50≤150≤300 面罩与过滤件 结合强度全面罩与过滤件接头的结合力不应 小于250N，不应有明显的破坏 带呼吸导管的全面罩，呼吸导管与 全面罩的结合力不应小于50N，不 应有明显的破坏。 面罩头带全面罩头带应能够经受150N的拉力持续时间10s，不应发生破断。 全面罩整体 气密性Pa60s 内每个全面罩内的压力变化不应大于100Pa。 呼吸导管呼吸导管长度应为50cm~100cm; 按照6.17的方法测试，呼吸导管内 压力值应在15s内不变化。 吸气阻力/Pa 呼气阻力/Pa 测试流量 面罩呼吸阻力 30L/min 85L/min 160L/min ≤50 ≤150 ≤300 全面罩与过滤件接头的结合力不应小于250N，不应有明显的破坏 面罩与过滤件 结合强度带呼吸导管的全面罩，呼吸导管与 全面罩的结合力不应小于50N，不应有明显的破坏。 面罩头带力持续时间10s，不应发生破断。全面罩头带应能够经受150N的拉 全面罩整体气密性 Pa应大于100Pa。60s内每个全面罩内的压力变化不 呼吸导管长度应为50cm~100cm; 呼吸导管 按照6.17的方法测试，呼吸导管内 压力值应在15s内不变化。 | 2 | 套 |
| 92 | 货架 | 1、尺寸： 2000*600*2000±10mm 2、层板： 4 层 3、材质：冷轧钢 4、承重≥2000kg | 10 | 套 |
| 93 | 收纳箱 | 1、材质：pp 2、 59×39×44cm 3、黑色 | 50 | 个 |
| 94 | 办公椅 | 规格尺寸:460*475*900mm 网面:面料/海绵:特斯林网背、座面布料、四分再生棉加一分面棉、16mm厚座板1.5mm 厚钢管表面电镀处理、扶手为pp料 | 5 | 个 |
| 95 | 木质 写字桌 | 规格尺寸:1400*600*760mm 板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力均达到 GB/T4897-2015标准中在干燥状态下使用家且型刨花板的要求。甲醛释放量(1m3气候箱法)达到GB/T39600-2021标准中Eo级的要求。 | 5 | 个 |
| 96 | 单人床 | 规格尺寸:2040水950*850mm 板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2H吸水厚度膨胀率、握螺钉力均达到GB/T4897-2015标准中在干燥状态下使用，家具型刨花板的要求。甲醛释放量(1m3气候箱法)达到GB/T39600-2021标准中Eo级的要求。 | 5 | 张 |
| 97 | 床头柜 | 规格尺寸:500*400*500mm 板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2H吸水厚度膨胀率、握螺钉力均达到GB/T4897-2015标准中在干燥状态下使用，家具型刨花板的要求。甲醛释放量(1m3气候箱法)达到GB/T39600-2021标准中Eo级的要求。 | 5 | 个 |
| 98 | 衣柜 | 规格尺寸:700*600*2200mm; 板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2H吸水厚度膨胀率、握螺钉力均达到GB/T4897-2015标准中在干燥状态下使用，家具型刨花板的要求。甲醛释放量(1m3气候箱法)达到GB/T39600-2021标准中Eo级的要求。 | 5 | 个 |
| 99 | 文件柜 | 规格尺寸:2040*950*850mm: 板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2H吸水厚度膨胀率、握螺钉力均达到GB/T4897-2015标准中在干燥状态下使用，家具型刨花板的要求。甲醛释放量(1m3气候箱法)达到GB/T39600-2021标准中Eo级的要求。 | 5 | 个 |
| 100 | 沙发 | 规格尺寸:1800*75*80mm - 面料:纳铂文皮PVC.厚度为1.1mm，耐磨性强; - 2、座+背海绵:高密度纯海绵，密度为45，回弹性高，坐感舒适; - 3、沙发内架:板造型+5*3cm实木架，木方经四面刨方和高温烘干，耐用，耐腐蚀; - 4、沙发弹簧:沙发坐垫内有立式弹簧架，弹簧加大3.8，且加了坚固带。使沙发更具回弹性和抗老性，增加沙发的会谈持久性和使用寿命; - 5、脚架:厚度是2.0mm，经抛光打磨后更具耐腐蚀性和美观性。 | 2 | 个 |
| 101 | 茶几 | 规格尺寸:1200*600*430mm;玻璃材质不锈钢 | 2 | 个 |