第三章  采购内容及要求

一、采购内容

（一）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗消间 |  |  |  |
| 1 | 四门保洁柜 | 2 | 台 |
| 2 | 四层货架 | 1 | 台 |
| 3 | 开水器带底座 | 1 | 台 |
| 4 | 单星水池 | 4 | 台 |
| 5 | 双门消毒柜 | 2 | 台 |
| 6 | 双层工作台 | 1 | 台 |
| 7 | 通道式洗碗机（核心产品） | 1 | 台 |
| 毛菜间 |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 2 | 台 |
| 2 | 四层置物架 | 10 | 台 |
| 3 | 单星水池 | 4 | 台 |
| 4 | 主食低架 | 2 | 台 |
| 3区 |  |  |  |
| 1 | 节能环保型双炒双温灶（电子打火熄火保护） | 2 | 台 |
| 2 | 六门冰箱（核心产品） | 3 | 台 |
| 3 | 四层货架 | 2 | 台 |
| 4 | 单门蒸饭柜 | 1 | 台 |
| 5 | 双层工作台 | 4 | 台 |
| 6 | 单星水池 | 2 | 台 |
| 2区 |  |  |  |
| 1 | 节能环保型双眼大锅灶（电子打火熄火保护） | 2 | 台 |
| 2 | 六门冰箱（核心产品） | 3 | 台 |
| 3 | 四层货架 | 2 | 台 |
| 4 | 双星水池 | 2 | 台 |
| 5 | 单门蒸饭柜 | 1 | 台 |
| 6 | 双层工作台 | 4 | 台 |
| 1区 |  |  |  |
| 1 | 六门冰箱（核心产品） | 1 | 台 |
| 2 | 节能环保型双炒双温灶（电子打火熄火保护） | 1 | 台 |
| 3 | 双层工作台 | 2 | 台 |
| 4 | 四层货架 | 2 | 台 |
| 5 | 双星水池 | 1 | 台 |
| 6 | 单门蒸饭柜 | 1 | 台 |
| 快餐区 |  |  |  |
| 1 | 六门冰箱（核心产品） | 1 | 台 |
| 2 | 平冷工作台 | 1 | 台 |
| 3 | 双星水池 | 1 | 台 |
| 4 | 双层工作台 | 2 | 台 |
| 售餐区、就餐区 |  |  |  |
| 1 | 平冷工作台 | 12 | 台 |
| 2 | 双层工作台 | 12 | 台 |
| 3 | 全封闭双孔收残台 | 1 | 台 |
| 4 | 大垃圾桶 | 9 | 个 |
| 5 | 四人分体餐桌椅 | 60 | 套 |
| 6 | 卡座 | 8 | 套 |

- 技术参数及配置要求

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 图片（仅供参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四门保洁柜 | 1200*500*1800 （±50mm） | - 全柜304发纹贴塑不锈钢板； - 柜体采用≥1.2mm不锈钢板，配≥1.2mm不锈钢板做加力筋； - 层板采用≥1.2mm不锈钢板；配≥1.2mm不锈钢板做加力筋； - 台脚采用Φ38"*1.2mm不锈钢圆管配不锈钢可调性子弹脚； - 折边及焊接处均打磨平整光滑，无任何毛刺。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 四层货架 | 1200*500*1800 （±50mm） | 1.支架采用38*38*1.2mm不锈钢方管，方管顶部须封口，满焊打磨，配可调不锈钢子弹脚； 2.层板均采用304不锈钢厚度≥1.2mm磨砂贴塑不锈钢板，层板每间隔80mm点焊U型条，打磨抛光。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 开水器带底座 | 60L | 1.电压：380V，功率≥7KW； 2.容积：60L； 3.轻触按键； 4.工作原理：步进式水加热； 5.安全设置：防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽五防； 6.电器：故障自动判断，并设有自动报警装置。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 单星水池 | 700*700*800 （±50mm） | 1.采用304不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 2.星盆斗厚≥1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.立柱采用直径38×38×1.2mm不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4.横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 5.焊接打磨抛光。 | 4 | 台 |  |
| 5 | 双门消毒柜 | 1300*690*2000 （±50mm） | 1.整机304不锈钢； 2.容积：≥680L； 3.功率≥4KW/380V,高温150℃； 4.微电脑智能化控制系统，并配备报警装置； 5.消毒率≥99%； 6.箱体均采用高密度阻燃聚氨脂整体发泡工艺； 7.对开门，设有八个分餐盘，大空间层架。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 双层工作台 | 1800*800*800 （±50mm） | 1.采用304不锈钢制作； 2.台面厚度≥1.2mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.脚管采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 4.配不锈钢可调子弹脚； 5.焊接打磨抛光。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 通道式洗碗机（核心产品） | 1500*800*1600mm （±50mm） | 1.整机功率：≥33KW，380V/50Hz/4P， 2.规格尺寸：1500×800×1600mm(±10%）； 3.处理方式：通道式上下高压喷淋，有效装载清洗尺寸≥610*485（mm），洗涤温度：55~60℃,漂洗温度：80~90℃,洗涤量：≥280筐/H，最大耗水量：≤280L/H，加热方式：纯电加热； 4.功能：一键开机、自动进水、自动补水、自动升温、自动清洗、开门停机感应装置； 5.整机身须采用SUS304材质，有防过载保护装置设计，防干烧功能设计；上下可拆卸一体式洗涤臂；清洗水循环系统带有隔网设计等； 6.配备防堵型清洗臂设计，全覆盖无死角清洗，喷臂可快速正面更换拆卸，防错装设计；喷淋臂管径≥38mm，设备一键启动全自动控制； 7.整机采用电路三级保护，微电脑触摸中央控制器，具备门磁感应设置；不锈钢万向脚轮； 8.安全特性：需配备一键启动全自动控制，门磁感应启停技术，门板采用双层面板隔热设计，电机过载保护，恒温监测技术设计； 9.所投产品电磁场曝露测量方法参照“GB/T39640-2020”标准执行，在30cm测量距离、10Hz～400kHz频率范围条件下检测结果符合标准限值要求；且所投产品部件传动电机、水泵具有符合“GB/T2423.17-2024、GB/T6461-2002”标准，持续≥120h，样品检验面未出现锈蚀，评级≥2002标准，持续≥120h，样品检验面未出现锈蚀，评级≥10级；（提供具备相应检测资质范围的机构出具的带“CMA或CNAS”标识的检测报告及加盖供应商公章）； 10.所投产品“中央控制系统”具有符合“GB/T2423.2-2008”标准分别对中央控制系统及外壳、触摸显示屏、电路板、变频器、交流接触器、热过载器、接线端子、控制开关、漏电开关、线缆等进行高低温试验，高温(≥80℃),持续≥48h后,产品外观结构正常及中央控制系统正常运行；且所投产品热力系统具有符合“GB/T2423.51-2020”标准进行腐蚀试验，持续≥96h后，样品表面均未出现腐蚀变化，依据GB/T6461-2002：评级≥10级。（提供具备相应检测资质范围的机构出具的带“CMA或CNAS”标识的检测报告及加盖供应商公章）； 11.所投产品材质依据GB/T20124-2006、GB/T11170-2008检测，符合GB/T3280-2015（不锈钢冷轧钢板和钢带）标准，检测内容包含：对化学元素碳、硅、锰、磷、硫、铬、镍、氮的检测，测试结果均合格；且洗涤后的餐盘具有符合GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》标准的检测报告，检测内容包含：对餐盘中游离余氯、阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）、大肠菌群、沙门氏菌含量值进行检测，检测结果均为合格。（提供具备相应检测资质范围的机构出具的带“CMA或CNAS”标识的检测报告及加盖供应商公章）。 | 1 | 台 |  |
| 毛菜间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双层工作台 | 1800*800*800 （±50mm） | 1.采用304不锈钢制作； 2.台面厚度≥1.2mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.脚管采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 4.配不锈钢可调子弹脚； 5.焊接打磨抛光。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 四层置物架 | 1200*500*1800 （±50mm） | 1.支架采用38*38*1.2mm不锈钢方管，方管顶部须封口，满焊打磨，配可调不锈钢子弹脚； 2.层板、花格均采用304不锈钢厚度≥1.2mm磨砂贴塑不锈钢板，层板每间隔80mm点焊U型条，打磨抛光。 | 10 | 台 |  |
| 3 | 单星水池 | 700*700*800 （±50mm） | 1.采用304不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 2.星盆斗厚≥1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.立柱采用直径38×38×1.2mm不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4.横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 5.焊接打磨抛光。 | 4 | 台 |  |
| 4 | 主食低架 | 1200*600*300 （±50mm） | 1.采用304不锈钢制作，厚度≥1.2mm； 2.横柱用38×38×1.2mm厚不锈钢； 3.立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢； 4.配置塑胶脚垫。 | 2 | 台 |  |
| 3区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 节能环保型双炒双温灶（电子打火熄火保护） | 2000*1150*800 （±50mm） | 1.选用304不锈钢板制作； 2.炉台面用厚≥1.5mm不锈钢板材，炉前板、背板用厚≥1.0mm不锈钢板； 3.底板由∠45×45×5mm角铁架及2mm黑铁板焊接组成； 4.黑铁炉膛结构为≥2mm厚的A3钢板； 5.炉通脚为φ50无缝不锈钢管；炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调炉身高度子弹脚； 6.炉膛内采用高级耐火棉隔热以及一体烧纸而成耐火炉膛砌接火位； 7.采用静音炉头，配备风气联动挚、水挚，风气联动的风行管及相应的水管、气管等配套部件； 8.每个炉头装有摇摆水龙头、尾撑等辅助设备； 9.每台炉配风机两台功率≥250w； 10.配熄火保护电子脉冲点火系统。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 六门冰箱（核心产品） | 1800*700*1980 （±50mm） | 1.内外箱体为304不锈钢板材，发泡料R141b；具备电子温控，铜管蒸发器，环保制冷剂冷藏R134a,冷冻R404a； 2.容量：≥1.2m³； 3.工作温度:冷藏0-10℃,冷冻-12至-20℃； 4.功率：≥0.75KW； 5.风冷。 | 3 | 台 |  |
| 3 | 四层货架 | 1200*500*1800 （±50mm） | 1.支架采用38*38*1.2mm不锈钢方管，方管顶部须封口，满焊打磨，配可调不锈钢子弹脚； 2.层板均采用304不锈钢厚度≥1.2mm磨砂贴塑不锈钢板，层板每间隔80mm点焊U型条，打磨抛光。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 单门蒸饭柜 | 12盘 | 功率：≥12KW/380V 1、全不锈钢加厚机身，304不锈钢精铸门合页铰链； 2、启闭式可清洁水箱设计； 3、脚踏机械式排水开关； 4、配备定时、定温功能； 5、内置高水位保护系统，超出水位停止加热； 6、内置缺水保护系统，水位电极精准控制； 7、内置干烧保护系统。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 双层工作台 | 1800*800*800 （±50mm） | 1.采用304不锈钢制作； 2.台面厚度≥1.2mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.脚管采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 4.配不锈钢可调子弹脚； 5.焊接打磨抛光。 | 4 | 台 |  |
| 6 | 单星水池 | 700*700*800 （±50mm） | 1.采用304不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 2.星盆斗厚≥1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.立柱采用直径38×38×1.2mm不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4.横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 5.焊接打磨抛光。 | 2 | 台 |  |
| 2区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 节能环保型双眼大锅灶（电子打火熄火保护） | 2000*1150*800 （±50mm） | 1.选用304不锈钢板制作； 2.炉台面用厚≧1.5mm不锈钢板材，炉前板、背板用厚≧1.0mm不锈钢板； 3.底板由∠45×45×5mm角铁架及2mm黑铁板焊接组成； 4.黑铁炉膛结构为≥2mm厚的A3钢板； 5.炉通脚为φ50无缝不锈钢管；炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调炉身高度子弹脚； 6.炉膛内采用高级耐火棉隔热以及一体烧纸而成耐火炉膛砌接火位； 7.采用静音炉头，配备风气联动挚、水挚，风气联动的风行管及相应的水管、气管等配套部件； 8.每个炉头装有摇摆水龙头、尾撑等辅助设备； 9.配熄火保护电子脉冲点火系统。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 六门冰箱（核心产品） | 1800*700*1980 （±50mm） | 1.内外箱体为304不锈钢板材，发泡料R141b；具备电子温控，铜管蒸发器，环保制冷剂冷藏R134a,冷冻R404a； 2.容量：≥1.2m³； 3.工作温度:冷藏0-10℃,冷冻-12至-20℃； 4.功率：≥1.2KW； 5.风冷。 | 3 | 台 |  |
| 3 | 四层货架 | 1200*500*1800 （±50mm） | 1.支架采用38*38*1.2mm不锈钢方管，方管顶部须封口，满焊打磨，配可调不锈钢子弹脚； 2.层板均采用304不锈钢厚度≥1.2mm磨砂贴塑不锈钢板，层板每间隔80mm点焊U型条，打磨抛光。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 双星水池 | 1200*700*800 （±50mm） | 1.采用304不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 2.星盆斗厚≥1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.立柱采用直径38×38×1.2mm不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4.横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 5.焊接打磨抛光。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 单门蒸饭柜 | 12盘 | 功率：≥12KW/380V 1、全不锈钢加厚机身，304不锈钢精铸门合页铰链； 2、启闭式可清洁水箱设计； 3、脚踏机械式排水开关； 4、配备定时、定温功能； 5、内置高水位保护系统，超出水位停止加热； 6、内置缺水保护系统，水位电极精准控制； 7、内置干烧保护系统。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 双层工作台 | 1800*800*800 （±50mm） | 1.采用304不锈钢制作； 2.台面厚度≥1.2mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.脚管采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 4.配不锈钢可调子弹脚； 5.焊接打磨抛光。 | 4 | 台 |  |
| 1区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门冰箱（核心产品） | 1800*700*1980 （±50mm） | 1.内外箱体为304不锈钢板材，发泡料R141b；具备电子温控，铜管蒸发器，环保制冷剂冷藏R134a,冷冻R404a； 2.容量：≥1.2m³； 3.工作温度:冷藏0-10℃,冷冻-12至-20℃； 4.功率：≥0.75KW； 5.风冷。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 节能环保型双炒双温灶（电子打火熄火保护） | 2000*1150*800 （±50mm） | 1.选用304不锈钢板制作； 2.炉台面用厚≧1.5mm不锈钢板材，炉前板、背板用厚≧1.0mm不锈钢板； 3.底板由∠45×45×5mm角铁架及2mm黑铁板焊接组成； 4.黑铁炉膛结构为≥2mm厚的A3钢板； 5.炉通脚为φ50无缝不锈钢管；炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调炉身高度子弹脚； 6.炉膛内采用高级耐火棉隔热以及一体烧纸而成耐火炉膛砌接火位； 7.采用静音炉头，配备风气联动挚、水挚，风气联动的风行管及相应的水管、气管等配套部件； 8.每个炉头装有摇摆水龙头、尾撑等辅助设备； 9.每台炉配风机两台功率≥250w； 10.配熄火保护电子脉冲点火系统。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 双层工作台 | 1800*800*800 （±50mm） | 1.采用304不锈钢制作； 2.台面厚度≥1.2mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.脚管采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 4.配不锈钢可调子弹脚； 5.焊接打磨抛光。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 四层货架 | 1200*500*1800 （±50mm） | 1.支架采用38*38*1.2mm不锈钢方管，方管顶部须封口，满焊打磨，配可调不锈钢子弹脚； 2.层板均采用304不锈钢厚度≥1.2mm磨砂贴塑不锈钢板，层板每间隔80mm点焊U型条，打磨抛光。 | 2 | 台 |  |
| 5 | 双星水池 | 1200*700*800 （±50mm） | 1.采用304不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 2.星盆斗厚≥1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.立柱采用直径38×38×1.2mm不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4.横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 5.焊接打磨抛光。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 单门蒸饭柜 | 12盘 | 功率：≥12KW/380V 1、全不锈钢加厚机身，304不锈钢精铸门合页铰链； 2、启闭式可清洁水箱设计； 3、脚踏机械式排水开关； 4、配备定时、定温功能； 5、内置高水位保护系统，超出水位停止加热； 6、内置缺水保护系统，水位电极精准控制； 7、内置干烧保护系统。 | 1 | 台 |  |
| 快餐区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六门冰箱（核心产品） | 1800*700*1980 （±50mm） | 1.内外箱体为304不锈钢板材，发泡料R141b；具备电子温控，铜管蒸发器，环保制冷剂冷藏R134a,冷冻R404a； 2.容量：≥1.2m³； 3.工作温度:冷藏0-10℃,冷冻-12至-20℃； 4.功率：≥1.2KW； 5.风冷。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 平冷工作台 | 1800*800*800 （±50mm） | 1.整机304不锈钢，全铜管蒸发器，具备冷藏冷冻转换功能，电子温控，带刹车树脂脚轮，自动回吸门，90°自动关门； 2.温度：冷藏-1~10℃,冷冻≤-18℃； 3.电压220V，频率50HZ； 4.制冷方式：直冷； 5.制冷剂R290/R600a。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 双星水池 | 1200*700*800 （±50mm） | 1.采用304不锈钢制作，台面厚≥1.2mm； 2.星盆斗厚≥1.2mm，配置提篮式不锈钢下水器； 3.立柱采用直径38×38×1.2mm不锈钢方管，配不锈钢可调子弹脚； 4.横撑采用38×38×1.2mm不锈钢方管； 5.焊接打磨抛光。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 双层工作台 | 1800*800*800 （±50mm） | 1.采用304不锈钢制作； 2.台面厚度≥1.2mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.脚管采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 4.配不锈钢可调子弹脚； 5.焊接打磨抛光。 | 2 | 台 |  |
| 售餐区、就餐区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平冷工作台 | 1800*800*800 （±50mm） | 1.整机304不锈钢，全铜管蒸发器，具备冷藏冷冻转换功能，电子温控，带刹车树脂脚轮，自动回吸门，90°自动关门； 2.温度：冷藏-1~10℃,冷冻≤-18℃； 3.电压220V，频率50HZ； 4.制冷方式：直冷； 5.制冷剂R290/R600a。 | 12 | 台 |  |
| 2 | 双层工作台 | 1500*800*800 （±50mm） | 1.采用304不锈钢制作； 2.台面厚度≥1.2mm，内衬≥15mm防水机制板并用≥1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 3.脚管采用38*38*1.2mm厚不锈钢方管； 4.配不锈钢可调子弹脚； 5.焊接打磨抛光。 | 12 | 台 |  |
| 3 | 全封闭双孔收残台 收残台 | 1800*700*800 （±50mm） | 1.采用304不锈钢板制造，台面厚度≥1.2mm；配厚度≥1.2mm加力筋； 2.层板采用厚度≥1.2mm不锈钢板； 3.立柱通脚38×38×1.2mm不锈钢方管配可调式子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 大垃圾桶 | ≥120L | 1.材质：HDPE全新料； 2.壁厚：≥5mm； 3.承重：≥80kg； 4.耐温：-20℃~65℃； 5.抗冲击：跌落不裂； 6.密封性能：带盖防异味。 | 9 | 个 |  |
| 5 | 四人分体餐桌椅 | 1200*600*760 （±50mm） | 1.整体采用不锈钢框架+防火板制作而成，防火阻燃； 2.板面光滑易清理，耐腐蚀，耐高温； 3.餐凳腿50*50不锈钢厚度≥1.5mm，防退螺丝。 | 60 | 套 |  |
| 6 | 卡座 | 1200*600*750 | 1.桌面尺寸：1200mm*600mm； 2.桌面高度：750mm； 3.板式台面； 4.桌面采用优质防火板制作，厚度20mm,耐磨等级最高，防汤渍、耐磕碰，长期使用不掉色； 5.桌架采用50*50*1.2mm优质不锈钢制作，承重强、不生锈、抗磕碰、防水防油； 6.所有卡座座位采用高密度回弹海绵，表层防水防油PVC皮革； 7.连体卡座坐垫底板为15mm加厚多层实木板，钢架固定。 | 8 | 套 |  |