# 采购内容及商务要求

一、采购内容

沣西中学学生宿舍改造家具购置项目本次采购内容为：架子床160套、更衣柜80个、棕垫480个、学习椅480个、直饮机4台（定制）等内容，具体内容及要求详见招标文件。主要功能或目标:以满足学生睡眠、学习、储物等基本起居需求为核心，通过标准化、一体化家具提升宿舍空间利用率。家具需结构稳固、环保安全、无尖锐边角，符合校园安全与环保标准，兼顾耐用性与易维护性，降低后期管理维修成本。保障学生住宿安全与舒适度，规范宿舍整体环境，便于后勤管理与资产维护，满足校园住宿建设及验收要求，为学生营造安全、整洁、实用的住宿空间。

| 序号 | 货物名称 | 参数要求 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 架子床 | 1.规格：长 2000*宽 900*高 1800（mm）； 2.架子床床腿：床腿无缝冷轧钢管 50*50 矩形管，壁厚≥1.2mm； 3.床框：无缝冷轧方钢管≥25*50mm，壁厚≥1.2mm； 4.床板：厚度≥18mm；多层板，静载负荷强度大于150公斤，符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》技术标准和GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³； 5.床板横撑不少于5 根无缝冷轧钢管，约 20*20mm 壁厚≥1.2mm 国标方管； 6.护栏：采用无缝冷轧钢管≥Φ19*1.2mm 圆管焊接，护栏规格≥1400*350mm； 7.爬梯：位于上下床铺之间，宽度约350mm，踏板考虑防滑措施。 | 2000*900*1800 | 套 | 160 |  |
| 2 | 更衣柜 | - 1.产品规格参考尺寸：W900*D420*H1850mm - 2.柜体：采用厚度≥0.7的冷轧钢板； - 3.配备锁具 - 4.钢制表面粉末静电喷涂； | 900*420*1850 | 个 | 80 |  |
| 3 | 棕垫 | 床垫规格：约900mm*2000mm，厚约5CM，床垫内芯采用天然植物纤维，抑菌防螨，无异味，外层采用有机棉面料包裹亲肤更舒适。环保等级达到E1级标准。 | 900*50*2000 | 个 | 480 |  |
| 4 | 学习椅 | 1.椅身：全新聚丙烯加玻璃纤维,一体成型， 2.脚架采用直径19mm圆管 ，壁厚≥1.5。 3.胶背和架子部分采用防滑螺丝连接，防脱落。 4.整椅坐感舒适，符合人体工学构造。 5.胶背颜色可选。 | 定制 | 把 | 480 |  |
| 5 | 窗帘 | 1.规格：窗帘幅宽不小于 2200mm，高度不低于2000mm；褶皱2倍； 2.材质：窗帘布采用高密度涤纶材料，分左右两片设计，缝制针脚细密、均匀、牢固，不得有跳针、漏缝现象，边缘需有包边处理防止脱线。窗帘上端安装挂钩带。 3.连接窗帘布和轨道的挂钩为纳米材料，要求结实、不易断裂和变形，滑动顺畅，每10cm 间隔配备挂钩一个。 4.轨道规格为4000mmx32mm,材质为铝合金，壁厚不低于1mm。设支架不少于4个，单支架承重量不低于5kg。 | 幅宽≥ 2200mm，高度≥2000mm | 套 | 80 |  |
| 6 | 带书架桌子 | 1.规格参考尺寸：长度1600mm,宽度600mm,桌面距离地面高度720mm,桌面采用厚度不小于25mm，E0级及以上双饰面刨花板； 2.桌面及第二层后方带 100mm 高挡沿，防止学习用具滑落，第三层书架的双饰面刨花板平面相对钢架下沉10mm，面饰颜色可选，两层书架层间净高度300mm,深度240mm,采用厚度不小于15mm E0级及以上双饰面刨花板；封边：采用PVC封边条，封边厚度不小于2.0mm，钢架不低于40mm*40mm*1.2mm方管焊制。 | 长度1600mm,宽度600mm,桌面距离地面高度720mm | 套 | 80 |  |
| 7 | 直饮机 | - 出水方式：触摸按键取水；四龙头，一开三温。 - 功率/电源：≥3KW，220V/50HZ - ★提供国家认可的检测机构出具型号功率一致的CCC认证证书扫描件或复印件（在有效期内），注：对应参数在证书中标注。 - 水胆容量：容量≥24升，采用304不锈钢材质 - 外观：箱体采用拉丝不锈钢材质，采用一体成型或焊接工艺，不接受铆钉拼接结构，采用具有上锁功能的前门可开式设计。 - 过滤配置：不低于4级反渗透过滤（为保证产品质量和师生饮用水使用安全，需在投标文件中明确投标产品所使用的各级滤芯，至少包含一级为RO反渗透滤芯）；净水流量≥1.0L/min，额定净水量≥9000L； - ★须提供所投产品整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件或复印件。 - 可显示机器工作状态、实时水温、故障代码、实时显示滤芯使用寿命； - 滤芯管控功能、TDS检测功能、管道密封性、设备故障实时提醒，符合现行国家标准；提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告作为佐证材料。 - 饮水设备工作噪音和设备增压泵运行噪音依据GB/T 4214.1-2017《家用和类似用途电器噪声测试方法通用要求》标准检测，运行噪音不高于45dB(A)，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告作为佐证材料。 - 出水嘴具有防溅隔热功能； - 温开水采用热交换原理调温，不采用热水和冷水混合冷却，可任意调节出水温度。可以通过手动调节或电子调温，也可以用遥控进行直接调节。可显示温开水温度。 - 外壳防盐雾依据标准 GB/T 10125-2021 的中性盐雾试验(NSS)的要求进行试验，试验后依据 GB/T 6461-2002 进行保护评级，试验周期在240h或以上。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告作为佐证材料。 - 具有隔夜排空功能，可一键或自动排空隔夜水，保证水质新鲜。 - 热交换内外管均采用食品级304不锈钢波纹管，具有热能回收功能，热力回收节能80%以上。 - 滤芯售后保≥10年。现场已预留接水口，接水长度≥3米，不需要修改管线。投标人自行考虑现场勘察，需进行设备安装调试。 | 定制 | 台 | 4 | 核心产品 |

注：1、上述所有货物清单，采购代理机构和采购人在技术要求中指出的设备的标准以及参照的分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。（环保、安全、使用功能均不得降低，按体积、重量、平面等为主的参数也不得降低。）

2、供应商所提供的报价信息不允许变更，相应的培训及设备调试费，应包含在综合单价里，不再单独计取。

3、项目实施过程中必须严格按照供货清单执行，不得随意增减。双方当事人不得擅自变更、中止或者终止招标采购合同，否则，按照政府采购法追究相应法律责任。

二、商务要求

1、交货地点、交货期及质保期

（1）交货地点：采购人指定地点

（2）交货安装期：自合同签订之日起20日历天。

（3）质保期：本项目的质保期为整体验收合格后3年。

2、结算方式：

（1）结算单位：银行转账，由采购人以人民币负责结算。

（2）付款方式：①乙方交付全部货物完成安装调试，供货单位将相关质量证明文件及供应产品的合法来源渠道证明(包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等)交付,采购单位书面确认完成验收如无相关服务等问题后，采购人向供货商依据财政投资评审审定的价款无息支付至总合同价款的95%；②剩余财政投资评审审定的价款无息5%作为质保金，待质保期结束无问题后无息支付。③每次付款前，供货单位应根据采购单位需要提供等额增值税普通发票给采购单位，附详细清单，包括成品规格（出厂合格证）、主要材料规格等（合同后附中小企业声明函（货物）的证明资料）。

3、运输、安装、调试要求：

（1）供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。在运输途中，货物毁损灭失风险由供应商承担。

（2）由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。

（3）供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作,如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

（4）安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

（5）供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。