标的名称：高密度电法测量系统

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.主机系统： 1.1．测量功能：可进行陆地、井中、水上及水下高密度测量； |
| 2 | ▲ | 1.2．主机具备WIFI功能，且有外置WiFi增强串口，可增强控制距离，数据传输和命令文件可通过RS-232C串口导入/出主机，可通过面板开关调节连接方式，主机屏幕背光可按键调节，不受气候及强光影响； |
| 3 | ▲ | 1.3．输入道数：≥硬件8道； |
| 4 | ▲ | 1.4．主机具有短路保护功能，外置保险丝数≥3个，且具备高效的2D/3D滚动功能，可同时连接电极数≥65000个； |
| 5 |  | 1.5．遥控检测功能：系统与因特网连接后可以通过Email自动传送数据、通过手机短信发出警报。 |
| 6 |  | 1.6．电阻率测量时间：用户通过键盘输入，可选基本测量时间0.2、0.4、0.8、1.2、3.6、7.2、14.4等。 |
| 7 | ▲ | 1.7．主机测量模式：智能电极支持电阻率测量或IP模式测量，远参考选项（多站配置），可作为远参考站，也可当做独立的采集站，传感器集成外置信号放大器，确保信号采集质量； |
| 8 |  | 1.8．输入/出电流：1mA—2000mA，接收机可接受最大发射功率≥15kW； |
| 9 | ▲ | 1.9．主机具有自检测试接口，可进行≥8通道自检，主机具备主副电源供电，操作面板可监控； |
| 10 |  | 1.10．数据储存能力：≥79000次电阻率读数和26000个电阻率和极化率复合读数； |
| 11 |  | 1.11．信号处理：连续对每次测量之后取平均值，自动计算信噪比，电压，电流和视电阻率；电阻率值根据用户所选择的装置自动计算； |
| 12 | ▲ | 1.12．实用性：在恶劣天气情况下，可通过数字输入键盘和功能键操作设备，按键数≥18个； |
| 13 |  | 1.13．为了便于野外作业，仪器重量≤15Kg。 |
| 14 |  | 1.14．自动补偿自然电位：主机在测量中自动消除自然电位的影响； |
| 15 |  | 1.15．工作温度：-5—50℃条件下开关机、屏幕设置及显示、按键功能、指示灯、蜂鸣器及相关数据均可正常使用； |
| 16 |  | 1.16．室内电源需求：直流电源； |
| 17 |  | 1.17.测量模式：视电阻率、电阻率、自然电位、极化率、电池电压； |
| 18 |  | 1.18.分 辨 率：≤30nV，测量精度：优于1%； |
| 19 |  | 1.19.IP测量方式：时间域极化率（M）测6个时段并存储；工作装置：Shlumberger，Wenner，dipole-dipole，pole-dipole，pole-pole等常规装置，支持用户自定义装置。 |
| 20 |  | 1.20.噪声压制：在f＞20Hz时，优于100dB，工频下优于120dB；噪声抑制：f＞20Hz时，优于100dB，电力线频率时优于120dB |
| 21 |  | 1.21.输出电压：≥800VP-P；输出功率：≥200W；测量范围：+/- 10VP-P；输入电压：≥10V；输入阻抗：＞150M |
| 22 |  | 1.22.野外电源：12V或2×12V外接电源，内置节电设置 |
| 23 |  | 1.23.外壳包装：密封、防水、耐压。 |
| 24 |  | 2.数据处理软件： 2.1.数据处理软件具备二维、三维、及四维时间推移反演功能； |
| 25 |  | 2.2.软件支持拓展水上数据预处理模块。 |