| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、项目概况 本项目为雁塔区范围内两拆专项整治工程，主要包含各类楼顶搭建构筑物、高层搭建设施、大型落地LED广告牌、各类违章建（构）筑物的拆除施工，同步配套实施施工安防防护、拆除垃圾分类整理、全程清运处置、场地黄土夯实填平、标高恢复及地面原貌修复等全部工作内容。项目施工范围为采购人指定的雁塔区全域作业点位，所有施工内容需符合市容环境整治、安全生产及场地复原相关标准，确保施工后场地整洁、平整，无遗留杂物、建筑垃圾及安全隐患。 二、工程内容 （一）楼顶搭建构筑物拆除工程 针对项目范围内各类楼顶违规搭建设施进行全面拆除，拆除对象包含楼顶钢架结构、砖混结构搭建物、活动板房及各类附属搭建设施。施工需采用合规拆除工艺，杜绝暴力拆除，避免破坏建筑原有主体结构、屋面防水层及周边附属设施。拆除完成后，对楼顶拆除产生的所有建筑垃圾、废旧钢架、板材、砖石废料进行全面归集、分类整理，统一清运离场，做到楼顶无残留杂物、废料，保持屋面整洁完好。 （二）大型落地LED广告牌拆除及复原工程 针对雁塔区范围内大型落地LED广告牌开展专项拆除作业，具体工作包含大型LED屏体、广告牌钢架支撑结构、外接线路、防护设施的完整拆除；广告牌混凝土/砖混基础整体挖除、破除清理。拆除及基础挖除施工全程做好周边路面、绿化、管线保护，杜绝施工破损。施工完成后，对广告牌拆除、基础破除产生的所有渣土、建材垃圾、废旧设备材料进行分类整理、全部清运。最后对基础开挖后的坑体进行分层回填、黄土夯实，精准恢复场地原有标高，平整压实地面，恢复场地原貌，无坑洼、无沉降隐患。 （三）违章建（构）筑物拆除及配套工程 对项目范围内各类违规搭建、违章附属建（构）筑物进行彻底拆除，涵盖各类简易搭建、临时违建、附属围挡、违规附属设施等。拆除过程严格遵循自上而下、分层拆除原则，确保拆除彻底、无残留违建构件。同步完成拆除废料、建筑垃圾、杂物的全面清理归集，全程密闭清运处置，做到作业面场清料净。 （四）高层搭建设施专项拆除工程 针对高层建筑物外立面、屋面高空搭建设施开展拆除作业，拆除对象包含高层钢架搭建。高空拆除作业必须严格遵守高空施工安全规范，搭设安全防护设施、划定危险作业区域，做好防坠落、防扬尘、防坠物防护，杜绝高空坠物、扬尘污染、结构破损等问题。拆除物料有序下放、分类整理，全部清运离场，杜绝高空抛洒废料。 （五）场地整体恢复及垃圾处置工程 1. 垃圾处置：所有拆除作业产生的建筑垃圾、渣土、废旧金属、板材、砖石、杂物等，全部由供应商负责现场分类整理、打包归集，采用密闭运输车辆清运至政府指定合规垃圾消纳场地，严禁随意倾倒、遗撒、堆放，施工全程保持场地及周边道路干净整洁。 2. 场地复原：所有拆除作业点位、基础开挖点位，全部采用优质黄土分层回填、逐层夯实，严格按照原有场地标高找平压实，修复破损地面、路基，确保场地平整、压实度达标，无积水坑洼、无松散土层，符合场地原有使用标准。 三、限价标准 序 号; 工作内容; 单位; 全费用综合单价限价（元/㎡）; 备注. 1; 别墅区违法建设拆除-楼顶搭建、镂空搭建; ㎡; 470.00; 建筑面积. 2; 大型LED落地广告牌拆除(钢结构、落地立柱显示屏）; ㎡; 275.00; 正投影面积. 3; 门头牌匾、小电子屏、楼顶、楼体广告牌、广告字拆除（六层以下、六层（含）以上）; ㎡; 125.00; 广告牌为正投影面积. 4; 多层、高层、低层、地下空间、围墙侵占绿地违法建设拆除-一层搭建花园; ㎡; 376.00; （广告字为字体轮廓面积）. 四、施工要求 本项目高空拆除、大型构筑物拆除作业风险较高，供应商需全程落实全方位安防工作，具体要求如下： 1. 施工前编制专项安全拆除施工方案、高空作业专项方案及应急处置预案，报采购人审核通过后方可进场施工，严禁无方案、无防护施工。 2. 作业现场全程设置硬质围挡、安全警示标识、警戒区域，严禁无关人员、车辆进入作业区域；高空作业人员必须持证上岗，全程佩戴安全帽、安全带等防护用具，搭设安全防护架、防护网。 3. 施工全程落实扬尘治理措施，拆除、清运、回填作业同步洒水降尘，裸露垃圾、渣土全覆盖防尘网，杜绝扬尘污染。 4. 配备专职安全员全程现场值守，负责施工安全巡查、隐患排查、现场管控，及时处置施工安全隐患，杜绝安全事故、施工扰民、设施破损等问题。 5. 所有施工设备、运输车辆合规备案，操作人员持证上岗，运输车辆全程密闭，杜绝垃圾遗撒、尾气超标等问题。施工期间造成的周边设施损坏、环境卫生污染，由供应商全权负责修复、清理。 施工技术要求： 1. 拆除施工：严格遵循《建筑拆除工程安全技术规范》《高空作业安全规范》等国家及地方现行标准，拆除彻底、无残留违建构件，不损坏原有建筑主体、市政管线、绿化及道路设施。 2. 垃圾清运：所有垃圾100%清运离场，分类合规处置，现场无遗留废料、渣土、杂物，作业后场地干净整洁。 3. 场地恢复：回填黄土土质均匀、无杂质，分层夯实，压实度符合场地回填标准，标高与原场地一致，地面平整无沉降、无坑洼，恢复原有场地使用功能。 4. 文明施工：全程文明规范作业，严控施工噪音、扬尘，合理安排施工时间，减少对周边居民及环境的影响，服从采购人及属地城管、住建部门现场管控 施工工期： 本项目施工工期自合同签订之日起一年。 注：本项目招标预算1000000.00元，依据成交各综合单价据实结算至预算金额使用完时，本项目至此终止。 |